TMMOB Makina Mühendisleri Odası

V. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı

Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü  Salon Anadolu

22-23 Mayıs 2009

TÜRKİYE ŞARTLARINDA VERİLEN GÖREV PROFİLİNE GÖRE BİR YÜKSEK İRTİFA İNSANSIZ KEŞİF HAVA ARACI (HALE) VE GÜÇ SİSTEMİNİN BOYUTLANDIRILMASI

Ali DİNÇ1, Hidayet BUĞDAYCI2, Oğuz UZOL3

1Tusaş Motor Sanayi A.Ş. Çevreyolu No:356 P.K.162, 26003, Eskişehir, TÜRKİYE

Tel: 222 211 24 69 E-Posta: ali.dinc@tei.com.tr

2Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, 26470, Eskişehir, TÜRKİYE

Tel: 222 335 05 80/ E-Posta: hbugdayc@anadolu.edu.tr

3Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Müh. Böl., 06531, Ankara, TÜRKİYE

Tel: 312 210 42 99 E-Posta: uzol@metu.edu.tr

Özet : Uçak görev profili uçak tasarımında, başta gelen en önemli tasarım girdilerinden biridir. Uçak şartnamedeki gereksinimlere (taşıyacağı faydalı yük, menzil, hedef maliyet, vb.) göre boyutlandırılırken nasıl bir görev profilinde kullanılacağı da aynı oranda etkili olur. Örneğin, görev profilinin içerisinde yer alan seyir irtifası ve hızı gibi parametreler uçak boyutu yanında, motor tipi, güç seviyesi, yakıt miktarı ve dolayısıyla uçağın ağırlığını etkileyecektir.

Görev profili uçak temel hizmet sınıfına göre değişmektedir. Sivil ulaştırma uçakları, askeri amaçlı uçaklar, insansız hava araçları kendi içlerinde alt kategorilere ayrıldıklarında değişik görev profiline sahip olmaları gerektiği görülür.

Bu çalışmada yüksek irtifada en az 1 gün süre ile havada kalabilen (HALE) bir insansız hava aracının analitik yöntemle boyutlandırılması için yazılan programa aynı zamanda turbofan motor modeli eklenerek, ülkemizde orman, arazi keşfi, sahil kontrol ve sınır gözetleme gibi amaçlarla kullanılabilecek bir İHA ve motorunun ön boyutlandırması  yapılmıştır. Örnek olarak, 15-16 km (50-55 kft) irtifada 24 saat keşif yapabilecek İHA için elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnsansız hava aracı, turbofan, gaz türbinli motor, görev profili, HALE.

- İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI

Günümüzde insansız hava araçları (İHA) içerisinde uçuş mürettebatı olmadan, önceden kendi başına uçuş için programlanmış veya uzaktan kumanda ile yerden kontrol edilebilen ve çok kez kullanılabilen hava araçlarına denir. Günümüzde İHA’ların değişik amaçla imal edilmiş birçok çeşitleri vardır.

İHAların zor, tehlikeli ve gizli görevlere uygunluğu da kullanım alanlarını artırmıştır. Ayıca aşağıda verilen potansiyel birçok uygulama alanı vardır [1]:

• Sınır ve kıyı gözetleme ve kontrolü

• Ülke güvenliği

• Felaket operasyonları

• Sayısal haritalandırma ve planlama/Arazi Yönetimi

• Arama ve kurtarma

• Yangın tespiti ve söndürme faaliyetleri

• İletişim ve yayın servisleri

• Hassas tarım ve balıkçılık

• Yer nakliyat gözleme ve kontrol

• Uydu güçlendirme sistemleri

• Hava trafik kontrol desteği

• Enerji aktarma hatlarının gözlenmesi

• Çevresel araştırmalar ve hava kalitesi yönetimi/kontrolü

Özellikle elektro-optik algılayıcılar alanındaki son zamanlardaki teknolojik gelişmeler sayesinde İHA’lar çok kullanışlı araçlar olmuştur. Hem sivil hem askeri alanda uygulamaları artmıştır. İHA’ların sivil ve ticari pazarlarda kullanımı ve bunların uçuşlarının düzenlenmesi havacılık camiasında önemli tartışma  konuları getirmiştir.

1990’larda  NASA endüstri ortaklarıyla İHA pazarına yönelik teknoloji geliştirmek için bir  programa öncülük etti. Bu çaba ticari bir potansiyel İHA pazarına dikkati çekti. 9 yıllık NASA programı  Çevresel Araştırma Uçağı ve Algılayıcı Teknolojisi (ERAST), yüksek irtifada uzun süre havada kalabilen uçaklar (HALE) için motorlar, algılayıcılar ve entegre araç teknolojisini geliştirmede önemli rol oynadı. ERAST ortaklığından çıkan ürünler arasında   Pathfinder, Helios, Altus, ile Perseus B ve potansiyel olarak 30,5 km (100000 ft) üzerine çıkıp 6 aya kadar havada kalabilen araçlar çıkmıştır. [1]

Bir günlük uçuşlarda 30,5 km’ye kadar ya da 15 km irtifada en az 4 gün kalabilen ve güneş enerjisinden ürettiği elektrik ile çalışan Helios Prototipi Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Helios Prototip/Centurion/Pathfinder [2]

Altair, “RQ-1A Predator B” askeri İHA’nın sivil versiyonudur. General Atomics-Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) A.B.D. şirketi tarafından geliştirilmiştir.  Altair 522 KW (700 hp) turboprop motora sahip ve 300 kg faydalı yük ile 32 saate kadar havada kalabilmektedir (12,8 – 15,8 km irtifalarda)

Şekil 2. Altair [2]

Perseus B aracı 18,3 km’nin (60.000 ft) üzerine çıkmıştır. Perseus B  3-turboşarjlı Rotax piston motoru kullanmaktadır.  ERAST programında Perseus-B itki, avionik ile emir ve kontrol sistem teknolojilerinin doğrulanmasına ve olgunlaşmasına yardım etmiştir.

Şekil 3. Perseus B [2]

Yüksek irtifa insansız hava araçlarına başka bir örnek ise Northrop Grumman şirketi tarafından geliştirilen RQ-4 Global Hawk’tır. Proje Savunma Hava Keşif ofisi (DARO) tarafından fonlanmış ve İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) ile ABD hava kuvvetleri tarafından yönetilmiştir.

Global Hawk azami 2222 km (1200 nm) mesafedeki görev yerine ulaşıp, 24 saat süre ile 19,8 km’ye kadar irtifada keşif görevini yerine getirebilmektedir. [3]

Şekil 4’te verilen Global Hawk uçak başına yaklaşık 35 milyon USD’ ye (geliştirme maliyetiyle 123,2 milyon USD) mal olmaktadır. [4]

Şekil 4. Global Hawk insansız hava aracı [5]

Türkiye’de TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI),  başta olmak üzere ODTÜ, İTÜ, Baykar Makina, Vestel, ASELSAN gibi kurum ve kuruluşlar İHA gövde, motor ve elektronik, algılayıcı, yazılım konusunda alanlarında çalışmalar yapmıştır. TAI, on beş yılı aşkın bir süreden bu yana MARTI, KEKLİK, TURNA, GÖZCÜ, PELİKAN ve BAYKUŞ gibi özgün insansız hava araçları geliştirip bazılarında seri üretime geçmiş ve böylece Türkiye’deki en geniş deneyim, altyapı ve bilgi birikimine sahip kuruluş haline gelmiştir. [6]

- İNSANSIZ HAVA ARACI BOYUTLANDIRILMASI

İnsansız hava araçları boyutlandırması için genel hava araçları denklemleri mürettebat ve yolcu ile ilgili kısımlar çıkartılarak kullanılabilir. [7]

W0 = We + WPL + Wf + Wmisc    		(1)

W0  : Araç toplam ağırlığı (kg); We : Araç boş ağırlığı; WPL : faydalı yük ağırlığı; Wf : yakıt ağırlığı; Wmisc : diğer techizat vb. ağırlığı

We = Wairframe + Wlg + Weng + Wsys	    	(2)

Wairframe : gövde ağırlığı; Wlg : iniş takımları ağırlığı; Weng: motor ağırlığı; Wsys : Araç gövde sistem ağırlığı

We = W0 - (W0WfW0)- (W0WmiscW0) - WPL 	(3)

Weng,inst = W0T0W0Weng,instWeng,uninstT0Weng,uninst	(4)

Weng,inst 		: Yerleşmiş motor ağırlığı;

Weng,uninst 	: Yerleşmemiş motor ağırlığı;

T0 		: Deniz seviyesi motor gücü veya itki;

Sabit hız ve irtifa için Breguet menzil formülü:

R = VCLDlnWi−1Wi			(5)

R: Menzil (m); V: Uçak hızı (m/s); C: Özgül yakıt tüketimi (kg/(N.s));

L: taşıma kuvveti (N); D: Sürükleme kuvveti (N); W: Uçak ağırlığı (kg)

E = LDClnWi−1Wi			(6)

E: Havada kalış süresi (sa)

cd0= cfeSwetSref		   	(7)

cd0: Parazit sürtünme katsayısı (sıfır taşıma);

cfe: Eşdeğer sürtünme katsayısı; Swet : Islak kanat alanı(m2); Sref : Referans kanat alanı (m2)

Global Hawk uçağının Eşdeğer sürtünme katsayısı Tablo 1’den 0,0035 olarak seçilmiştir.

TABLO 1. Eşdeğer sürtünme katsayısı [7, s.341]

|  | cfe- sübsonik |
| --- | --- |
| Ticari ulaştırma uçakları | 0,0030 |
| Askeri kargo uçakları | 0,0035 |
| Süpersonik seyahat uçakları | 0,0025 |
| Jet deniz uçakları | 0,0040 |

Global Hawk uçağının İtki/Uçak ağırlığı oranı referans [8] ve [9]’dan 0,3105 olarak hesaplanmıştır. Tablo 2’de genel değerler verilmiştir.

TABLO 2. İtki/Uçak ağırlığı oranı [7, s.89]

| Uçak Tipi | T0/W0 |
| --- | --- |
| Jet eğitim uçağı | 0.4 |
| Askeri kargo uçakları | 0.25 |
| Savaş uçakları | 0.9 |
| Jet ulaştırma uçakları (motor sayısı ile ters orantılı) | 0.25-0.40 |

Global Hawk uçağının Kanat yüklemesi  referans [8] ve [9]’dan 241,4 kg/m2 (49,444 lb/ft2) olarak hesaplanmıştır. Tablo 3’de genel değerler verilmiştir.

TABLO 3. Kanat yüklemesi [7, s.95]

| Uçak Tipi | Kalkış W0/S |
| --- | --- |
| Planör | 30 kg/m2 (6 lb/ft2) |
| Genel Havacılık 2 motorlu | 127 kg/m2 (26 lb/ft2) |
| Savaş uçakları | 342 kg/m2 (70 lb/ft2) |
| Jet ulaştırma uçakları | 586 kg/m2 (120 lb/ft2) |

Bu çalışmada örnek olarak seçilen turbofan motorlu “Global Hawk” insansız hava aracının (İHA) resmi Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 5. “Global Hawk” insansız keşif uçağı görev profili [10],[11]

Şekil 5’te “Global Hawk”a ait örnek görev profili verilmektedir. Görev profili aşağıdaki adımlardan oluşur:

0. Çalıştırma ve taksi

1. Kalkış (0 m irtifadan)

2. 15240 m (50000 ft) irtifaya kadar ilk tırmanma

3. 15240 m (50000 ft) irtifadan, 18288 m (65000 ft) irtifaya seyir esnasında tırmanma

4. 18288 m (65000 ft) irtifada keşif

5. 18288 m (65000 ft) irtifadan, 15240 m (50000 ft) irtifaya seyir esnasında alçalma

6. 15240 m (50000 ft) irtifadan deniz seviyesine kadar alçalma

7. Deniz seviyesinde iniş beklemesi

8. İniş

9. Taksi ve durma

- TURBOFAN MOTOR ÇEVRİM ANALİZİ

Şekil 6’da verilen turbofan motorun ana bileşenleri sırasıyla fan (A), kompresör (B), yanma odası (C), yüksek basınç türbini (D), alçak basınç türbini (E) ve ondan sonra gelen lüle ile motorun ilk kısmında bulunan hava alığıdır.

Şekil 6. Çift şaftlı ve ayrık akışlı turbofan motoru şematik gösterimi

Çift şaftlı ayrık akışlı turbofan tasarım noktası hesabı aşağıda verilmiştir [12]:

Serbest akış şartları:

T0=Tamb1+γ−12M2		(8)

T0 	: “0” istasyonunda toplam sıcaklık (K)

Tamb	: Dış ortam statik sıcaklığı (K)

γ	:  özgül ısı oranı

P0=Pamb1+γ−12M2γγ−1		(9)

P0 	: “0” istasyonunda toplam basınç (kPa)

Pamb	: Dış ortam statik basıncı (kPa)

Hava Alığı:

T2=T0				(10)

Toplam sıcaklık sabit kalır.

P2=P0∗1−ΔPhavaaligi		(11)

ΔPhavaaligi : Hava alığı toplam basınç kaybı oranı

Fan bileşeni değerleri:

E2=ΠFγC−1γC−1ΠFγC−1γC∗EF,pol−1			(12)

E2	: Fan izantropik verimi

γC	: Özgül ısı oranı, kompresör bölgesi

EF,pol	: Fan ve kompresör politropik verimi

E12= E2					(13)

Fan çıkışı (T24, T13) toplam sıcaklıkları:

T24=T2∗(1+1E2×(ΠFγ−1γ−1))	(14)

ΠF : Fan toplam basınç oranı

T13=T24				(15)

Fan çıkışı (P24, P13) toplam basınçları:

P24=P2∗ΠF				(16)

P13=P24				(17)

Soğuk akış ve sıcak akış hava debileri:

w24=w21+α				(18)

α : bypass oranı (soğuk akış hava debisi /sıcak akış hava debisi)

w2 : toplam hava debisi (kg/s);

w24: sıcak akış hava debisi (kg/s)

w13 = w2 - w24				(19)

w13 : soğuk akış hava debisi (kg/s)

Fan için gereken güç miktarını hesaplarsak:

G2=w2CPC(T13- T2)			(20)

G2: Fan için gereken güç (kW)

CPC : kompresör bölgesi için özgül ısı (kJ/kg)

Bypass kanalı sonunda toplam sıcaklık ve basınç değerleri:

T17=T13				(21)

P17=P13∗1−ΔPbypasskanalı		(22)

w17 = w13				(23)

ΔPbypasskanalı : Bypass kanalı toplam basınç kaybı oranı

Fan-Kompresör arası kanal sonu değerleri:

T26=T24				(24)

P26=P24∗1−ΔPfk.kanal		(25)

w26 = w24				(26)

Kompresör çıkışı değerleri:

E26=ΠCγC−1γC−1ΠCγC−1γC∗EC,pol−1			(27)

E26	: Kompresör izantropik verimi

ΠC	: Kompresör toplam basınç oranı

T3=T26∗(1+1E26×(ΠCγ−1γ−1))	(28)

P3=P26∗ΠC 				(29)

Kompresör orta kademeden alınan besleme ve soğutma havalarının çıkarırsak:

w3=w26-w26∗(β1+ε1)		(30)

β1 : Kompresör orta kademeden alınan ve müşteri/uçak hattına verilen besleme hava oranı

ε1: Kompresör orta kademeden alınan ve alçak basınç türbini (LPT) çıkışına gönderilen soğutma hava oranı

Tbesleme=T3+T262			(31)

Tbesleme: Kompresör orta kademe besleme toplam sıcaklığı (K)

G26=w3CPC(T3-T26)+(w26-w3)CPC( Tbesleme - T26) 	(32)

G26: Kompresör için gereken güç (kW)

Kompresör çıkışı yayıcı (difüzör):

Toplam sıcaklık değişmez, toplam basınç kayıp oranı dahilinde azalır. Hava debisi de alınan soğutma havası nedeniyle azalır.

Kompresör orta kademeden alınan ve yüksek basınç türbini soğutma hattına verilen besleme hava oranı;

T31=T3				(33)

P31=P3∗1−ΔPdifüzör			(34)

ΔPdifüzör : Bypass kanalı toplam basınç kaybı oranı

w31=w3-w26∗(ε2a+ε2b+ε3)	(35)

ε2a: Kompresör çıkışından alınan ve yüksek basınç türbini (HPT) girişine verilen soğutma hava oranı

ε2b: Kompresör çıkışından alınan ve alçak basınç türbini (LPT) çıkışına gönderilen soğutma hava oranı

ε3 : Kompresör çıkışından alınan ve yüksek basınç türbini (HPT) öncesi NGV (türbin giriş kılavuz kanatçıkları) hattına verilen soğutma hava oranı

Yanma odası ve  türbin öncesi NGV  istasyonu:

P41=P31∗1−ΔPy.odası		(36)

f, yakıt hava oranı hesaplaması:

f1 = 0.10118 + 2.00376e-05 * (700 - T31) 	(36)

f2 = 3.7078e-03 - 5.2368e-06 * (700 - T31)

- 5.2632e-06 * T41	(37)

f3 = 8.889e-08 * abs(T41-950)		(38)

f = (f1 -(f12 + f2)½ - f3)/ ηb		(39)

T41: NGV çıkış toplam sıcaklığı (türbin rotor giriş sıcaklığı)

ηb   : yanma odası verimi

wf = f * (w31 + w26*ε3)			(40)

wf : yakıt debisi (kg/s)

w4 = w31+ wf				(41)

w4 : yanma odası sonrası (NGV öncesi) hava debisi

w41 = w31 + w26*ε3+ wf			(42)

w41: yanma odası ve NGV sonrası hava debisi

T4, Yanma odası çıkışı (NGV öncesi) toplam sıcaklık:

T4=(w41CPTT41- w26ε3 CPC T31)w4 CPT	(43)

P4= P41				(44)

NGV sebebiyle toplam basınç kaybı olmadığı farz edilmiştir.

İstasyon 415:

w415 = w41 + w26*ε2a			(45)

T415=(w41CPTT41- w26ε2a  CPC T31)w415CPT	(46)

P415 = P41				(47)

Yüksek basınç türbini:

G415 = G26/ ηm				(48)

G415 : yüksek basınç türbini güç miktarı

ηm    : mekanik verim

T416= T415 - G415/(w415* CPT)		(49)

CPT : türbin bölgesi için özgül ısı

ΠT (Türbine toplam basınç oranı) 4 farz ederek yüksek basınç türbini izantropik verimi hesaplayalım:

e415=1- ΠT(1-γT)* ET,polγT1 - ΠT1-γTγT		(50)

e415 : yüksek basınç türbini izantropik verimi

γT : özgül ısı oranı, türbin bölgesi

ΠT=elog1 -T415 - T416e415 * T4151-γTγT			(51)

Eşitlik (50) ve (51)’i  3-5 kez iterasyon ile tekrar edilirse ΠT ve e415 değerleri yakınsatılıp bulunur.

yüksek basınç türbin çıkışı toplam basınç:

P416 = P4/ ΠT				(52)

w416 = w415			 	                      (53)

P44 = P416					(54)

Bu bölgede ek soğutma havası verilmediğinden:

T44 = T416					(55)

w44 = w416					(56)

Türbinler arası kanal:

Toplam sıcaklık değişmez, ancak toplam basınç kayıp oranında azalır.

T46 = T44					(57)

P46 = P416*(1 - ∆Pt.kanal) 				(58)

w46 = w44					(59)

Alçak basınç türbini:

G46 = G2/ ηm					(60)

G46: alçak basınç türbini güç miktarı

T48= T46 - G46/(w44* CPT) 				(61)

ΠT=4 farz ederek alçak basınç türbini izantropik verimi iterasyon başlangıcı için hesaplanabilir:

e46  =1- ΠT(1-γT)* ET,polγT1 - ΠT1-γTγT			(62)

e46 : alçak basınç türbini izantropik verimi

ET,pol : türbin politropik verimi

ΠT=elog1 -T44 - T48e46 * T441-γTγT				(63)

Eşitlik (62) ve (63),  3-5 kez iterasyon ile tekrar edilirse alçak basınç türbininde  ΠT ve e46 değerleri bulunur.

Alçak basınç türbin çıkışı:

P48 = P46/ ΠT					(64)

w48 = w46					(65)

Sıcak lüle girişi hava debisi için alçak basınç türbin çıkışına verilen  soğutma havası eklenir:

w5 = w48 + w26* ε1+ w26* ε2b			(66)

T5=w48 CPTT48+ w26ε1CPCTbesleme + w26ε2bCPCT31w5CPT	(67)

P5 = P48 *(1 - ∆Pj.kanal)				(68)

Soğuk lüle basınç oranı:

P17/Pamb						(69)

soğuk lüle boğulmuş (choked) basınç oranı

P17/P18s,c  =1+γC2−γCγC−1			(70)

P17/Pamb > P17/P18s,c ise soğuk lüle boğulmuş (choked) durumdadır ve M18 (mach sayısı) bire eşittir.

P18s,c ise eşitlik (70)’ten hesaplanabilir.

Boğulmuş soğuk lüle çıkışı statik sıcaklık:

T18s,c  =T171+γC−12				(71)

a18=γC∗R*T18s,c12			(72)

a18: soğuk lüle çıkışı ses hızı (m/s)

R : gaz sabiti (J/kgK)

A18,c = 0.001w17 NcdP17(T17)1/2γCR12(γC +1)2−γC−12(γC−1)	(73)

A18,c : boğulmuş soğuk lüle alanı (m2)

FC= w17* a18 + A18,c*Ncd*(P18s,c - Pamb)*1000	(74)

FC : Soğuk akış itkisi, boğulmuş (N)

Eğer soğuk lüle boğulmamış ise M18 (mach sayısı) bire eşit değildir:

M18 = 2γC−1PambP171−γCγC−112		(75)

T18s  =T171+γC−12M182			(76)

a18=γC∗R*T18s12				(77)

FC= w17 a18 M18					(78)

FC : Soğuk akis itkisi, boğulmamış (N)

Sıcak lüle:

T7= T5					(79)

w7=w5					(80)

sıcak lüle basınç oranı:

P5/Pamb 					(81)

sıcak lüle boğulmuş (choked) basınç oranı:

P5/P7s,c  =1+γC2−γCγC−1		(82)

P5/Pamb > P5/P7s,c ise sıcak lüle boğulmuş (choked) durumdadır ve M7 (mach sayısı) bire eşittir. P7s,c ise eşitlik (77)’den hesaplanabilir.

boğulmuş soğuk lüle çıkışı statik sıcaklık:

T7s,c  =T51+γT−12			(83)

a7=γT∗R*T7s,c12			(84)

a7: sıcak lüle çıkışı ses hızı

A7,c = 0.001w5 NcdP5(T5)1/2γTR12(γT +1)2−γT−12(γT−1)	(85)

A7,c : boğulmuş sıcak lüle alanı

Ncd : lüle deşarj katsayısı

FH= w5* a7 + A7,c*Ncd*(P7s,c - Pamb)*1000	(86)

FH : Sıcak akış itkisi, boğulmuş

Eğer sıcak lüle boğulmamış ise M7 (mach sayısı) bire eşit değildir:

M7 = 2γT−1PambP51−γTγT−112			(87)

T7s  =T51+γT−12M72			(88)

a7=γT∗R*T7s12				(89)

FH= w7 a7 M7					(90)

FH : Sıcak akış itkisi, boğulmamış (N)

Vucak = M0*(γC* R*Tamb)1/2		(91)

Vucak : Uçak hızı (m/s)

M0 : Uçak hızı (mach sayısı)

Fnet = (FH+ FC)*Ncx - w2*Vucak		(92)

Fnet : Net itki kuvveti (N)

Ncx : Lüle itki katsayısı

FH , lüle boğulma durumuna göre eşitlik (86) veya (90), FC ise eşitlik (74) veya (78) kullanarak hesaplanır.

- TURBOFAN MOTORLU İHA TASARIM PROGRAMI

Bu çalışmada hava aracı ve güç sistemini birlikte boyutlandıran İHA tasarım programı geliştirilmiş olup Tablo 5’te listesi verilen 100’den fazla girdi parametresi ile sayısal çözüm yapmaktadır.

Girdi parametreleri Global Hawk için verildiğinde sonuçlar  literatür değerlerine yakın çıkmaktadır. Çıktılar özet olarak Tablo 4’te sunulmuştur.

TABLO 4. Global Hawk değerlerinin özet karşılaştırılması

| Teknik Özellikler | Literatür Değeri [8] | Hesaplanan Değer | Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| Uçak toplam kalkış ağırlığı | 12133 | 12498 | kg |
| Kanat alanı | 50,17 | 53,99 | m2 |
| Menzil | 22236* | 19597 | km |
| Azami keşif süresi ** | 24 | 26,89 | saat |
| Azami uçuş süresi | 35 | 35,31 | saat |

*   (faydalı yüksüz)

** (2222 km mesafedeki bölge üzerinde)

- TÜRKİYE SINIR KEŞİF GÖREVİ YAPABİLECEK BİR İHA BOYUTLANDIRMASI

Turbofan Motorlu İHA Tasarım Programı Türkiye şartlarında sınır keşif görevi yapabilecek şekilde girdiler ile çalıştırılmıştır. 15-16 km (50-55 kft) irtifada 24 saat keşif yapabilecek İHA için girdiler Tablo 5’te verilmiştir. Şekil 7’de gösterilen daireler 400 km operasyon yarıçapı olup, menzili ifade etmemektedir. Operasyon yarıçapı kalkış yapılan havaalanından keşif görevinin ilk başlayacağı uzaklık olarak tanımlanmıştır. Bu anlamda keşif görevi dairenin dışında da gerçekleşebilir. 24 saatlik keşif görevi tamamlandığında İHA, dönüş yolculuğu için bu daire üzerinde veya içerisinde olmalıdır.

Şekil 7. 400 km operasyon yarıçapı

Tablo 5’teki girdilere göre çalıştırılan program ile Tablo 6’da verilen sonuçlar elde edilmiştir.

Tablo 5 ve 6’ya uygun olarak ticari bir motor araştırılması yapıldığında Tablo 7’de verilen motora benzer bir motorun uygun olabileceği veya geliştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Böyle bir İHA’nın Türkiye’de muhtemel kullanım alanlarından bazıları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

- Ülke güvenliğine yönelik sınır gözetleme amacıyla kullanılabilir. Yüksek irtifada uçması nedeniyle sınırı geçmeden sınır ötesini de belli bir mesafeye kadar gözetleyebilir.

- Sınır ve kıyı gözetleme (sınır kaçakçılığı, kirli atık bırakan gemilerin tespiti vs.) amacıyla Türkiye’nin tüm kara ve deniz sınırlarını tarayabilir.

- İHA üzerindeki gelişmiş elektronik cihazlar sayesinde uçak, helikopter vb. kazaları veya doğal felaketler sonrası arama ve kurtarma operasyonlarını daha hızlı ve yüksek doğruluk oranıyla sonuçlandırabilir.

- Türkiye’de iklim değişikliklerinin bitki örtüsü ve  ormanların durumuna etkisini çevresel yönden detaylı incelemek mümkündür.

- Tarım alanlarının doluluk oranları, ürün rekoltesi, ormanların kesim/ekim planlaması, tahribat durumu, yasadışı ürün ekimlerinin ve ağaç kesimlerinin tespiti yapılabilir.

- Ülkemizde özellikle yaz aylarında yoğunlaşan ve büyük kayıplara yol açan orman yangınlarının tespiti ve söndürme faaliyetleri yürütülebilir.

- Enerji ve petrol boru hatlarının güvenlik amacıyla gözlenmesi yapılabilir.

- GEREKLİ YATIRIM VE ÇALIŞMALAR

Bir İHA, gövde, motor, avionik, otopilot, seyrüsefer, uzaktan veri iletimi ve haberleşme, yer kontrol istasyonları, elektro-optik sistemler vb. birçok altsistemlere sahip bir sistemler bütünüdür. Bu nedenle böyle bir projenin gerçekleştirilebilmesi için bahsi geçen tüm altsistemler ile ilgili halihazırda ülkemizde faaliyet gösteren, belli bilgi birikimi, tasarım, imalat ve test kabiliyetlerine sahip olan TAI,  TEI, Aselsan, Havelsan, STM vb. şirketler tarafından  koordineli bir şekilde çalışılacak bir veya bağlantılı birçok projenin başlatılması gerekecektir.

Proje diğer ülkelerde olduğu gibi devlet destekli bir ARGE projesi olarak yürütülebilir. İlgili şirketler alt sistemler bazında fizibilite çalışması yaparak proje bütçesini belirler. Hesaplanan proje bütçesi içerisinde henüz kabiliyet oluşmamış kalemler için  tasarım, imalat, test alanlarında gerekli donanım ve yazılımlara yönelik yatırımlar planlanır.

Projenin onaylamasından sonra çalışmalara başlanarak verilen süre ve maliyet içerisinde kalınarak ilgili teknolojiler, prototipler geliştirilerek, detaylı tasarım ve test faaliyetlerinden sonra son ürün elde edilir.

- SONUÇ

İnsansız hava araçlarının giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde bu araçların ve motorlarının ülkemizde geliştirilmesi TUBİTAK Vizyon 2023 hedefleri dahilindedir. Bu nedenle TAI, TEI, Aselsan, Havelsan vb. öncülüğünde yapılan çalışmaların artırılarak devam etmesi kaçınılmazdır. Bu çalışma konusu olan sivil veya askeri amaçlı yüksek irtifada uzun süre keşif yapabilen turbofan motorlu İHA tasarımlarının gelecekte yapılması durumunda geliştirilen yerli program, uçak ve motorunun ön boyutlandırması için kullanılabilecektir. Geliştirilen program turboprop vb. motor seçenekleri ile genişletilebilecek durumdadır.

TABLO 5. Girdi parametreleri ve değerleri

| Görev profili Parametreleri | Açıklama | Birimi | Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| h0, kalkış ve iniş irtifası (Nokta 1,2,10) | Uçağın kalkış ve iniş yaptığı havaalanı irtifası | km | 0 |
| h34, ilk tırmanma sonu irtifası (Nokta 3,4) | Uçağın ilk tırmanma sonundaki irtifası, intikal seyri başlangıcı | km | 15,24 |
| h56, intikal seyri sonu irtifası (Nokta 5,6) | Uçağın intikal seyri sonu irtifası, kesif başlangıcı irtifası | km | 16,6 |
| h78, kesif sonu irtifası (Nokta 7,8) | Uçağın kesif sonu irtifası, dönüş seyri başlangıç irtifası | km | 16,6 |
| h9, dönüş seyri bitiş irtifası (Nokta 9) | Uçağın dönüş seyri sonundaki irtifası | km | 15,24 |
| Görev nokta sayısı | Uçağın görev nokta sayısı | nokta | 10 |
| İntikal/operasyon mesafesi | kalkış yapılan havaalanından keşif görevinin ilk başlayacağı uzaklık | km | 400 |
| kalkış öncesi rölanti zamanı | Kalkış öncesi taksi sırasında motorun rölantide çalışma zamanı | dakika | 25 |
| rölanti gaz kolu açısı | Motor rölanti gaz kolu açısı (100 tam güç üzerinden) | derece | 10 |
| azami güç zamanı | Kalkış etabında motorların azami güçte çalışması gereken zaman | dakika | 5 |
| iniş bekleme zamanı | İniş etabında uçağın havada iniş sırası beklerken geçirdiği azami süre | dakika | 60 |
| iniş rezervi yakıt oranı | Toplam uçak yakıtının inişten sonrası için rezerv olarak bırakılan oranı | oran | 0,05 |
| Uçak Ağırlık Parametreleri | Açıklama | Birimi | Değeri |
| WPL, faydalı yük ağırlığı | Uçağın taşıması gereken faydalı yük ağırlığı (yakıt hariç) | kg | 500 |
| Wf, yakıt ağırlık oranı | yakıt ağırlığı/toplam ağırlık; | oran | 0,535 |
| Wlg, iniş takimi ağırlık oranı | iniş takımları ağırlığı/toplam ağırlık; Referans [7] Tablo 15.2 | oran | 0,04 |
| Wsys, sistemler ağırlık oranı | avionikler ve uçuş sistemleri/toplam ağırlık; | oran | 0,08 |
| Wmisc, diğerleri ağırlık oranı | diğer ekipmanlar/toplam ağırlık; | oran | 0,02 |
| Boş ağırlık emniyet katsayısı | ilave emniyet/bos ağırlık; | oran | 0,05 |
| fuselage nasel birim ağırlığı | Uçağın fuselage ve nasel için tahmini birim ağırlığı; Referans [10] | kg/m3 | 28,83 |
| Kanat birim ağırlığı | Uçağın kanadı için tahmini birim ağırlığı | kg/m3 | 52,06 |
| Yatay kuyruk birim ağırlığı | Uçağın yatay kuyruğu için tahmini birim ağırlığı | kg/m3 | 41,65 |
| dikey kuyruk birim ağırlığı | Uçağın dikey kuyruğu için tahmini birim ağırlığı | kg/m3 | 41,65 |
| yakıt yoğunluğu |  | kg/m3 | 800,92 |
| yakıt depolama oranı |  | oran | 0,80 |
| motor yoğunluğu | yerleştirilmemiş motor | kg/m3 | 400,46 |
| İniş takimi yoğunluğu |  | kg/m3 | 400,46 |
| sistemler yoğunluğu |  | kg/m3 | 400,46 |
| faydalı yük yoğunluğu |  | kg/m3 | 432,50 |
| Uçak Aerodinamik Parametreleri | Açıklama | Birimi | Değeri |
| Cfe, yüzey sürtünme katsayısı | Referans [7] Tablo 12.3 |  | 0,0035 |
| CLmax azami taşıma katsayısı | Referans [7] Tablo 5.3 |  | 2 |
| e kanat verimi | oswold verimi |  | 0,75 |
| karşı rüzgar hızı |  | km/saat | 0 |
| tırmanma hızı stall hızı oranı |  |  | 1,25 |
| kesif hızı stall hızı oranı |  |  | 1,1 |
| Vcr, seyir hızı | seyir için maksimum hız | km/saat | 635 |
| Vmax, azami kesif ve tırmanma hızı | kesif ve tırmanma için maksimum hız | Mach sayısı | 0,48 |
| V0, referans hız | Uçak kalkış hızı | km/saat | 185,2 |
| Gövde Parametreleri: | Açıklama | Birimi | Değeri |
| fusel sayısı | Uçaktaki Fuselaj sayısı | adet | 1 |
| fusel uzunluk çap oranı |  |  | 9 |
| fusel burun uzunluk oranı |  |  | 0,2 |
| fusel arka uzunluk oranı |  |  | 0,1 |
| fusel kesiti en boy oranı |  |  | 1 |
| fusel hacmi kullanım faktör | Fuselaj da yakıt ve sistemler için kullanılabilecek hacim oranı; |  | 0,7 |
| fusel hacim marjini |  |  | 1,3 |
| Uçak Kanat Parametreleri: | Açıklama | Birimi | Değeri |
| AR, kanat açıklığı oranı | Kanat uzunluğunun kanadın ortalama enine oranı (aspect ratio) |  | 25 |
| W/S, kanat yüklemesi | Uçağın toplam ağırlığı/kanat alanı (wing loading) | kg/m2 | 231,4 |
| λ, sivrilik | kanat ucu veteri/kanat kökü veteri |  | 0,3 |
| kanat kalınlık veter oranı | kanat kalınlık/veter oranı |  | 0,13 |
| kanat veteri tank oranı | kanat içine yakıt depolamak için kanat veterinin yakıt tankı için ayrılan bölüme oranı |  | 0,5 |
| kanat kökü tank başlangıcı | kanat kökünden ucuna uzanan tankın başlangıç yeri (tank kanat kökünden başlıyorsa: 0, ortasından başlıyorsa: 0,5) |  | 0 |
| kanat ucu tank bitişi | kanat kökünden ucuna uzanan tankın bitiş yeri (tank kanat ucunda bitiyorsa: 1, ortasında bitiyorsa: 0,5) |  | 0,8 |
| Uçak Kuyruk Parametreleri: | Açıklama | Birimi | Değeri |
| yatay kuyruk kanat alanı oranı | yatay kuyruk alanı/ana kanat alanı |  | 0,1 |
| dikey kuyruk kanat alanı oranı | dikey kuyruk alanı/ana kanat alanı |  | 0,12 |
| Nasel Parametreleri | Açıklama | Birimi | Değeri |
| nasel uzunluk çap oranı |  |  | 2,7 |
| nasel çapı motor çapı oranı |  |  | 1,25 |
| nasel burun uzunluk oranı |  |  | 0 |
| nasel arka uzunluk oranı |  |  | 0 |
| nasel kesiti en boy oranı |  |  | 1 |
| nasel ıslak alan faktörü | nasel ıslak alan faktörü, nasel kanada bağlı ise =1, nasel fuselaja bitişik ise =0,5 (Global Hawk gibi), motor fuselajin tamamen içinde ise =0 giriniz |  | 0,5 |
| nasel fuselaj uzunluk oranı |  |  | 0,5 |
| Uçak motoru Parametreleri | Açıklama | Birimi | Değeri |
| motor sayısı | Uçakta kullanılacak motor adedi |  | 1 |
| α | bypass oranı: soğuk akış hava debisi /sıcak akış hava debisi |  | 4,3 |
| itki yerleşme oranı | Motorun uçağa yerleştirilmesi nedeniyle oluşan itki kaybı. Yerleşmiş itki/Yerleşmemiş itki (Tinst/Tuninst) |  | 0,9 |
| motor gücü motor ağırlık oranı | motor gücünün motor ağırlığına oranı | Newton/kg | 52 |
| motor yerleşme ağırlık oranı | motor-uçak bağlantısından gelen ekstra ağırlıkların faktörü (installation weight factor); Referans [7] Tablo 15.2 |  | 1,3 |
| motor gücü uçak ağırlık oranı | motor gücünün (hp veya kgf) uçak toplam ağırlığına bölümü |  | 0,36 |
| T41 | türbin giriş toplam sıcaklığı (NGV sonrası, rotor) | K | 1400 |
| Πf | fan toplam basınç oranı |  | 1,5 |
| Πc | kompresör toplam basınç oranı |  | 10 |
| EF,pol | fan ve kompresör politropik verimi |  | 0,88 |
| ET,pol | türbin politropik verimi |  | 0,89 |
| ηb | yanma odası verimi |  | 0,999 |
| ηm | mekanik verim |  | 0,995 |
| ∆Phava-alığı | hava alığı toplam basınç kaybı oranı |  | 0,005 |
| ∆Pbypass-kanalı | fan sonrası bypass kanalı toplam basınç kaybı oranı |  | 0,03 |
| ∆Pfk.kanal | fan kompresör kanal toplam basınç kaybı oranı |  | 0,02 |
| ∆Pdifüzör | kompresör çıkışındaki yayıcı (difüzör) toplam basınç kaybı oranı |  | 0,02 |
| ∆Py.odası | yanma odası toplam basınç kaybı oranı |  | 0,03 |
| ∆Pt.kanal | yüksek ve alçak basınç türbinleri arası kanal toplam basınç kaybı oranı |  | 0,01 |
| ∆Pj.kanal | alçak basınç türbini sonrası jet kanal toplam basınç kaybı oranı |  | 0,01 |
| Ncd | lüle deşarj (discharge) katsayısı |  | 0,97 |
| Ncx | lüle itki katsayısı |  | 0,99 |
| γC | özgül ısı oranı, kompresör bölgesi |  | 1,4 |
| γT | özgül ısı oranı, türbin bölgesi |  | 1,333 |
| R | gaz sabiti | J/kgK | 287,05 |
| CPC | kompresör bölgesi için özgül ısı | kJ/kg | 1,005 |
| CPT | türbin bölgesi için özgül ısı | kJ/kg | 1,15 |
| β1 | kompresör orta kademeden alınan ve müşteri/uçak hattına verilen besleme hava oranı |  | 0,005 |
| ε1 | kompresör orta kademeden alınan ve alçak basınç türbini (LPT) çıkışına gönderilen soğutma hava oranı |  | 0,01 |
| ε2a | kompresör çıkışından alınan ve yüksek basınç türbini (HPT) girişine verilen soğutma hava oranı |  | 0,047 |
| ε2b | kompresör çıkışından alınan ve alçak basınç türbini (LPT) çıkışına gönderilen soğutma hava oranı |  | 0,033 |
| ε3 | kompresör çıkışından alınan ve yüksek basınç türbini (HPT) öncesi NGV hattına verilen soğutma hava oranı |  | 0,075 |

TABLO 6. Sonuç parametreleri ve değerleri

| Görev profili | Açıklama | Birimi | Değeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W0, toplam ağırlık | Uçağın toplam kalkış ağırlığı | kg | 6399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S, kanat alanı | Uçağın toplam kanat alanı | m2 | 27,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R, menzil |  | km | 14318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kesif zamanı | Uçağın keşif yerinde harcayabileceği azami süre | saat | 24,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| toplam görev zamanı |  | saat | 27,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| intikal zamanı | Görev yerine (keşif başlangıcına) intikal süresi | saat | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tırmanma mesafesi (yatayda) | Uçağın tırmanma yüksekliğine çıkıncaya kadar yatayda aldığı mesafe | km | 308,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Görev noktaları:(1-10) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| görev irtifası | Uçak uçuş yüksekliği | km | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 15,24 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 15,24 | 0,00 |
| mach sayısı | Uçak hızı | mach | 0,15 | 0,18 | 0,48 | 0,60 | 0,60 | 0,48 | 0,43 | 0,60 | 0,60 | 0,13 |
| CL | Taşıma katsayısı |  | 1,40 | 0,91 | 1,13 | 0,73 | 0,86 | 1,33 | 0,91 | 0,47 | 0,39 | 0,91 |
| Vucak | Uçak hızı | km/saat | 185,2 | 226,6 | 580,8 | 635,0 | 635,0 | 509,9 | 456,8 | 635,0 | 635,0 | 160,9 |
| Fines | L/D |  | 29,54 | 32,30 | 31,56 | 31,49 | 32,23 | 30,15 | 32,30 | 26,37 | 23,40 | 32,30 |
| W, uçak etap ağırlığı | Uçağın uçuş boyunca değişen ağırlığı | kg | 6399 | 6239 | 5944 | 5944 | 5922 | 5922 | 3266 | 3266 | 3199 | 3199 |
| D, sürükleme kuvveti | Uçağa etkiyen hava sürükleme kuvveti (drag) | Newton | 2123 | 1894 | 1854 | 1851 | 1801 | 1926 | 991 | 1214 | 1340 | 955 |
| Motor Sonuç Parametreleri | Açıklama | Birimi | Değeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tds, İtki_ds | Deniz seviyesi, statik, yerleşmemiş motor gücü | Newton | 22582 | 5077 | lb |  |  |  |  |  |  |  |
| İtki mevcut | Görev noktalarında, yerleşmiş motor gücü | Newton | 17335 | 16817 | 2294 | 2310 | 1954 | 1941 | 1950 | 1954 | 2310 | 17662 |
| wf, yakıt_akışı | Motordaki yakıt akışı | (kg/s)10-3 | 271,8 | 273,3 | 49,7 | 53,3 | 45,1 | 42,1 | 41,0 | 45,1 | 53,3 | 271,0 |
| özgül_yakıt_sarfiyatı_yerleşmiş | Yerleşmiş özgül yakıt sarfiyatı (TSFC installed) | kg/(kN*s) 10-3 | 15,68 | 16,25 | 21,68 | 23,08 | 23,08 | 21,68 | 21,04 | 23,08 | 23,08 | 15,34 |
| motor hava debisi | Motordaki ana hava akışı | kg/s | 79,0 | 79,7 | 12,0 | 13,1 | 11,1 | 10,2 | 9,9 | 11,1 | 13,1 | 78,7 |
| boğulmuş_soğuk_lüle_alanı | Boğulmuş (choked) soğuk_lüle_alanı (0 ise boğulma olmamıştır) | m2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| boğulmuş_sıcak_lüle_alanı | Boğulmuş (choked) sıcak lüle alanı (0 ise boğulma olmamıştır) | m2 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,052 | 0,052 | 0,050 | 0,049 | 0,052 | 0,052 | 0,000 |
| Pt0 | basınç_toplam0 | kPa | 103 | 104 | 14 | 15 | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 | 103 |
| Pt2 | basınç_toplam2 | kPa | 102 | 103 | 14 | 15 | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 | 102 |
| Pt24 | basınç_toplam24 | kPa | 154 | 155 | 20 | 22 | 19 | 17 | 17 | 19 | 22 | 153 |
| Pt13 | basınç_toplam13 | kPa | 154 | 155 | 20 | 22 | 19 | 17 | 17 | 19 | 22 | 153 |
| Pt17 | basınç_toplam17 | kPa | 149 | 150 | 20 | 21 | 18 | 17 | 16 | 18 | 21 | 148 |
| Pt26 | basınç_toplam26 | kPa | 151 | 152 | 20 | 22 | 18 | 17 | 16 | 18 | 22 | 150 |
| Pt3 | basınç_toplam3 | kPa | 1506 | 1518 | 199 | 216 | 183 | 168 | 163 | 183 | 216 | 1500 |
| Pt31 | basınç_toplam31 | kPa | 1476 | 1487 | 195 | 212 | 179 | 165 | 160 | 179 | 212 | 1470 |
| Pt41 | basınç_toplam41 | kPa | 1431 | 1443 | 189 | 205 | 174 | 160 | 155 | 174 | 205 | 1426 |
| Pt4 | basınç_toplam4 | kPa | 1431 | 1443 | 189 | 205 | 174 | 160 | 155 | 174 | 205 | 1426 |
| Pt415 | basınç_toplam415 | kPa | 1431 | 1443 | 189 | 205 | 174 | 160 | 155 | 174 | 205 | 1426 |
| Pt416 | basınç_toplam416 | kPa | 411 | 413 | 73 | 78 | 66 | 62 | 61 | 66 | 78 | 410 |
| Pt44 | basınç_toplam44 | kPa | 411 | 413 | 73 | 78 | 66 | 62 | 61 | 66 | 78 | 410 |
| Pt46 | basınç_toplam46 | kPa | 407 | 409 | 73 | 77 | 65 | 61 | 60 | 65 | 77 | 406 |
| Pt48 | basınç_toplam48 | kPa | 158 | 159 | 37 | 38 | 33 | 31 | 31 | 33 | 38 | 158 |
| Pt7 | basınç_toplam7 | kPa | 157 | 157 | 37 | 38 | 32 | 31 | 31 | 32 | 38 | 157 |
| Tt0 | sıcaklık_toplam0 | K | 289 | 290 | 227 | 232 | 232 | 227 | 225 | 232 | 232 | 289 |
| Tt2 | sıcaklık_toplam2 | K | 289 | 290 | 227 | 232 | 232 | 227 | 225 | 232 | 232 | 289 |
| Tt24 | sıcaklık_toplam24 | K | 330 | 331 | 259 | 265 | 265 | 259 | 256 | 265 | 265 | 330 |
| Tt13 | sıcaklık_toplam13 | K | 330 | 331 | 259 | 265 | 265 | 259 | 256 | 265 | 265 | 330 |
| Tt17 | sıcaklık_toplam17 | K | 330 | 331 | 259 | 265 | 265 | 259 | 256 | 265 | 265 | 330 |
| Tt26 | sıcaklık_toplam26 | K | 330 | 331 | 259 | 265 | 265 | 259 | 256 | 265 | 265 | 330 |
| Tt3 | sıcaklık_toplam3 | K | 697 | 699 | 546 | 559 | 559 | 546 | 541 | 559 | 559 | 697 |
| Tt31 | sıcaklık_toplam31 | K | 697 | 699 | 546 | 559 | 559 | 546 | 541 | 559 | 559 | 697 |
| Tt41 | sıcaklık_toplam41 | K | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Tt4 | sıcaklık_toplam4 | K | 1470 | 1470 | 1481 | 1480 | 1480 | 1481 | 1482 | 1480 | 1480 | 1470 |
| Tt415 | sıcaklık_toplam415 | K | 1362 | 1362 | 1355 | 1356 | 1356 | 1355 | 1355 | 1356 | 1356 | 1362 |
| Tt416 | sıcaklık_toplam416 | K | 1032 | 1031 | 1098 | 1092 | 1092 | 1098 | 1100 | 1092 | 1092 | 1032 |
| Tt44 | sıcaklık_toplam44 | K | 1032 | 1031 | 1098 | 1092 | 1092 | 1098 | 1100 | 1092 | 1092 | 1032 |
| Tt46 | sıcaklık_toplam46 | K | 1032 | 1031 | 1098 | 1092 | 1092 | 1098 | 1100 | 1092 | 1092 | 1032 |
| Tt48 | sıcaklık_toplam48 | K | 836 | 835 | 946 | 936 | 936 | 946 | 949 | 936 | 936 | 837 |
| Tt5 | sıcaklık_toplam5 | K | 825 | 824 | 925 | 916 | 916 | 925 | 928 | 916 | 916 | 826 |
| Tt7 | sıcaklık_toplam7 | K | 825 | 824 | 925 | 916 | 916 | 925 | 928 | 916 | 916 | 826 |

TABLO 7. Pratt Whitney PW305B Turbofan Motoru [13]

|  | Birimi | Değeri |
| --- | --- | --- |
| İtki | kN | 23,4 |
| Özgül Yakıt Tüketimi | kg/N h | 0,03987 |
| Hava debisi | kg/s | 81,65 |
| Toplam Basınç Oranı | oran | 15,5 |
| Bypass Oranı | oran | 4,3 |
| Fan Çapı | m | 0,78 |
| Uzunluk | m | 2,07 |
| Motor Çapı | M | 0,93 |
| Kuru Ağırlık | kg | 450,42 |

- REFERANSLAR

[1]www.nasa.gov/centers/dryden/pdf/111760main_UAV_Assessment_Report_Overview.pdf, s.3

[2]www.nasa.gov/centers/dryden/news/FactSheets/FS-020-DFRC.html

[3]www.is.northropgrumman.com/systems/ghrq4a.html

[4]www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A41769-2004Dec6.html

[5] www.af.mil/news/story_media.asp?id=123032767

[6] www.tai.com.tr

[7] D.P.Raymer, “Aircraft Design: A Conceptual Approach”, 3rd Edition, 1999, s.16

[8]www.is.northropgrumman.com/systems/system_pdfs/GH_Brochure.pdf

[9] Jane's Aero-Engines 2007

[10]J.A. Chaput, “Aircraft Design and Laboratory, Conceptual Design of UAV Systems” Ders notları, 2004, s.4-15

[11]www.emporia.edu/earthsci/student/graves1/project.html

[12] P. P. Walsh, P.Fletcher, “Gas Turbine Performance”, 2nd Edition, 2004, s.326

[13] www.jet-engine.net/civtsspec.html

- ÖZGEÇMİŞLER -

Prof Dr. HİDAYET BUĞDAYCI

1945 yılında Antakya’da doğdu. 1972 yılında İTÜ Makina Fakültesini, Makina-Uçak Yüksek Mühendisi ünvanı ile bitirdi. Uçak İnşaatı Kürsüsünde Asistan Yüksek Mühendisi olarak göreve başladı. 1975-1976 yıllarında Fransa’da Havacılık ve Uzay Milli Yüksekokulunda (ENSAE- Touluse) “Specialisation”, Aérospatiale-Airbus Industrie, Air France, I.T.A. ( Hava Ulaştırma Enstitüsü) gibi kuruluşlarda, inceleme ve araştırmalar yaptı. 1976-1986 yılları arasında 10 yıl süreyle Hava Harp Okulunda ders vermiştir. 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde Uçak işletme dalında “Bilim doktoru” ünvanı aldı. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde, 1983’te Yardımcı Doçent, 1986’da “Hava Ulaştırması ve İşletmesi “ dalında Doçent oldu. Sivil Havacılık (Meslek) Yüksekokulunun kuruluşu için 1978 yılında Anadolu Üniversitesine geçti. 1991 yılında profesörlüğe yükseltilerek, Sivil Havacılık Yüksekokuluna atandı. Halen aynı kurumda çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Odamızın (6174) sicil nolu üyesidir.

Yrd.Doç.Dr.OĞUZ UZOL

1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık Mühendisliği Bölümünden lisans, 1995 yılında yüksek lisans, 2000 yılında doktorasını tamamladı. 1992-1995 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde araştırma görevlisi, 1996-2000 yılları arasında Graduate Research Assistant, Department of Aerospace Engineering, Pennsylvania State University, University Park, PA, 2001-2005 yılları arasında Post-Doctoral Fellow, Department of Mechanical Engineering, Johns Hopkins University, Baltimore, MD, 2005-2006 yılları arasında ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2006 yılından bu yana ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde Yrd.Doç.Dr. olarak görev yapmaktadır.

ALİ DİNÇ

1970 yılında Ayvalık’ta doğdu. 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1995 yılında Tusaş Motor San. A.Ş.(TEI)-ODTÜ işbirliği projesi kapsamında “Gaz türbin motorları testi için veri toplama sistemleri tasarımı” konulu yüksek lisansını tamamladı. Daha sonra TEI’de sırasıyla imalat mühendisliği, mekanik tasarım mühendisliği, aerodinamik analiz mühendisliği, ürün tasarımı liderliği görevlerinde çalışmış olup, şu anda Tasarım Mühendisliği Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Bu kapsamda TEI’nin iştirak ettiği ArGe projelerinden T38/J85 egzos modülü tasarımı ve A400M/TP400 turboprop motor geliştirme projelerinde sırasıyla General Electric, A.B.D.  ve Industria de Turbopropulsores, İspanya firmaları tasarım ofislerinde de aktif görev almıştır.

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulunda Doktora programına devam etmekte ve insansız hava araçları ile motorları konusunda çalışma yapmaktadır. Odamızın (45058) sicil nolu üyesidir.