TMMOB Makina Mühendisleri Odası

V. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı

Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü  Salon Anadolu

22–23 Mayıs 2009

aviyonik elektrik güç sistemleri VE SERTİFİKASYON YAKLAŞIMI

Buket AYDIN1, Sercan Sadık ERDEM2

1, 2Savronik Elektronik San ve Tic. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde, No:10 Eskişehir/TÜRKİYE

Tel: 222 236 15 90 E-Posta: 1buket.aydin@savronik.com.tr, 2sercan.erdem@savronik.com.tr

Özet- Aviyonik Elektrik Güç Sistemleri, hava araçlarının yapısı ele alındığında, emniyet kritik bir sistem olarak büyük önem taşımaktadır. 1980’ li yıllardan sonra,  hava araçlarının elektrik güç sistemi ihtiyacının ve kompleksliğinin artmasıyla birlikte günümüz teknolojisinde, bu sistemi daha güvenilir ve emniyetli bir hale getirmek için havacılık araştırma ve geliştirme programları başlatılmıştır. Bu faaliyetlerle birlikte, elektriksel gücün üretimi, kontrolü ve elektriksel yüklere dağıtımında; hava aracının çalışacağı operasyonel şartlar göz önünde bulundurularak, güç performansı ve güvenilirlik değerleri yüksek ekipmanlar kullanılmıştır.

Ülkemizde HÜRKUŞ Programı kapsamında, Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağının, uçuş ve eğitim görevlerini gerçekleştirmek üzere, Elektrik Güç Sistemi geliştirilmektedir. Tasarımı gerçekleştirilen Elektrik Güç Sisteminin, konfigüre edilebilirlik, genişleyebilirlik gibi standart tasarım konseptlerine uygun mimaride olması amaçlanmaktadır.  Bu proje kapsamında; EASA CS Part 23 sertifikasyon süreçlerine uygun bir elektrik güç sistemi geliştirerek “POA (Product Organization Approval)” ve SSM tarafından yayınlanmış “Üretim Organizasyonu Onayına (ÜrOYO)” sahip olunması hedeflenmektedir.

Bu çalışmada, Aviyonik Elektrik Güç Sistemi ekipmanları incelenerek, geliştirilmekte olan Aviyonik Elektrik Güç Sistemindeki sertifikasyon yaklaşımına değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: EASA CS Part 23, HÜRKUŞ, POA.

- GİRİŞ

Elektriksel Güç, ilk uçuşun gerçekleştiği zamandan bugüne kadar havacılık sektörünün gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Önceleri, hava araçları hidrolik, pnömatik ve mekanik kaynaklardan harekete geçirilirken, zaman ilerledikçe bunun yerini elektrik güç sistemi almıştır.[1]

İlk hava aracı elektrik güç sistemi, yüzlerce watt değerindeki gücü üretip, çok az sayıda yüke iletirken, günümüzün modern hava araçlarında elektriksel güç sistemi gereksinimlerinin ve kompleksliğinin artmasıyla birlikte, elektriksel güç üretimi ve dağıtımı megawatt’ lar seviyesine ulaşmıştır. [5]

Bu gelişmelere paralel olarak, günümüz teknolojisinde artan güç talebiyle birlikte hava aracı üzerindeki ağırlık etkisini azaltmak için 28 VDC veya hava aracındaki alan kısıtlaması göz önünde bulundurulduğunda daha az yer kaplaması sebebiyle de 3 fazlı 115/200 VAC 400 Hz’ lik sistemlerin kullanılması kaçınılmaz olmaktadır. Bunun yanı sıra, elektrik güç sistemi tasarımında hava aracının maruz kalacağı şartlar göz önünde bulundurulduğunda güvenilirlik değerleri yüksek ekipmanlar seçilerek, geliştirilen elektrik güç sisteminin daha güvenilir hale getirilmesi sağlanmaktadır. Bu sistemler, havacılık endüstrisinde bir standart haline gelmiş ve modern askeri havacılık sektöründe de kullanılmaktadır.

Aviyonik Elektrik Güç Sistemlerinde dikkate alınması gereken bir diğer önemli nokta ise; bu sistemlerin emniyet kritik sistemler olmalarından dolayı, elektrik güç sistemi tasarımlarının ve üretimlerinin sertifikasyon sürecine uygun olarak yapılması gerektiğidir. Bu süreç sayesinde, bir hava aracının emniyetle uçabilmesi için gerekli koşulların belirlenmesi, uygulanması ve doğrulanması faaliyetlerinin tümü gerçekleştirilerek, süreç sonunda sertifiye edilen Aviyonik Elektrik Güç Sisteminin uçuşa elverişli sistem olarak kabul edilmesi sağlanmış olur.

- ELEKTRİKSEL GÜÇ ÜRETİM VE DAĞITIM SİSTEMİ

Aviyonik Elektrik Güç Sistemi en genel anlamda Elektriksel Güç Üretim ve Dağıtım Sisteminden oluşmaktadır ve örnek bir Aviyonik Elektrik Güç Sistemi genel blok şeması Şekil 1’ de verilmiştir. Elektriksel Güç Üretim ve Dağıtım Sistemi, hava aracı ve bağlı olduğu alt sistemler için gerekli olan gücün üretilmesini, düzenlenmesini ve bu gücün hava aracı ve alt sistemlerine dağıtılmasını sağlar.

Elektriksel Güç Üretim ve Dağıtım Sistemi genel olarak aşağıdaki birimlerden oluşur:

- Jeneratör ve Jeneratör Kontrol Ünitesi

- Batarya Sistemi,

- Harici Güç Yuvası,

- Güç Kontrol ve Dağıtım Ünitesi,

- Devre Kesiciler,

- Röleler.

Elektriksel gücün dağıtıldığı Hava Aracı Sistem yüklerine örnek olarak aşağıdaki sistemler verilebilir:

- Aydınlatma Sistemi,

- Yangın Önleme Sistemi,

- Uçuş Kontrol Sistemi,

- Havalandırma Sistemi,

- Yakıt Sistemi,

- Hidrolik Güç Sistemi,

- Buz ve Yağmur Önleme Sistemi,

- Haberleşme Sistemi,

- Navigasyon Sistemi.

Elektriksel Güç Üretim ve Dağıtım Sistemi veri yolu (bus) yapısına sahiptir ve sistem mimarisi tasarımında bu yapılar dikkate alınarak, elektriksel güç kontrol ve dağıtım konfigürasyonları oluşturulur. Konfigürasyonlar genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Harici Güç Kaynağı Konfigürasyonu,

- Ana Batarya Konfigürasyonu,

- Normal Konfigürasyon,

- Acil Durum konfigürasyonu,

- Yedek Batarya Konfigürasyonu.

Şekil1. Örnek bir Aviyonik Elektrik Güç Sistemi

Genel Blok Şeması Gösterimi

Elektriksel Güç Sistemi mimarisi tasarımında göz önünde bulundurulacak bir diğer nokta ise; hava aracı ile alt sistemlerinin güç gereksinimlerine bağlı olarak, sistemdeki ağırlık ve dolayısıyla alan kısıtlamasıdır. Sistem ekipmanları bu gereksinim doğrultusunda, uçuş emniyetini tehlikeye düşürmeyecek şekilde seçilmektedir.

  - Jeneratör ve Jeneratör Kontrol Ünitesi

Günümüzün havacılık uygulamalarında Starter/ Jeneratör olarak adlandırılan, Hava Aracı motoruna başlangıç için mekanik gücü sağlamanın yanı sıra, uçuş esnasında Hava Aracı yüklerine elektriksel gücü de sağlayan bir anahtar teknoloji kullanılmaktadır [4] ve ülkemizde gerçekleştirilen havacılık tasarımlarında da artan bir oranla uygulanmaya başlanmıştır.

Jeneratör Kontrol Ünitesi ise; Starter/Jeneratör Ünitesinin izlenmesi, kontrol edilmesini ve korunmasını sağlayan ünitedir. Bu sayede Starter/Jeneratörün voltaj çıkışları düzenlenerek, elektrik güç sisteminin çalışması için gerekli olan önleyici fonksiyonlar gerçekleştirilmiş olur.

Bu fonksiyonlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Voltaj düzenlemesi,

- Kontaktör hattı kontrolü,

- Ters akım koruması,

- Yüksek/alçak voltaj koruması,

- Kendini test etme özelliği.

Starter /Jeneratör ünitesinde herhangi bir arıza olması durumunda, Jeneratör Kontrol Ünitesi bağlantısı kesilir ve hava aracının bağlı olduğu veri yolundaki (bus) yükler batarya sistemi tarafından beslenir. Bu sayede, ünitede meydana gelen arızanın, sistemin diğer kısmına zarar vermesi engellenmiş olur.

  - Batarya Sistemi

Hava aracındaki batarya sistemi, ana batarya ve jeneratör ve ana batarya arızası durumunda kullanılmak üzere yedek bataryadan oluşmaktadır. Batarya sistemi, acil durum gücü sağlamak, DC veri yolunun (bus) kararlılığını arttırmak gibi birçok fonksiyona sahiptir. Bunlardan en önemlisi; jeneratör arızası olması durumunda bağlı olduğu, veri yolundaki (bus) yükleri ve motoru enerjilendirilerek, uçuş emniyetinin tehlikeye düşmesini önlemesidir.

Batarya cinsi seçimi yapılırken, hava aracıyla ilgili gereksinimler göz önünde bulundurulur. Bunlar arasında ağırlık, hacim, bakım, raf ömrü, deşarj süresi gibi kriterler sıralanabilir. Çoğu küçük ve hususi uçaklarda, kurşun-asit batarya sistemi kullanılırken, ticari ve askeri hava araçlarında NiCad bataryalar kullanılır.

  - Harici Güç Yuvası

Harici güç yuvasına bağlanan harici güç sistemi, hava aracının yerdeki operasyonlarını sağlayabilmesi için, jeneratörün çalışmadığı durumda ilgili veri yollarına (bus) elektriksel gücü sağlayan birincil kaynaktır. Harici güç röleleri sayesinde kontrol edilir ve veri yollarına bağlantısı sağlanır.

  - Güç Kontrol ve Dağıtım Ünitesi

Güç Dağıtım ve Kontrol Ünitesi, elektriksel gücü üreten ve ilgili veri yollarına (bus) dağıtan ünitedir. Normal konfigürasyonda; elektriksel güç, ilgili buslara jeneratör tarafından sağlanırken, jeneratör arızası durumunda batarya sistemi tarafından sağlanır. Ayrıca, Güç Dağıtım ve Kontrol Ünitesi ile hava aracı motorunun çalışmadığı durumda da, Harici Güç Yuvası üzerinden elektriksel güç sağlanmaktadır.

  - Devre Kesiciler

Devre Kesiciler, Güç Dağıtım ve Kontrol Sisteminden alınan gücün ilgili birimlere dağıtımında, sistemi aşırı akımdan, ısıdan ve oluşabilecek arklardan korumakta kullanılmaktadır. Switchler kullanılarak tasarlanan devre kesicilerde, switchlerin ağır operasyonel şartlara dayanıklı yapıda olmasına, güvenilirlik değerlerinin yüksek olmasına, yeterli kontakt ve akım kapasitesine sahip olmasına dikkat edilmelidir.

  - Röleler

Röleler hava aracındaki ve pilot sistemlerindeki güç akışını elektriksel olarak kontrol eden birimlerdir. Anahtarlama yaparak elektriksel enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürürler. Rölelerin bir diğer önemli özelliği ise; üzerlerinde bulunan yedek kontaklar sayesinde, gücün ilgili hava aracı yüklerine iletilip iletilmediğini kontrol etmeleridir.

- AVİYONİK ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE SERTİFİKASYON YAKLAŞIMI

Sertifikasyon genel anlamda havacılık otoritesinin (EASA/FAA) bir ürünü, hizmeti, kurulusu veya kişiyi Otoritenin gereksinimlerine uygunluğu konusunda bir sertifika ile belgelemesidir.

Hava Araçları için sertifikasyon, o aracın emniyetle uçtuğunun bağımsız ve güvenilir bir otorite tarafından teyit edilmesi anlamına gelmektedir.[2] Sertifikasyon süreci, bir hava aracının emniyetle uçabilmesi için gerekli koşulların belirlenmesi, uygulanması ve doğrulanması süreçlerini kapsar. Bu süreç sonunda sertifiye edilen bir ürün, uçuşa elverişli olarak nitelendirilir.

Uçuşa elverişlilik kapsamında, Hava Aracı tasarımlarında Tip Sertifikası ile belgelendirilirken; hava aracı parçaları Üretim Organizasyonu Onayı (POA) altında Teknik Talimat Onayı Yetkisi (TSO) ile belgelendirilir.

Üretim Organizasyonu Onayı (POA) kapsamında,   kurum ve kuruluşların ürün gerçekleştirmeye yönelik olarak oluşturduğu alt yapının, kalite yönetim sisteminin, otorite tarafından kabul edilebilir olması temel şart koşulmakta ve bu kapsamda kurum ve kuruluşlar proje başlangıcında ve projelerin ilerleyen zamanlarında otorite değerlendirmelerine tabi tutulmaktadır. Bu durum, ürün bazlı yaklaşımın değil, süreç bazlı yaklaşımın benimsendiğini göstermektedir.

Askeri bir hava aracının uçuşa elverişlilik sertifikasyonu için izlenebilecek metotlardan biri, havacılık tarihindeki tecrübelere göre oluşturulmuş, dünya çapında kabul gören uçuşa elverişlilik isterlerinden uygun olan bir bölümünün hava aracı tasarımı esnasında uygulanmasıdır. EASA’ nın CS Part 23 kapsamında geliştirdiği düzenlemeler bu amaçla kullanılmaktadır. [3]

Ülkemizde sertifikasyon faaliyetleri kapsamında, Türk Askeri Havacılık Sertifikasyon Otoritesi’nin (TAHSO) 2011 yılına kadar Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyete geçmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra; Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından, ülkemizdeki havacılık sektöründe uçuşa elverişlilik sertifikasyonu anlamında ortak bir dil oluşturmak amacıyla görevlendirilen STM tarafından, Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi (EASA) süreçleri ve alt yapısıyla uyumlu olarak uluslararası seviyede kabul edilebilir bir SSM Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu süreçleri ve alt yapısı oluşturulmuştur.

Ülkemizde Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından HÜRKUŞ Türk Başlangıç Temel Eğitim Uçağı (TBTEU) Geliştirme Programı kapsamında TUSAŞ Türk Havacılık Sanayi A.Ş yi görevlendirmiştir. Bu programın bir alt sözleşmesi olarak, Savronik HÜRKUŞ uçağının Elektrik Güç Sistemini geliştirmek üzere görevlendirilmiştir.

Bu proje kapsamında, EASA CS Part 23 sertifikasyon süreçlerine uygun bir elektrik güç sistemi geliştirerek “POA (Product Organization Approval)” ve SSM tarafından yayınlanmış “Üretim Organizasyonu Onayına (ÜrOYO)” sahip olunması hedeflenmektedir.

- SONUÇ

Havacılık sektöründeki gelişmelere bağlı olarak, elektrik güç sistemi tasarımında gelişmiş teknolojilerin kullanılması, hava aracının performansını ve elektrik güç sisteminin güvenilirliğini arttırmaktadır.

Ülkemizde HÜRKUŞ programında gerçekleştirilecek olan Elektrik Güç Sistemi ile gelişmiş teknolojiler kullanılarak önemli bir birikim sağlanmaktadır.

Aviyonik Elektrik Güç Sistemini oluşturan alt sistemlerin konfigürasyonuna hakim olmak ve genişleyebilir sistem mimarisine uygun bir tasarım gerçekleştirmek uçuşa elverişliliği sağlayabilmek için ilk adımdır.

Ülkemizde, EASA süreçlerine ve alt yapısına uyumlu olarak gerçekleştirilen faaliyetler ile uçuşa elverişlilik sertifikasyonu kapsamında önemli adımlar atılmıştır ve HÜRKUŞ Programında, bu süreçlerden başarıyla geçebilecek bir Elektrik Güç Sistemi tasarlanması amaçlanmaktadır.

3.  REFERANSLAR

1 A. Emadi, M. Ehsani “Aircraft Power Systems: Technology, State of Art, and Future” IEEE AEP Systems Magazine, 2000, s.28-32

2 M. E. Yazıcı, Y. Kenaroğlu, A. Demirkol “Askeri Hava Araçları Tasarımında Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu ve Ülkemizdeki Uygulamalar” Savunma Teknolojileri Kongresi, 2006, s. 367–374

3 European Aviation Safety Agency “Certification Specification for Normal, Utility, Aerobatic and Commuter Category Aeroplanes CS–23 “ED Decision 2003, s. 1A–1-1G–10

[4] Malik E. Elbuluk, M. David Kankam, “Potential Starter/Generator Technologies for Future Aerospace Applications”, NASA Technical Memorandum, 1996, s. 1-6

[5] Joseph A. Weimer “Past, Present & Future OF Aircraft Electrical Power System” American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2001, s. 1

- ÖZGEÇMİŞLER -

BUKET AYDIN

1985 Yılında Eskişehir’de doğdu. 2007 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Halen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. 2007 yılında Eskişehir Savronik A.Ş.’de göreve başlamış olup, halen bu firmada Proje Mühendisi olarak görev yapmaktadır.

SERCAN SADIK ERDEM

1981 Yılında Eskişehir’de doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden mezun oldu. 2008 yılında Eskişehir Savronik A.Ş.’de göreve başlamış olup, halen bu firmada Proje Yöneticisi olarak çalışmaya devam etmektedir.