TEBLİĞ. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünden: 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA YAPILACAK YETKİLENDİRMELER, SERTİFİKALANDIRMALAR, RAPORLAMALAR VE PROJELER KONUSUNDA UYGULANACAK USÛL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NUMARASI: 2009/2 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile 25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin uygulanmasında ilgili gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacak çalışmalarda, düzenlenecek belge ve dokümanlarda standardizasyonun sağlanmasını amaçlamaktadır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında enerji verimliliği ile ilgili faaliyette bulunan ve bunların ilgi sahasına giren kamu kurumları ile gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 inci maddesine dayanarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında; a) Eğitim-etüt-proje sertifikası: Bina, sanayi, ısı-mekanik ve/veya elektrik kategorilerinde eğitim, enerji etüdü, danışmanlık, enerji yöneticiliği ve verimlilik artırıcı proje hazırlanması gibi hizmetleri yürütebilmeleri için Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilen belgeyi, b) Enerji yöneticisi: Endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi veya eğitim-etüt-proje sertifikasına sahip kişiyi, c) Enerji yöneticisi sertifikası: Enerji yöneticisi hizmetlerinin verilebileceğini gösteren belgeyi, ç) Genel Müdürlük: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünü, d) Genel Müdür: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürünü, e) Kanun: 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununu, f) Kurul: Enerji verimliliği koordinasyon kurulunu, g) Meslek odaları: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Elektrik Mühendisleri Odasını ve/veya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Makina Mühendisleri Odasını, ğ) Şirket: Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar ile yaptıkları yetkilendirme anlaşması çerçevesinde, enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi verilen enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini, h) VAP: Verimlilik artırıcı projeleri, ı) Yetki belgesi: Düzenlenen yetkilendirme anlaşmaları çerçevesinde üniversitelere ve meslek odalarına eğitim, yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek üzere Kurul onayı ile Genel Müdürlük tarafından; şirketlere ise enerji yöneticisi eğitimi, enerji etüdü, danışmanlık, enerji yönetimi ve VAP hazırlama ve uygulama faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilen belgeyi, i) Yetkilendirilmiş kurumlar: Düzenlenen yetkilendirme anlaşması çerçevesinde eğitim, yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlük tarafından Kurul onayı ile yetkilendirilen meslek odalarını ve üniversiteleri, j) Yönetmelik: 25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına İlişkin Yönetmeliği ifade eder. Başvuru yazısı MADDE 5 – (1) Yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler yetki belgesi için yapacakları başvurularında sunacakları, taahhütlerini de içeren başvuru yazısını, bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-1’deki örneğe uygun olarak hazırlar. Sertifikalar MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler tarafından düzenlenecek olan enerji yöneticisi sertifikaları ve eğitim-etüt-proje sertifikaları, bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-2’deki örneklere uygun olarak düzenlenir. (2) Enerji yöneticisi sertifikalarının ve eğitim-etüt-proje sertifikalarının standart baskısı Genel Müdürlük tarafından yaptırılır. Yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler düzenledikleri eğitim programlarına katılan gerçek kişilere verecekleri sertifikaların standart baskılarını Genel Müdürlükten temin eder. Yetki belgeleri MADDE 7 – (1) Yetkilendirilmiş kurumlara ve şirketlere yetki belgesi için yapacakları başvuruları sırasında sunacakları ve bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-3’deki tercih formuna göre yetki belgesi verilir. Yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler en az bir tercih yapmak zorundadır. Yetkilendirilmiş kurumların ve şirketlerin tercih ettikleri alanlara bağlı olarak, tercih formunda belirtilen sayıda ve nitelikteki personele sahip olmaları gerekir. Tercih formunda belirtilen personelin; yetkilendirilmiş kurumlardan A sınıfı yetki belgesi almak isteyenler için eğitim-etüt-proje sertifikası, B sınıfı yetki belgesi isteyenler için enerji yöneticisi sertifikası sahibi olması gerekir. Şirketlerin enerji yöneticisi eğitimlerinde eğitici olarak görevlendireceği en az üç kişilik personelinin enerji yöneticisi sertifikası, etüt ve proje çalışmalarında görevlendireceği personelinin veya hizmet alacağı gerçek kişilerin ise eğitim-etüt-proje sertifikası sahibi olması gerekir. Şirketlerin etüt ve proje çalışmalarında gerçek kişilerden hizmet alınması durumunda, şirket ile gerçek kişiler arasında imzalanan en az üç yıllık hizmet anlaşması başvuru belgeleri ile birlikte ayrıca verilir. Şirketin yetki süresi boyunca yapacağı etüt ve proje çalışmalarında hizmet verileceğine dair bu kişiler tarafından verilen taahhütname hizmet anlaşmasının eki olarak verilir. (2) Genel Müdürlük tarafından Kurul onayı ile yetkilendirilmiş kurumlara, Genel Müdürlük tarafından veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından Genel Müdürlük onayı ile Şirketlere verilecek yetki belgeleri, bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-4’deki örneklere uygun olarak düzenlenir. (3) Yetki belgelerinin standart baskısı Genel Müdürlük tarafından yaptırılır. Yetkilendirilmiş kurumlar şirketlere verecekleri yetki belgesinin standart baskısını Genel Müdürlükten temin eder. Faaliyet raporları MADDE 8 – (1) Yetkilendirilmiş kurumlar tarafından her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe, Şirketler tarafından her yıl Ocak ayı sonuna kadar yetki belgesini aldıkları Genel Müdürlüğe veya yetkilendirilmiş kuruma sunulacak olan faaliyet raporları bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-5’deki örneğe uygun olarak hazırlanır. Enerji etüdü raporları ve verimlilik artırıcı projeler MADDE 9 – (1) Kanun ve yönetmelik kapsamında şirketler, binalar veya endüstriyel işletmeler tarafından yapılacak ön etüt ve detaylı etüt safhalarından oluşan enerji etütlerine ilişkin raporlar bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-6’daki, verimlilik artırıcı projeler ise Ek-7’deki örneğe uygun olarak hazırlanır. Yetki almak üzere belgelerin sunulması MADDE 10 – (1) Yetki belgesi almak üzere yapılan başvurular kapsamında sunulan tüm belgeler şirket yetkilisi tarafından paraflanır, paraflayanın isim kaşesi ile şirket mühürü her sayfaya basılır. Yürürlük MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Genel Müdür yürütür. EK-1 EK-2 EK-3 EK-4 EK-5 EK-6 EK-7.

LOGO

.............................................................................................

Tarih

Sayı:

Konu

.......................................................................................................

18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve sunulan ekli belgeler çerçevesinde ...........................................................  adına yetki belgesi düzenlenmesini talep eder; yetki belgesi kapsamındaki her türlü faaliyetin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütüleceğini; Genel Müdürlüğün yapacağı her türlü düzenlemenin ve duyurunun takip edileceğini, duyuruların ve düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin doğabilecek her türlü aksaklıkların sorumluluğunun tarafımıza ait olacağını; Genel Müdürlüğün isteyeceği her türlü bilgi ve belgenin zamanında ve eksiksiz olarak verileceğini ve yerinde denetim imkânının sağlanacağını ve yetki belgesi kapsamında yapılacak her türlü çalışmanın genel ahlâka ve etik kurallara uygun olarak yürütüleceğini kabul ve taahhüt ederiz.

ONAY

EKLER:

- .............. (... sayfa)

- .............. (... sayfa)

LOGO

.................................................................................................................

FAALİYET RAPORU

.....................

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Bu bölümde, üst yöneticinin bir yıllık faaliyetlere ilişkin özet görüşleri iki sayfayı geçmeyecek şekilde açıklanır.

İÇİNDEKİLER

Bu bölümde,  bölüm başlıkları ve alt başlıklar ve verilecek ekler ilgili bölümlerdeki şekilde numaralandırılmak suretiyle ve sayfa numaraları ile birlikte ayrı bir sayfa halinde verilir.

“Örnek

İçindekiler 		Sayfa No

- …………… 		1

  - ……….. 		2

  - ………….. 		3

    - ................................ 		3

EKLER 		……

EK 1 		……

EK 2 		……”

GENEL

Raporda asgarî olarak örnek tablolarda verilen içeriklere uygun bilgilerin ilgili bölümlerde gerekli açıklamaları ile birlikte verilmesi gerekir. Bu tablolar verilen bilginin türüne ve ihtiyaca göre yeniden düzenlenebileceği gibi gerekli ilaveler yapılabilir.

Kurumsal Bilgiler

Fiziksel Yapı: Raporun düzenlendiği tarih itibarıyla eğitimlerde kullanılan kapalı alan, tefriş, araç, gereç ve laboratuvar imkânları gibi sahip olunan varlıkların güncel bilgileri verilir.

Organizasyon Yapısı: Organizasyon yapısı, yetki belgesi kapsamında yürütülen çalışmalardan sorumlu birim ve hiyerarşik yapıda yer alan ilgili kişilerin isimleri belirtilmek suretiyle verilir.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Enerji verimliliği ile ilgili eğitim ve yetkilendirme çalışmalarının yürütülmesi sırasında karar ve işlem süreçlerini hızlandıran, etkinliği artıran yazılım, veri tabanı, bilişim altyapısı, portal ve internet uygulamaları, Genel Müdürlük bilişim altyapısına entegrasyon gibi bilgi ve teknolojik kaynaklar hakkında bilgiler verilir.

İnsan Kaynakları: Eğitim çalışmalarında görevlendirilenlerden; A sınıfı yetki belgesi sahibi olanlar için eğitim-etüt-proje sertifikası, B sınıfı yetki belgesi sahibi olanlar için  enerji yöneticisi sertifikası sahibi kişilere; uygulamalı eğitim için kullanılan laboratuvarlarda görevlendirilen kişilere ve eğitimlerin organizasyonunda görev alan diğer kişilere ilişkin bilgiler verilir. (Örnek: Tablo 1)

Örnek Tablo 1 – İnsan Kaynakları

| Adı Soyadı | Mesleği | Görevi | Sertifika no | Görev Aldığı Eğitimler |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FAALİYETLER

Enerji Yöneticisi Eğitimleri (A ve B Sınıfı Yetki Belgesine Sahip Kurumlar için)

Sanayi ve Bina Sektörleri için Isı-Mekanik ve Elektrik konularında ağırlıklandırılmak suretiyle düzenlenen kurslara ilişkin olarak; düzenlenen kursların takvimi, kurs süreleri, kurs programları, teorik ve uygulamalı ders süreleri hakkındaki bilgiler ile kurslara katılanların listeleri (Örnek: Tablo 2) verilir.

Sanayi ve Bina Sektörleri için Isı-Mekanik ve Elektrik konularında ağırlıklandırılmak suretiyle ayrı ayrı düzenlenen kurslarda görev alan tüm eğiticilerin listeleri Tablo 3’deki örneğe benzer şekilde verilir. Yetki başvurusu sırasında sunulan personele ilave veya bunlarda değişiklik varsa, daha önce verilmeyenlerin özgeçmiş ve iletişim bilgileri de verilir.

Kurs sonunda yapılan sınav sonuçları liste halinde verilir.

Kursiyerler tarafından doldurulan eğitim değerlendirme formlarının genel değerlendirme sonuçları verilir. Genel Müdürlük ihtiyaç duyarsa bu formların orjinallerini de isteyebilir veya yerinde inceleyebilir.

Diğer Hususlar: Yukarıda belirtilenlerin dışında verilmesi uygun görülen bilgiler verilebilir.

Eğitim-Etüt-Proje Eğitimleri (A Sınıfı Yetki Belgesine Sahip Kurumlar için)

Sanayi, Bina, Isı-Mekanik ve/veya Elektrik kategorilerinde düzenlenen kurslara ilişkin olarak; düzenlenen kursların takvimi, kurs süreleri, kurs programları, teorik ve uygulamalı ders süreleri hakkındaki bilgiler ile kurslara katılanların listeleri (Örnek: Tablo 4) verilir.

Sanayi, Bina, Isı-Mekanik ve/veya Elektrik kategorilerinde düzenlenen kurslarda görev alan tüm eğiticilerin listeleri Tablo 6’daki örneğe göre verilir. Yetki başvurusu sırasında sunulan personele ilave veya bunlarda değişiklik varsa, daha önce verilmeyenlerin özgeçmiş ve iletişim bilgileri de verilir.

Sanayi, Bina, Isı-Mekanik ve/veya Elektrik kategorilerinde hazırlanan VAP’lar hakkında bilgiler (Örnek: Tablo 7) verilir. Bu çerçevede, VAP hazırlayanların listesi, değerlendirme sonuçları, VAP konuları ve VAP’lar hakkında özet bilgiler sunulur.

Sanayi, Bina, Isı-Mekanik ve/veya Elektrik kategorilerinde düzenlenen eğitim-etüt-proje kurslarına katılarak veya açıktan girilen sınavlara ilişkin sonuçlar,  VAP hazırlama süreci sonunda yapılan değerlendirme sonuçları ve sertifika almaya hak kazananların listeleri verilir. (Örnek: Tablo 8)

Kursiyerler tarafından doldurulan eğitim değerlendirme formlarının genel değerlendirme sonuçları verilir. Genel Müdürlük ihtiyaç duyarsa bu formların orjinallerini de isteyebilir veya yerinde inceleyebilir.

Diğer Hususlar: Yukarıda belirtilenlerin dışında verilmesi uygun görülen bilgiler verilebilir.

Şirket Yetkilendirmeleri (A Sınıfı Yetki Belgesine Sahip Kurumlar için)

Yetkilendirme anlaşması yapılan şirketlere ilişkin bilgiler Tablo 9’daki örneğe benzer şekilde verilir. Ayrıca, şirketlerle yapılan yetkilendirme anlaşmalarının birer sureti rapor eki olarak verilir.

Yetkilendirme anlaşması yapılan şirketlerin izlenmesi: Yetkilendirilmiş şirketler tarafından yürütülen enerji verimliliği hizmetlerinin yılda en az bir kez yerinde yapılan denetimlerle izlendiğine dair bilgiler, düzenlenen rapor özetleri, tespit edilen aksaklıklar, uygunsuzlular ve öneriler hakkında bilgiler verilir. Yetki belgesi verilen her bir şirket için yetki belgesi verilmesi sırasında aranan personel ve cihaz durumu hakkındaki güncel bilgiler verilir. Ayrıca şirketler hakkında müşterileri tarafından yapılan şikayetler hakkında bilgiler verilir.

Yetkilendirilen şirketler tarafından düzenlenen enerji yöneticisi kursları ile ilgili olarak; düzenlenen kursların takvimi, kurs süreleri, kurs programları ile teorik ve uygulamalı ders süreleri hakkında bilgiler verilir.

Bu çerçevede; kurslara katılanların listeleri (Örnek: Tablo 10), kurslarda görev alan tüm eğiticilerin listeleri (Örnek: Tablo 11), kursiyerler tarafından doldurulan Eğitim Değerlendirme formlarının genel değerlendirme sonuçları hakkında bilgiler verilir.

Yetkilendirilen şirketlerin enerji etüdü, VAP hazırlama ve uygulama çalışmaları hakkında bilgiler kapsamında;

Enerji Etüdü: Tarihler ve süreler, tasarruf potansiyelleri ve harcama ihtiyacı bilgilerini 	içeren öneriler listesi, (Örnek: Tablo 12)

VAP Çalışmaları (Örnek: Tablo 13)

Binalara Yönelik Verilen Enerji Yöneticisi Hizmetleri (Örnek: Tablo 14)

Diğer Hususlar: Yukarıda belirtilenlerin dışında verilmesi uygun görülen bilgiler verilebilir.

KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

Bu bölümde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgiler verilir.

DİLEK VE TEMENNİLER

Karşılaşılan sorunlar ve edinilen tecrübeler ışığında hizmetlerin iyileştirilmesi için öneriler bu bölümde yer alır.

Örnek Tablo 2 – Enerji Yöneticisi Kursu Kursiyer Listeleri

| Kurs Dönemi | Kurs Tipi | Adı Soyadı | Mesleği | Çalıştığı Kurum / Kuruluş | Görevi | Sertifika no |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ../.. -../../20.. |  |  |  |  |  |  |

Örnek Tablo 3 – Enerji Yöneticisi Kursu Eğitici Listeleri

| Kurs Dönemi | Kurs Tipi | Adı Soyadı | Mesleği | Çalıştığı Kurum / Kuruluş | Görevi | Sertifika no | Görev aldığı Konu / İçerik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Teorik | Uygulamalı |
| ../.. -../../20.. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Örnek Tablo 4 – Eğitim-Etüt-Proje Kursu Kursiyer Listeleri

| Kurs Dönemi | Adı Soyadı | Mesleği | Çalıştığı Endüstriyel İşletme / Kurum | Görevi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ../.. -../../20.. |  |  |  |  |

Örnek Tablo 5 – Eğitim-Etüt-Proje Kursu Eğitici Listeleri

| Kurs Dönemi | Adı Soyadı | Mesleği | Çalıştığı Kurum / Kuruluş | Görevi | Sertifika no | Görev aldığı Konu /İçerik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Teorik | Uygulamalı |
| ../.. -../../20.. |  |  |  |  |  |  |  |

Örnek Tablo 6 – Eğitim-Etüt-Proje Kursu Enerji Etüdü ve VAP Hazırlayan Kursiyer Listeleri

| Kurs Dönemi | Adı Soyadı | Mesleği | Çalıştığı Kurum / Kuruluş | Görevi | Enerji Etüdü ve VAP Hazırladığı Kurum/Kuruluş | Enerji Etüdü ve VAP Teslim Tarihi | Uygulandı / Uygulanmadı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ../.. -../../20.. |  |  |  |  |  |  |  |

Örnek Tablo 7 – Eğitim-Etüt-Proje Sertifikası Almaya Hak Kazanan Kursiyer Listeleri

| Kurs Dönemi | Adı Soyadı | Mesleği | Çalıştığı Kurum / Kuruluş | Görevi | Sertifika no |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ../.. -../../20.. |  |  |  |  |  |

Örnek Tablo 8 – Yetkilendirme Anlaşması yapılan Şirketler

| Yetkilendirme Başvuru Tarihi | Yetkilendirme Anlaşması Tarihi | Yetkilendirme Anlaşması Yapılan EVD Şirketi | Yetki Belgesinin Kategorisi | Yetki Belgesi No |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ../../20.. | ../../20.. |  |  |  |

Örnek Tablo 9 – Yetkilendirme Anlaşması yapılan Şirketlerin izlenme çalışmaları

| İzleme Çalışması Tarihleri | Yetkilendirme Anlaşması Yapılan EVD Şirketi | Şirketin Yetki Belgesinin Kategorisi | İzleme Çalışmasında Görev Alanlar |  | İnceleme çalışması Rapor Tarih ve Numarası |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Adı Soyadı | Sertifika no |  |
| ../.. -../../20.. |  |  |  |  | ../../20.. |

Örnek Tablo 10 – Enerji Yöneticisi Kursu Kursiyer Listeleri

| Yetkilendirilmiş Şirket | Kurs Dönemi | Kurs Tipi | Adı Soyadı | Mesleği | Çalıştığı Kurum / Kuruluş | Görevi | Sertifika no |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ../.. -../../20.. |  |  |  |  |  |  |

Örnek Tablo 11 – Enerji Yöneticisi Kursu Eğitici Listeleri

| Yetkilendirilmiş Şirket | Kurs Dönemi | Kurs Tipi | # Adı Soyadı | Mesleği | Çalıştığı Kurum / Kuruluş | Görevi | Sertifika no | Görev aldığı Konu /İçerik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teorik | Uygulamalı |
|  | ../.. -../../20.. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Örnek Tablo 12 – Gerçekleştirilen Enerji Etütleri

| Yetkilendirilmiş Şirket | Enerji Etüdü Tarihi | Enerji Etüdü Yapılan Endüstriyel İşletme / Kuruluş | Sektör | Yıllık Toplam Enerji Tüketimi (TEP) | Etüt Tipi | Enerji Etüt Çalışmasında Görev Alanlar |  | Rapor Tarihi | Öngörülen Tasarruf Miktarı (TEP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Adı Soyadı | Sertifika no |  |  |
|  | ../.. -../../20.. |  |  |  |  |  |  | ../../20.. |  |

Örnek Tablo 13 – VAP Sonrası Yapılan Uygulama Anlaşmaları

| EVD Şirketi | Anlaşma Dönemi | İşletme / Bina | Sektör | Yıllık Toplam Enerji Tüketimi (TEP) | VAP Çalışmasında Görev Alanlar |  | Garanti Edilen Tasarruf Miktarı (TEP) | Yatırım Miktarı (TL) | Gerçekleşen Tasarruf Miktarı (TEP) | Gerçekleşme Oranı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Adı Soyadı | Eğitim- Etüt-Proje Sertifikası no |  |  |  |  |
|  | ../.. -../../20.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Örnek Tablo 14 –Binalara Yönelik Verilen Enerji Yöneticisi Hizmetleri

| EVD Şirketi | Anlaşma Dönemi | Hizmet Anlaşması Yapılan Kurum / Kuruluş | Yıllık Toplam Enerji Tüketimi (TEP) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ../.. -../../20.. |  |  |

LOGO

.................................................................................................................

FAALİYET RAPORU

.....................

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Bu bölümde, üst yöneticinin bir yıllık faaliyetlere ilişkin özet görüşleri iki sayfayı geçmeyecek şekilde açıklanır.

İÇİNDEKİLER

Bu bölümde,  bölüm başlıkları ve alt başlıklar ve verilecek ekler ilgili bölümlerdeki şekilde numaralandırılmak suretiyle ve sayfa numaraları ile birlikte ayrı bir sayfa halinde verilir.

## “Örnek

İçindekiler 		Sayfa No

- …………… 		1

  - ……….. 		2

  - ………….. 		3

    - ................................ 		3

EKLER 		……

EK 1 		……

EK 2 		…”

GENEL

Raporda asgarî olarak örnek tablolarda verilen içeriklere uygun bilgilerin ilgili bölümlerde gerekli açıklamaları ile birlikte verilmesi gerekir. Bu tablolar verilen bilginin türüne ve ihtiyaca göre yeniden düzenlenebileceği gibi gerekli ilaveler yapılabilir.

Şirkete İlişkin Bilgiler

Fiziksel Yapı: Raporun düzenlendiği tarih itibarıyla; eğitimlerde kullanılan kapalı alan, tefriş, araç, gereç ve laboratuvar imkânları, enerji etüdlerinde kullanılan cihazların listesi, kalibrasyon durumları, laboratuvar akreditasyon yeterlilikleri ile ilgili akredite olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlardan alınmış belgeler, ISO 17025 laboratuvar akreditasyon yeterlilik belgesi veya ölçümlerin bu belge sahibi tüzel kişilerden hizmet alınmak suretiyle yapılacağına ilişkin sözleşme (değişiklik varsa) gibi sahip olunan varlıkların ve  sözleşmelerin güncel durumlarına ilişkin bilgiler verilir.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Şirketin enerji verimliliği hizmetlerini yürütmesi sırasında karar ve işlem süreçlerini hızlandıran, etkinliği artıran yazılım, veri tabanı, bilişim altyapısı, portal ve internet uygulamaları, Genel Müdürlük ve/veya yetki belgesi alınan kurumun bilişim altyapısına entegrasyon gibi bilgi ve teknolojik kaynaklar hakkında bilgiler verilir.

İnsan Kaynakları: Enerji yöneticisi eğitimlerinde eğitici olarak görev yapan enerji yöneticisi ve/veya eğitim-etüt-proje sertifikası sahibi kişilere; etüt-proje hizmetlerinde görev yapan eğitim-etüt-proje sertifikası sahibi kişilere ve uygulamalı eğitim için kullanılan laboratuvarlarda görevlendirilen kişilere ve eğitimlerin organizasyonunda görev alan diğer kişilere ilişkin bilgiler verilir. (Örnek: Tablo 1)

Örnek: Tablo 1 – İnsan Kaynakları

| Adı Soyadı | Mesleği | Görevi | Sertifika no | Görev aldığı eğitimler |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FAALİYETLER

Faaliyetler kapsamında yapılan hizmet anlaşmalarının listesi ve uygulama anlaşmalarının birer sureti rapor eki olarak verilir.

Enerji Yöneticisi Eğitimleri Hakkında Bilgiler

Sanayi ve Bina Sektörleri için Isı-Mekanik ve Elektrik konularında ağırlıklandırılmak suretiyle ayrı ayrı düzenlenen kurslara ilişkin olarak; düzenlenen kursların takvimi, kurs süreleri, kurs programları ile teorik ve uygulamalı ders süreleri hakkında bilgiler ile kurslara katılanların listeleri (Örnek: Tablo 2) verilir.

Sanayi ve Bina Sektörleri için Isı-Mekanik ve Elektrik konularında ağırlıklandırılmak suretiyle ayrı ayrı düzenlenen kurslarda görev alan tüm eğiticilerin listeleri Tablo 3’deki örneğe göre verilir. Yetki başvurusu sırasında sunulan personele ilave veya bunlarda değişiklik varsa, daha önce verilmeyenlerin özgeçmiş ve iletişim bilgileri de verilir.

Kurs sonunda yapılan sınav sonuçları liste halinde verilir.

Kursiyerler tarafından doldurulan eğitim değerlendirme formlarının genel değerlendirme sonuçları verilir. Genel Müdürlük ihtiyaç duyarsa bu formların orjinallerini de isteyebilir veya yerinde inceleyebilir.

Diğer Hususlar: Yukarıda belirtilenlerin dışında verilmesi uygun görülen bilgiler verilebilir.

Eğitim Dışındaki Hizmetler Hakkında Bilgiler

Enerji Etüdü: Tarihler ve süreler, tasarruf potansiyelleri ve harcama ihtiyaçları bilgilerini içeren öneriler listesi (Örnek: Tablo 4)

VAP Çalışmaları (Örnek: Tablo 5)

Binalara Yönelik Verilen Enerji Yöneticisi Hizmetleri (Örnek: Tablo 6)

Diğer Hususlar: Yukarıda belirtilenlerin dışında verilmesi uygun görülen bilgiler verilebilir.

KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

Bu bölümde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgiler verilir.

DİLEK VE TEMENNİLER

Karşılaşılan sorunlar ve edinilen tecrübeler ışığında hizmetlerin iyileştirilmesi için öneriler bu bölümde yer alır.

Örnek: Tablo 2 – Enerji Yöneticisi Kursu Kursiyer Listeleri

| Kurs Dönemi | Kurs Tipi | Adı Soyadı | Mesleği | Çalıştığı Kurum / Kuruluş | Görevi | Sertifika no |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ../.. -../../20.. |  |  |  |  |  |  |

Örnek: Tablo 3 – Enerji Yöneticisi Kursu Eğitici Listeleri

| Kurs Dönemi | Kurs Tipi | Adı Soyadı | Mesleği | Çalıştığı Kurum / Kuruluş | Görevi | Sertifika no | Görev aldığı Konu / İçerik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Teorik | Uygulamalı |
| ../.. -../../20.. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Örnek: Tablo 4 – Gerçekleştirilen Enerji Etütleri

| Enerji Etüdü Tarihi | Enerji Etüdü Yapılan Endüstriyel İşletme / Kuruluş | Sektör | Yıllık Toplam Enerji Tüketimi (TEP) | Etüt Tipi | Enerji Etüt Çalışmasında Görev Alanlar |  | Rapor Tarihi | Öngörülen Tasarruf Miktarı (TEP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Adı Soyadı | Sertifika no |  |  |
| ../.. -../../20.. |  |  |  |  |  |  | ../../20.. |  |

Örnek: Tablo 5 –Uygulama Anlaşmaları

| Anlaşma Dönemi | İşletme / Bina | Sektör | Yıllık Toplam Enerji Tüketimi (TEP) | VAP Çalışmasında Görev Alanlar |  | Garanti Edilen Tasarruf Miktarı (TEP) | Yatırım Miktarı (TL) | Gerçekleşen Tasarruf Miktarı (TEP) | Gerçekleşme Oranı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Adı Soyadı | Eğitim- Etüt -Proje Sertifikası no |  |  |  |  |
| ../.. -../../20.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Örnek: Tablo 6 –Binalara Yönelik Verilen Enerji Yöneticisi Hizmetleri

| Anlaşma Dönemi | Hizmet Anlaşması Yapılan Kurum / Kuruluş | Yıllık Toplam Enerji Tüketimi (TEP) |
| --- | --- | --- |
| ../.. -../../20.. |  |  |

ENERJİ ETÜDÜ RAPORU

Hazırlayanlar

Adı Soyadı	Sertifika No

.......................

İÇİNDEKİLER

Bu bölümde,  bölüm başlıkları ve alt başlıklar ve verilecek ekler ilgili bölümlerdeki şekilde numaralandırılmak suretiyle ve sayfa numaraları ile birlikte ayrı bir sayfa halinde verilecektir.

“Örnek

İçindekiler 		Sayfa No

REFERANS DEĞERLER TABLOSU ve KISALTMALAR ..................................................		i

- …………… 		1

  - ……….. 		2

  - ………….. 		3

    - ................................ 		3

EKLER 		……

EK 1 		……

EK 2 		…”

# 1. 	YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu bölümde; Endüstriyel İşletme ve enerji tüketim bilgileri kısaca verilecek, özellikle tüketim ve maliyet bilgileri grafiklerle desteklenecektir. Ayrıca, çalışmanın amacı, kapsamı, hangi tarihler arasında yapıldığı, çalışma yapılan alanlar ve bu alanlardaki bulgular ve öneriler üst yönetimin bilgisine sunulacak şekilde gereken detayda ve olabildiğince kısa olarak verilecektir.

# 1.1.	ENDÜSTRİYEL İŞLETME BİLGİLERİ

| - Sanayi Sicil Belge No | : |
| --- | --- |
| - İşletme Adı / Ünvanı | : |
| - İşletmeye Alındığı Tarih | : |
| - Ana Sektör | : |
| - Çalışan Sayısı | : |
| - İşletme Yöneticisi | : |
| - Posta Adresi | : |
| - Telefon No | : |
| - Faks No | : |
| - Elektronik Posta Adresi | : |
| - Görevlendirilen Enerji Yöneticisi | : |
| - Sertifika No | : |
| - Telefon No (İş / Gsm) | : |
| - Faks No | : |
| - Elektronik Posta Adresi | : |
| - Varsa Diğer Sertifikalı Enerji Yöneticileri |  |
| Adı Soyadı | Sertifika No |
| - ..................................................... | .................................................................. |
| - ..................................................... |  |
| - ..................................................... |  |

| - Enerji Yönetim Birimi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı | Mesleği | Sertifika No |
| - ..................................................... |  |  |
| - ..................................................... |  |  |
| - ..................................................... |  |  |
| - Yıllık Toplam Enerji Tüketimi | : |  |
| ###### Yıllar | Tüketimler (TEP) |  |
| 20.. |  |  |
| 20.. |  |  |
| 20.. |  |  |
| - Kapalı Hacimler (Fabrika, atölye, büro vb. satır ilave edilerek verilir.) |  |  |

# 1.2. 	ÇALIŞMANIN AMACI

Çalışmanın amacı ve hedefi detaylı olarak ifade edilecektir.

# 1.3. 	ÇALIŞMANIN KAPSAMI

Enerji etüdü kapsamına alınması uygun bulunan konular, çalışma yapılan bölümler, ölçüm ve analiz konuları ön değerlendirmeli ve açıklamalı olarak belirtilecektir.

# 1.4. 	ÇALIŞMANIN TARİHİ

Çalışmanın hangi tarihler arasında yapıldığı belirtilecektir.

# 1.5. 	ETÜT ÇALIŞMASINDA KULLANILAN CİHAZLAR VE ALINAN ÖLÇÜMLER

Enerji etüdü çalışmalarında, akredite olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş cihazlar kullanılacaktır. Enerji etüdlerinde kullanılan cihazların kalibrasyon durumları ile ilgili akredite olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlardan alınmış belgeler rapor eki olarak en az aşağıdaki formatta yer alan bilgileri içerecek şekilde verilecektir. Çalışma süresince yapılan ölçümlerin çeşitleri ve amaçları belirtilecektir.

| Cihaz adı | Seri no | Kalibrasyon Bilgileri |  |  | Etüt sırasında Kullanıldığı yerler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tarihi | Geçerlilik süresi | Yapan Kurum/Kuruluş |  |

# 1.6. 	ENERJİ TÜKETİMLERİ VE MALİYETLERİ

Enerji etüdü yapılan yıldan bir önceki malî yıla ait enerji tüketim ve maliyet analizleri yapılacak, tabloda yer alan değerler ve hazırlanan grafikler yorumlanacaktır.

Tablo ..: ..... yılı Enerji Tüketim Bilgileri

| Enerji Türü | Tüketim |  |  |  | Maliyet |  | Birim Maliyet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miktar | Birim | TEP | % Toplam | TL | % Toplam | TL / TEP |
| Elektrik (alınan) |  | kWh |  |  |  |  |  |
| Elektrik (üretilen) |  | kWh |  |  |  |  |  |
| Doğal Gaz |  | Sm3 |  |  |  |  |  |
| Fuel Oil |  | Ton |  |  |  |  |  |
| LPG |  | Kg |  |  |  |  |  |
| Motorin |  | Lt |  |  |  |  |  |
| Diğer |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |

| ……. Yılı |  |
| --- | --- |
| Enerji Tüketimi Dağılımı | Enerji Maliyet Dağılımı |
| Isı .... % Elektrik .... % | Isı .... % Elektrik .... % |

1.7. 	GENEL BULGULAR VE ÖNERİLER

Bu bölümde, genel bulgular ve önerilen önlemler; tasarruf edilecek enerji türü ve miktarı, öngörülen harcama tutarı, geri ödeme süreleri, CO2 azaltma miktarları, öngörülen uygulama planı gibi bilgleri içerecek şekilde Tablo halinde özet olarak verilecektir. Ayrıca tüm önlem önerileri hakkında gerekli açıklamalar metin halinde ayrıca özet olarak verilecektir. Bu bölüme kadar verilenlerden tasarrufun boyutu, öncelikli ele alınması gereken alanlar gibi hususlara yöneticinin ilgisini çekecek şekilde değinilecektir.

| Önlemler | Enerji Türü | Tasarruf Miktarı |  |  |  | CO2 Azalma miktarı | Yatırım Maliyeti | Geri Ödeme Süresi | Uygulama Planı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miktar | Orjinal Birim | TEP/Yıl | TL/Yıl | Ton/Yıl | TL/Yıl | Yıl |  | Vade |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Enerji etüdü kapsamında belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin olarak işletme yönetimi ile birlikte hazırlanacak olan uygulama planı kapsamında, önlemler önceliklendirilecek uygulamaya ilişkin süreçler kısa, orta veya uzun vade şeklinde tanımlanacaktır. Önceliklendirmede dikkate alınan kriterler de açıklanacaktır.

| Yakıtlar | Tasarruf Miktarı |  |  | Enerji Tasarruf Oranı ( % ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miktar ( …….. / Yıl ) | Enerji ( TEP / Yıl ) | Maliyet ( TL / Yıl ) |  |
| Fuel Oil | Ton |  |  |  |
| Doğal Gaz | Sm3 |  |  |  |
| Kömür | Ton |  |  |  |
| Elektrik | kWh |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |

2. 	ENERJİ YÖNETİMİ

2.1. 	ENDÜSTRİYEL İŞLETME BİLGİLERİ

Kuruluş tarihi, yeri, ana üretimleri, sermaye şekli (tüzel veya devlet kuruluşu), yılda kaç gün, kaç vardiya çalışıldığı, çalışan kişi sayısı, prosesin tipi, ana hammaddeler, tevsi yılları, ağırlıklı enerji türü, vb. bilgiler verilerek gerekli açıklamalar yapılacaktır.

2.2. 	PROSES BİLGİLERİ

Ana üniteler, imalatlar, imalat tipleri bilgilerin yanısıra varsa proses akım şemaları verilecektir.

2.3. 	ENDÜSTRİYEL İŞLETMENİN ENERJİ TÜKETİMİNİN İNCELENMESİ

Bu bölümde endüstriyel işletmede kullanılan yakıtların tüketimleri ve üretimler aylık olarak ve ayrı ayrı tablolar ve grafikler halinde verilecek, detaylı analizler yapılacaktır.

| Elektrik / Sıvı Yakıtlar / Gaz Yakıtlar / Katı Yakıtlar |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | Tüketim |  |  |  | Maliyet ( TL ) |  |  |
|  | Satın Alınan |  | Üretilen |  | Satın Alınan | Üretilen | Toplam |
|  | kWh | TEP | kWh | TEP |  |  |  |
| Ocak |  |  |  |  |  |  |  |
| Şubat |  |  |  |  |  |  |  |
| Mart |  |  |  |  |  |  |  |
| Nisan |  |  |  |  |  |  |  |
| Mayıs |  |  |  |  |  |  |  |
| Haziran |  |  |  |  |  |  |  |
| Temmuz |  |  |  |  |  |  |  |
| Ağustos |  |  |  |  |  |  |  |
| Eylül |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekim |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasım |  |  |  |  |  |  |  |
| Aralık |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |  |

| Toplam Enerji Tüketimi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | Elektrik |  | Sıvı Yakıtlar | Katı Yakıtlar | Gaz Yakıtlar | Toplam | Toplam Maliyet |
|  | Alınan | Üretilen |  |  |  |  |  |
|  | TEP | TEP | TEP | TEP | TEP | TEP |  |
| Ocak |  |  |  |  |  |  |  |
| Şubat |  |  |  |  |  |  |  |
| Mart |  |  |  |  |  |  |  |
| Nisan |  |  |  |  |  |  |  |
| Mayıs |  |  |  |  |  |  |  |
| Haziran |  |  |  |  |  |  |  |
| Temmuz |  |  |  |  |  |  |  |
| Ağustos |  |  |  |  |  |  |  |
| Eylül |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekim |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasım |  |  |  |  |  |  |  |
| Aralık |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |  |

| Aylar | Üretim |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Toplam | Üretim Ünitesi veya Ürün 1 | Üretim Ünitesi veya Ürün 2 |
|  | ( Birim ) | ( Birim ) | ( Birim ) |
| Ocak |  |  |  |
| Şubat |  |  |  |
| Mart |  |  |  |
| Nisan |  |  |  |
| Mayıs |  |  |  |
| Haziran |  |  |  |
| Temmuz |  |  |  |
| Ağustos |  |  |  |
| Eylül |  |  |  |
| Ekim |  |  |  |
| Kasım |  |  |  |
| Aralık |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |

………………..  Endüstriyel İşletmesi

Ünitelerin Aylara Göre Üretimleri

20..

................

................

................

………………..  Endüstriyel İşletmesi

......

......

......

Aylara Göre Enerji Tüketimleri

20..

TEP

2.4. 	ÜRETİM – TÜKETİM ANALİZLERİ :

Üretim – Tüketim tablo ve grafiklerinin (Trend ve Spesifik Enerji Tüketimi) analizi, buradan çıkarılan sonuçlar ve öneriler belirtilecektir.

Ürün

………………..   Endüstriyel İşletmesi ……..  Ünitesi

Üretim – Tüketim Trend Grafiği

………………..  Endüstriyel İşletmesı ……..  Ünitesi

Özgül Enerji Tüketimi Grafiği

2.5. 	ENERJİ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMELERİ

Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere endüstriyel işletmede

enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin, işletmenin özgül enerji tüketiminin ve enerji yoğunluğunun izlenmesi; enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlanması; enerji etüdlerinin ve VAP’ların hazırlanması ve uygulanması; tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesi ve israfın önlenmesi ile ilgili önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi ve bunlarla ilgili eğitim programlarının düzenlenmesi gibi yürütülmekte olan eğitim, enerji etüdü, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetleri hakkında açıklamalar yapılacaktır.

2.6. 	ENERJİ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER

Mevcut enerji yönetimi yöntemlerinde görülen eksiklikler, aksaklıklar ve bunların giderilmesi için öneriler getirilecek ve bu önerilerden beklenen sonuçların açıklamaları yapılacaktır.

3.	YARDIMCI İŞLETMELER

  - Kazanlar

  - Tesisat (Soğuk hatlar, buhar, kızgın su, kızgın yağ, sıcak su hatları vb.)

  - İklimlendirme ve havalandırma sistemi

  - Basınçlı hava sistemi

  - Soğutma sistemi

  - Diğer

Bu bölümde yer alan her bir ünite;

.. .1.1. ünite ve sistem tarifi

.. .1.2. yapılan ölçümler ve/veya alınan değerler

.. .1.3. değerlendirmeler ve hesaplamalar

.. .1.4. öneriler, enerji tasarrufu imkanları ve miktarları

başlıkları altında incelenerek, tablo, şekil, fotoğraf, grafikler ve bunların açıklamaları ile desteklenecek ve tasarruf imkanları belirtilecektir.

4.	ÜRETİM ÜNİTELERİ

Sadece çalışma yapılan proses üniteleri başlıklar halinde aşağıdaki gibi incelenecektir.

  - Her bir üniteye ilişkin bilgiler

  - Enerji tüketim değerleri  (Daha önce verilmemişse)

  - Spesifik tüketim değerleri  (Daha önce verilmemişse)

  - Her ünitede yapılan ölçümler ve/veya  alınan değerler

  - Her ünite için yapılan değerlendirmeler ve hesaplamalar

  - Her ünite için öneriler, enerji tasarrufu imkanları ve miktarları

5.	ELEKTRİK

  - Elektrik dağıtım sistemi

  - Satın alınan elektrik enerjisi (Tarife analizi vb)

  - Transformatörler

  - Elektrik motorları – pompa, fan vb.

  - Aydınlatma

  - Diğer

Bu bölümde yer alan her bir ünite;

.. .1.1. ünite ve sistem tarifi

.. .1.2. yapılan ölçümler ve/veya alınan değerler

.. .1.3. değerlendirmeler ve hesaplamalar

.. .1.4. öneriler, enerji tasarrufu imkanları ve miktarları

başlıkları altında incelenerek, tablo, şekil, fotoğraf, grafikler ve bunların açıklamaları ile desteklenecek ve tasarruf imkanları belirtilecektir.

LOGO

............................................................................................................

# ..................................................................................

# ENERJİ ETÜDÜ RAPORU

Hazırlayanlar

Adı Soyadı	Sertifika No

.......................

İÇİNDEKİLER

Bu bölümde,  bölüm başlıkları ve alt başlıklar ve verilecek ekler ilgili bölümlerdeki şekilde numaralandırılmak suretiyle ve sayfa numaraları ile birlikte ayrı bir sayfa halinde verilir.

“Örnek

İçindekiler 		Sayfa No

REFERANS DEĞERLER TABLOSU ve KISALTMALAR ..................................................		i

- …………… 		1

  - ……….. 		2

  - ………….. 		3

    - ................................ 		3

EKLER 		……

EK 1 		……

EK 2 		…”

# 1. 	YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu bölümde; bina enerji tüketim bilgileri kısaca verilecek, özellikle tüketim ve maliyet bilgileri grafiklerle desteklenecektir. Ayrıca, çalışmanın amacı, kapsamı, hangi tarihler arasında yapıldığı, çalışma yapılan alanlar ve bu alanlardaki bulgular ve öneriler üst yönetimin bilgisine sunulacak şekilde gereken detayda ve olabildiğince kısa olarak verilecektir.

# 1.1 	BİNA BİLGİLERİ

|  | - Binanın Adı |  | : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - İnşaa Yılı |  | : |  |
|  | - Kullanım Amacı |  | : |  |
|  | - Kapalı Hacim |  | : |  |
|  | - İnşaat Alanı |  | : |  |
|  | - Kullanım Alanı |  | : |  |
|  | - Yıllık Isıtma Derece Gün Sayısı |  | : |  |
|  | - Yıllık Soğutma Derece Gün Sayısı |  | : |  |
|  | - Isıtma/Soğutma Sistemi |  | : |  |
|  | - Yalıtım Durumu |  | : |  |
|  | - Çalışan Sayısı |  | : |  |
|  | - İli |  | : |  |
| - Bina Sahibi, Yöneticisi veya Sorumlusu |  | : |  |  |
| - Posta Adresi |  | : |  |  |
| - Telefon No |  | : |  |  |
| - Faks No |  | : |  |  |
| - Elektronik Posta Adresi |  | : |  |  |
| - Görevlendirilen / Hizmet Alınan Enerji Yöneticisi |  | : |  |  |
| 14.1. Sertifika No |  | : |  |  |
| 14.2. Telefon No (İş / Gsm) |  | : |  |  |
| 14.3. Faks No |  | : |  |  |
| 14.4. Elektronik Posta Adresi |  | : |  |  |
| - Toplam Yıllık Ortalama Enerji Tüketimi (TEP) |  |  |  |  |
|  | Yıllar |  | Tüketimler (TEP) |  |
|  | 20.. |  |  |  |
|  | 20.. |  |  |  |
|  | 20.. |  |  |  |

# 1.2. 	ÇALIŞMANIN AMACI

Çalışmanın amacı ve hedefi detaylı olarak ifade edilecektir.

# 1.3. 	ÇALIŞMANIN KAPSAMI

Enerji etüdü kapsamına alınması uygun bulunan konular, çalışma yapılan bölümler, ölçüm ve analiz konuları ön değerlendirmeli ve açıklamalı olarak belirtilecektir.

# 1.4. 	ÇALIŞMANIN TARİHİ

Çalışmanın hangi tarihler arasında yapıldığı belirtilecektir.

# 1.5. 	ETÜT ÇALIŞMASINDA KULLANILAN CİHAZLAR VE ALINAN ÖLÇÜMLER

Yapılan enerji etüdü çalışmalarında, akredite olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş cihazlar kullanılacaktır. Enerji etüdlerinde kullanılan cihazların kalibrasyon durumları ile ilgili akredite olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlardan alınmış belgeler rapor eki olarak en az aşağıdaki formatta yer alan bilgileri içerecek şekilde verilecektir. Çalışma süresince yapılan ölçümlerin çeşitleri ve amaçları belirtilecektir.

| Cihaz adı | Seri no | Kalibrasyon Bilgileri |  |  | Etüt sırasında Kullanıldığı yerler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tarihi | Geçerlilik süresi | Yapan Kurum/Kuruluş |  |

1.6 ENERJİ TÜKETİMLERİ VE MALİYETLERİ

Enerji etüdü yapılan yıldan bir önceki malî yıla ait enerji tüketim ve maliyet analizleri yapılacak, tabloda yer alan değerler ve hazırlanan grafikler yorumlanacaktır.

| ENERJI TÜRÜ | TÜKETİM |  |  |  | MALİYET |  | BİRİM MALİYET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miktar | Birim | TEP | % Toplam | TL | % Toplam | TL / TEP |
| Elektrik (alınan) |  | kWh |  |  |  |  |  |
| Elektrik (üretilen) |  | kWh |  |  |  |  |  |
| Doğal Gaz |  | Sm3 |  |  |  |  |  |
| Fuel Oil |  | Ton |  |  |  |  |  |
| LPG |  | Kg |  |  |  |  |  |
| Motorin |  | Lt |  |  |  |  |  |
| Diğer |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |

| ……. YILI |  |
| --- | --- |
| ENERJİ TÜKETİMİ DAĞILIMI | ENERJİ MALİYET DAĞILIMI |
| Isı .... % Elektrik .... % | Isı .... % Elektrik .... % |

1.7 GENEL BULGULAR VE ÖNERİLER

Bu bölümde, genel bulgular ve önerilen önlemler; tasarruf edilecek enerji türü ve miktarı, öngörülen harcama tutarı, geri ödeme süreleri, CO2 azaltma miktarları, öngörülen uygulama planı gibi bilgleri içerecek şekilde Tablo halinde özet olarak verilecektir. Ayrıca tüm önlem önerileri hakkında gerekli açıklamalar metin halinde ayrıca özet olarak verilecektir. Bu bölüme kadar verilenlerden tasarrufun boyutu, öncelikli ele alınması gereken alanlar gibi hususlara yöneticinin ilgisini çekecek şekilde değinilecektir.

| Önlemler | Enerji Türü | Tasarruf Miktarı |  |  |  | CO2 Azalma miktarı | Yatırım Maliyeti | Geri Ödeme Süresi | Uygulama Planı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miktar | Orjinal Birim | TEP/Yıl | TL/Yıl | Ton/Yıl | TL/Yıl | Yıl |  | Vade |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Enerji etüdü kapsamında belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin olarak işletme yönetimi ile birlikte hazırlanacak olan uygulama planı kapsamında, önlemler önceliklendirilecek uygulamaya ilişkin süreçler kısa, orta veya uzun vade şeklinde tanımlanacaktır. Önceliklendirmede dikkate alınan kriterler de açıklanacaktır.

| Yakıtlar | Tasarruf Miktarı |  |  | Enerji Tasarruf Oranı ( % ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miktar ( …….. / Yıl ) | Enerji ( TEP / Yıl ) | Maliyet ( TL / Yıl ) |  |
| Fuel Oil | Ton |  |  |  |
| Doğal Gaz | Sm3 |  |  |  |
| Kömür | Ton |  |  |  |
| Elektrik | kWh |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |

2. 	ENERJİ YÖNETİMİ

2.1. 	BİNA BİLGİLERİ

İnşaa yılı, sermeye şekli (tüzel veya devlet kuruluşu) hizmet şekli, hizmet süresi, çalışan sayısı, yeri, kısımları ağırlıklı enerji türü, vb. yazılacaktır.

2.2. 	BİNANIN ENERJİ TÜKETİMİNİN İNCELENMESİ

Bu bölümde binada kullanılan yakıtların tüketimleri aylık bazda ve ayrı ayrı tablolar ve grafikler halinde verilecek, kullanım amacına uygun göstergelerle (birim sıcaklık farkı (derece-gün), çalışan sayısı, dolu yatak, öğrenci başına vb) detaylı analizler yapılacaktır.

| Elektrik / Sıvı Yakıtlar / Gaz Yakıtlar / Katı Yakıtlar |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | Tüketim |  |  |  | Maliyet ( TL ) |  |  |
|  | Satın Alınan |  | Üretilen |  | Satın Alınan | Üretilen | Toplam |
|  | kWh | TEP | kWh | TEP |  |  |  |
| Ocak |  |  |  |  |  |  |  |
| Şubat |  |  |  |  |  |  |  |
| Mart |  |  |  |  |  |  |  |
| Nisan |  |  |  |  |  |  |  |
| Mayıs |  |  |  |  |  |  |  |
| Haziran |  |  |  |  |  |  |  |
| Temmuz |  |  |  |  |  |  |  |
| Ağustos |  |  |  |  |  |  |  |
| Eylül |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekim |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasım |  |  |  |  |  |  |  |
| Aralık |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |  |

| Toplam Enerji Tüketimi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | Elektrik |  | Sıvı Yakıtlar | Katı Yakıtlar | Gaz Yakıtlar | Toplam | Toplam Maliyet |
|  | Alınan | Üretilen |  |  |  |  |  |
|  | TEP | TEP | TEP | TEP | TEP | TEP |  |
| Ocak |  |  |  |  |  |  |  |
| Şubat |  |  |  |  |  |  |  |
| Mart |  |  |  |  |  |  |  |
| Nisan |  |  |  |  |  |  |  |
| Mayıs |  |  |  |  |  |  |  |
| Haziran |  |  |  |  |  |  |  |
| Temmuz |  |  |  |  |  |  |  |
| Ağustos |  |  |  |  |  |  |  |
| Eylül |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekim |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasım |  |  |  |  |  |  |  |
| Aralık |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |  |

……………….. Binası

Enerji Kullanımları

20..

TEP

2.3. 	TÜKETİM ANALİZLERİ

Aylara Göre Toplam Isı Enerjisi Tüketimi ve Derece Gün Sayısı Grafiği

Aylara Göre Toplam Elektrik Enerjisi Tüketimi ve Derece Gün Sayısı Grafiği

Aylara Göre Toplam Enerji Tüketimi ve Derece Gün Sayısı Grafiği

2.4. 	ENERJİ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMELERİ

Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere binada enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin ve kullanım amacına uygun göstergelerle özgül enerji tüketiminin izlenmesi; enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlanması; enerji etüdlerinin ve VAP’ların hazırlanması ve uygulanması; tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesi ve ısrafın önlenmesi ile ilgili önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi ve bunlarla ilgili  eğitim programlarının düzenlenmesi gibi yürütülmekte olan eğitim, enerji etüdü, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetleri hakkında açıklamalar yapılacaktır.

2.5. 	ENERJİ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER

Mevcut enerji yönetimi yöntemlerinde görülen eksiklikler, aksaklıklar ve bunların giderilmesi için öneriler getirilecek ve bu önerilerden beklenen sonuçların açıklamaları yapılacaktır.

3.	BİNA ENERJİ PERFORMANSI

  - Bina durumu (Enerji Kimlik Belgesi vb.)

  - Mimari yapı

  - Yapı bileşenleri, yapı malzemeleri, konstrüksiyon detayları

  - Pencere ve cam alanlar

  - Enerji kullanımı ve CO2 miktarı,

  - Diğer

4.	ISITMA, İKLİMLENDİRME, HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ

  - Isıtma sistemi (Kazan, brülör, tesisat, yalıtım, radyatör  vb.)

  - İklimlendirme ve havalandırma sistemleri

  - Soğutma sistemi

  - Tesisat (Isıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme, sıhhî, elektrik vb)

  - Diğer

5.	ELEKTRİK

  - Elektrik dağıtım sistemi

  - Satın alınan elektrik enerjisi (Tarife analizi vb.)

  - Transformatörler

  - Elektrik motorları – (Pompa ve fanlar, asansör, yürüyen merdiven vb.)

  - Aydınlatma

  - Elektrikli cihazlar ve ofis ekipmanları

  - Bina otomasyon sistemleri

  - Diğer sistemler

3, 4 ve 5 numaralı başlıklar altında yer alan yer alan her bir alt başlık;

.. .1.1. ünite veya sistem tarifi

.. .1.2. yapılan ölçümler ve/veya alınan değerler

.. .1.3. değerlendirmeler ve hesaplamalar

.. .1.4. öneriler, enerji tasarrufu imkanları ve miktarları

başlıkları altında incelenecek, tablo, şekil, fotoğraf, grafikler ve bunların açıklamaları ile desteklenecek ve tasarruf imkanları belirtilecektir.

ENERJİ ÖN ETÜT/DETAYLI ETÜT RAPORLARININ HAZIRLANMASI İLE İLGİLİ  DİĞER VE GENEL HUSUSLAR

- Enerji Ön Etüt/Detaylı Etüt raporunun başında, raporda geçen kısaltmalar hakkında açıklamalar bulunacaktır.

- “Kısaltmalar”dan sonra raporda yer alan hesaplamalarda kullanılan yakıtlara ait kalorifik değerler, çevrim katsayıları, yakıt ve elektrik enerjisi birim fiyatları, yardımcı işletmeler ve üniteler bazında yıllık çalışma saatleri, döviz kurları gibi referans değerlerin yer aldığı “Referans Değerler Tablosu” bulunacaktır.

- Formatta enerji tüketimlerinin ve/veya üretimlerin izlenmesine dair verilen grafikler örnek olup  farklı türlerde de hazırlanabilir.

- Raporun Genel özellikleri:

  - Sayfa numarası alt ortaya konulacaktır.

  - Ana başlıklar büyük harf ve koyu olacak, altı çizgili olmayacaktır.

  - Alt Başlıklar  koyu olacak, altı çizgili olmayacaktır.

  - Raporda yer alan tablo, şekil ve grafikler numaralandırılacak, verilen numaralar tabloların üst kısmında, grafik , şekil, ve fotoğrafların alt kısmında olacaktır.

  - Yardımcı İşletmeler, Üniteler ve Elektrik bölümlerinde yer alan ünitelere verilen  bölüm numaraları, işletmede yapılan çalışmaya göre rapor formatında belirtilenden farklı olabilir.

- Rapor formatında yer almayan ama endüstriyel işletmelerin faaliyet gösterdiği sektöre ve sahip olduğu şartlara bağlı olarak, yardımcı işletmeler, üretim üniteleri ve elektrik bölümlerindeki diğer sistemler ile binaların ısıtma, iklimlendirme, havalandırma ve soğutma sistemleri, bina yapısı ve yalıtım uygulamalarının incelenmesi ve elektrik bölümlerindeki diğer sistemlere yönelik enerji etüt çalışması yapılacak ve raporda yer alacaktır. Bu formatta yer almakla birlikte endüstriyel işletmede veya binada bulunmayan üniteler raporda yer almayabilir..

- Her bir bölümde yapılan ölçümler, ölçüm cihazları ve kalibrasyon durumları, hesaplama yöntemleri ve hesaplamalar, çizim ve krokiler, raporun sonunda “Ekler” bölümünde ek olarak verilecektir.

VERİMLİLİK ARTIRICI PROJE

...................................................

………………

(İÇ KAPAK)

| İŞLETMENİN |  |
| --- | --- |
| ADI / ÜNVANI | : |
| ADRESİ | : |
| ÜST YÖNETİCİNİN |  |
| ADI SOYADI | : |
| ÜNVANI | : |
| TELEFON | : |
| FAKS NO | : |
| E-POSTA | : |
| PROJE HAKKINDA BİLGİ ALINACAK TEMAS NOKTASI |  |
| ADI SOYADI | : |
| GÖREVİ | : |
| TELEFON NO | : |
| E-POSTA | : |
| PROJEYİ HAZIRLAYAN |  |
| ŞİRKET | : |
| YETKİ BELGE NO | : |
| TELEFON NO | : |
| FAKS NO | : |
| E-POSTA | : |
| ADRES | : |

İÇİNDEKİLER

Bölüm başlıkları, alt başlıklar ve verilecek ekler, ilgili bölümlerdeki şekilde numaralandırılmak suretiyle ve sayfa numaraları ile birlikte ayrı bir sayfa halinde verilecektir.

“Örnek

İçindekiler 		Sayfa No

REFERANS DEĞERLER TABLOSU ve KISALTMALAR ..................................................		i

- …………… 		1

  - ……….. 		2

  - ………….. 		3

    - ................................ 		3

EKLER 		……

EK 1 		……

EK 2 		……”

# GİRİŞ

İşletmenin üst yöneticisinin enerji verimliliğine ve projeye bakış açısını yansıtan sunuş 1-2 sayfayı geçmeyecek şekilde verilecektir.

# 1.	AMAÇ, KAPSAM VE HEDEF

Projenin genel amacı, kapsamı ve hedefleri açıklanacaktır.

# 2.	İŞLETME ÖZET BİLGİLERİ

| Sanayi Sicil Belge No | : |
| --- | --- |
| Bağlı olduğu Sanayi / Ticaret Odası | : |
| İşletme Adı / Ünvanı | : |
| İletişim Bilgileri |  |
| - Adres | : |
| - Telefon | : |
| - Faks | : |
| - Web / E-Posta | : |
| İşletmeye Alındığı Tarih | : |
| Sektör | : |
| Enerji Yöneticisi | : |
| Sertifika No | : |
| Telefon No (İş / Gsm) | : |
| Faks No | : |
| Elektronik Posta Adresi | : |

3.	DAHA ÖNCEKİ VAP BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİLER

Daha önceki yıllarda VAP desteklerinden yararlanmak üzere Genel Müdürlüğe yapılan başvurular; VAP adı, başvuru dönemi, destekten yararlanılıp yararlanılamadığı gibi konular bildirilecektir.

4.	KULLANILAN DİĞER DESTEKLER HAKKINDA BİLGİLER

Daha önceki yıllarda herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından uygulanan desteklerden yararlanmak üzere yapılan başvurular, projenin adı, amacı, kapsamı, hedefi, uygulama sonuçları, faizsiz kredi, hibe vb. şeklinde desteğin türü ve destek miktarı gibi bilgiler verilecektir.

# 5.	PROJE BİLGİLERİ

| VAP Bileşenleri | Enerji Türü | Yıllık Tasarruf Miktarı |  |  | Harcama Tutarı | Geri Ödeme Süresi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Orijinal Birim | TEP / Yıl | TL / Yıl | TL | Yıl |

| Toplam Tasarruf |  | Orijinal birim | TEP/Yıl | TL/Yıl | Oran % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Isı |  |  |  |  |
|  | Elektrik |  |  |  |  |
|  | Toplam |  |  |  |  |
| Toplam Harcama | TL | : |  |  |  |
| Toplam Geri Ödeme Süresi | Yıl | : |  |  |  |

# 5.1.	UYGULAMA PLANI

Bu bölümde, VAP’ın uygulama planı VAP kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemleri içerecek şekilde hem tablo halinde hemde şematik olarak verilecektir. Uygulama planı VAP’ın Kurul tarafından onaylanmasını takip eden 24 aydan daha fazla uzun bir süreyi  içeremez. Uygulama planında ara süreçlerde yapılacak kontrollar belirtilecektir. Süreçler örnekte gösterildiği gibi ay bazında olabileceği gibi hafta bazında da verilebilir.

Örnek

| Proje Bileşenleri / Yapılacak İşler | Toplam Süre (Ay) | Aylar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | .. | .. | .. | 22 | 23 | 24 |
| 1- Bileşen 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. ……… işi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. ……….işi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- Bileşen 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. ………işi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. ……...işi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- Bileşen 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. …….. işi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5.2.	VAP ANALİZLERİ

VAP’lar tek bir bileşenden ibaret olabileceği gibi birden fazla bileşenlerden de oluşabilir. Bundan sonraki bölümlerde açıklanan çalışmalar, VAP’ ların her bir bileşeni için ayrı ayrı ve aynı detayda yapılacaktır.

# 5.2.1.	UYGULAMA ÖNCESİ DURUM

VAP uygulaması öncesi sistemin ve/veya makina, techizat ve ekipmanın enerji kullanımları, özellikleri, tasarım bilgileri, ömürleri, çizimler ve şematik gösterimler, yaptıkları iş ile ilgili kapasite bilgileri, işletme bilgileri verilecektir. Uygulama öncesi duruma ilişkin çizimler verilecek, şematik olarak gösterilecektir.

Bunlardan, ölçümlere dayandırılması gerekli bilgiler, işletmenin kullanımında, üretiminde ve tüketiminde meydana gelen dalgalanmaları kapsayacak peryod boyunca, ISO 17025 laboratuvar akreditasyon yeterlilik belgesi  sahibi tüzel kişilerce ve kalibrasyonları yapılmış ve etiketlenmiş cihazlar ile  yapılmış ölçümlere göre verilecektir.

# 5.2.2.	TASARRUF POTANSİYELİ

VAP uygulaması ile elde edilmesi hedeflenen tasarruflara ilişkin detaylı hesaplamalar ve bilgiler verilecektir. Tasarruf potansiyeli hesaplamaları öncelikle ISO 17025 laboratuvar akreditasyon yeterlilik belgesi sahibi tüzel kişilerce ve kalibrasyonları yapılmış ve etiketlenmiş cihazlar ile yapılmış ölçümlere dayandırılacaktır. Ölçülebilecek olan ancak ölçüme dayandırılamayan değerlerin kullanılması halinde bu durum gerekçeleri ile açıklanacaktır. Genel Müdürlük gerekçelere dayalı olarak gerektiğinde bu değerlerin ölçümünü isteyebilir.

Potansiyel bilgileri; orjinal birim, Ton Eşdeğer Petrol, uygulamanın yapıldığı sistemin veya makina techizatın tüketimine ve fabrikanın toplam tüketimine göre oransal katsayı cinsinden olmak üzere enerji türünden ve parasal olarak ayrı ayrı hesaplanacaktır. Hesaplamalarda kullanılan her türlü katsayı, kabul, grafik vb. kaynakları ile birlikte verilecektir.

# 5.2.3.	TASARIM

Öngörülen sistem tasarımı detaylı olarak açıklanacaktır. Uygulama öncesi durum planlanan tasarım ile karşılaştırılacaktır. Tasarım bilgileri hem açıklamalı hem de çizim şeklinde şematik gösterimlerle verilecektir. Tasarım ile ilgili çizimler, projenin sağlıklı değerlendirilmesi için gereken detayda Ek olarak ayrıca verilecektir.

# 5.2.4.	MALİYET ANALİZİ

VAP’ların ömür boyu maliyet analizi için; öngörülen proje ömrü, gelir/gider akışları ve bunlara ilişkin süreçler, özkaynak, kredi, hibe vb. miktarları ve koşulları gibi bilgileri içeren detaylı finansman bilgileri, yabancı para birimlerinin kullanılması halinde esas alınan resmî döviz kuru bilgileri ve belgeleri verilecektir.

VAP’ın uygulanması sırasında öngörülen harcama kalemlerine ilişkin bilgiler; harcama türü, öngörülen zaman, birim fiyat ve/ toplam tutar gibi bilgileri içerecek şekilde ve bütçeleme mantığı ile verilecektir. Öngörülen mal alımları için proforma faturalar Ek olarak verilecektir.

Bu bilgiler, VAP’ların Basit Geri Ödeme Süresi, İç Karlılık Oranı ve Net Bugünkü Değer Oranı metoduna göre değerlendirilebilmesine ve ömür boyu maliyet analizi yapılabilmesine imkan tanıyacak içerikte olacaktır.

5.2.4.1.	PROJE  DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Yatırım ile ilgili bilgiler	:

Özkaynak Miktarı	:............................ TL

Kredi Miktarı	:............................ TL		Kredi Faizi	: ............

Hibe Miktarı	:............................ TL

Toplam Yatırım	:............................ TL

Uygulama süresi, harcama takvimi ve miktarları ve bu harcamaların özkaynak, kredi ve varsa hibe miktarları belirtilecektir.

Kredi geri ödemeleri yıllar itibarıyla tablo halinde verilecektir.

İskonto oranı	:

Yatırımın ekonomik ömrü 	:

| Yıllık giderler (Amortisman ve Faiz hariç) |  | # TL/YIL |
| --- | --- | --- |
|  | İşletme |  |
|  | Bakım |  |
|  | Diğer 1......................... |  |
|  | Diğer 2......................... |  |
|  | ## TOPLAM |  |

Amortisman	:
(Amortisman, ayrılması gerektiği durumda verilecektir)

Vergi oranı  ( % )	:

| Yıllık Tasarruflar |  | # TL/YIL |
| --- | --- | --- |
|  | Enerji |  |
|  | Diğer 1......................... |  |
|  | Diğer 2......................... |  |
|  | Diğer 3......................... |  |
|  | ## TOPLAM |  |

Hurda değeri	:

(Ekonomik ömrü sonunda alacağı değer yazılacaktır.)

### Üretim Miktarı	: ....................... Ton/yıl

Toplam Maliyet	: ....................... TL/yıl

(Toplam Maliyetler hesaplanırken İşletme, bakım, personel, malzeme, hammadde vb. giderlerinin tamamı dikkate alınmalıdır.)

| Ömür Boyu maliyet hesabı | TL |
| --- | --- |
| Sistemin ilk satınlama maliyeti |  |
| Sistemin montaj ve işletmeye alma maliyeti |  |
| Sistemin yenilenmesi gerektiğinde sistemin sökülme maliyeti |  |
| Sistemin yıllık enerji tüketim maliyeti |  |
| Sistemin yıllık işletme maliyeti |  |
| Sistemin yıllık bakım maliyeti |  |
| Sistemin yıllık arıza nedeniyle durma maliyeti |  |
| Sistemin yıllık çevreye verdiği zarar maliyeti |  |

| Etkinlik Hesabı | Saat |
| --- | --- |
| Sistemin çalışmaya müsait olduğu süre |  |
| Sistemin çalışmaya müsait olmadığı süre |  |
| Sistemin iki arızası arasında geçen süre |  |
| Sistemin istenen arızasız çalışma süresi |  |
| Sistemin arızasının giderilme süresi |  |

Hesaplamaların yabancı para birimleri üzerinden yapılması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz kurları esas alınacaktır.

Proje için yapılan her türlü harcamaya ait belgeler ve dökümanlar ek olarak verilecektir.

# 5.2.5.	ETKİ ANALİZİ

VAP uygulamaları işletme geneli nezdinde makro bakış açısı ile değerlendirildiğinde, uygulama yerinin dışında olumlu veya olumsuz etkiler yaratabilir. Bu sebeble, VAP uygulaması ile ilgili olarak işletme genelini kapsayacak şekilde etki analizi yapılacaktır. Bu kapsamda, diğer sistemlerin, ünitelerin veya ekipmanların enerji kullanımına etkileri, kalite ve üretim artışı, işçilik, yatırım ihtiyaçlarında azalma ve benzeri konulardan dolayı sağlanan malî faydalar veya sebeb olunan kayıplar; emisyon azaltımı gibi çevresel etkiler detaylı ve açıklamalı olarak analiz edilecektir.

5.2.6.	VAP UYGULAMASI SONRASI DURUM

VAP uygulaması ile ortaya konulan yeniliklerin işletme tarafından en iyi şekilde kullanılmasını kolaylaştırabilmek için ihtiyaç duyulan eğitim programı ve işletme prosedürleri verilecektir. VAP uygulamasından doğan bakım/onarım ve yedek parça ihtiyaçları belirtilecektir. Hedeflere ulaşmada karşılaşılaşılabilecek engeller ve önlem önerileri belirtilecektir.

6.	UYGULAMA KONTROLU

VAP’ın uygulanması sonrası Genel Müdürlük tarafından uygulama raporunun onayı aşamasında yapılacak kontrollara esas olmak üzere, ölçülebilir ve izlenebilir göstergeler tanımlanacak, VAP ile hedeflenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının nasıl tespit edileceği, gerekli ölçüm, kontrol ve analiz ihtiyaçları açıklanacaktır.

7.	EKLER

5.1. 	Bütçe Tablosu

5.2. Tedarik edilen makina, techizat ve ekipmanın teknik bilgilerini içeren kataloglar ve tedarikçileri

5.3. 	Proje kapsamında gerçekleştirilen her türlü alımlara ilişkin yapılan piyasa araştırmalarına ilişkin belgeler

5.4. 	Enerji Etüdü Raporu (Detaylı Etüt)

5.5. 	Enerji etüdünün ve/veya VAP’ın Şirket tarafından yapılması halinde, Hizmet Anlaşması

5.6. 	Diğer (İşletme tarafından verilmesi uygun görülen belgeler)

# DİĞER VE GENEL HUSUSLAR

  - Bu formatta verilen bölüm numaraları bağlayıcı değildir. Gerektiğinde yapılacak bölüm ilavelerine bağlı olarak yeniden numaralandırılabilir.

  - VAP’lar, enerji etüdü ile belirlenen önlemlere yönelik olarak hazırlanacaktır.

  - VAP dosyasının hazırlanmasında;

  - Sayfa numarası verilecektir.

  - Ana başlıklar büyük harf ve koyu olacak, altı çizgili olmayacaktır.

  - Alt başlıklar  koyu olacak, altı çizgili olmayacaktır.

  - Raporda yer alan tablo, şekil, resim ve grafikler numaralandırılacak, verilen numaralar tabloların üst, diğerlerinin alt kısmında olacaktır.

Yetkilendirilmiş kurumun veya şirketin adı veya ünvanı yazılacaktır.

Yetkilendirilmiş kurumun veya şirketin logosu yer alır.

Yetki belgesi talep edilen Genel Müdürlüğe veya yetkilendirilmiş kuruma hitaben başlık yazılacaktır.

Yetki belgesi talep eden yetkilendirilmiş kurumun veya şirketin adı veya ünvanı yazılacaktır.

Onay kısmında, yetki belgesi talep eden yetkilendirilmiş kurum veya şirket adına üst yöneticinin imzasının altına 	imzalayanın adı soyadı ve ünvanı yazılarak kurum veya şirket mühürü basılacaktır.

Başvuru dosyasında yer alan her bir belge sayfa adedi ile birlikte ayrı ayrı belirtilmek suretiyle yazılacaktır.

Faaliyet raporunun ait olduğu yıl yazılacaktır.

Eğitim-etüt-proje eğitimleri kategorileri için; Sanayi: EEP-S, Bina: EEP-B, Isı-Mekanik: EEP-IM ve Elektrik: 	EEP-E şeklinde yazılır. Enerji yöneticisi eğitimleri sınıfları için ise; Sanayi: EY-S ve Bina: EY-B şeklinde 	yazılır.

Sanayi ve Bina sınıfları için ayrı tablolar hazırlanır.

Isı-Mekanik ağırlıklı kurs programları için IM, elektrik ağırlıklı kurs programları için E yazılır.

Sertifika düzenlenmiş ise yazılır.

Sanayi ve Bina sınıfları için ayrı tablolar hazırlanır.

Isı-Mekanik ağırlıklı kurs programları için IM, elektrik ağırlıklı kurs programları için E yazılır.

Sertifikası varsa yazılır.

Görev aldığı Teorik ve/veya Uygulamalı konunun adı yazılır.

Sanayi, Bina, Isı-Mekanik ve Elektrik kategorileri için ayrı tablolar hazırlanır.

Sanayi, Bina, Isı-Mekanik ve Elektrik kategorileri için ayrı tablolar hazırlanır.

Sertifikası varsa yazılır.

Görev aldığı Teorik ve/veya Uygulamalı konunun adı yazılır.

Sanayi, Bina, Isı-Mekanik ve Elektrik kategorileri için ayrı tablolar hazırlanır.

Sanayi, Bina, Isı-Mekanik ve Elektrik kategorileri için ayrı tablolar hazırlanır.

Isı-Mekanik için IM, Elektrik için E, Sanayi için S ve Bina için B yazılır.

Isı-Mekanik için IM, Elektrik için E, Sanayi için S ve Bina için B yazılır.

Sanayi ve Bina sınıfları için ayrı tablolar hazırlanır.

Isı-Mekanik ağırlıklı kurs programları için IM, elektrik ağırlıklı kurs programları için  E yazılır.

Isı-Mekanik ağırlıklı kurs programları için IM, elektrik ağırlıklı kurs programları için  E yazılır.

Sertifikası varsa yazılır.

Görev aldığı Teorik ve/veya Uygulamalı konunun adı yazılır.

Sanayi ve Bina sektörlerinde gerçekleştirilen enerji etütleri için ayrı tablolar hazırlanır.

Ön etütler için ÖE, detaylı etütler için DE yazılır.

Sanayi ve Bina sektörlerinde gerçekleştirilen VAP uygulama anlaşmaları için ayrı tablolar hazırlanır.

Faaliyet raporunun ait olduğu yıl yazılacaktır.

Sanayi için düzenlenen enerji yöneticisi eğitimleri için EY-S, bina için düzenlenen enerji yöneticisi eğitimleri 	için ise EY-B yazılacaktır.

Sanayi ve Bina sınıfları için düzenlenen kurslar için ayrı ayrı tablolar hazırlanır.

Isı-Mekanik ağırlıklı kurs programları için IM, elektrik ağırlıklı kurs programları için  E yazılır.

Sanayi ve Bina sınıfları için düzenlenen kurslar için ayrı ayrı tablolar hazırlanır.

Isı-Mekanik ağırlıklı kurs programları için IM, elektrik ağırlıklı kurs programları için  E yazılır.

Sertifikası varsa yazılır.

Görev aldığı teorik ve/veya uygulamalı konunun adı yazılır.

Sanayi ve Bina sektörlerinde gerçekleştirilen enerji etütleri için ayrı tablolar hazırlanır.

Ön etütler için ÖE, detaylı etütler için DE yazılır.

Sanayi ve Bina sektörlerinde gerçekleştirilen VAP uygulama anlaşmaları için ayrı tablolar hazırlanır.

Raporu hazırlayanların adı ve soyadı ve sertifika numaraları yazılacaktır. Fabrikalar tarafından hazırlanan raporlarda 	hazırlayanın enerji yöneticisi sertifikası numarası, EVD Şirketi tarafından hazırlanan raporlarda ise hazırlayanların 	eğitim-etüt-proje sertifikası numaraları yazılacaktır.

Ay ve yıl olarak tarih yazılacaktır. (Örneğin; Ocak 2009)

Kamu kesimi dışında olup üç yıllık toplam ortalama enerji tüketimi 50.000 TEP ve üzeri olanlar tarafından 	verilir.

Son üç yıllık tüketimlerin ortalaması yazılır.

Son üç yıla ait değerler verilir.

Bu bölümdeki tablo ve grafikler yorumlanır.

Önerinin uygulanması öngörülen vade belirtilecektir. 1 yıldan az olan süre için kısa vade KV, 1-2 yıl için orta 	vade OV, 2-5 yıl için uzun vade UV olarak belirtilecektir.

Tablo ile ilgili açıklamalar madde madde verilir.( Yakıt ve yatırım fiyatlarının alındığı tarihler vb.)

Bu tablo endüstriyel işletmede kullanılan her türlü yakıtlar için ayrı ayrı hazırlanır.

İkiden fazla Üretim Ünitesi veya Ürün çeşiti olduğunda bunlar tabloya ilave edilen kolonlarda verilecektir.

Endüstriyel işletmenin adı veya ünvanı yazılacaktır.

Analiz edilen yıl yazılacaktır. Örneğin; 2009

Endüstriyel işletmenin adı veya ünvanı yazılacaktır.

Analiz edilen yıl yazılacaktır. Örneğin; 2009

Endüstriyel işletmenin adı veya ünvanı yazılacaktır.

Analiz edilen bölüm adı yazılacaktır.

Endüstriyel İşletmenin bütünü için olabileceği gibi her bir proses içinde  ayrı ayrı “Trend Grafkleri”  	çizilebilir ve analizleri yapılabilir.

Endüstriyel işletmenin adı veya ünvanı yazılacaktır.

Analiz edilen bölüm adı yazılacaktır.

Endüstriyel İşletmenin bütünü için olabileceği gibi her bir proses içinde  ayrı ayrı “Spesifik Enerji Tüketimi 	Grafikleri”  çizilebilir ve analizleri yapılabilir.

Bina sahibi kurum veya kuruluşun adı veya ünvanı veya binanın adı yazılacaktır.

Raporu hazırlayanların adı ve soyadı ve sertifika numaraları yazılacaktır. Fabrikalar tarafından hazırlanan raporlarda 	hazırlayanın enerji yöneticisi sertifikası numarası, EVD Şirketi tarafından hazırlanan raporlarda ise hazırlayanların 	eğitim-etüt-proje sertifikası numaraları yazılacaktır.

Ay ve yıl olarak tarih yazılacaktır. (Örneğin; Ocak 2009)

Üç yıllık değerlerin ortalaması yazılır.

Son üç yıla ait değerler verilir.

Bu bölümdeki tablo ve grafikler yorumlanır.

Önerinin uygulanması öngörülen vade belirtilecektir. 1 yıldan az olan süre için kısa vade KV, 1-2 yıl için orta vade 	OV, 2-5 yıl için uzun vade UV olarak belirtilecektir.

Tablo ile ilgili açıklamalar madde madde verilir.( Yakıt ve yatırım fiyatlarının alındığı tarihler vb.)

Bu tablo binada kullanılan her türlü yakıtlar için ayrı ayrı hazırlanır.

Proje adı yazılacaktır. (Örnek: “Elektrik Motor Sistemlerinde Verimliliğin Artırılması”, “Yüksek Verimli 	Motor kullanımı” , “Değişken Hız Sürücüsü Uygulaması”, “Kazan Verimi İyileştirme Projesi, Enerji 	Kullanımında Verimliliğin Artırılması” vb)

VAP Başvurusunun yapıldığı ay ve yıl yazılacaktır. (Ocak 20..)

Enerji yöneticisi doğal temas noktası olacaktır.Burada enerji yöneticisinin dışında proje hakkında yeterli bilgi 	sahibi yetkili bir başka kişinin adı verilecektir..

Bu bölüm VAP’ın EVD Şirketi tarafından hazırlanması halinde doldurulacaktır.

EVD Şirketinin adı veya ünvanı yazılacaktır.

Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden alınan Sanayi Sicil Belgesinin Numarasını ifade eder.

Faaliyet gösterilen iş kolunu ifade eder.

Enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi veya eğitim-etüt-proje 	sertifikasına sahip kişiyi ifade eder.

VAP kapsamında yapılan enerji verimliliğine yönelik çalışmaların her birini (Proje bileşenlerini) ifade eder.

Tasarruf edilen enerji kaynağını ifade eder. (Örneğin; doğal gaz, fuel oil, elektrik, motorin, kömür vb.)

Tüm bileşenleri dahil, VAP’ın uygulanması ile tasarruf edilecek toplam enerjiyi ifade eder.

Yakıtlardan elde edilen toplam enerji tasarrufunu ifade eder.

Yakıtlardan elde edilen toplam enerji tasarrufunun tüketilen toplam yakıt enerjisine oranını ifade eder.

Elektrik enerjisinden elde edilen toplam tasarruf miktarını ifade eder.

Elektrik enerjisinden elde edilen toplam tasarruf miktarının tüketilen toplam elektrik enerjisine oranını ifade 	eder.

Tüm bileşenler dahil toplam harcama miktarını ifade eder.

Tüm bileşenler dahil, toplam harcama miktarının toplam parasal tasarruf miktarına oranını ifade eder.

Her bileşen ile bileşene ait iş ve işlemler ayrı ayrı belitilir.

Ara süreçlede yapılacak kontroller uygulama planında belirtilir.