TMMOB Makina Mühendisleri Odası

V. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı

Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü  Salon Anadolu

22-23 Mayıs 2009

HAVACILIK SANAYİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ VE

TUSAS MOTOR SANAYİ A.Ş. (TEI)

ÜRETİM KABİLİYETLERİ

Bülent TANRIKULU

Tusaş Motor Sanayi A.Ş. Çevreyolu No:356 P.K.162, 26003, Eskişehir, TÜRKİYE

Tel: 222 211 22 16  E-Posta bulent.tanrikulu@tei.com.tr

Özet- Bu bildiride , havacılık sanayinde motor parçası üretim teknolojileri ve bu konuda TEI’nin sahip olduğu üretim kabiliyetleri ve kabiliyetlerin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar konusunda genel bilgiler verilmiştir. TEI’ de uygulanan üretim teknolojilerinin tanıtılması, genel havacılık sistem gereklilikleri ,  yeni üretim teknolojileri ve yeni teknolojilerin devreye alınması konuları anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üretim Teknolojileri, Havacılık, Özel Prosesler

1.	GİRİŞ

Yoğun rekabet ortamının yaşandığı havacılık sektöründe, şirketlerin devamlılığı güvenilirlik, rekabetçilik ve yeni ürün devreye alma başarılarına bağlıdır. Rekabetçi bir yapının oluşturulması ve korunmasının en temel adımlarından biri de yüksek teknoloji uygulamalarının kazanılması ve bu teknolojilerin rekabet avantajı yaratacak şekilde kullanılmasıdır.

Havacılık sektörü , üretilen ürünün yapısının karmaşıklığı , yoğun kalite ve ürün güvenlirliği gerekliliklerinden dolayı yüksek teknoloji ve bir çok  imalat prosesinin bir arada kullanılımı gerektirmektedir. Motor üreticileri arasındaki yoğun rekabet , ürün devreye alma sürecinin önemli oranlarda azalması ve yoğun eş zamanlı mühendislik uygulamaları ile tasarım ve imalat çalışmalarının aynı zamanda yürütülmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Tasarım aşamasında ürünlerin üretilebilirliği konusunda gerekli teknik desteği verebilen ve değişen ve gelişen tasarım gerekliliklerini sağlayabilecek teknolojik üretim alt yapısına sahip olan firmalar eş zamanlı mühendislik çalışmalarının yoğun olarak kullanıldığı yeni ve geliştirilmekte olan motor programlarında avantaj sağlamaktadır.

1.	ÜRETİM TEKNİKLERİ

Havacılık sanayinde motor üretimininde önemli ölçüde, yüksek sıcaklık dayanımı  olan nickel kobalt süperalaşımları, titanyum  ve toz metalurji malzemeler kullanılmaktadır. Malzeme özellikleride üretim method ve sıralamasında ve kullanılacak üretim ekipmanın kabiliyetlerinde önemli bir belirleyici olmaktadır.

Motor üretiminde temel olarak dövme , döküm malzemelerin işlenmesi ile sac malzemelerin şekillendirilmesi ve dövme, döküm, sac malzemelerin birleştirilmesi işlemleri yapılmakta ve stres alma , korozyon önleme , ısıl direnci artırma, ağırlık  azaltma gibi farklı amaçlar ile özel prosesler uygulanmakta ve yüksek ürün kalitesi gerekliliği ile gerekli işlem sıralamasında tahribatsız muayene teknikleri ve özel proses kontrolleri yapılmaktadır.

1.1.	Talaşlı üretim teknolojileri ve TEI’ nin kabiliyetleri

Talaşlı üretim yöntemleri olan torna , freze ve taşlama operasyonlarında kullanılacak ekipmanlarda parça boyutları ve toleransları gözetilerilek tezgah eksen hareket mesafeleri, parça çevirme çapı , eksen hassasiyet ve tekrar edebilirlik özellikleri , döner tabla ve iş mili motor  gücü , soğukma sıvısı basıncı gibi teknik gereklilikler belirlenerek ihtiyaca yönelik yüksek hassasiyetli tezgahlar kullanılmaktadır. Bu amaçlar ile gerekli durumlarda tezgah üreticisi firmalar ile de görüşülerek ihtiyaca yönelik modifikasyonlar ve güçlendirmeler yaptırılmaktadır. Tezgah yapılarının mukavemeti yüksek olan inconel , titanyum ve Rene gibi motor parçası malzemelerini işlemeye uygun olması , ısıl genleşmelere , statik ve dinamik kuvvetlere karşı korunmuş olması, torna tezgahlarında ram kesitinin ağır kesimleri karşılayacak şekilde tasarlanmış olması gerekmektedir. Yeni tezgah yatırımlarında teknolojik kabiliyet kazanılması, maliyetlerin düşürülmesi amaçlarının yanı sıra ürün güvenirliliği gerekliliğinden dolayı insan bağımlılığın en aza indirilmesine de çalışılmaktadır.

TEI ‘de bu bu gerekçelerle ile farklı boyut ve özellikte parçaların üretilebilmesi amacı ile yatay ve dik tornalar kullanılmaktadır. Yatırımlarda üretilmekte ve geliştirilmekte olan motor programları, yeni tasarım,  mühendislik ve kalite gereklilikleri gözetilerek yapılmaktadır.

Frezeleme işlemlerinde parça gerekliliklerine göre 3, 4, 5 eksenli işleme merkezleri kullanılmaktadır. Freze eksenleri X, Y, Z, linear eksenleri ile tabla ve iş mili döner eksenlerinden oluşmakta ve 5 eksenli tezgahlarda tüm eksenler eş zamanlı kontrol edilebilmektedir. Kritik döner parçalarda delik delme uygulamalarında müşteri şartnameleri gereği olarak delik delme operasyonu sırasında çekilen minivolt değerlerinin kontrol edilmesi ve önceden belirlenmiş limitlere yaklaşıldığında uyarı verilmesi , limitin aşılması durumunda ise operasyonun otomatik olarak durdurulması gerekmektedir.

‘’Adaptive Control’’ sistemleri ile de prosesin performansı sensörler aracılığı ile kontrol edilmekte ve bunu göre optimum kesme koşulları için kesici takımın ilerleme ve hız parametreleri ayarlanmaktadır. Bu sistem aşınmış , kırılmış ve körelmiş takımların tespitinde de kullanılabilmektedir.

Benzer şekilde tezgahlar ısıl genleşmelere karşı korunmalı ve havacılık malzemelerini işleyebilecek iş mili motor gücü ve tork değerlerine sahip olmalıdır. Döner tabla ve iş mili pozisyonlama hassasiyet ve tekrar edebilirlik değerleri gerekli iş parçası hassasiyetini karşılamalıdır.

Son dönemlerde yapılan yatırımlarda torna/freze tezgahları devreye alınarak torna ve frezeleme işlemlerinin tek fikstür ayarında  yapılarak verimlilik artışı ve çevrim zamanlarında azalma sağlanmıştır.

Torna , freze ve torna/freze tezgahlarında takım ve parça problama sistemlerinin kullanılması uygulamaları yaygınlaşmış ve bu sayede operatör müdahaleleri minize edilerek , parça ölçümü ve takım aşınmasının otomatik olarak problama sistemleri tarafından ölçülmesi ve gerekli düzeltmelerin de otomatik olarak verilmesi ile operatör kaynaklı hatalarda önemli oranlarda azalmalar sağlanmıştır. Direkt operatör zamanı olan bu ölçüm ve doğrultma işlemlerinin  tezgah zamanı haline getirilmesi ile bir operator çoklu tezgah uygulamaları için gerekli alt yapı oluşturulmaktadır. Parça ölçüm problarının kullanımı ile tezgah üzeri ölçümler için gerekli olan ölçüm takımlarının kullanımı azaltılmakta , özellik yeni devreye alınan parçalarda ve eş zamanlı mühendislik çalışmalarında tezgah üstü ölçümler prob sistemleri ile yapılabilmektedir.

Torna ve freze operasyonlarında bilgisayar yazılım simulasyonları ile operasyon kesme parametreleri optimize edilerek ve ürün kalitesi korunarak kesim süreleri azaltılmaktadır.

Düşük toleranslı iç ve dış çapların, yüzeylerin işlenmesinde yüksek hassasiyetli taşlama tezgahları kullanılmaktadır. Isıl genleşmelere karşı korunum ve soğutma sıvısı sıcaklığı kontrolü hassasiyet gerekliliklerinin arttığı taşlama tezgahlarında daha önemli hale gelmektedir. Taşlama mili salgısı , eksen hassasiyetleri , döner tabla düzlemselliği de düşük toleranslar ve taşlama operasyonu gerektiren hassas salgı ve konsantriklik değerlerine girilebilmesi için gereklidir

Disk parçalarında pale yuvalarının açılması için broach tezgahları kullanılmakta , bu tezgahlarda özel kesici takımlar ile pale geometrisi disk parçalarında açılmaktadır. Broach tezgahlarında işlem yapılacak parça çapı , helis ve koni açıları ve pale yuvası geometrisine göre kullanılması gereken kesici çakı setinin yerleştirileceği kurs boyu , ram kuvveti , ana motor gücü önemli özellikler olarak ortaya çıkmaktadır. Çok sıralı broach tezgahlarında uzun kesici çakı gerektiren eksenel ve radyal derinlikleri yüksek pale yuvası geometrileri, tezgah gücü ve yapısı ile de orantılı olarak oluşturulabilmekte veya birden fazla parça için kesici çakı set ayarları hazır bulundurulup verimlilik artışı kazanılmaktadır. Broach operasyonu havacılık uygulamalarında özel proses kapsamına girmekte ve kesme hızı ve çakı bileme sıklığı kontrol edilmektedir. Bu operasyonda oluşturulan pale yuvası geometrisi öncelikle aynı malzemeden bir kupon üzerinde , özel optik kompratörlerde mylar yardımı ile kontrol edilmekte ve geometri onayı alındıktan sonra gerçek parça kesimi gerçekleştirilmektedir. Pale yuvalarının açısal pozisyonları , helis ve koni açıları , parça eksenine olan eksenel mesafesi ve yüzey dikleri de kontrol edilmektedir. Parça pozisyonlandırması için broach tezgahlarında kullanılan indeksleme tablalarında da açısal konumlama hassasiyeti ve dik ve yatay durumda parça ağırlığı taşıma kapasiteleri dikkate alınmalıdır.

Şekil 1. TEI Broach Tezgahı

Şekil 2. Pale Yuvası geometrisi

Pale yuvalarının köşe işlemleri havacılık sanayinde kritik hale gelmiş ve daha önce el işçiliği ile yapılan köşe işleme operasyonları bu bölgelerde oluşabilecek herhangi bir çatlak başlangıcının engellenmesi amacı ile otomatize edilmiştir. Broach işlemi sonrasında pale yuvası kenar işlemesi, parça ve takım problama sistemleri ile donatılmış ve yazılımı özel olarak bu amaç için geliştirilmiş olan  6 eksenli ve yüksek hızlı freze tezgahlarında işlenmektedir. Parça önce parça probu aracılığı ile konumlandırılmakta ve daha sonra köşe işleme operasyonu yapılmaktadır , bu uygulama ile 3 sigma kalite seviyesinde olan el işçiliğine karşılık, 6 sigma kabiliyetinde olan bir proses geliştirilmiş ve bunun ile birlikte işçilik saatlerinde önemli oranda iyileştirmeler sağlanmıştır. Otomatik köşe işleme tezgahlarında özellikle döner eksenlerin hassasiyetleri oldukça yüksektir.

Müşteri şartnamelerine göre bu prosesin tamamlayıcısı olarak işleme merkezlerinde fırçalama prosesi de geliştirilmiş ve tezgahta pah şeklinde kırılan köşeler fırçalama işlemi ile yuvarlanmıştır.

Aynı amaçla aşındırıcı macun akışı ile köşe kırma işlemi gerçekleştiren tezgahlarda kullanılmaktadır , bu tezgahlarda aşındırıcı macun özel fisktürler yardımı ile işlenmesi istenilen bölgelere yönlendirilmekte ve proses süresi ve media akışı kontrolü ile işlem gerçekleştirilmektedir.

Şekil 3. Otomatik Köşe Kırma İşlemi

2.1.	Özel Prosesler ve TEI ‘nin kabiliyetleri

Havacılık sektöründe müşteri ve 3. parti onayı ve sertifikasyonu gerektiren özel prosesler yoğun olarak kullanılmaktadır.  Tuşaş Motor Sanayii’ nde 40 adet özel proses ve tahribatsız muayene yöntemi kullanılmaktadır , bu proseslerden 27 adeti Nadcap onayına , diğerleri ise müşteri onaylarına sahiptir.

2.1.1.	Lazer Prosesi

Lazer prosesi endüstride en fazla kullanılan geleneksel olmayan işleme metodlarındandır. Sac parçalarda açılım kesimleri , döküm kaynak geometrilerinin oluşturulması ,  sekillendirilmiş sac geometrilerde boy , çap ve farklı geometrilerin oluşturulması ve belli kalınlarda sac ve döküm parçalarda delik delinmesi amaçları ile yoğun olarak kullanılır.  Yüksek enerjiye sahip tek dalga boyundaki ışığın mercek yardımıyla odaklanıp odak noktasında parça üzerine düşürülmesi ve bu sayede malzemeyi eritip işlenmesi prensibine dayanır. Bu eritme esnasında eritilen malzemenin curuf halinde iş parçasından uzaklaştırılması için basınçlı bir gaz yardımcı olur , kesim sırasında etrafındaki malzemede küçük oranlarda matelografik hasar yaratır , proseste parça üzerinde deformasyona neden olabilecek mekanik kuvvet uygulanmaz. Gaz cinsi malzeme cinsine göre seçilir genel olarak azot, argon veya hava tercih edilir.

Havacılık sanayinde yoğun olarak kullanılan Nd-YAG (Neodyum-Ytriyum Aluminyum Garnet) lazerler 0,25 mm  çapında delik delebilir ve 4 mm kalınlığa kadar verimli bir şekilde kesim yaparlar. Kesim sonrası eriyip tekrar donan tabaka olarak adlandırılan “Recast” tabakası kalınlığı oldukça düşüktür. Bu tabaka ve HAZ  (Heat Affected Zone) ısıdan etkilenen bölge genişliği tasarım açısından önemli parametrelerdir.

Nd-YAG lazerlerde üretilen ışığı merceğe kadar taşırken optik aynalar kullanır. Her bir aynada üretilen enerjinin verimini yaklaşık %5’i azaltmaktadır.

Işığın merceğe kadar optik aynalar yerine fiber optik kablolarla taşınması ile aynalardan kaynaklanan kayıpları önlemek için fiber lazer (Yeterbium) teknolojisi geliştirilmektedir.

Şekil 4. Lazer İşlemi

2.1.2.	EDM (Electro Discharge Machining)

Electro  Discharge Machining kelimelerin kısaltmasıyla adlandırılan proses kısaca zıt kutuplandırılan (anot-katod) iş parçası ve elektrodun biribirilerine çok yaklaştırarak aralarındaki yalıtkan sıvı üzerinden ark atlamasını ve neticesinde iş parçasının yüzeyinde erozyon yaratarak aşınması prensibine dayanır. Aşınan malzeme o an eriyip yalıtkan sıvının içerisine curuf olarak dağılır. Dalma erozyon ve tel erozyon uygulamaları vardır.

Dalma erozyonda sabit duran veya döner kafa ile kendi ekseninde hareketli elektrot iş parçasına yaklaştırılarak işleme yapılır. Yalıtkan sıvı özel bir çeşit yağdır. Kalın malzeme içerisine  açılı delik delme işleminde etklidir.Delik çapı 0,5 mm minimum delikler delinebilir. Bakır, pirinç grafit ve tungsten bazlı malzemelerden elektrot kullanılır.

Tel erozyon prosesi özellikle kalın ve açılı kesimlerde keskin köşeli boşaltmalarda işleme hassasiyeti ve elde edilen yüzey kalitesi yüksektir. Yalıtkan sıvı deionize sudur. Kullanılan tel çapı 0,05 mm’den 0,3 mm’ye kadar değişebilir. Bakır , pirinç ve kaplamalı teller kulanılır. Elektrot malzemesi tel sarıldığı bobinden makaralar yardımıyla en altta bulunan iki merdane arasına alınıp devamlı surette aşağıya çekilir, iş parçası yüzeyini işledikten  sonra makinanın haznesine toplanır.

Her iki EDM prosesinde de havuzlu (doğrudan su verme) ve püskürtmeli (dolaylı su verme) sistemle çalışan tezgahlar kullanılır.

2.1.3.	Kimyasal Aşındırma

Kimyasal aşındırma işlemi özellikle sac malzemede ağırlık azaltmak amacı ile parçanın belli bölgelerinde kimyasal olarak kalınlık azaltma işlemidir. İşlem sırasında aşındırılan alanda her hangi bir kesim kuvveti oluşturulmadığından sac parçalarda deformasyon yaratmadan malzeme kaldırma amacı ile kullanılan etkin işlemdir.

İş parçasının tamamı polykarbon bir malzeme ile 3-4 kat maskelenir ve bu maskenin olgunlaşması için fırınlama ve kurutma işlemine tabi tutulur. Aşındırılacak bölgenin soyulması için maskeli parçanın içine veya dışına mastar parça sarılıp aşındırılacak bölgenin sınırları çizilip  maskesi soyularak parçadan uzaklaştırılır.

Banyonun içeriğinde aşındırılacak malzemenin cinsinde göre seçilmiş içerikte asit karışımı (HCl, HF, HNO3, H2SO4 vb) ve dağlayıcı (FeCl3 gibi)  kullanılır.  Asitin yüzeyde ıslanması kolaylaştıracak katkıları da homojen aşınmayı sağlar. Kimyasal aşındırma solusyonundaki aşındırma hızı (etch rate) dinamik bir değerdir. Buharlaşma, asit içeriğinde meydana gelen reaksiyonlar ve kompozisyonun değişmesi ile aşınma hızı azalır ve belirlenen sınıra ulaştığında işlem durdurulur.

İşlem sırası aktivasyon işlemi ile başlar ; yüzey kimyasal aşındırma için hazırlanmış olur kimsayal aşındırma işleminden sonra durulama ile parça üzerindeki asit nötralize edilir.

2.1.4.	Plazma Kaplama

Metalik veya ametalik malzemelerin argon, azot veya helyum gibi bir soy gaz kullamı ve ısı kaynağı aracılığı ergitilmiş sprey parçacıkları haline getirilip metal yüzeylere bağlanması işlemidir.

Plasma kapsamında alimunyum aşındırabilir (abradable) kaplamalar, alimunyum oksit ağırlıklı aşındırıcı seal kaplamaları ve TBC ( Thermal Barrier Coating ) zirkonyum oksit bazlı ısıl koruma uygulamaları yapılmaktadır. Plasma kaplama işlemi aynı zamanda boyutsal dolgu amaçlı olarak tamir işlemlerinde de kullanılmaktadır.

Plasma uygulamalarında ark oluşturmak için plasma tabancası kullanılır, yüksek sıcaklıktaki argon gazı ergitilmiş toz partiküllerinin yüksek hızla kaplanacak parça yüzeyine çarpıp bağlanmasını sağlar. Kaplama tabancası 6 eksenli robot aralığı ile konumlandırılır , kaplanacak parçalarda döner tabla aracılığı ile belirlenmiş bir hız ile döndürülür. Proses öncesinde yüzey temizliği ve partiküllerin bağlanmasını artırmak amacı ile yüzeye grit blast ( kumlama ) işlemi uygulanır.

TEI atölyesinde CNC kontrollü robotik plasma tezgahlarında 16 farklı çeşit plasma tozu proses edilmektedir. Bunlar abradable ( aşındıralabilir ) , TBC , alimunyum oksit , Tungsten Carbide ( HVOF – High Velocity Oxygen Fuel ) , krom carbide uygulamaları ile tamir amaçlı malzeme dolgu kaplama tozlarıdır.

Şekil 5. Plasma Sprey Operasyonu

2.1.5.	Shotpeening ( Bilyalı Dövme )

Bilyalı dövme genellikle 1 mm küçük çaplı çelik bilyaların aracılığı ile yüzey ön gerilimi verilmesiyle parçanın yorulma (fatigue ) performansının artırılması ve ufak hasarlara karşı yüzey korumasının iyileştirilmesi amaçları ile yüzeyin kontrollü media akışı ile dövülmesi işlemidir. Proses öncesi özel almen test panelleri ve test ekipmanı kullanılarak işlem yapılacak yüzeydeki yoğunluk (intensity) tespit edilir. Medianın hızı , boyutu , sertliği ve vuruş açısı gibi faktörler yoğunluğu etkileyen önemli faktörlerdir. Proses sonrası yüzeyin ne kadar etkilendiği ise örtme           (coverage ) kontrolü ile tespit edilir. Örtme miktarı proses süresi ve media akış oranı ile artırılabilir.

Şekil 6. Bilyalı Dövme Tezgahı

2.1.6.	Isıl İşlem Prosesi:

Parçaların yüksek sıcaklıklarda hava ile temas etmemesi için yüksek kapasiteli vakum ekipmanları aracılığı ile fırın içerisindeki hava boşaltılarak oluşan vakum  10-5  mm civa değerlerine indirelebilmekte , 500-1175°C arasındaki ısıl işlemler yapılabilmektedir.Fırınlarda havacılık sanayiinin gerektirdiği superalaşım, titanyum ve çelik parçaların gerilim giderme, homojenleştirme ve nihai mukavemetin sağlandığı yaşlandırma ısıl işlemleri ile birlikte vakum altında braze işlemleri yapılmaktadır. Kaynak ve form işlemleri sonrası gerilim giderme uyguluması yaygın olarak kullanılmaktadır.

Şekil 7. Isıl İşlem Fırını

2.1.7 Vakum altı Braze Prosesi:

Bu yöntemde, birleştirilmesi istenen parçalar hassas temizlendikten sonra punta ile birbirine tutturulup, metal, bant veya pasta alaşımı halinde olan özel dolgu maddeleri uygulanmakta, ve yüksek vakum fırınında 1000- 1200°C sıcaklıkları arasında bu dolgu maddeleri eriyerek iki farklı malzeme arasına girmekte ve katılaştığında da bu iki parçayı birbirlerine çok güçlü bir bağ ile kaynaştırmaktadır.

Normal elektrod ile kaynak yöntemlerinden farklı olarak ana malzemelerde herhangi bir deformasyon, mukavemet kaybı olmaksızın birleştirme işlemi gerçekleştirilmektedir.

2.1.8. Elektro Kimyasal Kaplamalar

Nikel ve Krom kaplama işlemleri çözünmüş eletrolit metal  solusyonu içerisinde elektrik akımı ile parça yüzeylerinin metal tabakası ile kaplanması işlemidir. Korozyona karşı korunma sağlanması ve braze prosesi sırasında dolgu malzemesi akışkanlığının arttırılması için nikel kaplama prosesi , çalışma esnasında aşınmaların önlenmesi ve boyutsal tamir amaçları ile krom kaplama prosesleri kullanılmaktadır. Elektrolitik kaplama yöntemlerinde, hassas bir şekilde temizlenmiş olan parçalar, parça malzemesine uygun asit ile yüzey dağlama işlemi uygulandıktan sonra, kaplama cinsine uygun asit çözeltisi ve uygun anot kullanılarak kaplama yapılırlar. Kaplama işlemi esnasında düz akım kaynağının – ucu  bağlandığı parçaya (katod), + uca bağlanan anot dan gelen iyonlar (nikel kaplama için saf nikel anotlar) parça üzerinde iyonik bağ oluşturarak yüzeyde kaplamayı oluştururlar.

2.1.9.	Titanyum Anodize ve Macro Etch İşlemleri:

Kimyasal etch işlemleri parça yüzeyinden az miktarda malzemenin elektro kimyasal olarak kaldırılması ile malzeme makro yapısı , tane yapısı ve dövme tabakası hatalarının ölçüm işlemi için hazırlanması işlemleridir. Titanyum anodize işlemini, final geometriye işlenmiş kritik titanium motor parçalarında malzeme ve işleme hatalarının tespiti için kullanılan bir tahribatsız muayene yöntemidir. Bu yöntemde parça geometrisine uygun bir şekilde askılanmış olan parça, hassas temizleme, ve asidik yüzey dağlama gibi ön işlemlerin ardından anodize tankında içerisinde anodik akım uygulanarak yüzeyde metallik olmayan oksit doku tabakası oluşturulur ve bu tabaka aracılığı ile yüksek ışık altında olası metalurjik hataların tespit edilmesi sağlanır. Muayene işlemi ardından bu ince tabaka tekrar asidik işlem ile temizlenir.

Macro Etch işlemi ise süper alaşım malzemelerin yüzey hataların tespit edilmesinde kullanılır. Bu yöntemde, hassas temizlenmiş olan parça, malzeme cinsine uygun olarak hazırlanmış belli sıcaklık aralığında asit banyosu içerisinde önceden tespit edilen süre kadar bekletilir ve yüzeyde belli derinlikte aşındırma işlemi yapılır. Bu işlemin hemen ardından, yine asit banyosu içerisinde gerçekleştirilen çamur alma işlemi ardından aşındırılan yüzeyler temizlenir ve parça yüzeyleri dağlanmış ve tüm yüzeyler metalurjik incelemeye hazır hale gelmiştir. TEI de her iki kimyasal yüzey hazırlama işlemi de uygulanmaktadır.

2.1.10.	Dry Film Kaplama Prosesi

Parçaların, kullanılacağı motora montajı ve daha sonraki normal kullanım aşamalarında diğer parçalar ile temas edeceği yüzeylerde sürtünme katsayısını düşürmek, bu sayede yüzeylerde aşınma ve bunun oluşturacağı zararı minimuma indirmek için parçaların temas yüzeylerine uygulanan bir tür kuru yağlama prosesidir. Sıcaklık ve yüksek yük altında çalışan alanlarda sıvı yağlama işlemin yetersiz kaldığı bölgelerde uygulanır.

Bu proses de, parçalar, sadece kuru yağlama istenen yüzeyleri açıkta bırakılacak şekilde maskelenir ve ardından, spray veya fırça yardımı ile kuru yağlama için kullanılacak grafit veya molibden disulfide bazlı sıvı, yüzeye uygulanır. Ardından kurutma fırınında yaklaşık 200-350°C sıcaklıkta fırınlanan parçaların yüzeylerinde, aşınmayı azaltıcı, kalıcı bir kuru yağ film tabakası oluşturulmuş olur.

2.1.11.	Sermetel Kaplama Prosesi

Paslanabilen türde düşük alaşımlı çelik parçaların, kullanım esnasında paslanmalarını önlemek için parça yüzeylerine yapılan bir tür uzun süreli koruyucu kaplama prosesidir.

Bu prosesde iyi derecede temizlenmiş olan parçalar alüminyum oksit aşındırıcı kum ile yüzey hazırlama amacı ile kumlanır. Ve ardından kumlanmış olan parçalar, spray yardımı ile sıvılaştırılmış alüminyum bazlı boya ile boyanır. Ardından yapılan bake işlemi ile iyice sertleştirilen boya kaplaması daha sonra cam tozu ile yapılan parlatma ile iyice koruyucu özelliği artırılır. Bu kaplama sayesinde parçalar, paslanmaya karşı uzun süreli koruyuculuk kazanmış olacaktır.

TEI kabiliyetleri dahilinde 5 adet tahribatsız muayene yöntemi bulunmakdadır . Ultrasonik muayene ,  radiografik muayene, penetran kontrolü ( FPI – Fluero Penetrant Inspection ) , magnetik partikül kontrolü ( MPI - Magnatic Particle Inspection ) ve Eddy Current muayene yöntemleri ile havacılık sanayinin gerektirdiği kontrol işlemleri yapılmaktadır. Kimyasal ve metalografi laboratuvarı ile de kurulu olan tüm özel prosesleri ile ilgili proses kontrolleri , gerekli kupon değerlendirmeleri, solüsyon analizleri ve tahribatlı kontrol işlemleri yapılabilmektedir.

3.	BLİSK ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

Blisk veya Bladed interated Disk , Türbinli motorlarda kullanılmakta olan disk ve palelerin tek bir parça halinde birleştirilmiş halidir. Sağladığı ağırlık avantajı , aynı basınç oranını daha az sayıda kompresör kademesi ile sağlayabiliyor olması , yüzeylerdeki hava direncini en aza indirerek aerodinamik performansı artırması ve yakıt verimliliği sağlaması nedenleri ile motor tasarımlarında blisk kullanımı artmaktadır.

Şekil 8. Blisk Geometrisi

Blisk üretiminde en uygun üretim methodu , parça geometrisi ve malzemeye göre belirlenir. Pale geometrisinin oluşturulmasında 4 veya 5 eksenli gelişmiş tezgahlar ile yüksek hızlı frezeleme veya ECDM / ECM methodlarından biri tercih edilir. Parça çapı büyüdükçe ECDM/ECM methodu kullamını önemli hale gelmektedir , bu yöntem ile işlem zamanı frezeleme işlemine göre 1/3 oranında düşürülebilmektedir. Bilenen üretim teknolojilerine ek olarak blisk üretiminde kullanılan teknolojiler ;

3.1.	Atalet Kaynağı ( Inertia Weld )

Birden fazla blisk kademesinin birleştirilmesinde kullanılır. Bu methotta hiçbir birleştirme sarf malzemesi , kaynak teli kullanılmadan biri dönen bir volana ,diğeri ise eksenel hareket eden tezgah gövdesine özel fikstürler yardımını ile sabitlenmiş iki parçanın birleştirilmesi işlemidir. İşlem için gerekli enerji belirlenmiş bir hız ile döndürülen volanda depolanır , adaptor aracılığı ile bir parça döndürülürken diğer parçanın linear haraketi ile sağlanan sürtünme ve bunun sonucu oluşan yüksek ısı kaynak işleminin gerçekleşmesini sağlar. Kaynak sonrası birleşme bölgelerinde ana malzeme özelliklerinin göstermesi beklenmektedir , işlem süresi oldukça kısa olmasına rağmen proses geliştirme oldukça zaman alan ve bir çok tahribatlı ve tahribatsız kontrol yöntemi gerektiren bir süreçtir.

Şekil 9. Atalet kaynağı [1]

Şekil 10.Atalet Kaynağı Tezgahı [2]

3.2 EDCM (Electro Chemical Discharge Machining )

ECM prosesi öncesi pale aralarının ön boşaltması amacı ile geliştirilmiştir , mekanik frezelem işlemine göre 3-4 kat daha hızlıdır. İçinden elektrolide sıvı geçen katod elektrod bir freze takımı gibi döndürülerek anota bağlanmış parça üzerinden malzeme alır.

3.3 ECM ( Electro Chemical Milling )  Elektro Kimyasal Frezeleme

Pale geometrisinin oluşturulması amacı ile kullanılan ECM prosesi birbirlerinden başınç altında akan elektrolit sıvı aracılığı ile ayrılmış parça ve katot arasından elektrik akımı ile malzeme kaldırılması işlemidir. Bu işlem sırasında özel katot geometrisinin ayna yansıması   parça üzerine aktarılır. ECM prosesi malzeme sertlikliğinden bağımsızdır, katot geometrisi ve ön boşaltma operasyonuna bağlı olarak hassasiyeti ve tekrar edebilirliği oldukça yüksektir. Parça üzerinde hiçbir işlem hasarı bırakmayan , stres yaratmayan ve mükemmel yüzey kalitesi oluşturan bir işlemdir.  ECM prosesi diğer frezeleme yöntemlerine göre % 30 - % 50 daha hızlıdır. ECM tezgahı , arıtma ünitesi ile beraber oldukça yüksek bir ön yatırım gerektirmektir.

Şekil 11.ECM Prosesi

Şekil 12.EDCM / ECM ile yapılmış Pale görüntüsü

4. 	SONUÇ

Hızla gelişimine devam etmekte olan havacılık sanayinde müşteri beklentileri de aynı hızla artmaktadır. Yoğun bir rekabet ortamının yaşandığı havacılık sektöründe , müşteri talepleri doğrultusunda maliyetlerin hızla aşağı çekilmesi , yeni ürün ve proseslerin en kısa zamanda devreye alınması gerekmektedir. Teknoloji alt yapısı bulunan ve teknoloji uygulama yeteneğine sahip firmalar bu rekabet ortamında öne çıkmakta , teknolojiyi verimlilik , kalite ve çevrim zamanını azaltmada en uygun şekilde kullanarak rakiplerinin önüne geçebilmektedir. Özellikle geleceğin iş pazarını oluşturacak olan geliştirilmektedeki motor programlarında tasarım ve imalat ortağı olarak yer alabilmek , ilk ürün devreye almalarının tamamının eş zamanlı mühendislik kapsamında yapıldığı bu motor programlarında tasarım değişiklik ve taleplerine hızla cevap verebilecek teknik ve teknolojik alt yapı gerektirmektedir. Yeni motor programlarının yanı sıra havacılık teknolojisinde kullanılan  ileri teknoloji ürünü ekipman ve proseslerin edinilmesi günümüzde faaliyet gösteren havacılık şirketlerinin gelecekte de var olabilmelerinin en önemli koşulu haline gelmiştir.

TEI bu yaklaşımlar doğrultusunda sahip olduğu teknolojik kabiliyetleri geliştirmekte ve ileri teknoloji gerektiren blisk ve spool üretimini çalışmalarını sürdürmektedir.

6.	REFERANSLAR

[1]	www.mtiwelding.com/inertia-friction-welding-process.cfm

[2]	www.mtiwelding.com/inertia-friction-welding-mach-specs.cfm

– ÖZGEÇMİŞ –

BÜLENT TANRIKULU

1969 yılında Gümüşhane’de doğdu. 1992 yılında  ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nünden mezun oldu.  Çalışma hayatına Atlas Makina A.Ş’de makina mühendisi olarak başladı, Mako Elektrik Sanayi A.Ş.’de kalite mühendisliği görevinde bulundu.

1995 yılında Tuşaş Motor Sanayii A.Ş. ( TEI )’de kalite mühendisi olarak göreve başladı ve sırası ile Kalite Liderliği, Kalite Müdürlüğü ve İmalat Mühendisliği Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Halen 2009 yılında atanmış olduğu  Kalite ve İmalat Mühendisliği Direktörüğü görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Odamızın (37652) sicil nolu üyesidir.