İSCİ SAĞLIĞI VE İS GÜVENLİGİ TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4.12.1973, No: 7/7583

Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No: 1475

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.1.1974, No: 14765

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Madde 1 - 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde,işçilere ait

yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilatında bulunması gereken sağlık

şartlarının ve işyerlerinde kullanılan alet,edevat,makinalar ve hammaddeler

yüzünden, çıkabilecek hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların,işyerlerinde

iş kazalarını önlemek üzere bulundurulması gerekli araçların ve alınacak güvenlik

tedbirlerinin neler olduğu bu Tüzükte belirtilmiştir.

Madde 2 - Her işveren, işyerinde işçilerinin sağlığını ve iş güvenliğini

sağlamak için,bu Tüzükte belirtilen şartları yerine getirmek araçları

noksansız bulundurmak gerekli olanı yapmakla yükümlüdür.

İşçiler de,bu yoldaki usuller ve şartlara uymak zorundadırlar.

Madde 3 - İşveren,işçilere yapmakta oldukları işlerinde uymaları gerekli

sağlık ve güvenlik tedbirlerini öğretmek ve iş değiştirecek işçilere yenisinin

gerektiği bilgileri vermek zorundadır.

Madde 4 - İşverenin,işyerinde,teknik ilerlemelerin getirdiği daha uygun

Sağlık şartlarını sağlaması;kullanılan makinalarla alet ve edevattan herhangi

Bir şekilde tehlike gösterenleri veya hammaddelerden zehirli veya zararlı

olanları,yapılan işin özelliğine ve fennin gereklerine göre bu tehlike ve zararları

azaltan alet ve edevatla değiştirmesi iş kazalarını önlemek üzere işyerinde

alınması ve bulundurulması gerekli tedbir ve araçları ve alınacak diğer iş güvenliği

tedbirlerini devamlı surette izlemesi esastır.

İKİNCİ KISIM

Sağlık Şartları ve Güvenlik Tedbirleri

BİRİNCİ BÖLÜM

İşyerlerinde Bulunması Gereken Sağlık Şartları ve Güvenlik Tedbirleri:

Madde 5 - İşyeri kurulması amacıyla yeniden yaptırılacak binalarla

Bunlara yapılacak her çeşit ekler ve bunlardaki değişiklikler,mevzuata ve o binada

yapılacak işin nitelik ve özelliklerine uygun bulunacaktır.

Evvelce inşa edilmiş olan herhangi bir binanın tümünün veya bir

kısmının işyeri olarak kullanılmasında da, bu şartlar aranacaktır.

Madde 6 - İşyerlerinin çatıları; ısı,rüzgar,yağmur,kar gibi dış etkilerden

işçileri tamamen koruyacak surette dayanıklı ve muhafazalı yapılmış

olacaktır.

Çatının üzeri,yazın fazla ısı geçiren saç ve benzeri malzeme ile örtülü

Bulunduğu takdirde,ayrıca bir tavan yapılması,bununla çatı arasında hava akımı

Sağlayacak menfezler bulunması gereklidir.

işyerlerinin bulunduğu baraka,sayvan,sundurma ve benzeri yerlerin

çatıları,ısı geçiren saç ve benzeri malzeme de örtülmüş olduğu hallerde bu

çatılar,en az 350 santimetre yükseklikte yapılmış olacaktır.

Madde 7 - İşyerlerinde işçilerin daimi olarak çalıştırıldığı yerlerin tavan

yüksekliği,en az 3 metre olacaktır.

Tabana paralel olmayan tavanlarda bu yüksekliğin ortalaması 3 metre

Olacak ve en alçak kısmı,varsa,kirişin alt noktasından 240 santimetreden aşağı

olmayacaktır.

17/5/1941 tarihinden önce çalışmakta bulunan işyerlerinde,fazla

ısı,buhar, gaz yahut zararlı tozlar çıkarması gibi sağlık yönünden sakıncalı olmayan

işler için,hava hacmi 8 inci maddede yazılı miktara uygun bulunduğu ve yeterli

havalandırma sağlandığı hallerde,bu yükseklik 2 metreye kadar kabul edilebilir.

17/5/1941 tarihinden sonra ve bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce

çalışmakta olan işyerlerinde birinci ve ikinci fıkralarda yazılı tavan yüksekliği,en

az 285 santimetre olarak kabul edilir.

Madde 8 - İşyerlerindeki hava hacmi,makine,malzeme ve benzeri

Tesislerin kapladığı hacimler dahil olmak üzere,işçi başına en az 10 metreküp

olacaktır.

Hava hacminin hesabında,tavan yüksekliğinin 4 metreden fazlası nazara

alınmaz.

Madde 9 - Her işyerinde,makine,tezgah,malzeme ve benzeri

tesisler,çalışan işçilerin işlerini rahatça yapmalarına engel olmayacak ve herhangibir

tehlikeye sebebiyet vermeyecek şekilde yerleştirilecek ve bunlar,gereği gibi

korunacaktır.

İşyeri olarak kullanılan binaların döşeme yüzeyine,orada çalışan işçiler

için tehlikeli olacak şekilde,makine,tesis,ham,yarı işlenmiş veya tam

işlenmiş malzeme bırakılmayacaktır.

Madde 10 - İşyerlerinde taban döşeme ve kaplamaları,sağlam,kuru ve

Mümkün olduğu kadar düz ve kaymaz bir şekilde olacak ve malzemesi kolayca

yıkanıp temizlenmeye elverişli bulunacaktır.

Yapılan işe göre,tabana fazla su veya sulu şeyler dökülen

işyerlerinde,çamur yahut bulaşık su birikintileri olmaması için gerekli tedbirler alınacak ve yer sifonları konulacaktır.

Taban ve asma katların döşemeleri,üzerine konulacak makine,alet ve

edevat ve benzeri malzeme ile orada çalıştırılacak işçilerin ağırlığına

dayanabilecek şekilde yapılmış olacak ve metrekare hesabı ile

taşıyabilecekleri en çok ağırlık miktarları,yetkili teknik elemana tespit ettirilecek ve bu

hadler üstünde yüklemelere meydan verilmeyecektir.

Ahşap ve yanıcı maddelerden yapılmış döşemelerin bulunduğu

yerlerde,açık ateş veya alevle çalışmalar yapılmayacaktır.

Teknik nedenlerle döşemelerde çukur,delik,merdiven başları,menholler

ve kanallar gibi tehlike gösteren seviye farkı bulunduğu hallerde,gerekli

tedbirler alınacaktır.

İçinde aşındırıcı,yakıcı veya sıcak sıvılar bulunan büyük kap,sarnıç,kuyu,

havuz ve depoların ağızları,döşeme ile aynı seviyede bulunuyorsa,bunların

kenarları,sağlam bir korkulukla çevrilecek veya ağızları kapakla örtülecektir.

Madde 11 - İşyerlerindeki koridorlar,işçilerin kolaylıkla gelip geçmesini

sağlayacak ve tehlike başgösterdiğinde işyerini çabuklukla boşaltmaya

yetecek genişlikte olacak,tabii veya suni ışıkla aydınlatılmış bulunacaktır.

Makinalar,motorlar ve bunlar tarafından çalıştırılan aletler ve diğer tezgahlar

arasındaki açıklık,işçilerin rahat çalışmalarını sağlamak üzere,en az

80 santimetre olacaktır. İşyerindeki geçitlerin genişliği,oradan geçecek

İşçilerin miktarına ve malzeme hareketine uygun olarak ayarlanacak ve bu genişlik

120 santimetreden az olmayacaktır. Geçitlerin tabanı sağlam,arızasız ve kaymaz

Şekilde yapılmış olacak,ayrıca geçitler işaretlenecektir.

Yüksek geçit,platform veya çalışma sahanlıklarının (yükleme boşaltma

rampaları ile bir kişinin durabilmesine imkan vermeyecek darlıktaki yerler hariç)

serbest bulunan bütün tarafları,en az 90 santimetre yükseklikte etekli

korkuluklarla çevrilecektir.

Köprü şeklindeki asma geçitler,üzerinden geçirilecek en ağır yüke göre

hesap edilerek sağlam bir şekilde inşa edilecek ve buralarda kaymaları önleyecek

tedbirler alınmış olacaktır.

Taşıma bantlarının (Konveyör) veya diğer makinaların üzerinden geçen

bütün geçitlerin açık bulunan tarafları,uygun korkuluk ve eteklerle çevrilecektir.

Madde 12 - İşyerlerindeki kapıların yükseklik ve genişliği,oralarda

çalışanların serbestçe girip,çıkmalarına elverişli ve dışarıdan gelecek sıcak ve

soğuk havadan veya zararlı koku gaz ve gürültüden işçileri koruyacak şekil ve

nitelikte yapılmış olacaktır.

Boşluğa açılan kapı ve diğer menfezlerin uygun koruyucuları veya

korkulukları bulunacaktır.

Madde 13 - İşyerlerinde dışarıdan ışık almaya yarayan yan ve tepe

Pencereleri ile menfezlerin aydınlık veren yüzeyleri toplamı,işyeri taban yüzeyinin en

az 1/10 oranında olacaktır. Dışarı ile doğrudan doğruya bağlantısı olmayan iç kapı,pencere ve menfezlerin dolaylı olarak aydınlık veren yüzeyleri bu hesaba katılmaz.

Dış pencere ve menfezler işyerine ışığı,bol ve eşit olarak yayacak ve ihtiyaca

göre kolayca açılıp kapanabilecek ve temizlenebilecek şekilde yapılacaktır.

İşçilerin,pencere ve menfezlerden gelen güneş ışığına ve ısısına veya

Hava akımlarına karşı sağlıklarını koruyacak şekilde,gereğine göre,perde,tente

Veya panjur konulması,yahut camların boyanması gibi tedbirler de alınacaktır.

Madde 14 - İşyerlerinde kullanılacak korkuluklar;sağlam bir şekilde

Ahşap boru veya metal profilli malzemeden yapılacak,yüzeyleri pürüzlü ve

köşeleri keskin olmayacaktır.

Korkulukların,tabandan yüksekliği en az 90 santimetre olacaktır.

Korkuluklar,en çok 2 metrede bir dikme konulmak suretiyle tabana veya

elverişli diğer bir yere sağlam bir şekilde tespit edilecek ve üst seviyesi ile taban

arasındaki mesafenin yarı hizasına da,bir ara korkuluk çekilecektir.

Korkuluğun tümü,herhangi bir yönden gelebilecek en az 100 kilogramlık

Bir yüke dayanabilecek şekilde yapılacaktır.

Ahşap korkulukların tırabzan ve dikmeleri,en az 5x10 santimetrelik

latadan ve ara korkuluklar ise,en az 5x5 santimetrelik kadrodan veya 2,5x10

santimetrelik latadan yapılacaktır.

Boru korkulukların tırabzan veya dikmeleri,en az 1 1/4 parmak ve ara

Korkuluklar ise,en az (1) parmak borudan yapılmış olacaktır.

Metal profilli malzemeden yapılan köşebentli korkulukların trabzan ve

dikmeleri, en az 5 milimetre et payı olan 40x40 milimetrelik köşebentden ve ara

korkuluklar ise,en az 3 milimetre et payı olan 30x30 milimetrelik köşebentten

yapılacak ve köşebentlerin yatay kenarları,tehlikeli tarafa dönük olacaktır.

Dördüncü fıkradaki şart,yerine getirilmek suretiyle diğer metal profilli

malzemeden de korkuluklar yapılabilir.

Madde 15 - Etekler; ahşap,metal veya yeteri sağlamlıkta diğer

malzemeden yapılacaktır.

Bunların yükseklikleri,tabandan en az 15 santimetre olacak ve

Gerektiğinde tabanla en çok 1 santimetrelik bir aralığı bulunabilecektir.

Madde 16 - İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması

esastır. Şu kadar ki,işin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün

ışığından faydalanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında,suni ışıkla yeterli

aydınlatma sağlanacaktır.

Gerek tabii ve gerek suni ışıklar,işçilere yeter derecede ve eşit olarak

dağılmayı sağlayacak şekilde düzenlenecektir.

Madde 17 - İşyerlerinde suni ışık kullanıldığı hallerde:

1) Elektriğin sağlanabildiği yerlerde elektrik ışığı kullanılacak ve tesisat,

teknik usul ve koşullara uygun bir şekilde yapılmış olacaktır.

2) Suni ışık tesis ve araçları; havayı kirletecek nitelikte gaz,koku çıkararak

işçilerin sağlığına zarar vermeyecek,keskin,göz kamaştırıcı ve titrek ışık

meydana getirmeyecek şekilde olacaktır.

3) 35¼C tan aşağı sıcaklıkta parlayabilen,buhar çıkaran benzin,benzol

gibi sıvılar,aydınlatma cihazlarında kullanılmayacaktır.

4) Sıvı yakıtlar ile aydınlatmada,lambaların hazneleri metal olacak,sızıntı

yapmayacak ve kızmaması için de gerekli tedbirler alınmış olacaktır.

5) Lamba alevinin,parlayabilen gaz ve maddelerle teması ihtimali olan

işlerde;alev, tel kafes ve benzeri malzeme ile örtülecektir.

6) İçinde kolayca parlayıcı veya patlayıcı maddeler ile ilgili işler yapılan

yahut parlayıcı,patlayıcı maddeler bulunan yerler,sağlam cam mahfazalara

konulmuş lambalarla,ışık dışardan yansıtılmak suretiyle aydınlatılacaktır.

7) Sıvı yakıtlar ile aydınlatmada lambalar ateş ve alev yakınında

doldurulmayacak,üstlerinde 1 metre,yanlarında (30) santimetre kadar mesafede

yanabilecek eşya ve malzeme bulundurulmayacak ve sağlam bir şekilde tespit

edilecektir.

Lambalar portatif olduğu takdirde,yere konulduğunda devrilmeyecek

Şekilde oturaklı olacaktır.

Sıvı yakıtlarla aydınlatma yapılan yerlerde,en az bir adet yangın

Söndürme cihazı bulundurulacaktır.

Madde 18 - İşyerlerindeki avlular,açık alanlar,dış yollar,geçitler ve

benzeri yerler,en az 20 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

Kaba malzemelerin taşınması,aktarılması,depolanması ve benzeri kaba

İşlerin yapıldığı yerler ile iş geçit koridor yol ve merdivenler,en az 50 lüks (lux) ile

aydınlatılacaktır.

Kaba montaj,balyaların açılması,hububat öğütülmesi ve benzeri işlerin

Yapıldığı yerler ile kazan dairesi,makine dairesi,insan ve yükasansör kabinleri

Malzeme stok ambarları,soyunma ve yıkanma yerleri,yemekhane ve

helalar,en az 100 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

Normal montaj,kaba işler yapılan tezgahlar,konserve ve kutulama ve

benzeri işlerin yapıldığı yerler,en az 200 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

Ayrıntıların,yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler,en az

300 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

Koyu renkli dokuma,büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince

İşlerin yapıldığı yerler,en az 500 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler en az 1000 lüks (lux) ile

aydınlatılacaktır.

Madde 19 - Bir aydınlatma merkezine bağlı olan işyerlerinde;herhangi

bir arıza dolayısıyla ışıkların sönmesi ihtimaline karşı,yeteri kadar yedek aydınlatma

araçları bulundurulacak ve gece çalışmaları yapılan yerlerin gerekli

mahallerinde tercihan otomatik olarak yanabilecek yedek aydınlatma tesisatı

bulundurulacaktır.

Yangının,yedek aydınlatma tesisatını bozması ihtimali bulunan

yerlerde;ışığı yansıtacak işaretler,fosforesan boya,pilli lambalar uygun yerlere

yerleştirilecek veya bunlara benzer tedbirler alınacaktır.

Madde 20 - Kapalı işyerlerindeki sıcaklık ve nem derecesinin,yapılan işin

niteliğine uygun olmakla beraber ılımlı bulunması esastır. Bu itibarla,yazın

sıcaklığın dayanılmayacak bir dereceye çıkmaması için işyerlerinde

serinletici tedbirler alınacak,kışın da işçilerin muhtaç bulundukları en az sıcaklığın

sağlanması için,işyerleri zararlı gazlar çıkararak havayı bozmayacak şekilde

uygun vasıtalarla ısıtılacaktır. Çok buğu husule gelen işyerlerinde sıcaklık derecesi

15 santigrat dereceden az ve 30 santigrat dereceden yüksek olmayacaktır.

Fazla ısı veren ısıtıcı vasıtaların yakınında çalışan işçilerin bulunması

halinde,doğrudan yansıyan sıcaklığa karşı,gereken tedbirler alınacak ve

işyerlerinin,ısıtıcı vasıtalardan oldukça uzak ve uygun yükseklikte bir

yerine,santigrat taksimatlı bir termometre asılı bulundurulacaktır.

Yapılan işin niteliğine göre,sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir

derecede çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan

hallerde,işçilere,kendilerini fazla sıcak veya soğuktan koruyacak özellikte elbise

vesaire malzeme verilecektir.

Madde 21 - Kapalı işyerleri günde en az bir defa bir saatten aşağı

Olmamak üzere baştan başa havalandırılacaktır. Ayrıca işçilerin çalışma saatlerinde

işin özelliğine göre,havanın sağlığa zararlı bir hal almaması için sık sık değiştirilmesi

gereklidir. Şu kadar ki,iş sırasında yapılan bu havalandırmada

işçileri etkileyecek hava akımları önlenecek yahut kış mevsiminde sıcaklık

birdenbire çok aşağı hadlere düşürülmeyecektir.

Toz,buğu,duman ve fena koku çıkaran işlerin yapıldığı yerlere,bunları

Çekecek yeterlikte bacalar ve menfezler yapılacak ve yapılan işin niteliğine

göre,bu tedbirlerin yetmediği hallerde diğer teknik tedbirler alınacaktır.

Boğucu,zehirli veya tahriş edici gaz ve duman meydana gelen

işyerlerinde,işçilerin hayat ve sağlıklarının tehlikeye girmemesi için,havalandırma

tesisatı yapılacak ve işçilere ayrıca yapılan işin özelliğine göre maske ve diğer

koruyucu araç ve gereçler verilecektir.

Madde 22 - Ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde,gürültü derecesi

80 desibeli geçmeyecektir. Daha çok gürültülü çalışmayı gerektiren işlerin

Yapıldığı yerlerde,gürültü derecesi en çok 95 desibel olabilir.

Ancak,bu durumda işçilere başlık,kulaklık veya kulak tıkaçları gibi uygun

koruyucu araç ve gereçler verilecektir.

Madde 23 - Birden fazla katlı binalardaki işyerlerinde asansör tertibatı

bulunsa da,katlar arasındaki inip çıkmalar,aşağıda yazılı özellikleri bulunan

sabit merdivenlerle sağlanacaktır.

1) Merdivenlerin;ateşe dayanıklı taş,suni taş,tuğla,betonarme,metal

Veya benzeri yanmaz maddelerden yapılmış olması şarttır.

Bu Tüzüğün yayımından önce kurulmuş olan işyerlerindeki ahşap

merdiven ve sahanlıkları,gerekli güvenlik tedbirlerine aykırı bir durumu bulunmamak

şartıyla kullanabilirler. Ancak bunlar,kolayca yanmayan sert veya enprenye

edilmiş,güç yanar durumdaki ağaçlardan olacak yahut alt tarafları bağdadi üzerine en

az 1,5 santimetre kalınlığında alçı veya amyantla sıvanacak,üstleri de ateşe karşı

dayanıklı maddelerle kaplanacaktır.

2) İşyeri merdivenlerinin mukavemet katsayısı 4 olacak ve metrekarede

en az 500 kilogram yük taşıyacaktır.

3) Delikli veya ızgaralı merdiven ve sahanlıklardaki delikler ve ızgara

Aralıkları en çok 2 santimetre olacaktır.

4) Merdivenlerin genişliği,bakım işlerinde kullanılanlar dışında en az 110

santimetre olacak ve merdiven korkuluklarının bu genişlik içinde bulunmaları zorunluluğu halinde temiz genişlik 100 santimetreden az olmayacaktır.

5) Merdivenlerin eğimi,bakım işlerinde kullanılanlar dışında tabanla en

az 20 ve en çok 45 derece olacaktır. Tabandan (20) dereceden az eğimin

bulunması

gerektiği işyerlerinde,rampalar yapılacak ve 45 dereceden fazla diklik gereken

hallerde de,korkuluklu servis merdivenleri şeklinde sabit merdivenler kurulacaktır.

6) Merdivenlerde,baş üstü boşlukları bulunacak ve bu boşlukların

yüksekliği de 220 santimetreden az olmayacaktır.

7) Basamakların eni,bakım merdivenleri dışında 22 santimetreden az

Olmayacak ve yükseklikleri en az 13 santimetre ve en çok 26 santimetre olacaktır.

8) Dört basamaktan fazla olan her merdivende,korkuluk ve trabzan

bulunacaktır.

9) Genişliği 225 santimetreyi aşan merdivenlerin ortalarında,ayrıca bir

tırabzan bulundurulacaktır.

10) Merdivenlerin korkuluk ve tırabzanlarında 14 üncü maddedeki teknik

özellikler bulunacaktır.

11) İşyerlerindeki merdivenler,bir tehlike anında,orada çalışan işçilerin

kolayca çıkmalarına yeterli genişlikte olmadığı takdirde,bina durumunun

elverişliliğine göre,bunların genişletilmesi veya içten ek merdivenler yapılması

veya kolay yanmayan veya yanmaz maddelerden dışarıya çıkış merdivenleri yapılması gibi gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

12) İşyerlerindeki asma katlara çıkıp inmek için,yerin durumuna

göre,eğimli veya dik demir merdivenler kullanılabilir. Ancak,bunların üst ve alt

başlarından sağlam bir şekilde tespit edilmiş bulunması,geniş basamaklı ve iki tarafı

korkuluklu ve bu korkulukların,merdivenin bittiği asma kat döşemesinde

kesilmeyerek en az 75 santimetre daha uzatılması gereklidir.

Madde 24 - Bakım,onarım ve kontrol için işyerlerinde kullanılan bütün

Merdivenler görülecek işe uygun sağlamlıkta olacak ve bunların genişliği 55

Santimetreden dar olmayacak eğimleri 60 dereceyi geçmeyecek ve

basamakların,çubuktan yapılmadığı hallerde,genişlikleri en az (13) santimetre olacaktır.

Bakım,onarım ve kontrol işlerinde helezoni merdivenler kullanılmayacaktır.

Bakım,onarım ve kontrol işlerinde kullanılacak seyyar el

merdivenleri,sağlam ve görülecek işe uygun uzunlukta yapılmış olacak,yanlarına tahta çakılmak suretiyle

veya benzeri şekilde sonradan boyları uzatılmış ve boyanmış bulunmayacaktır.

Basamakları noksan,yerinden oynamış yahut çatlak veya kırık

olmayacaktır.

El merdivenlerinde,kullanılırken kaymalara karşı,tırtır,lastik,mantar,mahfuz

ve çengel koymak gibi gerekli tedbirler alınacaktır.

Çift el merdivenlerinde,ayaklarının birbirlerinden ayrılmaması için,her iki

yanından çengelli demir çubuk veya zincir ile bağlanacaktır.

Madde 25 - İşyerlerinde kullanılacak insan ve yük

asansörlerinin,yürürlükteki mevzuatın ve tekniğin öngördüğü şekilde imal ve inşaa edilerek kurulması ve bakımlarının yapılması şarttır.

Asansörlerin imali,inşası,kurulması,muayene ve bakımı,bu işlerin

fenni,teknik ve kanuni sorumluluğunu taşıyabilecek nitelik ve ehliyeti bulunduğu

Hükümet veya belediyelerce kabul edilen teşekkül veya şahıslara yaptırılacaktır.

Her işveren,asansörlere ait kullanma iznini ve periyodik muayene

raporlarını,işyerinde bulundurmak ve denetlemeye yetkili makam ve memurların

her isteyişinde göstermek zorundadır.

Asansör boşluğundan,asansörün çalışmasına özgü tesis ve tertibattan

başka, hiç bir şekilde halat,tel ve boru gibi sair malzeme veya tesis

geçirilmeyecektir.

Asansör makine dairesi veya boşlukları,geçit olarak kullanılmayacak ve

Buralara hiç bir şey depo edilmeyecektir. Bu yerlere girilmesini sağlayacak

kapılar, her zaman kilitli bulundurulacak ve ancak sorumlu elemanlar tarafından

açılacaktır.

Yük asansörlerinde,insan taşınmaması esastır. Bu yasağı belirten

levhalar, her kat kapısına ve kabin içine,görülür bir şekilde konulacak

tır. Ancak,işin gereği olarak insan taşınması halinde,insan asansörlerindeki

güvenlik koşulları,bu asansörlerde de bulunacaktır.

Bütün asansör kabinlerinde,taşıyabilecekleri en çok yükü açıkça

gösteren levhalar bulundurulacaktır.

Kat kontağı bulunmayan yük asansörlerinde asansörcü

bulundurulacaktır.

Bina dışında kurulan yük asansörlerinin çerçevesi,tabandan en az 3

metre kadar sağlam bir şekilde örtülecek ve ayrıca kapıların bulunduğu

cephe,yüksekliği boyunca tamamen kapatılacaktır.

Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde,kıvılcım tehlikesine

karşı,asansörlerin kabin kızakları ile kapıların çarpan kısımları,ağaç veya kıvılcım

çıkarmayan metal veya alaşımlarından yapılmış olacaktır.

Madde 26 - İşyerlerindeki atölyeler,geçit,depo ve ambarlar ile bakım

odalarınınduvar,taban,tavan,pencere,kapı ve diğer yerleri,her zaman için temiz

ve bakımlı bir şekilde bulundurulacaktır.

Çalışılan yerler,günde en az bir kere temizlenmiş olacaktır.

Gündüz ve gece devamlı olarak çalışılan işyerlerinde bu temizlik,ya işin

başlamasından önce veya bitiminden sonra yahut yapılan işin gereğine

göre ara dinlenmelerinde yapılacak ve her halde çalışma sırasında yapılmayacaktır.

Temizlik,ister aspirasyon yoluyla,ister diğer yollarla yapılsın,toz kaldırılmaması

için,gerekli tedbirler alınacak,bunun için,önce çalışma artıkları

atıldıktan sonra,yıkama,fırçalama yapılacak veya ıslak bezler

kullanılacaktır.

Duvarlar ve tavanlar,sık sık temizlenecektir. Gerektiğinde sıva,badana ve

boyalar yenilenecektir.

Madde 27 - Değişen ve kokuşan organik maddelerle çalışılan

işyerlerinde;maddelerin parçalandığı,ayıklandığı,tarandığı kısımlarının tabanı,su geçirmez bir maddeden ve her türlü birikintiyi önleyecek şekilde yapılmış olacak ve

duvarlar, kolayca yıkanacak bir sıva ile sıvanıp boyanacak,duvarlar ve taban,en az

ayda bir defa dezenfekten bir solüsyonla temizlenecektir.

Paçavraların işlendiği veya tarandığı yerlerde temizlik,mekanik

aspirasyon yoluyla da yapılabilir.

Değişen ve kokuşan maddeler,çalışılan yerlerde

bırakılmayacak,biriktirilmeyecek,iyice kapanan kapaklı metal kaplarda toplanacak ve bunlar günde en az bir kere boşaltılıp yıkanacaktır.

Madde 28 - Atölyeler ile işçilerin çalıştığı diğer yerler;fosseptiklerden,

koku çıkaran her türlü çukur ve yerlerden ve enfeksiyon kaynaklarından

yeteri uzaklıkta bulunacak ve bunların kokularından korunacaktır.

İşyerlerinde atık ve birikinti suların aktığı ve toplandığı yerler,özel veya

genel bir kanalizasyona veya fosseptiğe bağlanacak ve buralar, uygun bir

kapak ile örtülecektir. Bu kapak,günde en az bir kere bol su ile yıkanıp

temizlenecektir.

Boşaltma boruları,su geçirmez ve sızdırmaz maddelerden yapılacak ve

sızdırmayacak şekilde iyice bağlanacaktır. Akış doğrultusunda,bir eğim verilecek

ve koku çıkmasını önleyecek tedbirler alınacaktır.

Madde 29 - Döşemelere duvarlara ve diğer yerlere tükürmek,süprüntü

atmak yasaktır.

Uygun yerlere ve duvarlara,bu yasağı belirten yazılar ve zararlarını

Anlatan afişler asılacaktır. Gereken yerlere çöp kutuları,uygun nitelikte tükürük

hokkaları konacak ve bunlar,her postada temizlenip dezenfekte

edilecektir.Fazla balgam çıkaran işçiler için kullanılmak üzere,üstü kapalı

plastik,emaye,parafinli mukavva ve benzeri maddelerden yapılmış kişisel tükürük hokkaları bulundurulacak,kağıt hokkalar kullanıldıktan sonra yakılacak ve diğerleri yıkanıp dezenfekte edilecektir.

Madde 30 - İşyerlerinde ve müştemilatında haşarat,böcek ve kemirici

Hayvanların bulunmaması için her türlü tedbir alınacak,yok edilmesi için,gereken

ensektisit, rodentisit maddeler kullanılacak,üremeyi kolaylaştıran şartlar yok

edilecek, yuvaları yakılarak bozulacak,uygun aralıklarla ensektisit uygulaması

yapılacak,sineklere karşı kapı ve pencerelere tel kafes konacaktır.

Madde 31 - İşyerlerinde,çalışanların kolaylıkla faydalanabileceği ve

"Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımın hususi

vasıflarını gösteren Tüzük" teki tanıma uygun özellikte serin içme suyu

bulundurulacaktır.

Bu uygunluk,mahalli resmi makamlar ve belediyeler tarafından belgelendirilecektir.

Madde 32 - İçme suyu,gerek taşınmasında ve gerekse

kullanılmasında,her türlü bulaşmadan korunmuş olacak ve içine doğrudan doğruya buz atılmayacaktır.

Madde 33 - İçme suyu tesisatı veya kapları,kullanma suyundan ayrı

olacak ve üzerine, "İçilecek Su" işareti konulacaktır.

İşyerlerinde içme suyu için özel musluklar yapılacak ve bu musluklarda

Mümkün olan hallerde suyun,aşağıdan yukarıya uygun bir yükseklikte fışkırması

sağlanacak, mümkün olmayan hallerde ve yerlerde,su içmek için,kişiye özel maşraba

veya bardak kullanılacaktır.Karton veya benzeri bardaklar kullanıldığı

takdirde,bunlar özel ambalajlarında veya temiz bir kutuda saklanacak,bir kere

kullanılan bardakların atılması için musluğun yanında özel bir sepet bulundurulacaktır.

Madde 34 - İçme suyu tesisatı bulunmayan yerlerde,temiz ve sıhhi içme

Suyu kapları sağlanacak ve bunlar,özel sehpalara oturtulup

uygun musluklar takılacaktır. İçme suyu kapları,eğilerek boşaltılmayacak

veya maşrapa daldırılarak su alınmayacak,ağzı açık varil,küp,kova,fıçı gibi

kaplar, kapaksız ve musluksuz olarak kullanılmayacaktır.

Madde 35 - Şehir suyunun veya 31 inci maddede belirtilen nitelikteki

Suların sağlanması mümkün olmayan hallerde,mevcut sular,su dezenfeksiyonu

usullerine uygun olarak dezenfekte edildikten sonra kullanılacaktır.

Madde 36 - Yemek aralığının eve gidip gelmeye elverişli

olmayışı,işyerinin meskun mahallerden uzak oluşu,vasıta yetersizliği veya yokluğu veya benzeri sebeplerle yemeklerini işyerinde yemek zorunda olan işçiler için,işverence rahat yemek yenebilecek nitelik ve genişlikte bir yemek yeri sağlanacaktır.

Bu yemek yeri;

1) İşyerinden tamamen ayrılmış,soyunma yerleri ve lavabolara yakın bir

yerde yapılacaktır.

2) Temiz,aydınlık,havadar,mevsimine göre iyice ısıtılabilecek,yerler

Kolayca temizlenecek nitelikte olacak,taban bol su ile yıkanacak şekilde su

geçirmez malzemeden yapılacak,duvarlar kolayca silinecek ve yıkanabilecek

özellikte olacaktır.

3) Yemek masaları yeter sayıda,kolay silinen ve temizlenen malzeme ile

Kaplı olacaktır. Masalarda oturmak için,sıra yerine sandalye tercih edilecek ve

Yeteri kadar sürahi,bardak ve içilecek su bulundurulacaktır.

4) İşveren tarafından yemek verilmeyen yerlerde yemek yerlerinde

İşçilerin kendi yemeklerini ısıtabilmeleri ve koruyabilmeleri için özel bir yer

ayrılacak,gerekli malzeme bulundurulacaktır.

5) İşyerlerinde daha uygun bir yer yoksa,yemek saatleri dışında

dinlenmek,meşrubat ihtiyaçlarını karşılamak ve sigara içmek için,yemek yerlerinden

faydalanılacak ve bunun için gerekli malzeme bulundurulacaktır.

Madde 37 - İşçilerin çalıştıkları yerlerde ve işbaşında yemek yemeleri yasaktır.

Ancak işin gereği olarak,işinin başından ayrılamayan işçiler ile,ayrıca

yemek yerleri ayrılmamış bulunan işyerlerindeki işçilerden hava muhalefeti

gibi olağanüstü bir sebeple veya kişisel bir özre dayanarak işyerlerinde

kalanlar; o işyerinde yapılan işin toz,duman,gaz çıkması gibi sağlığa zararlı olmaması

şartıyla bu hükmün dışındadır.

Madde 38 - İşyerlerinin uygun mahallerinde yeter sayıda helalar

bulunacaktır.

Hela yapılmasına işyerinin durumu müsait değilse ve yakınlarda da özel

Helalar bulunmuyorsa,işverenler,işçilerin bu ihtiyaçları için civarda yer

bularak helalar yapmak zorundadırlar.

İşyerlerinde yapılmış veya yapılacak helalarda;

1) Kabinler,insanların bulunduğu kapalı yerlere açılmayacak bir şekilde

Yerleştirilecek ve gereği gibi havalandırılacak,koku çıkmasını önleyecek

tedbirler alınacak,yeterli ve uygun bir şekilde aydınlatılacaktır.Taban ve duvarlar,su

geçirmez maddeden yapılacak,boyalar açık renklerden seçilecektir. Duvar

yüzeyleri,düz yapılmış olacak,kapılar iyi bir şekilde kapanacaktır. 100 kişiye kadar

işçi çalıştıran işyerlerinde 30 erkek işçi için,bir kabin ve pisuvar,her 25 kadın işçi

için de en az bir kabin (hela) hesap edilecek,100 den sonrası için her 50

kişiye 1 tane hesabı ile hela bulundurulacaktır. Kadın ve erkek işçilerin

birlikte çalıştığı işyerlerinde;kadın ve erkek helaları,birbirinden ayrı olacak ve

günde en az bir kere iyice yıkanacak,her kullanmadan sonra temiz bir halde

bulundurulması sağlanacak,kokuları sıhhi usullere uygun bir şekilde giderilmiş

olacaktır.

2) Helalarda,çatıya kadar yükseltilmiş şapkalı havalandırma

bacası,rezervuar,sifon gibi kokuya karşı alınan tedbirlerle beraber,gerektiğinde kireç

kaymağı ve benzeri kimyasal maddelerden de faydalanılacaktır.

3) Helalar,su depolarından ve su geçen yerlerden uzak bir yerde

yapılacaktır.

4) Hela çukurlarının toprakla örtülmesi halinde,çukurun durumunu

Belirten bir işaret veya yazı konacaktır.

5) Pis su tesisleri yürürlükteki mevzuata uygun olacak ve

fosseptiklere,ancak kanalizasyon tertibatı ve bağlantısı olmayan yerlerde izin

verilecektir.Fosseptikler gıda maddelerinin depolandığı veya işlendiği yerlere 30 metreden daha yakın bir yerde yapılmayacaktır.

6) Açıktaki işyerlerinde çalıştırılan işçiler için,işyerleri çevresinde uygun

yerlerde yapılacak helalar,üstü ve etrafı kapalı barakalar şeklinde

olacak,içlerinde musluklu kaplarda temizlik suyu bulundurulacak ve çukurlarına

her gün bol miktarda sönmemiş kireç tozu dökülecektir. İşçiler de bu helaları

kullanmak zorundadırlar.

Madde 39 - İşçilerin işten çıkarken el ve yüzlerini yıkayıp temizlemeleri

için,işyerlerinin uygun yerlerinde yeterli kadar musluklu akarsu,temizlik ve

silecek malzemesi bulundurulacaktır. Yıkanma yerleri,temiz,bakımlı,havalı,aydınlık

ve sağlık şartlarına uygun olacaktır.Kadın ve erkek işçilerin birlikte çalıştıkları

işyerlerinde,kadın ve erkek yıkanma yerleri,birbirinden ayrı yapılacaktır.

Madde 40 - İşveren,işin özelliği bakımından yalnız el ve yüz temizliğinin

yeterli olmadığı hallerde veya kirli,tozlu ve yorucu işlerden sonra veya

gerektiğinde işçilerin yıkanmalarını,temizlemelerini sağlamak için,duş tesisleri

yapmak, kurmak ve işçilerin yararlanmalarına hazır bulundurmakla

yükümlüdür.

Her duş,özel bir kabin içine yerleştirilecektir.Her kabin,birisi yıkanmak,

diğeri soyunmak ve giyinmek için 2 bölmeden yapılmış olacaktır.Duş

kabinlerinin boyutları 1x1, 20 metre,soyunma yerlerinin 2x1, 40 metreden az

olmayacaktır.

Ayrı ayrı soyunma yerleri yapılamayan hallerde,ortak soyunma yeri yapılabilir.

Duş kabinlerinin taban ve duvarları,kolaylıkla temizlenecek malzemeden

yapılacak, yan duvarların ve kapıların yüksekliği 170 santimetreden az

olmayacak, yerlerdeki kirli suların kolayca akması için,gerekli tedbirler alınacak,sağlık

şartlarına önem verilecektir.

Duş kabinlerinde yeterli havalandırmaya elverişli aspirasyon ve

vantilasyon tertibatı yapılacak, koku ve pislik önlenecektir.

Duş kabinleri, mevsime göre yeteri kadar ısıtılacak, bu sıcaklık 25¼C

den aşağı olmayacak ve yeterli şekilde aydınlatılacaktır.

Kadın ve erkeklerin birlikte çalıştıkları işyerlerinde, kadın ve erkek duş

kabinleri, birbirinden ayrı bulunacak ve işçilerin, dışardan görülmesi

önlenecektir.

Duşlarda sıcak ve soğuk akar suyun, iyi bir şekilde ayarlanacak durumda

Olması ve yeteri kadar basınçla akması esastır. Duşta yıkanmak için, gerekli

Sabun ve benzeri malzeme, işveren tarafından sağlanacaktır.

Duşlarda kullanılmak üzere, işveren tarafından sağlanmış temiz havlu ve

peştamallar, özel dolaplarda bulundurulacak, kullanılmış olanları, yıkanıp,

kurutulup,iyice temizlenmedikçe bir başkasına kullandırılmayacaktır.

Duş soyunma yerlerinde, kirli havlu, ve benzeri malzeme için, özel

sepetler ve kağıt, çöp v.b. nin atılması için üstü kenetli özel çöp kutuları

bulundurulacaktır.

İşveren, duşların kullanma zamanını, saatini, şartlarını ve işçilerin sırasını

düzenleyecektir.

Duşlar, normal temizlik ve bakım dışında, her 15 günde bir, iyice yıkanıp

temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.

Madde 41 - İşyerlerinde soyunma yerleri, vestiyerler ve gardroplar

atölyelerden ayrı, duş ve lavabolara bitişik, işçilerin çıkış yerlerine yakın bir yerde

yapılacak ve onların rahatça soyunup giyinmelerine elverişli genişlikte

olacaktır.

Lavabo ve vestiyerler, özel ve ayrı bir yerde iseler, bunlara kapalı bir geçitle

geçilecektir.

Soyunma yerleri, aydınlık, havalandırmaya elverişli ve soğuk mevsimlerde yeteri

kadar ısıtılmış olacak, temiz ve bakımlı bulundurulacaktır. Buraların en

az günde bir kere temizlenmesi ve yıkanması sağlanacak ve duvarları, açık

renkle boyanacaktır.

Kadın ve erkeklerin birlikte çalıştıkları işyerlerinde soyunma yerleri ayrı

ayrı olacaktır.

Madde 42 - Soyunma yerlerinde işçiler için,yeteri kadar elbise

dolabı,sıra,sandalye,tabure ve benzeri eşya bulundurulacaktır.

Soyunma yerlerindeki dolaplar,metal veya kolay temizlenecek

malzemelerden,gerektiğinde boyanabilir benzeri maddelerden yapılacak,kapıları,hava cereyanını

sağlayacak şekilde kafesli veya çeşitli yerlerden delikli olacaktır.

Dolapların yüksekliği, 150 santimetreden aşağı olmayacak,üstte şapka

ve altta ayakkabı konacak gözleri bulunacak ve ortasında 2 elbise asmak için;

özel bir çubuğu olacaktır.

İşçilerin dolapları,kilitli olacak ve temizlikleri,işveren tarafından hazırlanmış

bir yönergeye göre yapılacaktır.

Madde 43 - Zehirli,tehlikeli tozlu ve kirli işlerde çalışılan yerlerde,iş

elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için,işçilere,

yan yana 2 bölmeli,bulunmayan hallerde,2 ayrı dolap verilecektir.

Madde 44 - İşveren,soyunma yerleri ile gardırop ve dolapların bakımından

sorumludur.

Madde 45 - İşçiler,ıslak elbise ile çalıştırılmayacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

İşçilere Ait Yatıp Kalkma Yerlerinde ve Diğer Müştemilatında Bulunması

Gereken Sağlık Şartları ve Güvenlik Tedbirleri :

Madde 46 - Coğrafi ve teknik durum ve şartlar nedeniyle işçileri için

konut

sağlanması gereken işyerlerindeki konutlar ve bunlara ilişkin tesislerde bu

bölümde

gösterilen şartlar aranacaktır.

Madde 47 - İşçi konutları; bekar işçiler için müşterek koğuşları bulunan

binalar halinde, aileleri ile birlikte oturan işçiler için ayrı evler veya

apartmanlar şeklinde olacak ve bir konut için gerekli tesisat tertibat ve

müştemilatı bulunacak, güneş ve hava alacak ve dış etkilere karşı

korunmuş olacak,sağlık ve teknik şartlara uygun bir şekilde inşa edilecek ve bunlar,

işyerlerinin gürültüsü, pisliği ve hava kirletici etkilerinden korunmuş olacaktır.

Madde 48 - Bekar işçilere özgü binalardaki koğuşların tabanı, her gün

kolaylıkla temizlenecek ve gerektiğinde yıkanacak nitelikte, duvar ve tavanların

yüzleri de kolayca sıvanıp boyanacak veya badana edilecek şekilde yapılmış

ve açık renk bir boya ile boyanmış veya badana edilmiş olacak ve her yıl badana

yapılacaktır.

Koğuşların pencerelerinin üst kısımları, her zaman açılıp kapanacak

şekilde(vasistaslı) olacak, ayrıca koğuşlardaki havayı, devamlı bir şekilde

değiştirebilecek tertibat tesisat, baca, menfez veya elektrikli özel vantilasyon

cihazları bulunacaktır.

Koğuşlarda tavan yüksekliği 280 santimetreden aşağı olmayacak ve

adam başına düşen hava hacmi, en az 12 metreküp olarak hesap edilecek, her koğuşta yatırılacak işçi sayısı, buna göre tespit edilerek koğuşun hava hacmi ile

yatabilecek en çok işçi sayısını gösteren ve işveren veya işveren vekilinin imzasını taşıyan bir cetvel, koğuşlara asılacaktır.

Koğuşlardaki yataklar, tabanla bağlantısı kesilecek surette karyola ve

Somyalar üzerine yayılacak,aralarında en az 80 santimetrelik bir açıklık

bulunacak, başuçlarına, özel eşyaların konması için, küçük etejer veya komodinler

konacak,iki katlı karyola ranza kullanıldığı hallerde, katlar arasındaki yükseklik ile

karyola somyaların genişliği 80 santimetreden az olmayacaktır.

Koğuşlarda, duvarlara çivi çakılması,elbise ve benzerinin asılması

yasaktır.

Koğuşlarda yatan işçi sayısı kadar, kilitli ve uygun elbise dolapları

Bulundurulacak ve bunların yüksekliği 170 santimetreden aşağı olmayacaktır.

Koğuşlardaki yatak, yastık, yorgan, battaniye, yatak örtüsü, yastık kılıflı,

pike gibi yatak eşyası, mevsim ve iklime göre sağlanacak ve bunlar, temiz

bir halde bulundurulacak ve yataklar, pamuktan, yünden veya kauçuktan

yapılacak, her gün havalandırılarak üstleri temiz örtü ile örtülecektir.

Koğuşlarda, yatağa iş elbiseleri ile oturmak ve yatmak yasaktır.

Koğuşların, soğuk mevsimlerde sağlığa uygun bir şekilde ısıtılması

gerekir.

Isıtmak için soba kullanıldığında, duman, gaz ve yangın tehlikesine karşı

Gerekli tedbirler alınacaktır. Mangal kömürü veya kok kömürü ile mangal veya

maltız gibi vasıtalarla veya üstü açık ateşle veya borusuz petrol sobası veya

havagazı sobası ile ısıtma yasaktır. Tutuşturucu olarak benzol ve petrol gibi parlayıcı

maddeler kullanılamaz.

Koğuşlar, geceleri yatma zamanına kadar, koridor ve helalar ise sürekli

Olarak aydınlatılacak, koğuş kapılarının yukarı kısımları, camlı yapılmak

Suretiyle koridorlardaki ışıktan yararlanılacaktır.

Koğuşlarda, havagazı ile aydınlatma yasaktır.

Koğuşlarda yemek pişirmek ve yemek yemek yasaktır. Ancak yemek

yerlerine gitmesinde tıbbi sakınca görülen hasta işçilere, doktorun göstereceği

lüzuma göre, odalarında yemek yeme izni verilir.

Koğuşlar her gün, toz kaldırmayacak bir şekilde süpürülüp temizlenecek,

gereken yerlerin tozları alınacaktır. En az 6 ayda bir veya gerektiğinde

antiseptik solüsyonlarla genel temizlik ve ensektisit ve rodentisit uygulaması

yapılacaktır.

Madde 49 - Bekar işçilere özgü binalarda kadınlarla 18 yaşından küçük

çocuklar, erkeklerle ilişkisi olmayan ayrı ayrı özel kısımlarda yatırılacaktır.Hastalanan

işçiler de, hastaneye ve başka bir odaya nakletdilmek suretiyle diğer işçilerden

ayrılacaktır.

Madde 50 - Bekar işçilere özgü binanın uygun yerlerinde, koğuşlara

koku vermeyecek şekilde ve yeteri kadar helalar bulunacak ve bunlar 38 inci

maddede yazılı koşulları taşıyacaktır.

Binaların uygun bir yerinde, işçilerin yatarken veya kalktıklarında el, yüz

ve ayaklarını yıkamaları, traş olmaları için, yeteri kadar akar sulu lavabolar

ve yıkanma yerleri bulundurulacaktır.

Bekar işçilere ait binaların uygun bir yerinde, o binada barınanların

yararlanması için, ayrı veya birlikte kullanılacak duş yerleri ve banyolar veya işçi

konutları çevresinde özel hamamlar yapılacaktır.

Madde 51 - Bekar işçilere özgü binanın uygun bir yerinde veya

yakınında, işçilerin çamaşırları ile yatakhane malzemesinin yıkanıp ütülenebileceği bir çamaşırhane ile ütü yeri yapılacaktır.

Madde 52 - Aileleri ile birlikte oturan işçilere özgü ev veya apartman daireleri,

bekar işçilere özgü binalardan ayrı ve sakin yerlerde yapılacak ve

her işçiye verilecek ev veya apartman dairesinde, ailesinin nüfusuna yetecek

sayıda oda ile bir mutfak ve hela, duş veya banyo bulunacak veya birlikte

kullanılmak üzere duş, banyo veya haman yapılacaktır.

Bunların aydınlatma,ısıtma,su ve kanalizasyon işleri,

işverenlerce,mevzuat ve sağlık gereklerine göre yerine getirilecektir.

İşçiler, kendilerine ayrılan ev veya daireyi, gereği gibi temiz tutmakla ve

harap olmasına meydan vermemekle yükümlüdürler.

İşçilere veya aileleri fertlerinden birisinin kusuru neticesi meydana gelecek

cam kırılması, iç tesisattan herhangi birinin bozulması gibi hallerde,

bunların onarımı ve düzeltilmesi, orada oturan işçilere aittir.Ancak esaslı

onarım, değişiklik ve düzeltmeler, işverenlerce yapılır.

Çok sayıda işçi ailesinin oturduğu site veya apartmanlarda, uygun bir

yere,küçük çocuklar için, bir oyun bahçesi yapılacaktır.

Madde 53 - İşveren veya işveren vekilleri veya yetki verecekleri

kimseler,bu bölümde sözü geçen konutların ve müştemilatının temiz ve iyi bir halde

bulundurulup bulundurulmadığını, uygun zamanlarda denetleyecekler ve

gereken tedbirleri alacaklardır. Bu denetlemenin yapılması için,ilgili işçiye haber

verilmesi,kendisinin veya ailesinden birisinin bulunması şarttır.

Madde 54 - İşyerlerinde işçilerin, içinde çalıştıkları yerler ile depo ve

ambar gibi yerlerin, aynı zamanda işçi konutu olarak kullanılması ve

buralarda işçi yatırılması yasaktır.

Ancak, bekçi ve nöbetçi gibi kimselerin, görevin gerektirdiği hallerde, iş-

yerlerinde ayrılan özel bir yerde yatmalarına izin verilebilir.

Madde 55 - Yol, demiryolu,köprü inşaatı gibi açık havada ve meskun

Yerlerden uzakta yapılan işlerde çalışanlardan gecelerini işyerinde

geçirmek zorunda bulunanların açıkta yatmamaları için, basit

barakalar veya çadırlar sağlanır.

Baraka ve çadırlar, mahfuz bir yere kurulacak, yerler düzeltilecek,

drenaj için gerekli tedbirler alınacaktır.

Baraka ve çadırlar, sağlık şartları ve dış etkilerden korunma bakımından

yeterli nitelikte olacaktır.

Baraka ve çadırların ısıtılması için, gerekli araçlar sağlanacaktır. Yangın

ve zehirlenmelere karşı, gerekli tedbirler alınmak suretiyle sobadan

yararlanılabilir.

Baraka ve çadırlarda mangal, maltız ve benzeri açık ateşler yasaktır.

Baraka ve çadırlarda, yere yatak sermek suretiyle yatmak yasaktır.

İşveren,karyola, ranza ve benzerini sağlamak zorundadır.

Baraka ve çadırlarda, işçilerin gerekli şekilde örtünmeleri için, yeteri kadar

battaniye, işverence verilir. Yatak, battaniye ve benzerleri temiz bir

halde bulundurulup, gerektiğinde dezenfeksiyonu yapılır.

Madde 56 - Banyo, duş yerleri ve hamamlar, evin veya dairenin bir

parçası olarak planlanacak, küvetli veya küvetsiz, kurnalı veya duşlu oluşuna

göre,tesisatı yapılacak, ayrıca sıcak su tertibatı bulunmayan yerlerde, uygun vasıta

ile ısıtılacak bir termosifon bulundurulacaktır.

Banyoların yakılması, ısıtılması, bakımı ve temizliği, o ev veya dairede

oturan aileye aittir.

Birlikte kullanılan duş yerleri, banyo ve hamamlar, dış etkilere ve hava

şartlarına karşı, korunmuş bir halde inşa edilecek, taban, tavan ve

duvarlar, neme ve sıcak suya dayanıklı şekilde yapılacak, taban, su birikmeyecek

şekilde eğimli ve akıntılı olacaktır.

İşyerlerindeki duşlar için belirtilen diğer özellikler, bunlarda da aranır.

Bu yerlerin ısıtılması, temizliği ve bunlarla ilgili diğer hususlar ve gerekli

personel, işveren tarafından sağlanacaktır.

Birlikte kullanılan duş yerleri ile banyo ve hamamlar, işçi sayısına, her

işçinin en az haftada bir banyo veya hamam yapacağına ve dinlenme

sürelerine göre, yeter sayıda inşa edilecektir.

Birlikte kullanılan duş yerleri ile banyo ve hamamlarda sıcak ve soğuk su

tertibatı bulundurulacak, ihtiyaca göre, sıcaklığın ayarlanacak durumda

olması sağlanacaktır.

Kurnalı hamamlarda, birden fazla kurnalar bir arada bulunabilir. Duşların

ve banyoların, bölmelere ayrılmış bir şekilde birer kişilik olması şarttır.

Birlikte kullanılan duş yerleri banyo ve hamamlarda, genel veya özel

soyunma yerleri yapılacak ve her işçiye sabun, havlu, peştemal ve benzeri yıkanma

ve silinme için gerekli malzeme verilecektir.

Havlu ve peştamallar, her kullanmadan sonra iyice yıkanıp kurutulacak,

temizbir halde bulundurulacak, uygun bir yerde veya dolapta saklanacaktır.

Soyunma ve yıkanma yerlerinin temizliğinden, işveren sorumlu olduğu gibi, temiz

tutulmasıda, yararlananların görevidir.

Erkek ve kadın işçilerle 18 yaşından aşağı çocuk işçilerin yıkanma günü ve

saatleri, ayrı ayrı düzenlenecektir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İşyerlerinde Kullanılan Alet, Edevat, Makine ve Ham Maddeler Yüzünden

Çıkabilecek

Hastalıklara Engel Olacak Tedbirler

BİRİNCİ BÖLÜM

Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Alınacak Tedbirler:

Madde 57 - Bulaşıcı hastalıkların çıkması ihtimaline karşı, işyerinde ve

işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilatında bu Tüzüğün

ikinci kısmında yazılı tedbirlerden başka,aşağıda yazılı sağlık tedbirleri

alınacaktır.

1) İşyerleriyle müştemilatının ve özellikle işçi konutlarının ve helalarının

temizliği artırılacak ve buralarda kullanılan içme ve kullanma suları,

gerektiğinde sterilize veya dezenfekte edilecektir.

2) İşyerleri ile işçi konutlarında sivrisinek, sinek, tahtakurusu, pire ve

benzeri zararlıların yok edilmesi için, sık sık gereken temizleme tedbirleri

alınacak ve fenni usullere göre, gerekli emniyet kurallarına uyularak

ensektisit, rodentisit uygulaması yapılacak ve bunların yuvaları yakılacak ve

yok edilecektir.

Farelere karşı da, diğer etkili rodentisitler kullanılacak ve gerektiğinde

bunlar, fenni usullerle yok edilecektir.

3) İşçiler, sık sık temizlik ve özellikle muayenelerine tabi tutulacaklar,

bekar işçilere özgü binalardaki yataklar v.b. eşya aynı şekilde kontrol edilecektir.

4) İşyerleri ve müştemilatı ile işçi konutları etrafında gübre, süprüntü ve

benzeri pislik biriktirilmeden kaldırılacak, haşaratın üremesine yarayacak

su birikintileri akıtılacak veya kurutulacaktır.

5) Bulaşma ihtimali olan işyerlerinde ve işlerde, işçilere, uygun koruyucu

elbise, çizme ve benzeri gerekli malzeme verilecek, maden ocakları, yeraltı

ve benzeri işlerde derinden bulaşma tehlikesine karşı, çıplak ayakla çalışma

önlenecektir.

6) Bulaşıcı hastalıkların çıkmasına yol açan yiyecek maddelerinin,

İşyerlerinde bulundurulması ve tüketilmesi, işveren veya işveren vekillerince

önlenecektir.

7) Yeniden işe girecek işçilerden,bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına dair

sağlık raporu ile çiçek aşısı kağıdı aranacak,sağlık dosyasında saklanacaktır.

Madde 58 - İşçiler arasında bulaşıcı bir hastalık çıktığı,yahut çıkan

hastalığın bulaşıcı olmasından şüphe edildiği hallerde,derhal en yakın Hükümet

veya belediye tabipliğine haber verilecek resmi sağlık teşkilatının işe elkoyması

sağlanacaktır.

Hastalığın mahiyetine göre,işçilere aşı uygulaması veya bunların tecridi

Ve eşyaların etüvden geçirilmesi,yahut işyeri ve müştemilatının genel

dezenfeksiyonu

gibi sağlık tedbirlerinin uygulanmasında,işveren veya işveren vekilleri

ile işçiler,resmi tabiplerin öğütlerine göre hareket etmek zorundadırlar.

İşyerlerinin özel tabipleri bulunması halinde de bulaşıcı hastalık çıktığında,

yukarıdaki hükümler uygulanır.Bu gibi hallerde bu tabipler,resmi sağlık

teşkilatına yardımcı olarak çalışırlar.

İKİNCİ BÖLÜM

24

Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Genel Tedbirler:

Madde 59 - Meslek hastalıklarının meydana gelmesine sebep olan

işlerde

çalışanların maruz bulundukları tehlike ve zararlara karşı,bu Tüzüğün diğer

maddelerinde

belirtilen hususlarla birlikte,alınacak genel koruyucu tedbirler,

aşağıda gösterilmiştir.

1) Meslek hastalığı meydana getirebilen veya meslek hastalıkları

listesinde

kayıtlı maddelerle çalışılan işyerlerinde;bu maddelerin özellikleri,zararları

ve

korunma çareleri hakkında,çalışanlar eğitilecektir.

2) İşyerlerinde,bu maddelerle hastalanma ve zehirlenmelere ait ilk

belirtiler

ile alınacak tedbirleri gösteren özel afişler uygun yerlere asılacaktır.

3) İşyerlerinde kullanılan zehirli ve zararlı maddeler,teknik imkan varsa

aynı işi gören daha az zehirli ve zararlı maddelerle değiştirilecektir.

4) Zehirli toz,duman,gaz,buhar,sis veya sıvılarla çalışmalar,teknik

imkanlara

göre kapalı sistemde yapılacak,bu gibi işyerlerinde,etkili ve yeterli havalandırma

sağlanacak,atıklar,zararsız hale getirilmeden atmosfere ve dış

çevreye

verilmeyecektir.

5) Çok zehirli maddelerin kullanıldığı işyerlerinde bu maddeler ve bu

maddelerin

bulunduğu bölümler,diğer yerlerden tecrit edilmek suretiyle bunların

etkileri

azaltılacaktır.

6) Zehirli toz,duman ve buharlı işyerlerinde,işyeri havası

nemli;taban,duvar

ve tezgahlar yaş bulundurulmak suretiyle zararlı maddelerin yapılması

önlenecek,

gerektiğinde bu çalışmalar,genel ve lokal havalandırma ile birlikte

yapılacaktır.

7) Meslek hastalığı yapan zehirli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde,

işçilere uygun kişisel korunma araçları verilecek ve bunların

kullanılmaları

öğretilecek ve gerektiğinde sağlanacaktır.

8) Meslek hastalıklarından korunmak için,işe giriş ve işe yerleştirme

muayeneleri düzenli yapılacak,kullanılan maddelere karşı hassas olanlar bu

işlerde

çalıştırılmayacak, işe uygun kişilerin yerleştirilmesine önem

verilecektir.

Ayrıca,işe yerleştirilen işçilerin,tehlike ve zararın özelliğine göre,belir-

25

li sürelerde sağlık muayeneleri ve gerektiğinde laboratuvar araştırmaları

yapılacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kimyasal Etkilerle Ortaya Çıkabilecek Meslek Hastalıklarına Karşı

Alınacak

Özel Tedbirler:

Madde 60 - Kimyasal etkilerle ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarına

sebep

olan işlerde çalışanların maruz bulundukları tehlike ve zararlara karşı,bu

Tüzüğün

diğer maddelerinde belirtilen hususlarla birlikte alınacak özel koruyucu

tedbirler,bu bölümde gösterilmiştir.

Madde 61 - Kurşun veya bunun suda eriyen bileşiklerinin

eritilmesi,dökümü,

hamur haline getirilmesi,temizlenmesi,eğelenmesi,kurşunlu yağlı boya ve

ensektisitlerin

hazırlanması,hurda kurşun ile temas ve benzeri kurşun ve bileşikleri

ile yapılan çalışmalarda,zehirlenmeden korunma tedbirlerinin esasını teşkil

eden

kurşundan,toz,duman ve buharından arınmış bir çevrenin sağlanması

için,planlama

sırasında veya sonradan yapılacak değişikliklerde aşağıdaki tedbirler

alınacaktır.

1) Kurşunlu çalışmalar sonucu meydana gelecek toz,duman ve buharın

kaynaklarında

zararsız hale getirilmeleri için,etkili aspirasyon sistemleri kurulacak

ve

sürekli olarak bakımı yapılacaktır.

2) Kurşunla çalışmaların yapıldığı oda veya bölümlerin tabanları,su geçirmez,

kaygan olmayan ve kolay yıkanabilir malzemeden yapılacak,duvar ve

tezgahların

üzerleri,kolay yıkanıp temizlenebilir durumda olacak,iyi çalışan direnaj

sistemi kurulacaktır.

3) Kurşunla çalışmalar yapılan işyerlerinde,adam başına 15 metreküp

hacim

düşecek ve 4 metreden fazla tavan yükseklikleri,bu hesaba

katılmayacaktır.

4) Kurşunla çalışmalar yapılan işyerlerinde,işçilerin el,yüz,ağız temizliği

gibi kişisel temizliklerine dikkat edilecek,her yemekten önce vardiyadan

sonra,

ellerini yıkamaları sağlanacaktır.

26

5) İşçiler,kurşunla çalışılan yerlerde yiyip içmeyecek,sigara

kullanmayacaklardır.

Yemek ve dinlenmek için,özel yerler bulundurulacaktır.

6) Kurşunla çalışmalar yapılan işyerlerinde,kişisel korunma araçları olarak,

iş elbisesi,önlük,uygun ayakkabı,lastik eldiven sağlanacak ve

gerektiğinde

kullanılmak üzere,toz ve gaz maskeleri ile solunum cihazları

bulundurulacaktır.

7) İşyeri havasından,periyodik olarak numuneler alınarak kurşun miktarı

tayin edilecek ve bu miktarın 0,15 miligram/metreküpü geçmemesi

sağlanacaktır.

8) Kurşunla çalışacak işçiler,işe alınırken klinik ve laboratuvar usulleri

ile genel muayeneleri yapılacak,kan,kan yapıcı sistem,karaciğer ve

böbreğin

durumu incelenerek,kurşuna hassas olanlar ve alkolikler,bu işlere

alınmayacaktır.

9) Kurşunla çalışan işçiler,her üç ayda bir,sağlık muayenesine tabi

tutulacaktır.

Bu muayeneler ile kurşun absorbsiyonunun ilk belirtileri,klinik ve

laboratuvar

usulleri ile tespit edilecektir.İşçinin hazım şikayetleri olup olmadığı,

diş etlerinde burton çizgisi bulunup bulunmadığı,kolların ekstansiyon

durumları

incelenecektir.İdrarda kopraporfirin aranacak ve kanda hemoglobin

yüzdesi ölçülecek,

bazofil granulasyonlu eritrosit sayımı yapılacaktır.Gerektiğinde kanda

ve

idrarda kurşun aramak üzere numuneler,ihtisas laboratuvarlarına

gönderilecektir.

10) Kurşun absorbsiyonu veya zehirlenmesi tespit edilen işçiler,yaptıkları

işten,bir süre için ayrılacak ve kontrol altında tedavi edileceklerdir.

11) Kurşunla çalışan işçiler arasında,kurşun absorbsiyonu veya

zehirlenmesi

görüldüğü takdirde,işyerinde araştırma yapılacak,zehirlenme kaynağı

bulunacak ve

gereken teknik tedbirler alınacaktır.

12) Her işçi için,işyerinde,bir sağlık sicili kartı tutulacak ve bu karta,işe

giriş ve periyodik muayene bulguları kaydedilecektir.

Madde 62 - Civa cevherlerinin elde edilmesi,izabesi,distilasyonu,metal

civanın

çeşitli aletlerin yapılması için kullanılması,çeşitli metallerle amalgam

hazırlanması,civa tuzlarının yağlı boya,kimya ve ilaç sanayiinde

kullanılması,

civa fülminat imalı,organik civa bileşiklerinin elde edilmeleri ve

kullanılmaları

gibi civa ve civa bileşikleri ile yapılan çalışmalarda aşağıdaki tedbirler

27

alınacaktır.

1) İşyeri tabanı,civadan etkilenmeyen ve su geçirmeyen,düz ve

pürtüksüz malzemeden,

mümkün ise yekpare olarak yapılacak,üzerinde hiç bir çatlak

bulunmayacaktır.

Çalışma masaları,aynı özellikte yapılacak ve duvar ile birleşme

yerleri,

köşeli olmayacak,civa döküntülerinin tabana düşmemesi için,masalar

geriye eğik

olarak yerleştirilecektir.

2) Genel havalandırma ile yetinilmeyerek civa ile çalışmaların yapıldığı

seviyeden veya yeteri kadar aşağıdan etkili aspirasyon sistemi

kurulacak,çalışma

masalarının üzerine,aspirasyon davlumbazları yerleştiri

lecektir.Civanın,izabe fırınlarından distilasyon borusuna sevkedildiği

yerlerde meydana gelen civa buharını kapacak sulu bir sistem kurulacaktır.

3) İşyeri havasından periyodik olarak numuneler alınarak,civa seviyesi

tayin

edilecek ve bu seviyenin 0,075 miligram/metreküpten yukarıya çıkmaması

sağlanacaktır.

4) Kişisel korunma araçları olarak,işçilere lastik eldiven,uygun iş elbisesi

ve civa buharının yüksek olduğu işyerlerindeki işçilere de ayrıca uygun

maskeler

verilecektir.

5) İşyerinde çevrenin temizliğine özellikle dikkat

edilecek,tabanda,masalar

üzerinde civa döküntüleri burakılmayacak ve buralar,özel fırça ve yaş

bezlerle

temizlenecektir.Ayrıca gece yerlere amonyak ve kalsiyum hipoklorit ile

ıslatılmış

talaş döşenecek veya uygun miktarda sıvı amonyak dökülecektir.

6) İşçilerin el,yüz,ağız temizliği gibi kişisel temizliklerine dikkat edilecek,

her yemekten önce ve vardiyadan sonra ellerini sıcak su ile veya % 10

sodyum

tiosülfat ile yıkamaları sağlanacaktır.

7) İşçiler civa ile çalışılan yerlerde,yiyip içmeyecek,yiyecek ve içeceklerini

bulundurmayacak ve sigara içmeyeceklerdir.

8) Civa ile çalışacak işçiler,işe alınırken,klinik ve laboratuvar usulleri

ile genel muayeneleri yapılacak,karaciğer veya böbrek yetersizliği olanlar

ile

ciltleri hassas bulunanlar veya cilt hastalığı olanlar,bu işlere

alınmayacaklardır.

9) Civa ile çalışan işçilerin,her üç ayda bir,klinik ve laboratuvar usulleri

ile sağlık muayeneleri yapılacaktır.Tükrük artması,diş etlerinde

ülserasyon,el,

göz kapaklarında titremeler şeklindeki belirtileri bulunanlar,yaptıkları işten

ayrılacaklar,kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

28

10) Her işçi için,işyerinde,sağlık sicili kartı tutulacak ve bu karta,işe

giriş ve periyodik muayene bulguları kaydedilecektir.

Madde 63 - Arsenik cevherinin elde edilmesi,cevherin izabesi,arsenik ve

içinde arsenik bulunan çeşitli bileşik ve alaşımların elde edilmesi,arseniğin

ilaç ve kimya sanayiinde kullanılması,organik arsenik bileşiklerinin imalı ve

kullanılmaları gibi arsenik ve arsenik bileşikleri ile yapılan çalışmalarda

aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

1) İşyeri tabanı,su geçirmez,çatlaksız ve temizlenmesi kolay

malzemeden

yapılacaktır.

2) Arsenik ile yapılan çalışmalar,kapalı sistem içinde yapılacak,böyle bir

sistemin kurulamadığı yerlerde,aşağıdan çekmeli aspirasyon sistemi

kurulacak

ince tozun,çevre havasına yayılmasına engel olunacaktır.

Arsenik ile ilgili sıcak işler,kapalı cam davlumbaz altında yapılacaktır.

3) Arsenik ile çalışılan yerlerdeki çevre havasından periyodik olarak

numune

alınarak arsenik miktarı tayin edilecek ve bu miktarın 0,5

miligram/metreküpten

yukarıya çıkmaması sağlanacaktır.

4) Kişisel korunma aracı olarak işçilere,cildi ve solunum sistemini

koruyacak

başlık ve özel iş elbisesi verilecektir.Arseniğin uçucu bileşikleriyle çalışan

işçiler için,özel solunum cihazları sağlanacaktır.

5) Arsenikli atıklar,zararları giderilmeden atmosfere veya civardaki

sulara

verilmeyecektir.

6) İşçilerin el,yüz,ağız temizliği gibi kişisel temizliklerine dikkat edilecek,

işyerlerinde yiyecek,içecek,bulundurulmayacak ve yenip

içilmeyecek,sigara

kullanılmayacaktır.

7) Arsenikle çalışacak,işçilerin,işe alınırken klinik ve laboratuvar usulleri

ile genel muayeneleri,yapılacak,cildi nemli ve hassas olanlar ile cilt,karaciğer

ve sinir hastalığı olanlar,bu işlere alınmayacaklardır.

8) Arsenikle çalışan işçilerin,altı ayda bir,klinik ve laboratuvar usulleri

ile sağlık muayeneleri yapılacaktır.İdrar,dışkı,kıl ve tırnaklardaki arsenik

miktarı tayin edilecek,arsenikle ilgili zehirlenmelerin görülmesinde işçiler,

yaptıkları işlerden ayrılacaklar,kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

Madde 64 - Fosforun ve beyaz fosforun çeşitli sanayide kullanılması ve

çeşitli

bileşiklerinin elde edilmesi ve kullanılması gibi,fosfor ve fosfor bileşikleri

ile yapılan çalışmalarda aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

1) İşyerinin genel temizliğine dikkat edilecek,beyaz fosfor kapları su altında

muhafaza edilecektir.

29

2) İşyerinde,yeterli ve aşağıdan aspirasyon sistemi uygulanacaktır.

3) İşçilerin el,yüz ağız,boğaz,diş ve diğer temizliklerine dikkat edilecek

ve işyerinde,yiyecek ve içecek

bulundurulmayacak,yenilip,içilmeyecek,sigara

kullanılmayacaktır.

4) Fosfor ve bileşikleri ile çalışılan yerlerdeki işçilere,cildi koruyacak

iş elbisesi ve eldiven,uçucu fosfor bileşikleriyle çalışılan yerlerdeki işçilere,

ayrıca uygun maskeler veya solunum cihazları gibi kişisel korunma

araçları

verilecektir.

5) Beyaz fosfor ve bileşikleri ile çalışan işçilerin,giriş ve periyodik

muayenelerinde,genel sağlık muayenesi ile beraber,çene ve dişlerin

filmleri

çektirilecek,fosfordan meydana gelen alt çene nekrozu (Fossy - Jow) nun

ilk

belirtileri aranacaktır.

Madde 65 - Kolinesteraz aktivitesini inhibe eden ve genellikle ensektisit

olarak kullanılan organik fosfor bileşiklerinin üretildiği ve kullanıldığı

işyerlerinde aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

1) Ensektisit üretiminde,paketlenmesinde ve uygulanması işlerinde

çalışan

işçilere,ürettikleri ve kullandıkları maddenin zehirlilik derecesi ve kişisel

korunma yolları öğretilecektir.

2) Ensektisitle temasa gelmesi muhtemel işçilere iyi bir tıbbi bakım

temin

edilecek,herhangi bir zehirlenme anında uygulanmak üzere gerekli atropin

v.b.

ilaçlar hazır bulundurulacaktır.

3) Ensektisitle temasa gelecek işçiler,bu işi yaparken,başı da koruyan

temiz,

su geçirmez bir tulum giyeceklerdir.

4) Ensektisitlerin vücuda deriden de girebileceği

düşünülerek,vücudunun herhangi

bir yerinde yara veya bir leziyon olan işçiler bu işlerde çalıştırılmayacaklardır.

5) İşçi için yıkanıp temizlenme imkanları hazırlanacak ve işini

terkederken

bol sıcak su ve sabunla yıkanma mecburiyeti konacaktır.İşçilere çift elbise

verilecek,bunlar sık sık yıkanıp çamaşır sodalarına batırılarak dekontamine

edilecek ve zararsız hale getirilecektir.

6) Bütün ensektisit paketleri muntazam etiketlenecek,üzerine maddenin

bileşimi

ve etkileri kısaca yazılacak,bunlara ilişkin yeterli bilgi verilecektir.

7) İlaç kapları iyi boşaltılacak,temizlenecek ve bu kaplara yiyecek,içecek

konulmayacaktır.

8) İşçiler işe girerken daha önce fosfor bileşikleri ile temasa gelip gelmedikleri

incelenecek ve klinik belirti aranacaktır.

30

Herhangi bir şekilde organik fosforlu ve karbamatlı ensektisitlere maruz

kalanlarda,rutin olarak biyokimyasal testle kolinesteraz aktivitesinin tayini

yapılacak,işçi işe girerken ve işin devamı süresince en az 6 ayda bir defa

hassas tıbbi kontrola tabi tutulacaktır.Kolinesteraz seviyesi % 25 oranında

düşünce işçi,organik fosfor bileşikleri ile temas ettirilmeyecek,işi değiştirilecektir.

Madde 66 - Kadmiyum cevherlerinin izabesi,alaşımlarının

hazırlanması,kadmiyum

ile kaplama yapılması,kadmiyum kaplı malzemelerin işlenmesi ve bazı

akümülatör

imalı işleri gibi,kadmiyum ve kadmiyum bileşikleri ile yapılan

çalışmalarda

aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

1) Kadmiyum oksit tozu ve dumanının,çevre havasına yayılması

önlenecektir.

Kaplama tanklarının kenarlarına,sıvı seviyesine yakın,uygun aspirasyon

sistemi

kurulacak,çevre havasında kadmiyum miktarı,0,1 miligram/metreküpü

geçmeyecektir.

2) Kadmiyum tozu ve dumanına karşı,işçilere uygun maske verilecektir.

3) Kadmiyumla çalışan işçiler,işe alınırken,periyodik olarak klinik ve

laboratuvar

usulleri ile sağlık muayeneleri yapılacak,solunum sistemi ve böbrek

hastalığı tespit edilenler,yaptıkları işlerden ayrılacaklar,kontrol ve tedavi

altına alınacaklardır.

Madde 67 - Manganez ve manganez bileşikleri ile yapılan çalışmalarda

aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

1) Maden ocaklarında pnömatik tabancalarda delmeler,yaş metodla

yapılacak

veya toz çıkmayacak şekilde gerekli tedbirler alınacaktır.

2) Manganez ve bileşikleri ile çalışılan yerlerde,genel havalandırma ile

birlikte,uygun aspirasyon sistemi kurulacak ve çalışmalar kapalı sistemde

olacaktır.

3) Manganez ve bileşikleri ile yapılan çalışmalarda,işçilere özel iş elbisesi,

lastik eldiven ve uygun maskeler gibi kişisel korunma araçları

verilecektir.

4) Mangenez ve bileşikleri ile çalışan işçiler,işe alınırken,klinik ve laboratuvar

usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak,sinir

sistemi,solunum

sistemi,frengi hastalığı ve ruh hastalığı tespit edilenler,bu işlere alınmayacaklardır.

5) Manganez ve bileşikleri ile çalışan işçilerin,periyodik olarak,klinik ve

laboratuvar usulleri ile sağlık muayeneleri yapılacak,manganezle ilgili

zehirlenmelerin

görülmesinde işçiler,yaptıkları işlerden ayrılacaklar,kontrol ve

tedavi

altına alınacaklardır.

31

Madde - 68 - Kromlu alaşımların hazırlanması,bu alaşımlar üzerinde

kaynak

yapılması ve krom ve bileşiklerinin sanayide kullanılması gibi,krom ve krom

bileşikleri ile yapılan çalışmalarda aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

1) Krom ve bileşiklerinin kullanıldığı yerlerde,genel havalandırma ile

birlikte,uygun aspirasyon sistemi kurulacak veya çalışmalar kapalı

sistemde

yapılacaktır.

2) Kromla çalışılan yerlerde,işçilere iş elbisesi,uygun lastik eldiven ve

lastik çizme gibi kişisel korunma araçları verilecektir.

3) İşçilerin el ve yüz temizliğine dikkat edilecek ve ellerin % 5 hiposülfit

dö sud ile yıkanması sağlanacaktır.

4) Krom ve bileşikleri ile çalışacak işçilerin,işe alınırken,klinik ve laboratuvar

usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak,kroma karşı allerjisi

olanlar ile cilt ve solunum sistemi hastalıkları bulunanlar,bu işlere

alınmayacaklardır.

5) Krom ve bileşikleri ile çalışanların,periyodik olarak,klinik ve laboratuvar

usulleri ile sağlık muayeneleri yapılacaktır.Burun septumunda

ülserasyon

görülenler ile solunum sistemi ve cilt hastalığı bulunanlar çalıştıkları işten

ayrılacaklar,kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

Madde 69 - Berilyumlu alaşımların hazırlanması ve sanayide kullanılması

gibi,

berilyum ve bileşikleri ile çalışmalarda aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

1) Berilyum ve bileşiklerinin kullanıldığı işyerlerinde,genel havalandırma

ile birlikte,uygun aspirasyon sistemi kurulacak ve bu işyeri

havasında,berilyum

miktarı (2) miligram/metreküpü geçmeyecektir.

2) Berilyumla ilgili çalışmalar,diğer işyerlerinden ayrılacak ve buralarda

çalışan işçilere,iş elbisesi gibi,kişisel korunma araçları verilecektir.Berilyum

ile çalışan işçiler özel iş elbiselerini,çalıştığı işyerinden dışarı çıkarmayacaklardır.

Bu elbiselerin,işyerinde bol su ile yeteri şekilde yıkanması

sağlanacaktır.

3) Berilyum ve bileşikleri ile çalışacak işçilerin,işe alınırken,klinik ve

laboratuvar usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak,bünyece çok

zayıf

olanlar ile solunum sistemi hastalığı bulunanlar,bu işlere alınmayacaklardır.

4) Berilyum ve bileşikleri ile çalışan işçilerin,periyodik olarak,klinik ve

laboratuvar usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacaktır.Solunum

sistemi

hastalıkları bulunanlar ile zayıfladıkları görülenler,çalıştıkları işten ayrılacaklar,

kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

Madde 70 - Azot oksitleri ile yapılan çalışmalarda,azot oksitlerinin zarar-

32

lı etkilerinden korunmak için,aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

1) Azot oksitlerinin,işyerine ve çevreye yayılması önlenecektir.

2) Azot oksitleri ile çalışan işçilere,süzgeçli maske veya temiz hava

maskesi gibi,kişisel korunma araçları verilecektir.

Madde 71 - Benzen (benzol) ve bileşikleri gibi aromatik hidrokarbonlarla

yapılan çalışmalarda,bunların zararlı etkilerinden korunmak için aşağıdaki

tedbirler alınacaktır:

1) Solventler,tinerler ve benzerleri ile deri,plastik ve benzerlerinden

mamul eşya imalat sanayiinde kullanılan her çeşit yapıştırıcı maddelerin

içinde

bulunan benzen miktarı(% 1) den fazla olmayacaktır.

2) Benzen ve bileşikleri ile çalışılan yerlerde,genel havalandırma ile

birlikte,uygun aspirasyon sistemi yapılacak ve çalışmalar,kapalı sistemde

olacaktır.

3) Açık sistemlerle kuru temizleme işlerinde benzen kullanılması

yasaktır.

Kapalı sistemlerle yapılan kuru temizleme işlerinde malzeme,kapalı

sistemlerde

kurutulacak,hiç bir şekilde açıkta kullanılmayacaktır.

Yağ ekstraksyonu işlerinde,ancak,kapalı sistemlerde benzen

kullanılacaktır.

4) Benzen ile çalışılan işyerlerinde,yangına ve patlamaya karşı,gerekli

tedbirler alınacaktır.

5) Benzen ile çalışılan işyerlerinde,benzenin havadaki

konsantrasyonu,hacmen

milyonda 20 den fazla olmayacaktır.Daha yüksek benzen

konsantrasyonuyla

çalışmak zorunluluğu bulunan işyerlerinde,işçilere uygun hava

maskeleri,sıvı

benzen ile çalışılan hallerde,özel ayakkabı,eldiven ve özel iş elbisesi gibi

korunma

araçları verilecektir.

6) Benzen ve bileşikleri ile çalışacak işçilerin,işe alınırken,klinik

ve laboratuvar usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak,kan yapıcı

sistem

ve karaciğer hastalığı bulunanlar,bu işlere alınmayacaklardır.

7) Benzen ve bileşikleri ile çalışan işçilerin,periyodik olarak,klinik ve

laboratuvar usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak,kan yapıcı

sistem ve

karaciğer hastalığı görülenler,bu işlerden ayrılacaklar,kontrol ve tedavi

altına

alınacaklardır.

Madde 72 - Anilin ve nitro - amin türevleri ile yapılan çalışmalarda,anilin

ve aromatik nitro - amin türevlerinin zararlı etkilerinden korunmak için

aşağıdaki

tedbirler alınacaktır:

33

1) Anilin ve aromatik nitro - amin türevleri ile çalışılan yerlerde,genel

havalandırma ile birlikte,uygun aspirasyon sistemi yapılacak ve

çalışmalar,kapalı

sistemde olacaktır.

2) Anilin ve nitro - amin türevleri ile çalışılan yerlerdeki işçilere,özel

iş elbisesi,eldiven ve temiz hava maskesi gibi uygun kişisel korunma

araçları

verilecektir.

3) Anilin ve nitro - amin türevleri ile çalışılan yerlerde,genel havalandırma

ile birlikte,uygun aspirasyon sistemi kurulacaktır.

4) Anilin ve nitro - amin türevleri ile çalışacak işçilerin,işe alınırken,

klinik ve laboratuvar usulleri ile genel,sağlık muayeneleri

yapılacak,cilt,böbrek

ve karaciğer hastalığı olanlar ile aniline karşı allerjisi bulunanlar,bu

işlere alınmayacaklardır.

5) Anilin ve nitro - amin türevleri ile çalışan işçilerin,periyodik olarak,

klinik ve laboratuvar usulleri ile genel sağlık muayeneleri

yapılacak,cilt,böbrek

ve karaciğer hastalığı görülenler,bu işlerden ayrılacaklar,kontrol ve

tedavi

altına alınacaklardır.

Madde 73 - Halojenli hidrokarbonlarla yapılan çalışmalarda,bunların

zehirli

ve zararlı etkilerinden korunmak için aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

1) Halojenli hidrokarbonlarla çalışılan işyerleri,diğer kısımlardan ayrılacak

ve bu yerlerde,genel havalandırma ile birlikte,uygun aspirasyon

sistemi

kurulacak ve çalışmalar,kapalı sistemde olacaktır.

2) Halojenli hidrokarbonlarla çalışacak işçiler,işe alınırken,klinik ve laboratuvar

usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak,cilt,böbrek ve

karaciğer

hastalığı olanlarla klora karşı allerjisi bulunanlar,bu işlere alınmayacaklardır.

3) Halojenli hidrokarbonlarla çalışan işçilerin,periyodik olarak,klinik ve

laboratuvar usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak,cilt,böbrek ve

karaciğer

hastalığı bulunanlar ve klora karşı allerjisi görülenler,bu işlerden

ayrılacaklar,kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

Madde 74 - Karbon sülfür ile yapılan çalışmalarda,karbon sülfürün zehirli

ve zararlı etkilerinden korunmak için aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

1) Karbon sülfürle çalışılan işyerleri soba ile ısıtılmayacak ve buralardaki

elektrik lambaları,tesisat ve cihazları karbon sülfüre karşı korunmuş (etanj)

olacak,lambalara koruyucu nitelikte globlar takılacak,yangına ve

patlamaya karşı

gerekli tedbirler alınacaktır.

2) Karbon sülfür ile çalışılan yerlerde,genel havalandırma ile birlikte,uy-

34

gun aspirasyon sistemi kurulacak,çalışmalar,kapalı sistemde olacak ve

işyeri

havasındaki karbon sülfür miktarı hiç bir şekilde 20 P.P.M.veya 60

miligram/metreküpü

geçmeyecektir.

3) Karbon sülfür ile çalışılan işyerlerinde,yenilip içilmeyecek,yiyecek ve

içecek bulundurulmayacak,sigara içilmeyecektir.

4) Karbon sülfür ile çalışacak işçilerin,işe alınırken,klinik ve laboratuvar

usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak,böbrek,karaciğer ve sinir

sistemi

hastalıkları olanlarla alkolik ve epileptikler,bu işlere alınmayacaklardır.

5) Karbon sülfür ile çalışan işçilerin,periyodik olarak,klinik ve laboratuvar

usulleri ile sağlık muayeneleri yapılacak,böbrek,karaciğer ve sinir

sistemi

hastalıkları bulunanlarla alkolik ve epileptik olduğu görülenler,bu işlerden

ayrılacaklar,kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

Madde 75 - Kükürtlü hidrojenle yapılan çalışmalarda,kükürtlü hidrojenin

zararlı etkilerinden korunmak için aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

1) Kükürtlü hidrojen ile çalışılan yerlerde,genel havalandırma ile birlikte,

uygun aspirasyon sistemi yapılacaktır.

2) İşyeri havasındaki kükürtlü hidrojen miktarı,hacim olarak milyonda 20

yi

geçmeyecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tozlarla Ortaya Çıkabilecek Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak

Özel Tedbirler:

Madde 76 - Her türlü maden ocaklarında,taş ve kiremit

ocaklarında,dökümhanelerde,

tekstil (amyant dahil),bütün şeker ve çimento,inşaat,seramik ve

benzeri

sanayi kollarındaki işyerlerinde yapılan çalışmalarda,tozların zararlı etkilerinden

korunmak için bu Tüzüğün diğer maddelerinde belirtilen hususlarla

birlikte

aşağıdaki özel tedbirler alınacaktır:

1) Tozlu işyerlerinde genel havalandırma ile birlikte,uygun aspirasyon

sistemi ile tozun,çevre havasına yayılmasını önlemek için,su

perdeleri,vakum ve

uzaktan kumanda sistemleri kurulacaktır.Toz çıka

ran işler, teknik imkanlara göre, kapalı sistemde yapılacak veya bu işler,

diğerlerinden tecrit edilecektir. İşyeri havasındaki toz miktarı, belirtilen

miktarı geçmeyecektir.

35

2) Toz çıkaran işlerde, işyeri tabanı, işin özelliğine ve teknik imkanlara

göre, ıslak bulundurulacak, delme işlerinde, toz çıkmasını önlemek için, yaş

metotlar

uygulanacaktır.

3) Toz çıkaran işlerde çalışan işçilere, işin özelliğine ve tozun niteliğine

göre uygun kişisel korunma araçları ile maskeler verilecektir.

4) Tozlu işlerde çalışan işçilerin, vardiya sonunda yıkanmaları veya duş

yapmaları, yıkanmadan yemek yememeleri ve yatağa girmemeleri

sağlanacaktır.

5) Tozlu işlerde çalışacak işçiler, işe alınırken, genel sağlık muayeneleri

yapılacak, göğüs radyografileri alınacak ve solunum ve dolaşım sistemi

hastalıkları

ile cilt hastalığı olanlar, göğüs yapısında bozukluk bulunanlar, bu işlere

alınmayacaklardır.

6) Tozlu işlerde çalışan işçilerin,periyodik olarak,sağlık muayeneleri yapılacak

ve her 6 ayda bir,göğüs radyoğrafileri alınacaktır.Solunum ve

dolaşım

sistemi hastalıkları ile cilt hastalığı görülenler,bu işlerden ayrılacaklar,

kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fizik ve Mekanik Nedenlerle Ortaya Çıkabilecek Meslek Hastalıklarına

Karşı

Alınacak Özel Tedbirler

Madde 77 - Fizik ve mekanik nedenlerle ortaya çıkabilecek meslek

hastalıklarına

sebep alan işlerde çalışanların maruz bulundukları tehlike ve zararlara

karşı,bu Tüzüğün diğer maddelerinde belirtilen hususlarla birlikte alınacak

özel

koruyucu tedbirler,bu bölümde gösterilmiştir.

Madde 78 - Gürültünün zararlı etkilerden korunmak için aşağıdaki

tedbirler

alınacaktır:

1) İşyerlerinde gürültü çıkaran makinaların monte edilmeleri sırasında,

işyeri tabanı,titreşimi ve sesi azaltacak malzeme ve sistemle yapılacaktır.

2) Gürültülü işyerlerinin duvarları,sesin yansımasını önleyecek malzeme

ile

kaplanacak ve bu binalar,çift kapılı,çift pencereli inşa edilecektir.Duvarlar,

ses geçirmeyen malzeme ile yapılacaktır.

3) Gürültünün azaltılamadığı hallerde,bu Tüzüğün 22 nci maddesi

hükümleri

uygulanacaktır.

4) Gürültülü işlerde çalışacak işçilerin,işe,alınırken,genel sağlık

36

muayeneleri yapılacak,özellikle duyma durumu ve derecesi ölçülecek,

kulak ve sinir sistemi hastalığı olanlar ile bu sistemde arızası bulunanlar ve

hipertansiyonlular,bu işlere alınmayacaklardır.Ancak doğuştan sağır ve

dilsiz

olanlar,bu işlere alınabileceklerdir.

5) Gürültülü işlerde çalışan işçilerin,periyodik olarak,genel sağlık muayeneleri

yapılacaktır.Duyma durumunda azalma ve herhangi bir bozukluk

görülenler

ve kulak ve sinir hastalığı bulunanlar ve hipertansiyonlu olanlar,çalıştıkları

işlerden ayrılacaklar,kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

Madde 79 - Titreşim (vibrasyon) yapan aletlerle yapılan çalışmalarda

aşağıdaki

tedbirler alınacaktır:

1) Titreşim yapan aletlerle çalışacak işçilerin,işe alınırken,genel sağlık

muayeneleri yapılacak,özellikle kemik,eklem ve damar sistemleri

incelenecek ve

bu sistemlerle ilgili bir hastalığı veya arızası olanlar,bu işlere alınmayacaklardır.

2) Titreşim yapan aletlerle çalışan işçilerin,periyodik olarak,sağlık

muayeneleri yapılacaktır.Kemik,eklem ve damar sistemleri ile ilgili bir

hastalığı

veya arızası görülenler,çalıştıkları işlerden ayrılacaklar,kontrol ve tedavi

altına alınacaklardır.

Madde 80 - Enfraruj ışınlar saçan işler ile yapılan çalışmalarda,bu ışınların

zararlı etkilerinden korunmak için aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

1) Enfraruj ışınlar saçan kaynaklar,bu ışınları geçirmeyen ekranlarla

tecrit

veya otomatik kapaklarla teçhiz edilecektir.

2) Enfraruj ışınlar saçan işlerde çalışan işçilere,bu ışınları geçirmeyen

gözlükler ile diğer uygun kişisel korunma araçları verilecektir.

3) Enfraruj ışınlar saçan işlerde çalışacak işçilerin,işe alınırken genel

sağlık muayeneleri yapılacak,özellikle görme durumu ve derecesi tayin

olunacak ve gözle ilgili bir hastalığı olanlar,bu işlere alınmayacaklardır.

4) Enfraruj ışınlar saçan işlerde çalışan işçilerin,periyodik olarak,genel

sağlık muayeneleri ve özellikle göz muayeneleri yapılacak,gözle ilgili bir

hastalığı ve arızası görülenler, çalıştıkları işlerden ayrılacaklar,kontrol ve

tedavi altına alınacaklardır.

Madde 81 - Yeraltında,nemli hava cereyanlı ve yetersiz ışıklı işyerlerinde

yapılan çalışmalarda nemin hava ceryanının ve yetersiz ışığın zararlı

etkilerinden korunmak için aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

1) Bu gibi işyerlerinde,yeterli suni aydınlatma sağlanacaktır.

2) İşçilere, işin özelliğine göre,kişisel korunma araçları verilecektir.

3) Yeraltında,nemli hava cereyanlı ve yetersiz ışıklı işyerlerinde

Çalışacak işçilerin,işe alınırken genel sağlık muayeneleri yapılacak ve özellikle kaslar,eklemler ve göz üzerinde durulacak ve sedimantasyon

yapılacak ve klinik usullerle romatizma hastalığı aranacaktır.Romatizma ve

göz hastalığı olanlar,bu işlere alınmayacaklardır.

4) Yeraltında,nemli hava cereyanlı ve yetersiz ışıklı işyerlerinde çalışan

işçilerin,periyodik olarak genel sağlık muayeneleri yapılacak ve özellikle

romatizma ve göz hastalığı görülenler,çalıştıkları işlerden ayrılacaklar,

kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

Madde 82 - Atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı yerlerde ve

dalgıç odalarında yapılan çalışmalarda aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

1) Dalgıç odalarında,şahıs başına,saatte en az (40) metreküp hava

Sağlanacak ve bu havadaki karbon dioksit miktarı (% 0,1) i geçmeyecektir.

2) Dalgıç odalarında (24) saatte su altındaki çalışma süresi;derinliği ve

Bu derinlikteki basınca uygun şekilde düzenlenecek,iniş,kalkış,çıkış süreleri

için"Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Sekiz Saat veya Daha Az

çalışılması Gereken İşler Hakkında Tüzük"te belirlenen esas ve süreler dikkate

alınacaktır.

3) Bir dalgıç,(22) metreden fazla derinliğe,bir günde (2) defadan fazla

dalmayacak ve bu (2) daima arasında,en az (5) saat

geçecektir.Dekompresyon zamanı,dalma derinliklerine ve basınca göre,iyice ayarlanacak ve durum,iyi işleyen kontrollü ve hassas yazıcı bir manometre ile izlenecektir.

4) Bu gibi işlerde çalışacak işçiler,işe alınırken,klinik ve laboratuar

usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak ve özellikle E.K.G. ve akciğer

fonksiyon testleri ile birlikte kalp dolaşım,solunum ve kemik sistemleri

üzerinde gerekli incelemeler yapılacak ve sağlık yönünden sakınca görülenler,bu

işlere alınmayacaklardır.

5) Bu gibi işlerde çalışanlar,işe başladıkları günden itibaren (15) gün

sonra adaptasyon muayenesine tabi tutulacak ve işin devam süresince

de,bunların periyodik genel sağlık muayeneleri yapılacaktır.

Özellikle kalp,dolaşım,solunum ve kemik sistemi hastalığı ve arızası

görülenler,bu işlerden ayrılacaklar,kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

Madde 83 - Tabii veya suni radyoaktif ve radyoinizan maddeler veya

diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan çalışmalarda aşağıdaki

tedbirler alınacaktır:

1) Her çalışma için gerekli radyoaktif maddenin,zararlı en az miktarı

kullanılacaktır.

2) Kaynak ile işçiler arasında,uygun bir aralık bulunacaktır.

3) İşçilerin,kaynak yakınında mümkün olduğu kadar kısa süre kalmaları

sağlanacaktır.

4) Kaynak ile işçiler arasına,uygun koruyucu bir paravana (ekran)

konulacaktır.

Bu paravanalar,gama ve (x) ışınları için,kurşun,beton ve benzeri

Beta ışınları ve nötronlar için plastik ve benzeri malzemeden yapılmış olacaktır.

5) İşçilerin ne miktarda radyasyon aldıkları,özel cihazlarla ölçülecek ve

bunlar en geç,ayda bir defa değerlendirilecektir.Alınan radrasyon,izin

verilen dozun üstünde bulunduğu hallerde,işçi bir süre için,bu işten

uzaklaştırılacak, yıllık total doz korunacaktır.

6) İşyerinde uygun aspirasyon sistemi kurulacak,boşaltılan havanın

Radyasyon yönünden süzülmesi sağlanacak,temizlik sırasında,özel maskeler

kullanılacaktır.

İşyeri ve işçinin temizliğine dikkat edilecek,radyoaktif atıklar,usulüne

Uygun bir şekilde yok edilecektir.

7) Taşınabilen radyoaktif malzemeler uygun ve özel kutularda

bulundurulacaktır.

8) Tabii veya suni radyoaktif ve radyoinizan maddeler veya diğer

korpüsküler emanasyon kaynakları ile çalışacak işçilerin,işe alınırken genel sağlık

muayeneleri yapılacak ve özellikle sinir,kan ve kan yapıcı sistemi incelenecek,sinir

ve kan hastalıkları ile ilgili bozuklukları görülenler,bu işlere alınmayacaklardır.

9) Tabii veya suni radyoaktif ve radyoinizan maddeler veya diğer

korpüsküler emanasyon kaynakları ile çalışan işçilerin,periyodik olarak genel sağlık

muayeneleri yapılacak ve özellikle sinir ve kan hastalıkları ile ilgili bozuklukları

görülenler,çalıştıkları işlerden ayrılacaklar,kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

ALTINCI BÖLÜM

Kullanılan Ham Maddelerden veya İşyerinin Özelliğinden Ortaya çıkabilecek

Bulaşıcı Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Özel Tedbirler

Madde 84 - Kullanılan hammaddelerden veya işyerinin özelliğinden ortaya

çıkabilecek bulaşıcı meslek hastalıklarına sebep olan işlerde çalışanların

maruz bulundukları tehlike ve zararlara karşı,bu Tüzüğün diğer maddelerinde

belirtilen hususlarla birlikte alınacak özel koruyucu tedbirler,bu bölümde

gösterilmiştir.

Madde 85 - Şarbon hastalığına karşı aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

1) Şarbon hastalığını bulaştırabilecek olan deri,yün,kıl ve benzeri

Hayvansal maddeler ile paçavralar,uygun usullerle temizlenip sterlize

edilecek,yıkanıp kurutulacaktır.Bu maddeler,dağınık bir halde bulundurulmayarak

depolarda saklanacak,denklerin açılması ve ilk ayırma ve seçme işlemi,burularda

yapılacaktır.

2) Bu gibi işyerlerinde,toz ve atıklar,aşağıdan çekmeli bir aspirasyon

sistemi ile toplanarak yokedilecek veya antiseptik maddelerle ıslatıldıktan

sonra yakılacaktır.Depolar sık sık yıkanacak,dezenfekte ve badana

edilecektir.

3) İşçilerin el,ağız ve beden temizliğine dikkat edilecek,kendilerine,

gereğine göre iş elbisesi,başlık,lastik eldiven ve maskeler gibi,uygun kişisel

korunma araçları verilecektir.

4) Ekzemalı,furonküllü,bronşitli kimseler,bu gibi işlerde çalıştırılmayacaklardır.

Madde 86 - Tetanos hastalığına karşı aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

Tetanos tehlikesi olan işlerde çalışan bütün işçilere,antitetanik aşı yapılacak,

parçalanmış,ezik ve toprakla bulaşmış yaralanmalarda,serum

antitetanik tatbik olunacak,eğer işçi evvelce aşılanmış ise,rapel olarak,anatoksin

yapılacaktır.

Madde 87 - Leptospiroz hastalığına karşı aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

1) Leptospiroz (İktero hemorajik) hastalığının yayılmasını önlemek için,

farelerle savaşılacaktır.

2) Bulaşma ihtimali olan yerlerde,çıplak ayakla dolaşmak

yasaklanacak,mümkün olan hallerde,toprak asitleştirilecektir.

Madde 88 - Brüselloz hastalığına karşı brüselloz bulaşması ihtimali olan

işlerde çalışan işçiler aşılanacaktır.

Madde 89 - Ankilostomyaz hastalığına karşı aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

1) Ankilostomyaz hastalığına karşı madencilik,taşcılık,tuğla ve

kiremitçilik ve tünel kazması gibi işlerde,taban kuru bulundurulacak,gerekirse yerlere

tuz serpilecek,galerilerde yeterli vantilasyon ile havanın serince olması sağlanacaktır.

2) Bu gibi işlerde çalışanların,vücut temizliğine ve yemeklerden önce ellerini iyice yıkayıp,tırnaklarının fırçalanmalarına önem verilecektir.İşyerlerinde,işçilerin çalışırken ve işin bitiminde ellerini yıkanmaları için yeteri kadar % 5 lik tuzlu su kapları bulundurulacaktır.

3) Helalar ve diğer enfeksiyon kaynağı yerler kireç kaymağı ile

dezenfekte edilecek,işçilerin dışkıları zaman zaman muayene edilerek parazit

yumurtaları aranacak ve hastalığın çıkması halinde,diğer işçiler de taranacaktır.

Madde 90 - Akciğer tüberkülozonon bulaşması ihtimali olan iş yerlerinde

hastalığın yayılmasını önleyecek hijyenik,tıbbi ve teknik koruyucu tedbirler alınacaktır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

İşyerlerinde İşkazalarına Karşı,Alınacak Tıbbi Tedbirler ve İşyerlerinde

Bulundurulması Zorunlu Olan İlk Yardım ve Tedavi Levazımı ile Sıhhi Tesisat.

Madde 91 - Sürekli olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerinde Sosyal

Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan işçilerin

Sağlık durumlarının denetlenmesi,ilk yardım,acil tedavi ve diğer koruyucu sağlık

Hizmetlerini düzenlemek üzere,işveren,Umumi Hıfzıssıha Kanununun 180 inci

ve Sosyal Sigortalar Kanununun 114 üncü maddeleri gereğince işyerindeki işçi

sayısına ve işteki tehlikenin büyüklüğüne göre,bir ya da daha fazla hekim

sağlayacaktır.Bu hekimlerin çalışma koşulları ile görevlerini nasıl yürüteceklerini ayrıntılışekilde gösteren bir yönetmelik tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren 6 ay içinde çıkarılır.

Madde 92 - İşverenler,işin niteliğine,özelliğine,çeşidine ve çalıştırdıkları

işçi sayısına ve hekim ve sağlık tesisleri ile olan ilişkilerine göre,zamanında

gerekli tedbirleri almak amacıyla aşağıda belirtilen sağlık tesisleri ile ilk

yardım ve tedavi levazımını,işyerlerinde bulundurmakla yükümlüdürler.

Bu tesisler ve levazım; kişisel ilk yardım paketlerini,ilk yardım kutularını

veya çantalarını veya dolaplarını,ilk yardım ve ilk müdahele odalarını veya

ilkyardım istasyonlarını kapsar.

Madde 93 - Kişisel ilk yardım paketleri;kazaya uğrayanın ilk yardımcı

gelinceyeveya bir sağlık tesisine gönderilinceye kadar,kendi kendine gerekli

pansumanı yapacak veya ağrısını giderecek nitelikte malzeme ve ilaçlarla

donatılacaktır.

Kişisel ilk yardım paketleri,maden,tünel,yeraltı karayolları ve

demiryolları işçileri gibi kaza ihtimali çok olan,dağınık ve münferit çalışmayı gerektiren işyerlerindeki işçilere verilecektir.

Bu paketler,küçük ve kullanışlı malzeme ve ilaçları dış etkilere karşı

koruyacak plastik veya madeni ambalajlı olacaktır.

Kişisel ilk yardım paketi,çalışmayı önlemeyecek ve düşmeyecek

şekilde,iş elbisesi cebine konacak veya uygun bir yerine bağlanacaktır.

Kişisel ilk yardım paketinin,gerektiğinde nasıl ve ne şekilde kullanılacağı,

ilgililere öğretilecek,buna ait yazılı bir yönerge paket içine konacaktır.

Kişisel ilk yardım paketinin içinde,aşağıda yazılı ilaç ve malzeme bulunacaktır:

- Kullanma yönergesi,

- Pamuk (Küçük paket),

- Gazlı bez (Steril),

- Sargı bezi,

- Yapıştırıcı band (Steril),

- Analjezik hap,

- Tendürdiyot (1 veya 2 ampul),

- Sülfamitli toz.

Madde 94 - Mekanik cihazları bulunmayan ve 10 dan az işçi çalıştıran

işyerlerinde,içinde aşağıda yazılı ilk yardım levazımı bulunan 1 numaralı ilaç

kutusu veya çantası bulundurulacaktır:

- 1 adet ilk yardım broşürü,

- 25 gram yarı yarıya alkol ile karıştırılmış tentürdiyot (Cam kapaklı renkli

şişede),

- 15 gram amonyak (Cam kapaklı şişede),

- 100 gram alkol (%98 lik tuvalet ispirtosu),

- 2 paket 25 er gramlık idrofil pamuk (Steril),

- 2 paket gaz idrofil (Steril),

- 3 adet muhtelif büyüklükte sargı bezi,

- 3 adet üçgen sargı,

- 1 adet makas,

- 1 adet pens,

- 6 adet çengelli iğne,

- 1 kutu yapıştırıcı flanster,

- 1 adet küçük küvet,

- 1 tüp aspirin,

Madde 95 - Mekanik cihazları bulunmayan ve 10 dan fazla ve 50 den az

İşçi çalıştıran işyerleri ile mekanik cihazlarla 10 dan az işçi çalıştırılan işyerlerinde,

içinde aşağıda yazılı ilk yardım levazımı bulunan 2 numaralı ilk

yardım çantası veya dolabı bulundurulacaktır:

- 1 adet ilk yardım broşürü,

- Parmak yaralanmaları için, sterilize edilmiş küçük sargı bezi 6 adet,

- 3 adetten az olmamak şartıyla yeteri kadar,orta boy sargı bezi (El ve

ayaklar için),

- 5 adet üçgen sargı,

- Yeteri kadar vazelin borike,

- Tentürdiyot veya % 1 lik violet de gentiens sulu solüsyonu,

- 1 şişe amonyak (Cam kapaklı şişede),

- 1 tüp aspirin,

- 2 tüp yanık pomadı,

- 5 paket 25 gramlık idrofil pamuk,

- 5 paket gaz idrofil,

- 1 adet makas,

- 2 adet pens,

- 20 adet çengelli iğne,

- 1. kutu flaster,

- 1 adet enjektör, (5 cc. madeni kutu içinde),

- 12 adet enjektör iğnesi,

- teinture de belladon 25 gram (Cam şişede),

- 2 adet küvet,

- 6 adet ampul huile camphree,

- 1 adet lastik bant,

- 2 ampul antispasmotik ve analjezik,

- Tetanoz serumu,

Madde 96 - Mekanik cihazlarla 10 dan fazla ve 50 den az işçi çalıştıran işyerleri

ile yapılan işin niteliği bakımından,kaza ve zehirlenme tehlikesi bulunan

işyerlerinde,içinde aşağıda yazılı ilk yardım levazımı bulunan 3

numaralı ilk yardım dolabı ile bir sedye ve bir battaniye bulundurulacaktır.

- 1 adet ilk yardım broşürü,

- 1 adet suni teneffüs cihazı,

- 4 adet atel,

- 1 adet foşer tüpü,

- 5 adet muhtelif büyüklükte sargı bezi,

- 6 adet üçgen sargı,

- 2 adet makas,

- 2 adet pens,

- 2 adet pens (Ağız için),

- 2 adet emaye küvet,

- 2 ampul morfin veya dolantin,

- 5 adet ampulıkafein,

- 5 adet ampul eter,

- 5 adet ampul huile camphree,

- 1 adet 5 Cm3. lük enjeksiyon şırıngası (20 tane paslanmaz iğne),

- 5 adet ergotin,

- 50 gram yarı yarıya alkol ile karıştırılmış tentürdiyot (Cam kapaklı bir

şişe içinde),

- 15 gram amonyak (Cam kapaklı bir şişe içinde),

- 450 gram oksijenli su,

- 10 paket 25 er gramlık idrofil pamuk,

- 5 paket gaz idrofil,

- 2 düzine çengelli iğne,

- 1 kutu flaster (Yapıştırıcı yakı),

- 5 adet ampul adrenalin,

- 5 adet ampul apomophin,

- 1 adet lastik bant,

- 2 şişe tetanos serumu (10 ar Cm3. lük),

- 2 tüp yanık merhemi,

- 250 gram toz halinde tebeşir (Karbonat dotşo) cam kavanozda (Asit yanıklarıiçin),

- 1 tüp vazelin,

- 1 adet nikel mahfazalı küçük model ustunç takımı,

- 1 adet sterlizatör (Tercihan elektrikli),

- Agraf ve agraf pensi,

- Sülfamit tozu,

- Antibiyotikli göz merhemi,

Madde 97 - 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde,içinde aşağıda

yazılı ilk yardım levazımı bulunan 4 numaralı ilk yardım dolabı ile yeteri kadar

sedye ve battaniye bulundurulacaktır:

- 1 tansiyon aleti,

- 1 adet ilk yardım broşürü,

- 1 adet suni teneffüs cihazı,

- 1 adet foşer tüpü,

- 2 adet nelaton sondası,

- 6 adet atel,

- 100 gram yarı yarıya alkol ile karıştırılmış tentürdiyot (Cam kapaklı renkli bir şişe içinde),

- 25 gram amonyak (Cam kapaklı bir şişe içinde),

- 1000 gram saf alkol,

- 900 gram oksijenli su,

- 15 paket idrofil pamuk (25,50 ve 100 gramlık 5 er paket),

- 10 paket gaz idrofil,

- 10 adet muhtelif büyüklükte sargı bezi,

- 10 adet üçgen sargı,

- 2 düzine çengelli iğne,

- 2 kutu flaster (Yapıştırıcı yakı),

- 1 adet makas,

- 2 adet ağız açacak pens,

- 3 adet küvet veya çukur tabak,

- 1 adet 2 Cm3 lük enjeksiyon şırıngası (20 tane paslanmaz iğne ile),

- 1 adet 10 Cm3 lük enjeksiyon şırıngası (20 tane paslanmaz iğne ile),

- 1 adet elektrikli sterilizatör,

- 10 adet ampul kafein,

- 5 adet ampul morfin,

- 10 adet ampul ergotin,

- 10 adet ampul eter,

- 10 adet ampul adrenalin,

- 5 adet ampul apomorphine,

- 2 adet lastik bant,

- 4 şişe tetanos serumu (10 ar Cm3. lük serül şeklinde),

- 2 şer tüp antibiyotik yara ve göz merhemi,

- 250 gram toz halinde tebeşir (Karbonat dö şo ) cam kavanozda (Asit yanıkları için),

- 250 gram asetik asit (Kalevi yanıklar için),

- 500 gram toz halinde sönmüş kireç (Madeni bir kutu içinde),

- 1 adet nikel mahfazalı küçük model ustunç takımı.

Madde 98 - 93,94,95,96,97 nci maddelerde yazılı ilaç ve

malzeme,kullanıldıkça tamamlanacak ve her zaman eksiksiz bir şekilde bulundurulması sağlanacaktır.

İlaç kutusuna veya çantasına veya dolaplarına,işin veya işyerinin

Özelliğine göre,işyeri hekimi tarafından lüzum gösterilen ilaç ve malzeme de

eklenecektir.

Madde 99 - İlaç kutuları veya çantaları veya dolapları,toz ve toprak

girmeyecek şekilde yapılmış olacak ve herhangi bir karışıklığa meydan

vermemek üzere,işleri bölünmüş ve her ilacın ismi,kutu veya şişesinin üzerine,okunaklı olarak yazılmış bulunacaktır. İlaç kutuları veya çantaları veya dolaplarının üzerlerine,içinde bulunan ilaçlar ve malzemelere göre,kaç numaralı sıhhi yardım kutusu,çantası veya dolabı olduğu yazılacak ve kapaklarının iç tarafına da,içinde bulunan ilaç ve malzemenin bir listesi yapıştırılacak ve beyaza boyanarak

üzerine kırmızı ay işareti konacak ve işyerinin uygun bir yerinde bulundurulacaktır.

Bu kutu,çanta ve dolapların, kilitli durması sağlanacak ve

anahtarları,sağlık işleri görevlisine,bulunmadığı hallerde,işyerindeki ilk yardım kursu

görmüş birisine verilecek ve bunlar,bu işden sorumlu bulunacaktır.

İşyerinde birden fazla postalarla çalışıldığı hallerde,her postada bu görevi

yapacakların,anahtarı birbirlerine devretmeleri sağlanacak ve işveren veya işveren

vekilinde de bir yedek anahtar bulunacaktır.

Madde 100 - Hastanesi olmayan veya şehir ve kasabalar dışındaki

yerlerde kurulmuş ve sürekli olarak en az 50 ve en çok 100 işçi

çalıştırılan işyerlerinde,Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 180 inci maddesi

gereğince hazırlanması gereken ilk yardım odasında,hasta odasında veya ulaşım

güçlüğü bulunup da en az 10 işçi çalıştıran maden ocakları veya kaza ve tehlike

ihtimali çok olan işyerlerinde,işin ve işyerinin niteliğine ve özelliğine göre 3

numaralı ilk yardım dolabındaki malzemelerle birlikte,aşağıdaki tıbbi alet ve

malzemelerde bulundurulacaktır:

- 1 adet tansiyon ölçme aleti,

- 1 adet üstü iyice temizlenebilen masa,

- 1 adet muayene masası,

- 3 adet sedye,

- 1 adet dil çekme pensi,

- 1 adet transfüzyon cihazı,

- 1 adet cam irrıgatör,

- 2 adet böbrek şeklinde küvet (Emaye),

- 1 adet büyük küveyt (Emaye),

- 2 adet su ve alet kaynatmak için metal veya emaye kap,

- 10 adet üçgen sargı,

- 1 m2 cerrahi muşamba,

- % 5 lik dekströz (yeteri kadar),

- Serum fizyolojik (yeteri kadar),

- Hipertönik serum (yeteri kadar),

- 5 çift cerrahi eldiven,

- Kırıklar için çeşitli büyüklükte ve yeteri kadar metal veya tahta aletler,

- 2 adet battaniye,

- 1 adet karyola ve yatak takımı,

Madde 101 - Hastanesi olmayan veya şehir ve kasabalar dışındaki

Yerlerde kurulmuş ve sürekli olarak 100 den fazla ve 500 den az işçi çalıştırılan

işyerlerinde, umumi Hıfzıssıhha Kanununun 180 inci maddesi gereğince

hazırlanması gereken revirde (İlk müdahale odası) işin ve işyerinin niteliğine ve özelliğine göre ilk yardım odasındaki (hasta odası) malzemelerle birlikte,aşağıdaki

tıbbi alet ve malzemeler de bulundurulacaktır:

- 50 gram toz halinde iyodoform,

- 10 gram toz halinde rivanol,

- 25 gram süblime pastile,

- Mevzii anestezi için gerekli levazım,

- 1 adet 20 Cm3.enjeksiyon şırıngası (20 adet iğne ile)

- 1 adet tansiyon aleti,

- 1 adet steteskop,

- 6 adet çeşitli numarada madeni sonda,

- 6 adet çeşitli numarada lastik sorda,

- 3 tüp çeşitli numarada katküt,

- 3 tüp çeşitli numarada ipek iplik,yeteri kadar sütür iğnesi,

- 1 adet nisai trus takımı (İşyerinde kadın işçi varsa),

- 1 adet oksijen verme cihazı,

- nikel mahfaza içinde küçük cerrahi alet takımı,

- 1 adet ameliyet masası (Basit ameliyatlar için),

- 1 adet camlı alet dolabı,

- Yeteri kadar sedye ile 100 kişiye 1 yatak hesabıyla 2 şer battaniyesi

bulunan karyola ve yatak takımı,

Madde 102 - Hastanesi olmayan veya şehir ve kasabalar dışındaki

yerlerde kurulmuş ve sürekli olarak 500 veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde,

bir ilk yardım istasyonu yapılacaktır.Bu istasyonda,işin ve işyerinin

niteliğin eve özelliğine göre 4 numaralı ilk yardım dolabında bulunan malzeme ile

birlikte, aşağıda yazılı tıbbi alet ve malzemeler de bulundurulacaktır:

- 50 gram toz halinde iyodoform,

- 100 gram toz halinde rivanol,

- 25 gram süblime pastile,

- mevzii anestesi için gerekli levazım,

- Yeteri kadar sedye ile (100) kişiye (I) yatak hesabıyla

- 2 şer battaniyesi bulunan karyola ve yatak takımı,

- Nikel mahfaza içinde küçük cerrahi alet takımı,

- 3 tüp çeşitli numarada katkut,

- 3 tüp çeşitli numarada ipek iplik,yeteri kadar sütür iğnesi,

- 6 adet çeşitli numarada lastik sonda,

- 6 adet çeşitli numarada madeni sonda,

- 1 adet steteskop,

- 1 adet 20 Cm3 lük enjeksiyon şırıngası (20 adet iğne ile),

- 1 adet tansiyon ölçme aleti,

- 1 adet nisai trus takımı (işyerinde kadın işçi varsa),

- 1 adet göz ve kulak için küçük trus takımı,

- 1 adet oksijen verme cihazı,

- 1 adet ameliyat masası (basit ameliyatlar için),

- 1 adet camlı alet dolabı,

- 1 adet muayene masası,

Madde 103 - İşyerlerindeki ilk yardım odalariyle ilk mücadele odaları ve

ilk yardım istasyonları,bol ışıklı ve kolayca havalandırılıp ısıtılır,temizlenir ve

yıkanır şekilde yapılmış olacak,içlerinde akar sıcak su hela ve yıkanma yerleri bulunacaktır. Akar sıcak su sağlanamayan yerlerde, su ısıtmak için gerekli tedbirler alınmış olacaktır.

Yatakların bulunduğu oda ile muayene ve müdahale odaları, yeteri

kadar geniş ve birbirinden uygun şekilde ayrılmış olacak ve buralarda, acil durumlar

için,yedek aydınlatma tesisleri bulundurulacaktır.

Madde 104 - İşyerlerinde, ilk yardım odaları ile ilk müdahale odaları, ilk

yardım istasyonları ve diğer ilgili kısımlar, kolaylıkla bulunmaları için uygun

şekilde işaretlenecek ve görünen yerlere okunaklı yazılar yazılacaktır.

Madde 105 - Sürekli olarak 50 den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde hastalanan

veya iş kazasına uğramış işçilerin, işyerine en yakın sağlık tesislerine

taşınmaları için gerekli araç ve gereçler bulundurulacaktır.

Madde 106 - İlk yardım odaları, ilk müdahale odaları ve ilk yardım

İstasyonları ve ilk yardım istasyonlarının bakım, temizlik ve alet muhafazaları için,

bir hemşire veya sağlık memuru görevlendirilecek, bunların sağlanamadığı

hallerde,bu görevleri yapacak ilk yardım kursu görmüş yeterli bir eleman

bulundurulacaktır.

Madde 107 - Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerinde, bir sağlık memuru

veya hemşireden başka ilk yardım ve kurtarma kursu görmüş en az

bir kişide bulundurulacaktır.

Madde 108 - Gece ve gündüz sürekli çalışan işyerlerinde, ilk yardım

odaları,

ilk müdahale odaları ve ilk yardım istasyonları, geceleri de görevli

personeli ve araç ve gereçleri ile her an kullanılır halde hazır bulundurulacaktır. İşveren bu yönden, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

BEŞİNCİ KISIM

İşyerlerinde İşkazalarını Önlemek Üzere Alınacak Güvenlik Tedbirleri ve

Bulundurulması Gereken Araçlar

BİRİNCİ BÖLÜM

İşyerlerinde Yangına Karşı Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 109 - Ani yangın veya patlama tehlikesi arzeden ameliyeler;işçiyi

tehlikede bırakmayacak şekilde düzenlenmiş tesislerin bulunduğu ayrı

binalarda veya ateşe dayanıklı duvarlarla ayrılmış bölümlerde yapılacaktır.

Madde 110 - İşçilerin, işyerinin herhangi bir kısmında, ateş ve dumana

karşı korunmuş bir merdiven boşluğuna veya ateş kesici bir duvarın kapısına

ulaşabilecekleri uzaklık;

1) Çok tehlikeli yerlerde 15

2) Tehlikeli ve az tehlikeli yerlerde 30 metreyi geçmeyecektir.

Madde 111 - 100 den (100 dahil) az işçi çalıştırılan işyerlerinde, geçit

yollarının genişliği, en az 120 santimetre olacak ve 100 den fazla işçi

çalıştırılan işyerlerinde, her 100 kişi için bu genişlik, 60 santimetre artırılacaktır.

500 den (500 dahil) fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde, en az 2 çıkış yeri

bulundurulacaktır.

Madde 112 - Merdiven boşlukları ile imdat çıkış yollarının her iki tarafında,

kolaylıkla açılan ve kendiliğinden kapanabilen ateş kesici yanmaz

kapılar bulunacaktır.

Madde 113 - Çıkış kapıları, menteşeli olacak ve dışarıya açılacaktır. Bu

kapıların kullanılmasında sakınca görüldüğü hallerde, yatay sürgülü kapılar

kullanılacaktır. Çıkış kapılarının arasındaki uzaklık 5 metreden fazla ve kapı

genişlikleri de 120 santimetreden az olmayacaktır. Çıkış kapıları kolayca

görülecek şekilde işaretlenecek ve bu kapıların önünde ve civarında çıkış veya

bunların görülmesini güçleştirecek hiç bir engel bulundurulmayacaktır.

Madde 114 - İşyerlerinde çalışma saatleri içinde hiç bir giriş ve çıkış kapısı

kilitli veya bağlı bulundurulmayacaktır.

Madde 115 - İşyerlerindeki asansör boşlukları yanmaz malzeme ile

korunmayan asansör boşluklarında insan ve yük taşıyacak asansör tesis edilmeyecektir.

Madde 116 - Yangın tehlikesine karşı etkili ve yeterli söndürme

malzemesi ile bu malzemenin kullanılmasını öğrenmiş personel veya ekipler, çalışma

süresince işyerlerinde hazır bulundurulacaktır.

Madde 117 - İşyerlerinde yangının söndürülebilmesi için yeterli miktar ve basınçta su bulundurulacaktır.

Genel şebekeden basınçlı su sağlanamadığı hallerde,yeterli suyu

verecek depolar veya havuzlar yapılacak ve bunlardan veya akarsulardan suyu

çekecek motorlu pompa ve boru tesisatı yapılmış olacak veya seyyar motopomplar

bulundurulacaktır.

Madde 118 - İşyerlerinde suyu çekecek motorlu pompa ve boru tesisatı

ile motopomplar her an iyi işler halde bulundurulacaktır.

Motopomplar en az 6 ayda bir defa kontrol edilecek ve kontrol tarihleri

Motopompun üzerine yazılacaktır. Motopomplarla günde bir defa, beş dakika

su ile işletme deneyi yapılacaktır.

Madde 119 - İşyerlerindeki yangın muslukları, kolay erişilir uygun

yerlerde tesis edilecek ve soğuk havalarda suyun donmasını önlemek için,

tesisat gerekli şekilde korunacaktır.

Yangın muslukları, sık sık açılıp akıtılarak borularda ve tesislerde tortuların

birikmesi önlenecektir.

Madde 120 - İşyerlerinin uygun yerlerinde yeterli miktarda yangın

hortumu bulundurulacak, yangın hortumları, yangın muslukları, ve diğer yangın

söndürme

tertibatının bağlantıları (rekor ve vanaları) mahalli itfaiye normlarına uygun

olacaktır.

Lastik olmayan hortumlar, her kullanıştan sonra boşaltılıp kurutularak

kontrol edilecektir. Lastikli hortumlar en geç üç ayda bir kontrol edilecektir.

Yırtık, delik ve bağlantıları bozuk hortumlar kullanılmayacaktır.

Madde 121 - Alüminyum veya magnezyum tozlarının yanması halinde,

karpitin depolandığı veya suyun teması ile yanıcı veya zehirli gazlar çıkması

muhtemel yerler ile gerilim altındaki elektrik tesislerinin bulunduğu yerlerde çıkan

yangınlarda hiç bir suretle su kullanılmayacaktır.

Yağ, akaryakıt, boya veya organik tozlar gibi parlayıcı maddelerin

Yangınlarında ve alçak gerilim elektrik tesislerindeki yangınlarda su

kullanılmayacak,ancak gayet ince su serpintisi veya su sisi ile yangın savunması

yapılacaktır.

Yangında suyun kullanılmayacağı yerler ile bunların girişlerine ve işyeri

giriş kapısı üzerine gerekli uyarma levhaları konulacaktır.

Madde 122 - Su sisi püskürtme tesisi vanaları, daima açık tutulacak ve

bu vanalar gerektiğinde ancak sorumlusunun izni ile kapatılabilecektir.

Püskürtmenin etkili bir şekilde yayılmasını sağlamak için, her püskürtücü

kafa altında en az 60 santimetrelik bir boşluk bırakılacaktır.

Madde 123 - İşyerlerinde yangın başlangıçlarında kullanılmak üzere,

otomatik püskürtücüler bulunan yerler de dahil, seyyar yangın söndürme cihazları

bulundurulacaktır.

Bu cihazlar, işyerinde çıkabilecek yangınların çeşidine ve yapılan

işin özelliği ile işyerlerindeki maddelerin cinsine etkili nitelikte olacaktır.

Yangın söndürme cihazları, görünür ve erişilir yerlere konulacak ve

önlerinde engel bulundurulmayacaktır.

Madde 124 - Parlayıcı sıvılar, yağlar veya boyalardan doğacak

yangınlarda su kullanılmayacak, su yerine, içinde köpük, karbon tetraklörür, karbon

dioksit ve bikarbonat tozu veya diğer benzeri etkili maddeler bulunan yangın

söndürme cihazları kullanılacaktır.

Madde 125 - Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda,

karbon dioksitli, bikorbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tiplerde

yangın söndürme cihazları, gerilim değeri ve tesis ile söndürme cihazları arasındaki uzaklıklara ait aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak

kullanılacaktır.

15 kv. a kadar gerilimli tesislerde : 1 metre,

15-35 kv. a kadar gerilimli tesislerde : 2 metre,

35 kv. dan yukarı gerilimli tesislerde : 3 metre,

Madde 126 - Magnezyum veya alüminyum toz ve talaşlarının bulunduğu

yerlerde çıkabilecek yangınlara karşı, sulu, karbon dioksitli ve köpüklü bütün

söndürücülerin kullanılması yasaktır. Bu çeşit yangınların, çemberlenmek suretiyle

etkili şekilde tecridini sağlamak için, işyerlerinde yeteri kadar kuru ve ince

kum veya mıcır gibi yanmaz maddeler bulundurulacaktır.

Madde 127 - 124, 125, 126 ncı maddelerde sözü edilenlerin dışındaki

Maddelerin yangınlarına karşı; söndürme araçları olarak, su veya kum dolu kovalar

ve sodyum bikarbonat tozlu, karbon dioksitli, köpüklü, asitli veya benzeri

tiplerde seyyar yangın söndürme cihazları bulundurulacaktır.

Madde 128 - Seyyar yangın söndürme cihazları, en az 6 ayda bir defa

kontrol edilecek ve kontrol tarihleri, cihazlar üzerine yazılacaktır.

Köpüklü tip (Sodyum bikarbonat - asitli) yangın söndürme cihazları, en

Az senede bir defa tamamen boşaltılıp yeniden doldurulacaktır.

Karbon dioksitli, bikorbanot tozlu, karbon tetraklörürlü ve benzeri

kimyasal maddeli yangın söndürme cihazları, kullanılıştan sonra derhal yeniden

doldurulacaktır.

Madde 129 - Yangına karşı savunma ile görevli personel, işyerinin

yangın durumuna ve kullanacakları yangın söndürme cihazlarının özelliklerine ve bu

cihazların içindeki kimyasal maddelerin doğuracakları tehlikelere karşı eğitileceklerdir.

Madde 130 - İşyerlerinde yeteri kadar, otomatik çalışan veya el ile

hareket ettirilen alarm tertibatı bulundurulacaktır.

Otomatik alarm tertibatının düğmeleri, iyi görülebilir ve erişilebilir bir yere ve özellikle imdat çıkış yolları üzerine konulacaktır.

Yangın alarm sesleri, işyerinde bulunabilecek diğer bütün sesli cihaz

veya tertibattan ayrı bir perdede ve işyerinin her tarafından kolayca duyulabilecek

güçte olacaktır.

Yangın ve alarm tesisleri işyerinin aydınlatma ve kuvvet şebekesinden

ayrı bir kaynaktan beslenecektir.

Madde 131 - İşyerlerinde 6 ayda bir alarm ve tahliye denemeleri

yapılacak,bu denemeler, yetkili ve tecrübeli bir şef, işyeri bekçileri ve yeteri kadar

yardımcılardan kurulu bir ekibin gözetimi altında yapılacak ve işyeri yangın

planına uygun olarak tertiplenecektir.

Madde 132 - Özel itfaiye teşkilatı bulunan işyerlerinde, en az ayda bir

defa yangın savunma ve söndürme denemeleri, özellikle beklenmedik anlarda

ve gerçek yangın şartlarına en uygun bir şekilde yapılacak ve bu sırada gerekli

savunma teçhizat ve tertibatı da kullanılacaktır.

Madde 133 - Özel itfaiye teşkilatı bulunmayan işyerlerinde, bekçiler ile

çalışanlar arasından yeteri kadar yardımcılar seçilerek bir yangın söndürme

ekibi kurulacak ve bu ekip personeline, yangın halinde yapacakları görevler

gösterilecek ve yangına karşı savunma eğitimi yapılacak, ayrıca hangi söndürme

cihaz ve aletlerinin, hangi çeşit yangına karşı kullanılacağı da öğretilecektir.

Madde 134 - İşverenler, yeni aldıkları işçilere, bir yangın tehlikesi halinde

kullanılacak cihaz ve aletlerin yerlerini ve imdat çıkış yollarını göstereceklerdir.

Madde 135 - İşyerlerindeki kömür stokları, eni 3. boyu 6 ve yüksekliği 3 metreyi aşmayan yığınlar halinde olacaktır. Uzun süre bekletilecek kömür yığınlarının

üstü güneş ve yağmura kapalı olacak, en geniş kesitleri hakim rüzgara

çevrilecektir. Hava cereyanını çoğaltmak için, yığınların içine delikli borular

(filtreler) konulacak ve yığınlara hariçten herhangi bir ısı gelmemesi için,

Gerekli tedbir alınmış olacaktır.

Madde 136 - İşyerinde 65¼C den daha sıcak bulunan toz halindeki

kömürler, soğutulmadan silo ve depolara konulmayacaktır.

Bu silo ve depolar, yanmaz maddeden yapılmış olacak ve ocak, fırın,buhar

borusu ve benzeri ısı verici kaynaklardan uzak bulundurulacaktır.

Madde 137 - Talaş, saman veya benzeri parlayıcı malzemenin 1 tondan

fazlası,ayrı kagir binalarda veya işyeri dahilinde tavan, taban, duvar ve kapıları

yanmaz maddeden yapılmış yerlerde depolanacaktır.

Buraların pencere ve kapılarına, cam ve güneş ışığını doğrudan doğruya

geçirebilen şeffaf malzeme konmayacaktır.

1 tondan daha az miktarda bulundurulması gerektiği hallerde, bu

malzeme, madeni kapakları kendiliğinden kapanan, ayaklı sandıklar içinde

bulundurulacaktır.

Madde 138 - Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerin bulunduğu

veya işlendiği yerlerde, sigara içilmesi, kibrit veya çakmak taşınması ve

yakılması ve her türlü alev veya kıvılcım yaratabilecek maddelerin bulundurulması

yasaktır.

Bu husus, işyerlerinin gerekli yerlerinde uyarma levhaları ile belirtilecektir.

Madde 139 - İşyerlerindeki parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve benzeri atıklar,

toplattırılacak, işyerinde veya işyerinden uzaklaştırılarak zararsız hale getirilecek

veya yok edilecektir.

Madde 140 - Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve benzeri atıklar, açık havada

yakılarak yok edilirken gerekli tedbirler alınacak ve yakma işi, bina veya malzemeden en az 15 metre uzakta yapılacak ve kolay parlayıcı atıklar,usulüne uygun ve ayrı olarak yok edilecektir.

Madde 141 - İşyerlerindeki kül, cüruf ve kurum yığınları, çukurlara veya

binalardan en az 15 metre uzaklıkta bir yere konulacaktır. Bu çukurlar ve yerler

tamamen dolmadan, bunlar işyerinden uzaklaştırılacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

İşyerlerindeki Makinalarda ve Tezgahlarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 142 - Tahrik makinalarının bütün hareketli kısımları ile transmisyon

tertibatı ve bütün tezgah ve makinaların tehlikeli olan kısımları, uygun

şekilde korunmuş olacaktır.

Madde 143 - Transmisyon tertibatı ile tezgah ve makinalara ait

koruyucuların,emniyet teçhizat ve tertibatının çıkarılması veya işe yaramaz hale getirilmesi yasaktır. Bu koruyucular, ancak kontrol, ayar, bakım ve onarım

sırasında kaldırılacak ve işin bitiminde derhal yerine takılacaktır.

Madde 144 - Bir tezgah veya makinada, arıza veya bunların

koruyucusunda bir kusur ve yetersizlik görüldüğü hallerde, makina ve tezgah derhal

durdurulacak ve ilgililere haber verilecek ve arızası olduğu veya kusurlu koruyucusu

bulunduğu tespit edilen tezgah veya makinada, herhangi bir kimsenin çalışmasını

önleyecek tedbirler alınacak ve durum, bunların üzerine bir levha asılarak

belirtilecektir.

Madde 145 - Tahrik makinalarının volanları, gerektiğinde krank mili ve

Piston kolları uygun şekilde korunmuş olacak ve bu makinalara elle ilk

hareket verilmesi gereken hallerde, güvenlik tedbirleri alınacaktır. Bir tehlike

anında tahrik makinalarının uzaktan durdurulması sağlanacaktır.

Madde 146 - Aşırı hız artışları nedeniyle tehlikeli olabilen tahrik makinalarında,

otomatik hız sınırlayıcıları (regülatör) ile bunların bozulması halinde,

otomatik olarak makinayı durduracak tertibat bulunacaktır.

Toplu regülatörler, gerekli nitelik ve sağlamlıkta koruyucu içine alınacaktır.

Madde 147 - Makina ve tezgah koruyucularının hazırlanması, imali ve

Kullanılmasında aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

1) Koruyucular, çalışmalarda her türlü teması kesecek şekilde tehlikeli

kısmı örtmüş olacaktır.

2) Koruyucular, işçinin ve makinanın çalışmasına, yağlama, kontrol ve

onarımına engel olmayacak, üretimi zorlaştırmayacak şekilde yapılacak ve

mümkünse makinenın sabit bir parçasına bağlanacaktır.

Bunların hareketli olmaları, el ile kolayca veya otomatik olarak çalışır bir şekilde yapılacaktır.

3) Koruyucular, çalışan işçilerin çarpma ve düşmelerine, taşınan

malzemelerin darbelerine dayanacak sağlamlıkta yapılmış olacaktır.

4) Koruyucular, fazla bakıma ihtiyaç göstermeyecek tarzda yangın ve

pasa dayanıklı maddeden yapılmış olacaktır.

5) Koruyucular, döküm, saç, boru veya profil demir, tel kafes, ahşap,

plastik veya yerine göre uygun sağlamlıkta başka malzemeden yapılacak ve

kendileri bir tehlike yaratmayacaktır.

Madde 148 - Tahrik makinalarına bağlı mil, kasnak ve kayış gibi

transmisyon kısımları, ayrı ve kapalı bir yerde bulunduğu takdirde, transmisyon tertibatı tabandan 170 santimetre yüksekte ve iyi aydınlatılmış olacak, taban kuru,

sağlam ve düzgün bulunacak ve bakım ustasının geçtiği yerlerde güvenlik

sağlanacak ve buralara yetkisiz kimseler girmeyecektir.

Madde 149 - Çalışılan yerden 260 santimetre yükseklik içinde bulunan

transmisyon milleri, mil uçları, kavramları, mile bağlı dönen kısımlar, dişli çarklar,

kayış ve kasnaklar, zincir ve dişliler, uygun nitelik ve sağlamlıkta bir koruyucu içine alınacaktır.

Madde 150 - Çalışılan yerden 260 santimetreden daha yükseklikte olan

ve altında geçit bulunan veya işçi çalışan yerlerdeki transmisyon tertibatında;

kayış genişliği 150 zincir genişliği 20 milimetreden fazla, kasnak veya dişli araları

3 metreden açık olanların alt tarafı boydan boya ve uygun şekilde ve

genişlikte kapatılacaktır.

Madde 151 - Çalışılan yerden 260 santimetreden daha yüksekte olan ve

elle yağlanan yatakları mil üzerinde bulunan kasnakların, çapı 15 santimetreden fazla

ve kasnağın yatağı olan mesafesi 90 santimetreden az ise, kasnağın yatak tarafı

korunmuş olacaktır.

Madde 152 - Çatlamış veya kenarından parça kopmuş olan kasnaklar hiç

bir şekilde kullanılmayacak ve mil üzerinde olanları da çıkartılacaktır.

Parçalı ahşap kasnaklar, devamlı nemli yerlerde kullanılmayacaktır.

Aşırı korozyon bulunan ortamda çalışan kasnaklar, korozyona dayanıklı malzemeden

yapılacaktır.

Madde 153 - Transmisyon kayışlarının gergi tertibatı, sağlam yapılmış ve kayış kopmasında bir kazayı önleyecek şekilde tespit edilmiş olacaktır.

Madde 154 - Transmisyon kayışları eksiz olacak, ekli olduğu hallerde ek

yerleri sağlam bir şekilde dikiş, perçin ve özel raptiyelerle tespit edilmiş

bulunacaktır.

Bu kayışlar, hareket durmadan doğrudan doğruya el ile aktarılmayacak

ve takılıp çıkarılmayacak ve bunların reçinelenmesi, kayışın kasnaktan

ayrıldığı yerden olacak ve doğrudan doğruya el ile yapılmayacaktır.

Madde 155 - Transmisyon yatakları, paralel bir eksen üzerinde

bulunacak, bakımlı olacak ve hareket esnasında yağlanmayacaktır.

Yatakların kolay erişilmeyen, tehlikeli yerlerine yağdanlık ve gresör

konulmayacak veya bunların ağızları tehlikesiz ve kolay erişilen bir yere kadar

uzatılacaktır.

Hareket halinde yağlama yapılması teknik zorunluluğu bulunan hallerde,

uzu n58 ağızlı özel el yağdanlıkları kullanılacaktır.

Madde 156 - Bir motor veya tahrik makinasından doğrudan doğruya

hareket almayan tezgah ve makinalarda, avara kasnağı ile veya başka bir usulle ayrı

ayrı durdurup çalıştırma sağlanacak bir kumanda tertibatı bulunacaktır. Bu

tertibat, işçinin kolayca erişebileceği bir yerde ve kendiliğinden harekete

geçmeyecek şekilde yapılmış olacaktır.

Madde 157 - Makina ve tezgahların elektrik şalterleri aşağıdaki özellik ve

nitelikte olacaktır :

1) Şalter ve kumanda düğmeleri, kendiliğinden veya herhangi bir

çarpma ile makinayı hareket ettirmeyecek şekil ve özellikte yapılmış olacak ve işçinin

kolayca kullanabileceği yerde bulunacaktır.

2) Bir işçinin bir makina veya tezgahın çeşitli kısımlarında çalışması gerektiği

hallerde, bu tezgahın birden fazla durdurma ve bir tane çalıştırmadüğmesi

bulunacaktır.

Bir tezgahın çeşitli kısımlarında birden fazla işçi çalıştığı hallerde, her

işçi için bir çalıştırma ve bir de durdurma düğmesi bulunacak, ancak bütün çalışma

düğmelerine basılmadan makina çalışmayacak, buna karşılık,

durdurma düğmelerinin birine basmak suretiyle makina duracaktır.

3) Bir makina ve tezgah üzerinde birden fazla elektrik motoru bulunduğu

hallerde, tezgahın bütün faaliyetini durduracak bir ana şalteri veya bir veya

daha fazla durdurma düğmesi bulunacaktır.

4) Çalıştırma düğmeleri yeşil, durdurma düğmeleri kırmızı renkte

olacaktır.

5) Bir atölyede bulunan makine ve tezgahların ayrı ayrı durdur

ma tertibatından başka, atelyedeki veya kısımdaki makine ve tezgahları

tamamen durduracak bir ana şalteri veya başka bir tertibatı bulunacaktır.

6) Bir atelye veya kısımda bulunan makine ve tezgahlar, bir yerden

çalıştırıldığı ve kumanda edildiği ve bunların hareketlerinin kumanda yerinden

görülemediği hallerde, uygun haber verme sistemi kurulacak, çalışmaya

başlamadan önce sesle ve ışıkla haber verilecektir.

Madde 158 - Her makine ve tezgahta, talaş kaldıran, şekillendiren, ezen,

delen, kesen veya başka şekilde işlem yapan kısım ile iş alıp verirken

tehlikeli olan yerler gibi operasyon noktası denilen bölgeler, herhangi bir kazanın

meydana gelmesini önleyecek şekilde korunacak ve bunun için gerekli

bütün tedbirler alınacaktır.

Madde 159 - Ayak pedalı ile çalışan makina ve tezgahların pedalları üzerinde

bir koruyucu bulunacaktır.

Madde 160 - Makina ve tezgahlarda bulunan kapak, sürgü ve örtülerin

beklenmeyen hareketleri sonucunda, ağırlıkları ile çarpma ve ezme gibi tehlikeler

meydana getirmemeleri için gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olacaktır.

Madde 161 - Döküm, demir ve kaynak işlerinin yapıldığı yerlerde çalışma

esnasında çıkan duman, gaz, koku, is, toz ve buharlar, mevzii aspirasyon

tertibatı ile dışarı atılacak ve erimiş maden veya tavlanmış malzeme ile

çalışılan yerler, aşırı derecede nemli olmayacaktır.

Madde 162 - Kapasitesi 900 kilogram veya daha fazla olan potalarla

yapılacak döküm işlerinde, dişli tertibatı kullanılacaktır. Elle taşınılabilen potaların,

döküm esnasında devrilip düşmesine engel olmak için taşıma halkası üzerinde

bir kilitleme tertibatı bulunacaktır.

Madde 163 - İşyerlerindeki şahmerdanlarla çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler

alınacaktır :

1) Ayak pedalının üzerinde koruyucu olacağı gibi, pedal kollarıda uygun

şekilde kapatılmış olacaktır.

2) Çalışma sırasında parça fırlamalarına karşı şahmerdanın etrafına

seyyar paravanalar konacak ve tabladan dışarı taşacak kalıplar kullanılmayacak

ve kalıpların köşeleri sivri, kenarları keskin olmayacaktır.

3) Onarım ve kalıp bağlama sırasında piston ile pleyt arasına, ani

harekete engel olacak sağlam takozlar konacak ve pleyt temiz tutulacaktır.

4) Buhar veya hava basıncı ile çalışan şahmerdanlarda, daimi çalışırdurumda

emniyet süpabı, stop valfları, basınç düşürme vanaları veya otomatik regülatörler

bulunacaktır.

5) Buharlı şahmerdanlarda boşaltma (blöf) musluğu bulunacak ve buhar

boruları, iyi izole edilmiş olacaktır.

6) Şahmerdanlarda çalışma sırasında, parçanın bir elle tutulduğu ve

diğer elin boşta kaldığı hallerde, ayak pedalı yerine el kumandası yapılacak ve

her iki elin boşta kaldığı hallerde, çift el kumandası uygulanacaktır.

Madde 164 - Otojen kaynak aparatları ile yapılan çalışmalarda, aşağıdaki

tedbirler alınacaktır :

1) Kaynak yapılan yerlerde, kullanılmakta olan gaz tüplerinden başka

gaz tüpleri bulundurulmayacaktır.

2) Gaz tüpleri, çalışma anında dik duracak ve devrilmemeleri için gerekli

tedbirler alınacak ve tehlike anında kolayca sökülecek şekilde bağlanmış

olacaktır.

3) Gaz tüplerinin taşınması için tekerlekli özel araçlar kullanılacak ve

bu tüpler kullanılmadıkları zaman, valfları kapanacak ve bu valfları koruyan

başlıkları takılacaktır.

4) Oksijen tüpleri, yağlı elle tutulmayacak, tüplerin valfları, manometre

ve diğer teçhizatı yağlanmayacaktır.

5) Atölyede bulunan gaz ve oksijen boruları ile şalumoya gelen

hortumlar, ayrı ayrı ve diğer tesislerden de kolaylıkla ayrılacak renkte olacaktır.

6) Şalumolar, çalışır durumda gaz tüpü üzerine veya başka bir teçhizata

asılmayacak ve gazlar tamamen kesilmedikçe şalumo bırakılmayacaktır.

Madde 165 - Demir testere tezgahlarında soğutucu sıvı kullanıldığı

hallerde,bu sıvıların sıçramasını ve dışarı taşmasını önleyecek siper yapılacak veya

gerekli tedbirler alınacaktır.

Şerit ve daire demir testere tezgahlarında testerelerin koruyucuları,

ahşap testere tezgahlarında belirtilen usullere göre yapılacaktır.

Madde 166 - Sıcak parçaların kesildiği demir testere tezgahlarında

sıçrayan kıvılcım ve parçalara karşı en az (3) milimetre kalınlığında saç koruyucular

yapılacak ve tezgahın uzaktan kumanda tertibatı bulunacaktır.

Madde 167 - Kollu demir testere tezgahlarında tehlikeli hareketli

kısımlar,uygun bir şekilde korunmuş olacak ve kesilecek parça, sağlam olarak

bağlanacaktır.

Madde 168 - İmalat ve takım tezgahlarında talaş kaldıran takımlar,

bağlamalar,ve işlenen parçalar, tezgah çalışırken sökülüp takılmayacak, ayar

yapılmayacak ve gevşetilmeyecektir.

Madde 169 - Matkap ve freze tezgahları ile yapılan çalışmalarda,

aşağıdaki tedbirler alınacaktır :

1) Her çeşit matkap ve freze tezgahlarında işlenen parça, takımla

beraber dönmemesi için uygun şekilde bağlanacak veya mengene ile tespit edilmiş

olacaktır.

2) Döner tablalara bağlanan parçanın çıkıntılı kısımları, uygun şekilde

koruyucu içine alınacaktır.

3) Parça işlenirken, kesici takım ağzında bulunan talaşlar

temizlenmeyecek ve soğutucu sıvının sıçramasına karşı, siperler yapılacaktır.

4) Çıkan talaşlar elle süpürülmeyecek ve bu iş için uygun fırçalar kullanılacaktır.

Madde 170 - Torna ve benzeri tezgahlar ile yapılan çalışmalarda,

aşağıdaki tedbirler alınacaktır :

1) Otomatik torna tezgahları ile otomatik tezgahların operasyon

noktaları,uygun şekil ve nitelikte koruyucu içine alınacaktır.

2) İşçilerin kayış veya aynayı tutarak elle fren yapmaları önlenecektir.

3) Geçit ve ara yollara bakan tezgahlarda talaş fırlamalarına karşı gerekli

tedbirler alınacaktır.

4) Rovelver ve otomat tezgahlarında çubuk halinde olan malzemeler,

uygun koruyucu içine alınacaktır.

5) Ağaç tornalarında, özellikle uzun parçaların işlenmesinde, parçanın

gevşeyerek fırlamasına karşı, gerekli koruyucu tedbir alınacak, kundura kalıbı,

ökçe ve tahta topuk gibi parçaların işlenmesinde, döner kalemlerin temas

eden kısımları hariç diğer kısımları uygun koruyucu içine alınacaktır.

Madde 171 - Planya ve vargel tezgahlarının etrafındaki boşluklar, 60

santimetreden az olmayacak bu açıklığın sağlanamadığı veya hareketli tablanın

üzerine konan işin tabladan taştığı hallerde, tezgahın her iki başı uygun korkuluklarda

korunacaktır.

Madde 172 - Taşlama ve polisaj tezgahları ile yapılan çalışmalarda,aşağıdaki

tedbirler alınacaktır.

1) Zımpara taşları, gerekli sağlamlıkta yapılmış olacak ve taştan

fırlayabilecek parçalara karşı, uygun koruyucu içine alınacaktır.

2) Tezgaha bağlanacak zımpara taşları, işin ve tezgahın özelliğine uygun

olacak, taşın devir adedi, tezgahınkinden fazla olmayacaktır.

3) Taşlama ve polisaj tezgahlarındaki dönen kısımların yataklanması,

yağlanması, ayarlanması ve bakımı, teknik gereklere uygun olacaktır.

4) Çalışan işçilerin baş ve gözlerini, sıçrayan parçalardan ve kıvılcımlardan

korumak için gerekli tedbirler alınacaktır.

5) Çalışma sırasında meydana gelecek tozları, çıktığı yerde toplayacak

bir aspirasyon tertibatı yapılacaktır.

Madde 173 - Zımpara taşları koruyucularında, aşağıdaki özelliklerbulunacaktır

1) Zımpara taşı koruyucusu, toz emecek özellikte ve gerekli sağlamlıkta

yapılmış olacaktır.

2) Zımpara taşı koruyucusu, milin ucunu, sıkma somununu ve flanjlarını

içine alacak teknik gereklere göre zımpara taşının çevresini ve yanlarını

kapatacak nitelikte yapılmış ve tezgahın gövdesine sağlam bir şekilde bağlanmış

olacaktır.

3) Çapı 150 milimetreden büyük olan zımpara taşlarının koruyucuları,çelik

saç veya dökümden yapılacaktır. Daha küçük çaptaki taşların koruyucuları, yeteri

kadar sağlam olmak şartiyle diğer metal veya alaşımlardan yapılabilir. Et kalınlığı

10 milimetreden az, çelik döküm veya saç kalınlığı 5 milimetreden az olan

koruyucular, çapı 40 santimetre ve genişliği 10 santimetreden daha büyük olan

taşlarda kullanılamazlar. Çapı 30 santimetreden büyük ve kalınlığı 12 milimetreye

kadar olan ve çevre hızı 70 metre/saniyenin üstünde bulunan kesici taşların

koruyucusu 3 ila 6 milimetre kalınlığında çelik saçtan yapılmış olacaktır.

4) Yeni takılan bir zımpara taşı ile koruyucu arasında, çap yönündeki

boşluk 40 milimetreden az olacak, yan boşlukların her biri 30 santimetre taş çapına

kadar 20 milimetreden ve daha büyük çaplardaki taşlarda ise 25 milimetreden

fazla olmayacaktır.

5) Çalışma sonucu aşınan taşların, koruyucuya nazaran küçülmesi ile

taşlama ağzında artan boşluğu ayarlayabilmek için, koruyucunun önünde ayarlı bir

kapak bulunacak ve bu kapak, taşla koruyucu önündeki açıklığı 6 milimetreye

indirecek şekilde ayarlanacaktır.

6) Koruyucunun taşlama ağzı açıklığı, genel olarak 90 dereceden fazla

yapılmayacak ve koruyucunun üst kenarının yatayla açısı 65 dereceden fazla

olmayacaktır.

7) Yüzey taşlama tezgahlarında, taşlama ağzı açıklığı 125 dereceye

çıkarılabilecek durumda olacak ve takım bileme tezgahlarında koruyucunun

taşlama açıklığı 60 dereceden fazla olmayacaktır.

8) Seyyar zımpara taş aparatları, koruyucusuz kullanılmayacak ve

koruyucunun taşlama ağzı 180 dereceden fazla olmayacaktır.

Madde 174 - Zımpara taşlarının tezgaha bağlanmasında aşağıdaki tedbirleri

alınacaktır :

1) Madeni bir kısma yapıştırılmamış veya herhangi bir şekilde mile

bağlanmamış zımpara taşları, taşın çapına ve şekline uygun bir flanjla tezgaha takılacaktır.

2) Zımpara taşları, yerlerine takılmadan önce kontrol edilecek çatlak ve

hasarlı olanları kullanılmayacaktır.

3) Zımpara taşları, tezgaha takılırken flanjla taş arasına, çapı flanj çapından

küçük olmayan kağıt, kauçuk ve deri gibi yumuşak malzemeden yapılmış

uygun pullar konulacaktır.

4) Zımpara taşının takıldığı miller, tekniğe uygun yapılmış ve

yataklanmış olacak, salgısız dönecek ve sıkıştırma somunları, dönme yönünde

gevşemeyecek, tarzda vidalanmış olacaktır.

5) Zımpara taşları, imalatçının belirttiği karakteristiklere uymayan tezgahlarda

kullanılmayacaktır.

6) Zımpara taşları, imalatçının belirttiği hızın üzerinde kullanılmayacak

ve taşın karakteristiğini gösteren ve taşın üzerine yapıştırılmış olan etiket

hiç bir surette koparılmayacaktır.

Düz satıhlı zımpara taşlarının yan yüzeyleri kullanılmayacaktır.

7) Suni zımpara taşlarının kullanıldığı yerlerde tabii zımpara taşları kullanılmayacaktır.

8) Tabii zımpara taşı kullanıldığı hallerde, taşın çevresel hızı 15 metre

1 saniyeyi geçmeyecek ve taş, uygun koruyucu içine alınacaktır.

Madde 175 - Elle yapılan taşlama işlerinde, taşlanacak parça bir mesnet

veya tabla üzerinde tutulacaktır. Mesnet veya tabla, sağlam ve taşın

şekline uyacak tarzda yapılmış olacak, taşla aralarındaki açıklık 3 milimetreyi

geçmeyecek şekilde ayarlanabilecektir. Taş dönerken mesnet veya tabla, hiç bir

nedenle ayar edilmeyecektir.

Madde 176 - Soğuk yerlerde bulunan taş tezgahlarında, ilk çalışmada veya

yeni taş takıldığında, taş zorlanmayacak ve taşa yavaş yavaş yüklenilecektir.

Madde 177 - Konkasörler, değirmenler ve öğütücülerle yapılan çalışmalarda,

aşağıdaki tedbirler alınacaktır :

1) Kuru ve yanıcı maddelerin öğütüldüğü makinalarda, öğütme ile ilgili

kısımlar, bronz veya pirinç gibi çarpma ile kıvılcım çıkartmayacak malzemeden

yapılacaktır.

Öğütülecek malzeme, önce mıknatıs ile tel, çivi gibi demir parçalardan tamamen

ayıklanmış olacaktır.

2) Konkasörler, taş fırlamasına karşı korunmuş olacak ve açık ağızlı döner

konkasörler üzerinde çalışan işçiler, emniyet kemeri takacaklardır.

3) Döner konkasörlerde parça sıkışması halinde, makina durdurulacak

uzun ve uygun çubuklarla sıkışma giderilecektir.

4) Mekanik besleme tertibatı bulunmayan öğütücülerde uygun koruyucu

tedbirler alınacaktır.

5) Elle beslenen helezon dişli öğütücülere, dar boğazlı bir beslenme

hunisi konacak ve bu huninin boğaz çapı 5 santimetreden fazla ve boğazın,

dişliye olan aralığı da 15 santimetreden az olmayacak ve tehlikeli bölgeye elin girmesi önlenecektir.

6) Maden hurdası kırıcılarının (değirmen) bulunduğu yerlerin etrafı,

sağlam ve yeteri yükseklikte bir duvar veya paravana ile çevrilecek ve buraya

ilgililerden başka kimse sokulmayacaktır.

7) Silindirli kırıcılar, değirmenler ve merdaneli öğütücülerde, beslenme

ağızlarına huni veya oluk gibi tertibat yapılacak ve tehlikeli bölgeye elin girmesi önlenecektir.

Madde 178 - Karıştırma makina, tezgah ve aparatları ile yapılan

çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler alınacaktır :

1) Döner dolaplı parlatma, çapak alma makinaları ile deri ve boya

imalatında kullanılan döner karıştırıcılarda, dönme, eksantrik veya sarkaç

hareketlerine karşı gerekli koruyucular yapılacaktır.

Döner dolaplar, kapakları açık iken çalıştırılmayacak ve bunların

doldurma ve boşaltma sırasında ters dönmelerini önlemek üzere kilitlenme tertibatı

bulunacaktır.

2) Açık ağızlı karıştırıcıların ağızları, yerden 1 metreden az yüksekte olduğu

hallerde, yeterli nitelikte bir korkuluk içine alınacaktır.

3) Karıştırma tezgahlarında karıştırıcı kısımlar kolayca sökülemediği hallerde, doldurma ve boşaltma sırasında karıştırıcı pervanelerin, harekete geçmesini

önleyecek otomatik tertibat bulunacaktır.

4) Kapaklı karıştırıcılarda kapak açıldığı zaman, makinayı durduracak bir

tertibat bulunacaktır.

5) Gıda sanayinde kullanılan yoğurucu, çarpıcı gibi her türlü karıştırıcılar,

kapalı olacak ve bu karıştırıcıların, hareket durmadıkça kapağı açılmayacak

veya kapağı açıldığı zaman, hareketi durduracak bir tertibatı bulunacaktır.

6) Kazanı eğilmek suretiyle boşaltılan karıştırıcılarda, hareket durmadan

kazanı eğilmeyecek ve eğik vaziyette iken, çalışmasını önleyecek tertibatı

bulunacaktır.

7) Yufka ve bisküvi imalatında kullanılan merdaneli hamur yoğurucuları

ile şeker ezme makinalarında ve benzerlerinde, merdanelerin üzerini örten

kapaklar bulunacaktır.

Madde 179 - Doldurma, ambalaj ve kutulama tezgahları ile yapılan çalışmalarda,

aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

1) Doldurma tezgahına gelen ve giden şişe, kavanoz gibi cam

malzemenin taşındığı konveyörlere uygun yükseklikte kenar korkulukları yapılacaktır.

2) Basınçlı şişe doldurma tezgahlarının doldurma, mantar veya kapak

takma yeri, çalışma tabanından itibaren şişeyi 10 santimetre açacak şekilde uygun koruyucularla korunacaktır.

3) Şişe doldurma tezgahlarında, çalışma sırasında kırılan cam ve

kavanozların alınması için, uygun maşa, fırça ve benzeri malzeme kullanılacak ve

cam kırıntıları, uygun kaplara konacaktır.

4) Otomatik veya yarı otomatik teneke doldurma ve kapama tezgahları,

tamamen korunmuş olacak, yalnız kutuların girmesi ve çıkması için kutu büyüklüğüne uygun delikleri, lehim veya yapıştırmada çıkan duman ve kokuları dışarı atacak

uygun bir aspirasyon tertibatı bulunacaktır.

5) Teneke kapama tezgahlarında, benzol ve benzeri zehirli maddeler

kullanılmayacaktır.

6) Çuval doldurma tezgahlarında, doldurma borusunun önü, tercihan saydam ve

menteşeli kapaklarla örtülü olacaktır.

7) Paketleme tezgahlarında paket kağıdını kesen bıçaklar, uygun şekilde

korunacaktır.

8) Otomatik veya yarı otomatik doldurma, kutulama ve ambalaj

tezgahlarındaki aksaklık ve tıkanıklıklar, makina durdurulmadan giderilmeyecektir.

Madde 180 - Preslerle yapılan çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler alınacaktır

1) Motorlu çalışan preslerde kalıp bağlanmadan önce, motor

durdurulacak,uzaktan hareketi sağlanan hidrolik ve pnömatik preslerde ise, kalıp

bağlanmadan önce, basınç bağlantısı kesilecek ve pres başlığı ile tabla arasına yeteri sağlamlıkta takozlar konacaktır.

2) İşe uygun olarak alt ve üst kalıbın çalışma açıklığı ayarlanacak, açık

kalıpla çalışan preslerde, mekanik koruyucular yapılacaktır.

3) El ve parmak koruyucuları, kalıp hareketli tehlikeden önce çarpma

veya itme suretiyle gerekli uyarmayı yapacak şekilde veya belirli bir seviyeye inmeden önce pres başlığının hareketine engel olacak şekilde yapılmış olacaktır.

4) Otomatik besleme tertibatı olmayan veya işin gereği olarak koruyucu

yapılamayan preslerde, çift el kumanda tertibatı bulunacak ve bunlardan bir tanesi

tek başına presi harekete geçiremiyecek şekilde yapılmış olacaktır.

5) El ve kolları korumak imkanı bulunamayan hallerde, uygun kişisel

koruyucular yapılacak ve işçilere kıskaç veya maşa gibi aletler verilecek mekanik

veya pnömatik iş çıkarma veya fırlatma tertibatı yapılacaktır.

6) Büyük parçaların işlendiği ağır presler ile enjeksiyon ve püskürtme

preslerinde, fotosel tertibatı bulunacak veya tamamen kapanmadıkça

harekete engel olan sürgülü, kontaklı veya mekanik engelli kapaklar yapılacaktır.

7) Çalışma anında parça fırlamasına karşı, preslerde uygun siperler

yapılacaktır.

8) Pedalla çalışan preslerde, pedal üzerine, uygun bir koruyucu

konacaktır.

9) Hidrolik veya hava basıncı ile çalışan preslerde, basınç borusunun

görünür bir yerine bir manometre ve emniyet supabı konacaktır.

10) Hidrolik presler dışında diğer preslerin pres başlığının hareketini istenilen

yerde tutacak fren tertibatı bulunacak ve her presin kolay

erişilebilir bir yerinde ayrı kumanda tertibatı olacaktır.

11) Pres kalıplarının kenarları ve köşeleri keskin bırakılmayacaktır.

Madde 181 - Merdane, silindir ve hadde tezgahları ile yapılan

çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler alınacaktır :

1) Saç kıvırma ve şekillendirme, tekstilde emprime baskı ve sıkma,madeni

olmayan maddeleri ezme, deri üzerine baskı, kabartma ve matbaa baskı işleri ile

bunlara benzer işlerde kullanılan makina ve tezgahlarda; silindir ve merdanelerin

işverme ağzına sabit veya ayarlanabilir uygun bir koruyucu konacak veya

bunlarda çift el kumanda tertibatı bulunacak ve bunlardan bir tanesi tek

başına makinayı harekete geçiremeyecek şekilde yapılmış olacaktır.

2) Metal çubuk, profil ve lama çeken hadde tezgahları önüne, çıkan

malzemenin kıvrım ve hareketlerine karşı, oluklar, babalar veya kapalı kanallar

yapılacaktır.

Malzeme çekilen alanın etrafında, çalışanlardan başkasının girmesini önlemek için, parmaklık veya korkuluk yapılacaktır.

3) Merdaneli çamaşır sıkma makinalarında besleme tablası veya bantı

yapılacak,ilk besleyici merdanenin önüne, boydan boya geçen bir çubuk veya

koruyucu konacak ve bu çubuk veya koruyucuya el dokununca makina duracak veya

merdanelerin arası açılacaktır.

4) Merdaneli çamaşır kolalama tezgahlarında işverme ağzı, uygun bir

kapakla örtülecek veya besleme tarafına boydan boya geçen bir çubuk konacak,

buna el dokununca makina duracaktır.

5) Ütü makinalarının yanmaya ve sıkışmaya karşı, uygun koruyucuları ve

baskı merdanelerini örten kapakların çalışma anında açılmasını önleyecek

kilitleme tertibatı olacak ve ilk merdanenin önüne, boydan boya bir çubuk konarak,

dokunulduğunda tezgahı durduracak bir tertibatı bulunacaktır.

6) Plastik, kauçuk ve benzeri ile bunların karışımlarının hazırlanmasında

kullanılan silindirli tezgahlarda, ilk merdanenin üst yüksekliği, çalışma

tabanındanen az 115 santimetre olacak veya silindirleri bu yükseklikte olmayan tezgahlara, uygun çubuk koruyucular konacaktır. Bu koruyucu çubuk veya halatlar, silindiri boydan boya katedecek ve dokunulduğu tezgah duracak veya ters yöne dönecek ve işçinin boyuna göre ayarlanabilecektir.

Bu tertibat sık sık kontrol edilerek ayarlanacak ve her zaman iyi işler durumda tutulacaktır.

7) Kağıt imal tezgahlarında, çuha kaplı merdane ile kurulucumerdane

arasından beslemenin el ile yapıldığı hallerde, bu iki merdane arasındaki

mesafe 11 santimetreden az olmayacak ve kağıt kalenderlerinde, hamurun

ilk silindirlere verilişi, taşıma bantları ile olacaktır.

8) Her merdane çiftinin arasında kapılmayı önlemek üzere, saç, boru veya

lama ve benzeri koruyucular yapılacaktır. Saçtan olan koruyucular,merdane

çiftinin içe dönen yüzeyini boydan boya kavisli olarak örtecek ve bir yay ile

veya kendi ağırlığı ile diğerinin kapma bölgesinin yakınına gelecek şekilde

yapılacaktır. Boru ve çubuk koruyucular ise, merdane boyunca ve döner

şekilde yapılmış olacaktır. Kağıt kalenderleri ile silindirlere yapışan kıymık gibi

yabancı maddeler, özel aletlerle temizlenecek ve ortaya çıkacak sıkışmalar,

makinalar durdurulmadan giderilmeyecektir.

9) Deri açkı makinalarında ve silindirlerinde, tezgahın önünde, dokunulduğunda

makinayı durduracak bir tertibat bulunacak, deri yarma tezgahlarında,

tel kafesli örtü bulunacak ve bu örtü, makina durmadan açılmayacaktır.

10) Silindirli baskı tezgahlarında elle besleme yapıldığı hallerde, işçinin

oturması sağlanacaktır.

11) Yaldız baskı tezgahlarında havagazı ile yapılan ısıtmada, çıkarma

kutularının yan taraflarında el boşlukları bulunacak, tezgah durduğu zaman,

pilot bekten başka, diğer bekler sönecek ve tezgahın tekrar çalışması halinde

pilot alev, diğer bekleri otomatik olarak yakacaktır.

12) Rotatif baskı makinalarında çinkograf silindirinin açık yüzü, menteşeli

metal bir koruyucu ile örtülecek, kırılma halinde, çinko parçalarının etrafa

saçılması önlenecektir.

13) Mürekkep mekanizmasında, hareketli kısımlara dokunmayı önleyecek

ve mürekkep sisinin yayılmasına engel olacak, kolay ayar edilebilecek ve

değiştirilebilecek şekilde yapılmış uygun koruyucular bulunacaktır.

14) Rotatif baskı makinaları ayrı bir motorla çalıştırılacak ve uygun yerlere

konan düğmelerle kontrol edilecektir. Düğmelerin bir tabloda toplandığı

hallerde, tablo tamamen kapalı olacak ve makina harekete geçirilirken ışıklı

veya sesli uyarmayı yapacak bir tesisat bulunacaktır.

15) Makina ve tezgah altındaki yağlama, onarım ve ayar çukurlarının

derinliği en az 120 santimetre olacak, rotatif baskı makinalarında, merkezi yağlama

sistemi bulunacak, bu sistemin bulunmadığı makinelardaki yağlama ağızları, kolay erişilebilir yerlere konmuş olacaktır.

16) Rotatif baskı makinalarının makas disklerine koruyucu yapılacak

ve bunlarda toz emme tertibatı bulunacaktır.

Madde 182 - Ağaç işleme tezgahları ile yapılan çalışmalarda, aşağıdaki

tedbirler alınacaktır:

1) Ağaç işleme tezgahlarının motoru durduğunda, hareketi de

durduracak bir fren tertibatı bulunacaktır. Frensiz tezgahlarda kesici takımın değiştirilmesi sırasında, hareketi engelleyecek bir kilit tertibatı bulunacaktır.

2) Sürekli çalışan, toz ve talaş çıkaran tezgahlara, uygun aspirasyon

tesisatı konacaktır.

3) Yatay bıçak merdaneli planya (kalınlık) tezgahlarında bıçağın takıldığı

kanal 13 milimetreden, tabla ile bıçak merdanesi (frezesi) arasındaki boşluk

3 milimetreden fazla olmayacaktır.

4) Bıçak merdanesinin üzerine, enine ve yüksekliğine ayarlanabilen özel

koruyucular konacak ve bıçaklar, tabla altında tehlikeli olduğu hallerde de,

bıçak merdanesi uygun şekilde korunacaktır.

5) Planya tezgahlarında parçaların son kısımları işlenirken uzun saplı

iticiler kullanılacaktır.Otomatik iticileri bulunan planya tezgahlarında, geri tepme emniyet mandalları bulunacak ve bunlar da uygun koruyucu içine alınacaktır.

6) Kanal oyma ve lamba açma tezgahlarının kalem veya freze bıçakları

bağlanan başlıkları, tezgaha sağlam bir şekilde tespit edilmiş uygun

koruyucularla örtülecektir. Madeni koruyucuların bıçaklara yakın yüzleri ahşap kaplı

olacaktır.

7) Besleme merdaneleri, metal lamalar veya çubuklarla korunacak ve

çifttaraflı lamba açma ve oyma tezgahlarının besleme zincirleri ile kasnakları,

tamamen örtülmüş olacak, sadece işlenecek tahtayı kavrayan yüzleri açık

kalacaktır.

8) Tomruk testereleri (katraklar), biçilen tomrukların sıkışmaması için,

yeteri güçte makina veya motorla tahrik edilecek, kesme hızı ve testere ağzı,

yapılan işe uygun olacaktır.

9) Biçme esnasında çıkan talaş ve tozun yerde birikmesi ve işyerine

dağılması önlenecek ve uygun aspirasyon tesisi kurulacaktır.

10) Biçilen tahtalar, kalaslar biçme yerinden uzaklaştırılacak ve düzgün

bir şekilde istif edilecek ve bunların artıkları, uygun şekilde toplanacak ve

işyerinden uzaklaştırılacaktır.

11) Katrakların kumanda ve fren tertibatı, operatörün bulunduğu

platformiçinde toplanacak ve bu platformun korkuluğu 120 santimetre yükseklikte

ve sağlam bir şekilde yapılmış olacaktır.

12) Tomruk arabaları, taşıdığı yüke dayanacak sağlamlıkta demir,

çelik veya sert ağaçtan yapılacaktır. Sert ağaçtan yapılan araba, zıvanalı

geçme olarak ve tomruk kaymasını ve işçilerin sıkışmasını önleyecek

şekilde yapılmış olacaktır.

13) Tomruk arabasının, duvar veya tomruk yığınlarından açıklığı en az

80 santimetre olacak ve araba raylarının her iki ucuna, yaylı veya

pnömatik tamponlar konacaktır.

14) Tomruk arabasının hareket alanı, uygun boru veya korkuluk içine

alınacak ve tomruk taşıma merdaneleri, 6 milimetreden ince olmayan saçtan ve

5 santimetreden ince olmayan sert ağaçtan uygun nitelikte yapılmış kapaklarla

örtülecek ve yüzeyleri pürüzlü ve kıymıklı olmayacaktır.

Madde 183 - Şerit testere tezgahları ile yapılan çalışmalarda, aşağıdaki

tedbirler alınacaktır.

1) Şerit testerenin alt ve üst kasnak arasında kalan kısımları uygun

nitelik ve sağlamlıkta menteşeli kapaklarla örtülecek, alt ve üst kasnaklar da,

yandan ve üstten tamamen örtülecek şekilde koruyucu içine alınacak ve kesme

yerinde,kapağın alt kısmı, kesilecek parçanın kalınlığına göre ayarlanabilir şekilde

olacaktır.

2) Şerit testereler daima gergin tutulacak şekilde, kasnakla veya bir germe

tertibatı ile ayarlanabilecektir.

3) Herhangi bir sıkışma halinde, şerit testere durmuş olsa dahi, tezgahın

motoru durdurulmadan el sürülmeyecek,keza testerede çatlak görüldüğü

anda tezgah durdurulacak ve çatlak testereler bir daha kullanılmayacaktır.

4) Şerit testere ve bıçkı makinaları testerelerin bağlantıları en az ayda

bir muayene ve kontrol edilecektir.

5) Mekanik güçle çalışan hazarlarda, gidip gelme hareketlerinin uç

noktaları ile sabit yerler arasında en az 120 santimetre açıklık bulunacak ve uç

noktaları, uygun korkuluklarla korunacaktır.

Madde 184 - Daire (tepsi) testere tezgahları ile yapılan çalışmalarda,

aşağıdaki tedbirler alınacaktır :

1) Daire testere tezgahlarında, çalışma tablasının yerden yüksekliği 85 santimetre olacaktır.

2) Daire testerenin üstü ve etrafı, mafsallı ve kesilecek parçanın

dokunmasıile açılabilen bir koruyucu ile örtülecek ve testerenin tabla altındaki kısmı

da korunacaktır.

3) Uzun parçaların kesildiği tezgahlarda, sıkışmayı önlemek için, ayırıcı

bir bıçak veya kama bulunacak ve el ile iş verilen tezgahlarda, kısa parçaları

veya kesilmesi biten uzun parçaları itmek için, kayar takozlar bulundurulacak

ve bunların kullanılması sağlanacaktır.

4) Daire testere tezgahlarında kullanılan ayrıcı bıçaklar, testere diş genişliğinden

dar ve testere gövdesinden kalın olacak, tabla üzerinden

yüksekliği 5 santimetreden az olmayacak, testere yüksekliğinden 2

milimetre aşağıda bulunacak ve testereye (3) milimetre açıklıkta kavisli bir şekilde

yapılmış olacaktır.

5) Daire testereler, bakımlı, ayarlı ve keskin olacak, arıza görülenlerle

çatlak olanları derhal çıkarılacak ve çatlak uçları, delinecek dahi olsa, tekrar

kullanılmayacaktır.

6) Kalas biçen büyük testereli tezgahlarda, operatörün önüne tel

korkuluk ve daire testerenin üstüne, ayarlı bir siper konacaktır. Çift testereli tezgahlarda, parça sıkışmasına engel olacak şekilde uygun ayırıcılar bulunacaktır.

7) Sürekli odun kesen daire testere tezgahlarında, testere üzerine

tabladan15 santimetre yükseklikte 3 milimetre kalınlıkta saç veya 4 santimetre

kalınlıkta tahtadan yapılmış bir koruyucu bulunacaktır.

8) Sarkaç (Üstten mafsallı) testere tezgahlarında koruyucu eteği,

testerenin ekseninden aşağıya kadar uzatılacak, yanları menteşe kapaklı olacak,

testere,geri çekilme durumunda ve kesmez vaziyette iken de alt kısmı korunmuş

olacak ve testerenin önden tablayı aşması önlenecektir.

Madde 185 - Makas tezgahları ve kesici, delici ve yarıcı bıçaklı tezgahlar

ile yapılan çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler alınacaktır :

1) Makas tezgahlarında,kesilen parçanın düştüğü, taraf, iş sahasına

bakmayacak ve fırlayacak parçalara karşı, uygun koruyucu tedbirler alınacaktır.

2) Madeni levha ve saç kesme makaslarının ağzına, bıçak boyunca

devam eden koruyucu bir lama konacak, kesme işinin görülmesi gereken hallerde,

lamada delikler açılacak ve kesilen malzemenin kalınlığına göre ayarlanabilecek

durumda olacaktır.

3) Çift taraflı çalışan tezgahlarda bıçak koruyucusu, her iki tarafa yapılacaktır.

4) Mukavva ve madeni levha gibi malzeme kesen köşe kesme

tezgahlarında, koruyucular köşeli yapılacaktır.

5) Kağıt ve benzeri malzemeyi kesmekte kullanılan ve otomatik olarakmalzeme

verilen giyotin makaslarda, çift el kumanda tertibatı bulunacak,tezgaha

tek el ile malzeme verilmesi gereken hallerde, öteki el, devamlı kumanda

tertibatı ile meşgul olacaktır.

Ayak pedallı giyotin makaslarda, çift el, malzeme verecek şekilde

bıçağın ağzından uzakta tutulacak veya bıçak harekete geçtiği sırada, işçinin elini

dışarı itecek bir tertibat veya el tehlikeli bölgede iken, bıçak hareketini durduracak

fotosel tertibatı bulunacaktır.

6) Otomatik giyotinli makaslar dışında mekanik güçle çalışan diğer

makaslarda, durmayı sağlayacak frenlerden başka, bıçağın hareketsiz anında ani

düşmeyi önleyecek ayrı bir emniyet freni veya tertibatı uygulanacaktır.

7) Lastik doğrama tezgahlarında bıçaklar, tel kafes veya delikleri 6 milimetreden

geniş olmayan saç koruyucularla örtülecektir.

8) Gıda maddeleri, deri, kauçuk, kumaş ve benzeri madeni olmayan

malzemekesen daire bıçaklı kesme tezgah ve makinalarındaki bıçaklar, uygun bir

koruyucu içine alınacak ve kesilecek malzeme sürülürken koruyucunun kesme

ağzına gelen kısmı, dokunma ile kendiliğinden açılabilir veya elle ayarlanabilir şekilde

olacaktır.

Elle ayarlanabilecek koruyucu ile arasındaki açıklık 6 milimetreden fazla olmayacaktır.

Madde 186 - Tel çekme, bükme, örme, dikiş ve zımba tezgah ve

makinaları ile yapılan çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

1) Tel çekme tezgahlarında, otomatik olarak durdurmayı sağlayacak bir

tertibat bulunacak veya tezgah önüne, dokunma ile tezgahı derhal durduracak

yatay bir çubuk konacaktır.

2) Su ile çalışan tel çekme tezgahlarında, sıvının sıçramasına engel

olacak siperler bulunacak ve besleme bobininden gelen tele takılmalara karşı

gerekli koruyucular yapılacaktır.

3) Tel halat bükme ve örme tezgahları ve çalışma alanları, korkuluk içine

alınacak ve kumanda tertibatı, bu korkuluğun dışında bulunacaktır.

4) Mekanik güçle çalışan ve otomatik olmayan tek veya çok başlı tel

dikiş ve zımba makinalarında, işçinin eli tehlikeli bölgede iken, makinayı

durduracak bir emniyet tertibatı bulunacak veya işçinin elini koruyan bir siperlik yapılacaktır.

Madde 187 - Balya kırma (açma), hallaç, tarak, kart ve kasarlama

tezgahları ile yapılan çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

1) Balya kırma, hallaç ve tarak tezgahlarının silindirlerinde,

vurucularında ve diğer çalışan kısımlarında, tozun dışarı çıkmasını önleyecek kapaklar bulunacak ve gerektiğinde tozun çıktığı yerden alınması için, bir emme tertibatı yapılacaktır.

Silindir ve vurucular çalışırken, örtü ve kapakların açılmasını ve örtü ve

kapaklar açık iken bunların çalışmasını önleyecek tertibat yapılmış olacaktır.

Emme tertibatı (vakum) bulunmayan tezgahlar durdurulmadan temizlenmeyecektir.

2) Balya kırma tezgahında besleme hunisi bulunacak, pamuğun,

açıcılara ve hallaç tezgahlarına veya karıştırma kazanlarına nakli, büyük tesislerde

emme usulüyle yapılacaktır.

3) Hallaç tezgahlarında, ara ve son katlama merdanelerinin ağırlıkları

aşağı ve yukarı hareket edecek ve ağırlıklar, tezgah üzerinde olduğu sürece,

tezgaha yeni bir iş vermeyi önleyici tertibat bulunacaktır.

4) Tarak tezgahlarının baş kısmı, koruyucu kapağı bulunan saç ile

örtülecek ve bu koruyucu kapak açılınca, tezgahta çalışmayı durduran bir

tertibat bulunacaktır. Tarak tezgahının, dişli ve diğer hareketli ve tehlikeli

kısımları,saç kapaklarla örtülmüş olacaktır.

5) Kart tezgahlarının sargı ve irtibat merdaneleri ile katlama tertibatı ve

tarak üzerine konacak koruyucular, baskı merdaneleri inerken

ulaşılamayacak ve tezgah durmadan açılmayacak şekilde yapılacaktır.

6) Kasarlama tezgahlarına asit ileten borular, duvarda ankastre

olmayacak veya tabanda gömülü olarak yapılmayacak, ancak, üstü kapalı kanal içine

veya duvar üstüne döşenmiş olacaktır.

Madde 188 - İplik, dokuma ve örme tezgahları ile yapılan çalışmalarda,

aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

1) Pamukla çalışan tezgahların koruyucuları tel kafesli olmıyacaktır.

Pamuktan gayri diğer malzemelerin işlendiği tezgahlarda, uygunkoruyucular

bulunacaktır.

2) İplik bükme ve çekme tezgahlarında hareketi sağlayan dişlilerin üstü,

uygun şekilde korunacak ve bu koruyucunun kapağı açıldığında, tezgahı

durduracak tertibatı bulunacak ve bu tertibat, temizleme, bakım ve onarım sırasında

da tezgahın çalışmasına engel olacaktır.

3) Gidip gelmeli çalışan tezgahlarda, hareket alanında iki bitimi ile diğer

sabit makinalar veya duvarlar arasındaki açıklık en az 1 metre olacak ve bu

tezgahların uç noktaları çarpmalara karşı korunacaktır.

4) Başlık tezgahları ile fitil ve iplik tezgahlarında, merdanelerin kapma noktaları korunacak, dişli kutusu açılınca tezgahı durduracak bir tertibat

bulunacaktır.

5) Kendir, halat ve elyaf bükme makinalarında kullanılan bobin millerinin

üzerine, fırlamaları önleyecek koruyucular konacak, bunlar tezgah

çalışırken kurtulmayacak şekilde yapılacak ve koruyucu takılmadan tezgah

çalışmayacaktır.

Keten, kenevir ve jöt gibi yaş elyafı büken tezgahlarda sıçrayacak suya karşı uygun siperler yapılacaktır.

6) Yüksek devirli çözgü tezgahları üzerindeki birikintiler, elle sıyrılmayacaktır.

7) Haşıl tezgahlarında, merdanenin kapma noktası, korunacak ve uygun

yükseklikte yatay çubuklu durdurma tertibatı bulunacak ve mahlul deposundaki sıkma

merdaneleri, manivelalarla kaldırılacak şekilde yapılmış olacaktır.

Haşıl tezgahlarının buhar borusuna, basınç düşürme vanası ile tezgah

arasına bir manometre ve emniyet supabı konacaktır.

Haşıl kazanlarının kapaklarında, genişleme çemberi olacaktır.

8) İplik, dokuma ve örme tezgahlarının hareketsiz kısımları ile bu tezgahların

tabanı, tezgah durdurulmadan temizlenmeyecektir. Tezgahların,çalışırken

temizleme zorunluluğu bulunan hallerde, bir emme tertibatı yapılacak veya

özel fırçalar kullanılacaktır.

9) Dokuma tezgahlarında, tefenin ön kısmına, uygun nitelikte mekik

koruyucusu konacak ve mekiğin fırlaması önlenecektir. Mekik koruyucularının

ayarlarının düzgünlüğü ve tokmak yuvası ile mekik başı çubuğu arasındaki açıklık,

sık sık kontrol edilecektir.

Dokuma tezgahlarında ayar, bakım ve onarım sırasında, tezgahın aniden

çalışmasını önleyecek bir tertibat bulunacaktır.

10) Dokuma atelyesinde leventler, transportörlerle yüksekten taşındığı

hallerde, tezgahlar arasındaki açıklıktan bir kazayı önleyecek şekilde

ayarlanmış olacaktır.

11) Apre tezgahlarının ana mili ve merdaneleri, koruyucu içine alınacak

ve merdane koruyucusunun kapağı açılınca, tezgahı durduracak bir tertibat

bulunacak ve bu kapak açık iken tezgah çalışmayacaktır.

12) Trikotaj ve örme tezgahlarında, tığ fırlamalarına karşı koruyucular

yapılacak ve örme tezgahlarındaki dolaşıklar, makina durdurulmadan

giderilmeyecektir.

Madde 189 - Açık kaplar ile yapılan çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler

alınacaktır.

1) İçinde sıcak, kemirici ve aşındırıcı veya zehirli sıvılar bulunan açık

ağızlı kaplar veya banyolarda, boşaltma muslukları ve bina dışında uygun

bir yere akıtacak akıntı boruları ile taşma tavaları bulunacak veya bunların

etrafına, kabın hacmine eşit bir boşluk bırakılacak şekilde duvar veya sütre

yapılacaktır.

2) Bu çeşit kapların üzerinde köprü ve geçit yapılmayacak, taşıma aracı

geçirilmeyecektir.

Ancak o kap için gerekli kaldırma araçları ile bunların bakımı

için gerekli köprü ve merdivenler bulunabilecek ve bunların genişliği 45 santimetreden dar olmayacaktır.

3) Dericilikte kullanılan tabaklama kuyularının etrafı, uygun korkuluklarla

korunacaktır.

Madde 190 - Separatör, santrifüj ve elek makinalarıyla yapılan çalışmalarda,

aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

1) Merkezkaç (santrfüj) kuvvetle çalışan ayırıcı, sıkıcı ve kurutucu

makinalarda; 1 milimetreden ince koruyucu saç kapaklar kullanılmayacak ve

kapaklar açılırken makinayı durduracak ve açık iken çalışmasına engel olacak

tertibat bulunacak, makina dururken döner kabın elle hareketi sağlanacaktır.

2) Büyük tesislerde, hız ayarlayıcı ve sınırlayıcılar (regülatör) bulunacaktır.

3) Her makinanın freni olacaktır.

4) Santrfüj makinalarının tekneleri, sıvı sızdırmayacak şekilde yapılmış

olacaktır.

5) Temizleme, apre, boya ve buna benzer işlerde, yanıcı veya parlayıcı

sıvıları kumaştan ayırmakta kullanılan santrfüjlerde; kapaklar ve tekneler,

demir veya çelikten yapılmayacak, bu maddelere dayanıklı diğer malzemeden

yapılmış olacaktır. Boşaltma borusu üzerinde bir sifon bulunacak, boşaltma borusu

kanalizasyona bağlı olmayacak, atıklar ve kirli sıvı, özel bir çukura boşaltılacak

veya damıtılması için ayrı bir kaba alınacak ve her gün tesisat boşaltılarak

dolu bırakılmayacaktır. Makinanın yatakları fazla ısınmayacak ve elektrik

motorları, kıvılcım çıkarmayan kapalı tipten olacaktır.

6) Kakao, un, baharat, nişasta, pudra,şeker, kömür ve diğer benzeri

maddeleri eleyen kalbur ve elekler tozu dışarı vermeyecek şekilde yapılmış olacak

ve makina durmadan kapağın açılmasını engelleyecek tertibatı bulunacaktır.

Madde 191 - İşyerlerindeki cihaz, alet, tezgah, makina ve tesislerden

çıkan toz, duman, buğu, ısı, gaz ve koku, çalışılan ortama yayılmadan, uygun

aspirasyon tesisatı ile çıktığı yerden emilerek dışarı atılacaktır.

Madde 192 - Birbirlerine karıştıklarında, parlama veya patlama tehlikesi

bulunan çeşitli toz, duman buhar ve gazlar, aynı emme tesisatı ile dışarı

atılmayacak, her biri için ayrı ayrı mevzii tesisleri yapılacak ve birbirlerinden uzak

yerlerden dışarıya atılacaktır.

Madde 193 - Havadan ağır olan gaz, duman, buhar, toz veya benzerleri,

tabana yakın yerlerden emilerek dışarı atılacaktır.

Madde 194 - Mevzii çekme tesisatında kullanılacak davlumbazlar, zararlı

kaynağa yakın olacak ve davlumbazın çekme niteliğini bozacak hava akımlarına

engel olunacaktır.

Madde 195 - Paslandırıcı, aşındırıcı, kemirici, zararlı ve zehirli gazlar,

dumanlar veya sisler çıkaran daldırma, elektroliz, eloksal veya diğer kaplama

işlerinin yapıldığı tekneler, kaplar, havuzlar veya tanklar üzerinde yapılacak

çekme ağızları; kabın veya teknenin iç ve üst tarafına yakın ve yatay,

boydan boya yarık olacak, bir uzun kenar boyunca, eni 50 santimetreden 120

santimetreye kadar olan teknelerde, her iki kenar boyunca ve daha büyük teknelerde

ise, dört kenar boyunca devam edecek şekilde yapılacaktır.

Davlumbaz ağızları ise; işe engel olmayacak şekilde tekneye veya kaba

yakın ve bunları kaplayacak büyüklükte olacaktır.

Madde 196 - Aspirasyon tesisatında kullanılan kanal veya borular,

yanmaz malzemeden uygun kesitte yapılacak ve seyyar emme ağızlarında, spiralli

veya eğilebilen hortumlar kullanılacaktır.

Boru ve kanallar, tekniğe uygun olarak yapılmış, eklenmiş ve menfezlere

sağlam bir şekilde bağlanmış olacaktır.

Yanıcı ve parlayıcı gazlar, sisler, buharlar, dumanlar ve patlayıcı

atıkların emildiği kanallar, yuvarlak borudan ve uygun malzemeden

yapılmış olacaktır.

Madde 197 - Emilen hava içinde yanıcı veya parlayıcı maddelerin

bulunduğu hallerde, aspiratör pervanesinin kanalı, göbeği ve gövdesi, demir ve çelik

malzemeden yapılmayacak, pervane yatakları, kanal dışında, iyi yağlanmış ve

toz geçirmez bir şekilde yapılacak, çıkış menfezlerine, sağlam madeni tel

kafesler konacaktır.

Aspiratörlerin elektrik motorları, çalışacağı ortama uygun olacak, emilen

hava içinde, yanıcı ve parlayıcı maddeler bulunduğu hallerde motor, yanıcı ve

parlayıcı maddelere karşı, uygun şekilde monte edilmiş veya bu maddelere

dayanıklı tipte yapılmış olacaktır.

Madde 198 - Hava filtreleri, kapasite ve nitelik bakımından kullanılacağı

işin özelliğine uygun ve en az bir günlük çalışmaya yeterli olacak ve bunlar,

kolay temizlenebilecek ve temizlik sırasında, tehlikeli ve zararlı bir ortam

yaratmayacak şekilde yapılmış olacaktır.

Filtrelerin çıkış borularının ağzı, işyeri çatısından en az 180 santimetre

yüksekte veya en yakın kapı ve pencereden 8 metre uzakta olacaktır.

Madde 199 - İşyerinden emilen hava, tekrar işyerine verilmeyecektir.

Ancak, içinde kurşun tozu veya kurşun buharı veya silis tozu ve benzerleri

bulunmayan pis hava, uygun süzgeçlerden geçirilip tamamen temizlendikten sonra

işyerine verilebilecektir.

Madde 200 - Aspirasyon tesisatının günlük bakım ve temizliği ile üç ayda

bir de genel kontrol ile temizliği yapılacak ve onarımlardan sonra, tesisatın

kuruluş karakteristiği bozulmayacaktır.

Madde 201 - Emilen tozlar, bir siklonda toplandığı hallerde, siklon, açıkta,

sağlam, rüzgara dayanıklı ve uygun malzemeden yapılacaktır.

Siklonlarda parlayıcı ve patlayıcı atıkların ve tozların toplandığı hallerde,

siklonlar, işyerinin uzağına konacak ve bunlarda patlamaya dayanacak

sağlamlıkta menfezler bulunacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda ve Kompresörlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 202 - Her çeşit buhar ve sıcak su kazanları ile bunların malzeme

ve teçhizatı, fennin ve tekniğin ve kullanılacağı işin gereklerine uygun bir şekilde

yapılmış ve kazanlar, sağlam bir taban üzerine uygun bir şekilde monte edilmiş olacaktır.

Madde 203 - Her kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma tarafından

aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka konulacaktır :

1) İmalatçı firmanın adı,

2) Kazanın numarası,

3) İmal edildiği sene,

4) En yüksek çalışma basıncı.

Madde 204 - Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren

aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır :

1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde

taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren

rakamı,kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan

rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

2) Sıcak su kazanlarında bir termometre bulunacaktır.

3) Kazanlarda birbirinden ayrı en az iki adet su seviye göstergesi bulunacaktır.

Bunlardan en az bir tanesi camdan olacak ve kırılmaması için

mahfaza içine alınacaktır. Göstergenin bağlantı borusunun çapı, ısıtma yüzeyi 25

metrekareye kadar olanlarda 25 milimetreden, 25 metrekareden büyük ısıtma

yüzeyi olan kazanlarda 45 milimetreden az olmayacaktır. Su göstergeleri, doğrudan

doğruya kazana bağlı olacak en çok ve en az su seviyelerini gösterecek şekilde

işaretlenmiş bulunacaktır. Su göstergesinin kazanla olan bağlantısı, en az su

seviyesinin 15 santimetre altında ve çamur seviyesinden 45 santimetre yukarıda

olan bir yerde bulunacaktır.

Bütün göstergelerin giriş ve çıkışlarına, kazan basıncına uygun birer adet

vana veya musluk konacaktır. Bağlantı borusu üzerinde, başka bir delik açılmış

olmayacak bunlar doğrudan doğruya kazana bağlanacaktır.

Bütün göstergeler, kazanın önünden veya yanından, normal çalışma

durumunda görülebilecek şekilde yerleştirilmiş olacaktır.

Madde 205 - Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet supabı

bulunacak ve bunlar, doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacak kazanla emniyet

supapları arasında bağlantı borusu üzerinde, hiç bir şekilde buharın geçmesini

engelleyecekbir valf veya başka bir engel bulunmayacaktır.

Emniyet supapları, kazanın çalışma basıncına göre ayarlanacak ve hiç

bir zaman tutukluk yapmayacak şekilde paslanmaz malzemeden yapılmış

olacaktır.

Emniyet supapları, titreşim yapmadan ayarlanabilecek ve ehliyetsiz

kimselerin, ayarı bozmasını önleyecek şekilde kapatılmış veya mühürlenmiş olacaktır.

Emniyet supapları, fazla basınçtan dolayı, çıkan buharı dışarı atarken,

çalışanlara zarar vermeyecek şekilde teçhiz edilmiş olacaktır.

Ağırlıklı emniyet supaplarına gelen buhar basıncı, 600 kilogram/santimetrekareyi

geçmeyecek ve ağırlık yekpare olarak yapılacaktır.

Madde 206 - Her imalatçı firma, kazanın bütün teknik karakteristiğini gösteren

ve muayenesinin Hükümet veya mahalli idarenin kabul ettiği teknikelamanlar

tarafından yapıldığını belirten bir belgeyi, alıcıya verecek, işveren de bu

belgeyi istenildiğinde ilgililere gösterecektir.

Madde 207 - Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde, monte

edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım

veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp

yeniden servise girmeden önce, kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya

mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve

sonuçları sicil kartına veya defterine işlenecektir.

Madde 208 - Her işveren, işyerlerindeki kazanlar için bir sicil kartı veya defteri tutacak, bunlara, yapılan onarım, bakım ve deneyleri, günü gününe işleyecektir.

Madde 209 - Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma

basıncının en çok 1,5 katı ile yapılacak, kontrol ve deneylerin sonucu uygun

bulunmayan kazanlar, uygunluk sağlanıncaya kadar kullanılmayacaktır.

Madde 210 - Kazanlar ehliyeti Hükümet veya mahalli idareler tarafından

kabul edilen kişiler tarafından işletilecektir.

Madde 211 - Kazanların giriş ve çıkış boruları üzerine, birer adet ana

stop valfı konulacak, bunlar çabuk ve kolay kapanacak şekilde olacak ve buhar

yoğunlaşması halinde kullanılmak üzere, kazanlarda blöf tertibatı yapılacaktır.

Birlikte çalışan kazanların her birinde ayrı ayrı stop valfı bulunacaktır.

Madde 212 - Yakıtları otomatik olarak verilen kazanlardaki yakıt besleyicilerinin

çalışma basıncına veya sıcaklığına uygun olarak ayarlanabilen bir tertibatı

bulunacaktır.

Madde 213 - İşyerinde kullanılan bütün kazanlar, yangına ve patlamaya

karşı dayanıklı ayrı bir bölmede veya binada olacak ve kazan dairesinin üstündeki

katta, işçi çalıştırılmayacaktır.

Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerle çalışılan işyerlerindeki

kazan dairelerinin diğer atölyelere açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır.

Kazan dairelerinin tavanı, gerektiğinde kazan üzerine çalışmaya kolaylaştıracak yükseklikte olacaktır.

Kazan daireleri sürekli olarak havalandırılacaktır, Tabii havalandırmanın

yeterli olmadığı hallerde, uygun aspirasyon tesisatı yapılacaktır.

Madde 214 - Buhar ve sıcak su kazanlarında onarım, bakım ve

temizlikte, kazan içine veya baca kanalına girmek için, yeteri kadar uygun

şekil ve büyüklükte kapı veya kapak bulunacaktır.

Madde 215 - Kazanlarda suyun veya çamurun boşaltılması için, kazanın

alt kısmında yeteri kadar boşaltma valfu veya musluğu bulunacak, su veya

çamur bir boruyla kanala veya dışarıya akıtılacaktır.

Madde 216 - Kazanlarda yakıt olarak havagazı ve benzerleri kullanıldığı

hallerde, gaz besleme boruları üzerinde ayarlanabilir bir musluk ve sulu emniyet kapları bulunacaktır.

Madde 217 - Yüksek ve orta basınçlı kazanlarla yapılan çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler alınacaktır :

1) Yüksek ve orta basınçlı kazanlarda; akaryakıt, kömür tozu veya gaz

yakıldığı hallerde, Cehennemliklerin en yüksek noktasında bir veya daha fazla

sayıda patlama kapakları bulunacaktır. Yerden 2 metre yüksekliğe kadar olan

patlama kapaklarının önüne, yeteri sağlamlıkta koruyucu bir siper konacaktır.

2) Kazandan ayrı bulunan buhar kızdırıcılarının buhar çıkış yerleri ile ön

ısıtıcıların üzerine en az birer adet emniyet supabı konacaktır.

3) Her kazanda, deney basıncını gösteren manometrenin bağlanması için, valfı bir ağız bulunacaktır.

4) Arı su kullanılmayan kazanlarda, kazantaşı oluşumunu önlemek için tasfiye edilerek yumuşatılmış su kullanılacaktır.

5) Her kazanın besleme suyu borusu üzerinde, stop vanası ile geri

tepme klepesi (ek valf) bulunacak ve bu boru, ateşin en sıcak bölgesinden

geçmeyecektir.

6) Besleme suyunun kazana ön ısıtıcılardan geçirilerek verildiği hallerde,

bunlarda da stop valfı ve geri tepme klepesi bulunacaktır.

7) Parelel çalışan kazanların buhar çıkışlarına, stop valfı ile geri tepme klepesi konacaktır.

8) 25 metrekare veya daha fazla ısıtma yüzeyi olan buhar kazanları, ayrı

sistemde çalışan en az iki tertibatla beslenecek ve bunlardan biri, enjektör

tipi veya buhar türbinli pompa olacaktır.

Isıtma yüzeyi 25 metrekareden az olan kazanlar, tekniğe uygun şekilde beslenecektir.

9) Buhar kazanlarının ön ısıtıcılarında; bir emniyet supabı, su giriş ve

çıkış sıcaklığını gösteren termometreler, ön ısıtıcılarla kazan arasında, iyi

kapanan damperler ve iç kısımda biriken tortu ve çamuru temizlemek için,

tapa veya kapaklar bulunacaktır.

Madde 218 - Alçak basınçlı buhar kazanları veya sıcak su kazanları ile

yapılan çalışmalarda aşağıdaki tedbirler alınacaktır :

1) Alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında, basınç 0,5 atü ve sıcaklık

ise 110¼C geçmeyecektir.

2) Her sıcak su kazanına bir adet genişleme kabı ve borusu (nefeslik)

konacak, bunun bulunmadığı kapalı sistemlerde, genişleme valfı bulunacaktır.

Genişleme valfı, çalışma basıncına göre ayarlanabilecek ve fazla basıncı

önleyecek şekilde yapılmış olacaktır.

3) Genişleme borusu ile genişleme valfından çıkacak sıcak sular, çalışanlara

zarar vermeyecek şekilde dışarı atılacaktır.

4) Her alçak basınçlı buhar kazanı ile sıcak su kazanının besleme suyu

boruları üzerine, en az birer adet stop valfı ve geri tepme klepesi konacaktır.

5) Paralel çalışan alçak basınçlı buhar kazanıyla sıcak su kazanlarının

çıkışlarına, stop valfı ve geri tepme klepesi konacaktır.

6) Alçak basınçlı buhar kazanı ile sıcak su kazanlarına otomatik yakıt verildiği

hallerde, kazan basıncının 1 kilogram/santimetrekarenin (biratmosferin)üzerine çıkmasını önleyecek ve yakıtı kesecek bir tertibat bulunacaktır.

7) Gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 120¼C nin üstüne çıkmasını önleyecek bir termostat bulunacaktır.

8) Alçak basınçlı buhar kazanlarında besleme suyu, ocaktaki ateşin karşısına

gelen kazan kesimine verilecektir.

9) Sıcak su kazanlarına verilen besleme suyunun basıncı, bir atmosferin

üzerinde ise, kazana doğrudan doğruya verilmeyi boru tesisatına bağlanacaktır.

Madde 219 - Kazanların işletilmesi ile ilgili çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler

alınacaktır :

1) Kazan dairelerine sorumlu, ilgili ve yetkililerden başka kimse girmeyecektir.

2) Kazanlar yakılmadan önce, kazancı tarafından tüm vanaların,

klepelerin, kapakların, emniyet supaplarının durumu, yakıt ve su miktarları ve işletme

ile ilgili bütün hususlar gözden geçirilecek ve kontrol edilecektir.

3) Kazanlar, ilk ateşlemede sıcaklığın birden yükselmesine engel olacak şekilde ve yavaş yavaş yakılacaktır.

4) Yakıt olarak sıvı veya gaz maddeler kullanılan kazanların

yakılmasından önce, ocağın içinde, beklerin ağzında veya yakınında ve kazanın etrafında dökülmüş yakıt bulunmayacak ve ocağın içi, hava, gaz veya akaryakıtın

patlayıcı karışımları bulunmayacak şekilde iyice havalandırılmış olacaktır.

5) Kazanların devreye girmesinde; ana çıkış vanası açılmadan önce,

emniyet ventili kontrol edilecek, boru tesisatı üzerindeki hava çıkış vanaları, hava

boşaltılıncaya kadar açık tutulacak ve kazan, gerekli basınç ve sıcaklığa

ulaştıktan sonra, ana çıkış stop valfı, yavaş yavaş açılacaktır.

6) Kömürle ısıtılan kazanlarda, süngülemek, cüruf ve kül almak için, gerekli

araçlar bulunacak ve süngüleme sırasında hava verme durdurulacak ve baca

kapağı açılmış olacaktır.

7) Kazanın emniyet supapları, vardiye değişiminde kontrol edilecektir.

8) Yakıt olarak kömür kullanılan kazanların söndürülmesinde, ateş dışarı

çekilmeyecek, bütün delik ve kapaklar kapandıktan sonra kendi kendine

sönmeye terk edilecektir. Ocaktaki ateş, ancak tehlike anında çekilecek ve ateşin

alınmasından önce, emniyet supabı açılarak stop valfları kapatılacak ve

gerektiğinde ateş sönünceye kadar, kazana besleme suyu verilecektir.

9) Söndürülen kazan, sıcaklık ve basınç normale dönünceye kadar

boşaltılmayacak ve kazancı kontrole devam edecektir.

Madde 220 - Kazanlarda bir arıza nedeniyle tehlike belirmesi halinde,

aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

1) Basınç derhal düşürülecek, yakıt sevki derhal kesilecek, hava

verilmesi durdurulacak, kazan içerisinde hava akımını önlemek için baca damperleri

ile kazan ön kapakları kapatılacaktır. Kömür yakılan kazanlarda ateş çekilecek

paralel çalışan kazanlarda bağlantı derhal kesilecek, bu işlemlerden sonra

kazan devreden çıkartılacaktır.

2) Sıcak su kazanlarında kaynama ve köpürme olduğu hallerde, kazan

stop valfı kapatılacak, ocaktaki ateş bastırılacak ve mümkün olduğunda su

yüzeyinden blöf yapılacak, su miktarı normal ise kısmi blöf yapılarak tekrar

beslenecektir.

Bu tedbirlere rağmen kazanda kaynama ve köpürme devam ederse, kazan

devreden çıkartılacaktır.

3) Kazan suyunda yağ belirtisi görüldüğü hallerde; yüzey blöfü

yapılacak, bu işlem fayda vermediğinde kazan devreden çıkartılacak ve yağı giderici

maddelerle yıkanarak temizlenecektir.

4) Kısmi blöf yapılırken su miktarı hiç bir zaman, en az su seviyesinin altına

düşürülmeyecektir.

5) Külleri otomatik tesisatla veya suyla taşınan kazanların ızgaralarında

tıkanma olduğu hallerde, tıkanan ızgarayı açmak üzere en az iki işçi görevlendirilecek

bir tanesi içerde çalışan işçiyi dışardan gözetleyecek ve tehlike anında derhal yardımına koşacaktır.

Izgaralardaki tıkanıklığı gidermeye çalışan işçinin üzerine, sıcak küllerin

dökülmesini önleyecek bir siper konacaktır.

Madde 221 - Kazanların bakım ve onarımıyle ilgili çalışmalardan

aşağıdaki tedbirler alınacaktır :

1) Buhar basıncı altında bulunan kazanların basınçla ilgili kısımlarında

onarım yapılmayacaktır.

2) Söndürülen bir kazanın içine basınç ve ısı normale dönmedikçe

bakım ve onarım için kimse sokulmayacaktır.

3) Paralel çalışan kazanların birbirleri ile olan bağlantıları kesildikten

sonra, kör tapa ile kapatılacak ve vanaların üzerine uyarma levhaları konacaktır.

4) Kazanın içinde yapılacak temizlik, bakım ve onarım için, işçinin kazan

içine girmesinden önce blöf, besleme suyu, buhar ve sıcak su çıkış stopvalfları

ile diğer bütün vanalar kapatılacak ve üzerlerine uyarma levhaları konacaktır.

5) Bakım ve onarım için kazana girmiş olan bir işçiyi gözetleyecek ve

gerektiğinde ona yardım edecek diğer bir işçi kazan kapakları başında bekletilecektir.

6) Ocak, içerisine işçi girmeden önce, tehlikeli gazlara karşı havalandırılmış

olacak ve onarım sırasında ve özellikle rutubetli günlerde, vantilatör ve

aspiratör çalıştırılarak baca gazlarının ve dumanı kazana dolması önlenecektir.

7) Kazan içerisinde gerekli tedbirler alınmadıkça, oksi - asetilen kaynağı

yapılmayacaktır.

8) Kazanın temizliğinde ve onarımında, mekanik aletlerle çalışılması

gerektiği hallerde, bu aletleri çalıştıran basınçlı hava komprosörleri veya diğer

tahrik makinaları, kazanın dışında bulunacak, bunların kazan içindeki

cihazlarla bağlantıları sağlam olacak ve elektrik kabloları, çalışmaya başlamadan

önce kontrol edilecektir.

Madde 222 - Ocaksız buhar ve sıcak su kapları ile basınçlı hava depoları,

gaz tüpleri ve depoları gibi basınçlı kaplar ve bunların bağlantıları, teçhizatı

ve malzemesi tekniğe uygun olacaktır.

Basınçlı kapların görünür yerlerine imalatçı firma tarafından aşağıdaki

bilgilerin yazılı olduğu bir plaka, konacaktır.

1) Kap hacmi (litre)

2) İşletme basıncı (kilogram/santimetrekare),

3) Deneme basıncı (kilogram/santimetrekare),

4) Kontrol tarihi.

Madde 223 - Basınçlı kapların kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet

veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından, imalinin

bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce, veya yapılan

değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise

girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik

olarak yılda bir yapılır. Kontrol ve deney sonuçları, düzenlenecek bir raporda

belirtilir ve bu raporlar işyerlerinde saklanır.

Madde 224 - Basınçlı kapların üzerinde, gerektiğinde içine girmeyi

sağlayacak kapılar veya kapaklar bulunacak, girilemeyecek kadar küçük

olan basınçlı kaplarda, el delikleri yapılacak ve bu delikler emniyetli bir

şekilde kapatılmış olacaktır. Kapı ve kapaklar deney basıncına dayanacak

sağlamlıkta olacak, giriş deliklerinin boyutları tekniğe uygun olarak bir insanın

rahatça girmesini sağlayacak büyüklükte yapılacaktır. El deliklerinin

boyutları 70x90 milimetreden küçük yapılmayacak ve basınçlı kaplar

üzerinde bulunan yıkama ve kontrol körtapaları en az 25 milimetre çapında

olacaktır.

Madde 225 - Basınçlı kaplar üzerinde, emniyet supabı, boşaltma vanası,

manometre ve termometre gibi kontrol cihazları bulunacaktır.

Paralel çalışan basınçlı, kapların, giriş, çıkış, boşaltma ve blöf vanaları

ayrı ayrı işaretlenmiş olacaktır.

Emniyet supapları basınçlı kapların en çok kullanma basıncına göre ayarlanacak

ve bu basıncın onda biri oranında bir basınç artışında açılacak özellikte olacaktır.

Madde 226 - Basınçlı kaplarda bulunan emniyet supabı, basınçlı kaba

doğrudan doğruya bağlı olacaktır. Ancak, kabın içinde bulunan madde, emniyet

supabının takılmasını engellediği veya bozulmasına yol açtığı hallerde, emniyet

supabı, basınçlı kaba en yakın bir tesisat üzerine takılacaktır.

Emniyet supabı, bağlı olduğu basınçlı kabın kapasitesine ve besleme

borusunun çapına uygun büyüklükte ve basıncı çabucak düşürecek şekilde

yapılmış olacaktır.

Basınçlı kaplarda iki veya daha çok emniyet supabı varsa, bunlardan en

az bir tanesi, en çok basınça göre ayarlanmış olacaktır.

Emniyet supapları, her vardiyada veya günde en az bir defa denenecek

ve kaplar içinde yanıcı gazlar bulunduğunda, gerekli tedbir alınacaktır.

Emniyet supaplarının, yoğunlaşmaya karşı, blöf muslukları bulunacaktır.

Madde 227 - Basınçlı kapların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma

basınçının 1,5 katı ile yapılacaktır.

Kontrol ve deney sonucu kullanılması sakıncalı görülen, güvenlikle çalışmayı

sağlayacak teçhizatı eksik olan ve bağlantı parçaları uygun bir şekilde

bağlanmamış bulunan basınçlı kaplar, eksikleri tamamlanıncaya ve arızalar

giderilinceye kadar kullanılmayacaktır.

Madde 228 - Buharla veya sıcak su ile ısıtılan basınçlı kaplardaki basınçın

ana buhar hattındaki basınçtan düşük olması hallerin de, giriş borusu

üzerine sıra ile basınç düşürücü valf ve emniyet supabı konacak ve bunlar

gerekli şekilde korunacaktır.

Buharla ısıtılan basınçlı kaplara giren ve çıkan buhar veya sıcak su

boruları, kanal içine alınacak veya izole edilecektir.

Buharla ısıtılan basınçlı kaplarda, kapak açık iken basınç artmasına ve

kabın basıncı atmosfer basınçına inmeden kapağın açılmasına engel olacak bir

tertibat bulunacaktır.

Madde 229 - Buharla ısıtılan döner basınçlı kapların doldurulmasından

veya boşaltılmasından önce, hareket mekanizması kapalı duruma getirilecek ve

stop vanaları kapatılarak kilitlenecektir.

Madde 230 - Otoklavların dış gömlek etekleri, tabana kadar uzatılacak

ve altından geçilmeyecek şekilde kapatılacaktır.

Otoklavların kapıları ile varsa karşı ağırlıkları, bir kızak veya korkuluk

içine alınacaktır.

Yağ gömlekli otoklavlarda yağın ısıtılması, tehlikeli olmayacak şekilde otoklavdan uzak bir yerde yapılacaktır.

Madde 231 - Eritme kazanlarının blöf vanaları, kazandan uzak ve

korunmuş bir yerden idare edilecek ve bu kazanlarda, basıncın artışını bildiren bir

uyarma tertibatı bulunacaktır.

Eritme kazanlarında blöf yapılmadan önce, bütün işçiler blöf çukurundan

çıkarılacak, blöf çukurlarının kapakları kapatılacak, kazanın bulunduğu yer

ile blöf çukuru civarında bulunan işçilere, uyarma çanları veya zilleri ile

blöf vanasının açılacağı duyurulacaktır.

Eritme kazanlarının içerisine, ısı ve basınç normale dönmeden ve bunlar

iyice havalandırılmadan, kontrol ve onarım için kimse sokulmayacaktır.

Madde 232 - Kağıt hamuru hazırlamak üzere kullanılan kaynatma kazanlarıyle

benzeri kazanlar içindeki malzeme atıklarının veya tortuların, ölçü ve

emniyet cihazlarını tıkamaması için gerekli tertibat alınacaktır.

Bu kazanlar için de kimyasal reaksiyonlar nedeniyle kazan basıncının

çalışma basıncı üstüne çıktığı veya emniyet supabının arıza ve tutukluk yaptığı

hallerde; kazanı korumak üzere, kırılabilen cinsten bir emniyet cihazı veya

benzeri bir tertibat yapılacaktır.

Madde 233 - Çökertme ve ayırma veya benzerleri gibi dikey, kapalı ve

basınçlı kaplara veya tanklara melzemenin buharla verildiği hallerde, depo ile

tankın arasında uygun bir uyarma tertibatı bulunacak ve depo ile tank başında

bulunan işçiler, birbirlerinden işaret almadan besleme vanasını açmayacaklardır.

Madde 234 - Donyağı eritme kazanları ve suni gübre kurutucuları gibi

sabit basınçlı kapların doldurma ve boşaltma kapakları, kazan içinde oluşacak

basıncı düşürmek için, yaylı olarak yapılacaktır.

Çalışma sırasında kapaklar kapatılacaktır.

Madde 235 - Vülkanizatör ve devülkanizatörlerin kapak bağlantıları, sağlam

ve uygun aralıklı yapılmış olacaktır.

Vülkanizatörlerle açık buharlı devülkanizatörlerde blöf tertibatı, ayrı

ayrı olacaktır. Boyları 7,5 metreyi geçenlerin ortasında ayrı bir blöf vanası

bulunacaktır.

Vülkanizatörlerin otomatik veya mekanik güçle açılan kapaklarında

gerekli emniyet tertibatı bulunacaktır.

Alkali devülkanizatörlerdeki emniyet cihazları, kırılır cinsten yapılacaktır.

Vülkanizatör ve devülkanizatörler, üç ayı, geçmemek üzere periyodik

olarak ehliyeti, Hükümet veya mahalli idarelerince kabul edilen teknik bir

eleman tarafından kontrol edilecek ve kontrol sonuçları, bir sicil defterine işlenecektir.

Madde 236 - Buhar gömlekli kazanlarda buhar gömleği, vanalar

açılmadan önce blöf edilecek ve buhar vanaları yavaş yavaş açılacak ve bu durum,

işçilere uygun şekilde duyurulacaktır.

Buhar gömlekli kola kazanları, benmariler, yapılacak işe engel

olmayacak şekilde kapaklarla örtülecek ve bunların etrafında taşma kanalları

bulunacak ve bu kanalların drenajla bağlantısı olacaktır.

Madde 237 - Basınçlı su ve hava tankları ve depoları, bağlı bulunduğu

kazanların veya tesisatın en yüksek çalışma basıncına dayanacak sağlamlıkta

olacak veya stop vanası ile tank arasına basınç düşürme vanası ve sıcak su

tesislerinde genişleme kabı veya vanası konacak, hava basınçlı tanklarda ve

depolarda emniyet supabı bulunacaktır.

Basınçlı hava ve su tankları ve depolarında kontrol manometreleri,

basınç düşürme vanası ile emniyet supabı arasına konacaktır.

Basınçlı sıcak su tanklarına konan kontrol ve emniyet cihazlarında,

buhar meydana gelmemesi için gerekli tedbirler alınacak, tankların ve boruların

dokunulabilecek yerleri izole edilecektir.

Basınçlı su ve hava tanklarının, belli aralıklarla periyodik muayeneleri

yapılacak ve sonuçlar sicil defterine işlenecektir.

Basınçlı soğuk su tankı, dona karşı uygun bir şekilde izole edilecektir.

Aynı kompresörle beslenen basınçlı hava tanklarının herbirinde ayrı ayrı

stop valfı ve bunların önüne ve tank tarafında olmak üzere birer emniyet

supabı bulunacaktır.

Basınçlı hava tankının en alçak yerine konan boşaltma musluğu her gün

açılacak, içerde biriken su, yağ ve pislik dışarı atılacaktır. Normal olarak dışarı

atılamayan yağ, karbon ve benzeri maddeler, uygun şekilde

temizlenecektir.

Madde 238 - Basınçlı asit kaplarında, asit borusuna, bir adet aside dayanıklı

malzemeden yapılmış geri tepme klepesi konacaktır.

Basınçlı asit kaplarının gövdesi ile ana hava borusu arasına, basınç düşürücü

vana konacak, kapla basınç düşürücü vana arasına manometre ve

emniyet supabı veya kırılabilir bir emniyet tertibatı bulunacaktır.

Su ile karışma sonucu, ısı veren asitlerle çalışan basınçlı kaplarla ilgili

rögar ve kanallara su karışmaması için, gerekli tedbir alınacaktır. Asit, hava

ile basılmadan önce, hava borularında birikmiş olan su, uygun şekilde boşaltılacaktır.

Basınçlı asit kapları, içindeki asit tamamen boşaltılıp iyice yıkandıktan

ve havalandırıldıktan sonra kontrol edilecektir. Bu kontrol sırasında asit vanaları

kapatılacak, kilitlenecek ve kap içinde çalışıldığını belirten levhalar,uygun yerlere konacaktır.

Madde 239 - Soğutma tesislerinde, soğutma tanklarının kapakları ve

delikleri,soğutucu gazların kaçmasını engelleyecek şekilde sağlam yapılacak ve

bu tanklarda sıvı kullanıldığı hallerde, sıvı yüksekliği göstergesi bulunacaktır.

Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreyi ve boru çapı 15 santimetreyi

geçtiği hallerde, soğutma tanklarında en az iki adet basınç ayar vanası

bulunacak,bunlardan bir tanesi kırılabilir cinsten olacaktır.

Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreden az olduğu hallerde, soğutma

tanklarında bir basınç ayar vanası veya kırılabilen cinsten güvenlik tertibatı

bulunacaktır.

Soğutma tanklarındaki basınç ayar araçları, tankın üzerine ve soğutucu

sıvının en yüksek seviyesinin üstünde uygun bir yere yerleştirilecektir.

Soğutma tanklarına konan basınç ayar araçları ile kırılabilir çeşitten

güvenlik tertibatının uçlarına, birer boru takılarak açık havaya kadar uzatılacak

veya amonyak veya kükürt dioksit gibi maddelerin soğutucu olarak

kullanıldığı tanklarda, bu borular kapalı kaplara bağlanmış olacaktır.

Madde 240 - Kompresörlerde basınç, ayarlanmış basınca ulaştığında,

kompresör motorunun otomatik olarak durması sağlanacak ve motorun durması

geciktiğinde,basınçlı havayı boşa verecek bir güvenlik tertibatı bulunacaktır.

Madde 241 - Hava kompresörlerinin hız regülatörü, periyodik olarak

kontrol edilecek ve her zaman iyi çalışır durumda tutulacak ve bunlarda soğutma

suyunun akışının gözle izlenebileceği bir tertibat yapılacaktır.

Sabit kompresörlerin temiz hava emmeleri sağlanacak ve patlayıcı,

zararlı ve zehirli gaz, duman ve toz emilmesi önlenecektir.

Hava kompresörü ile hava tankları arasında, yağ ve nem ayırıcıları

(seperatör) bulunacak ve bunlar hiç bir şekilde çıkarılmayacaktır.

Hava kompresörlerinin çıkış borusu üzerinde stop valfı bulunduğunda,

bu valf ile kompresör arasında bir adet güvenlik supabı konacaktır.

Madde 242 - Buhar ve gaz ile çalışan kompresörlerin çıkış borularına,

elle kumanda edilen ve yavaş kapanan bir valf konacaktır.

Madde 243 - Patlayıcı, parlayıcı ve zararlı gaz kompresörlerinin yapıldığı

malzeme, sıkıştırdığı gazın ve içindeki maddelerin kimyasal etkisine

dayanacak nitelikte olacaktır.

Madde 244 - Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere;

kompresörlerin montajından sonra ve çalıştırılmasından önce, kompresörler

üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, periyodik olarak yılda bir

kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen

teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları, sicil kartına veya

defterine işlenecektir.

Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede müsaade

edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır.

Madde 245 - Kompresörler üzerine aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka,

imalatçı firma tarafından konacaktır.

1) İmalatçı firmanın adı,

2) Yapıldığı yıl,

3) En yüksek çalışma basıncı,

4) Kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı,

Madde 246 - Kompresörlerin, tehlike anında, uzak bir yerden durdurulması sağlanacaktır.

Madde 247 - Kompresörlerin hava depolarında güvenlik supabı

bulunacak ve bu supaplarda, çıkan gazlara karşı gerekli tedbirler alınacak ve emniyet

supablarının açıldığını bildiren uygun uyarma tertibatı yapılacaktır.

Madde 248 - Kompresörlerde, her kompresöre özgü, özel kompresör

yağı kullanılacaktır.

Madde 249 - Sabit kompresörlerin depoları, patlamalara karşı dayanıklı

bir bölmede olacak, seyyar kompresörler, çalışan işçilerden en az 10 metre

uzaklıkta veya dayanıklı bir bölme içinde bulunacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Fırınlarda ve Ocaklarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri :

Madde 250 - Maden ve filizlerinin eritildiği veya malzemelerin ısıtıldığı,

eritildiği, pişirildiği, kurutulduğu veya soğutulduğu kapalı veya kısmen açık

fırın ve ocaklar; yapısı, malzemesi ve teçhizatı bakımından fenne, tekniğe

ve kullanılacağı işin özelliğine uygun olarak yapılmış olacaktır.

Madde 251 - Fırın ve ocaklarda çalışan işçilere işin özelliğine uygun kişisel

korunma araçları verilecek ve bakım ve onarım gibi nedenlerle fırın ve

ocakların içine girilmeden önce, sıcaklığı 50¼ C aşağıya düşürülecektir.

Maden 252 - Fırın ve ocaklarda, yakıt ileten boruların bağlantıları sağlam

olacak ve bunların üzerinde sıvı ve gaz yakıt kesecek valflar ve patlama

menfezleri(kapakları) bulunacaktır.

Akaryakıtla çalışan bütün fırın ve ocakların yakıt beklerinde hava basıncının

düştüğünde, yakıtı ayarlayan veya kesen otomatik bir tertibat ve

pilot alev memesi bulunacak ve bunun sönmemesi sağlanacaktır.

Madde 253 - Fırın ve ocaklar, yeterli uzaklıkta bulunan açık veya kapalı

bir yerden idare edilecek ve ateşlenmeden önce, bunların bağlantıları ve

cihazları kontrol edilecektir.

Madde 254 - Elle ateşlenen fırın ve ocaklarda ateşleme meşalesi, eli

yakmıyacak kadar uzun ve emniyetli olacak ve ocak uygun şekilde

ateşlenecek,

ateşleme sırasında hiç kimse ocak kapağı önünde bulunmayacaktır.

Madde 255 - Fırın ve ocaklar, herhangi bir nedenle söndüğü hallerde,ocakların

içi iyice havalandırılacak ve bundan sonra bekler ateşlenecektir.

Madde 256 - Yüksek fırınların gaz tesisatındaki toz süzgeçlerinin bağlantıları,

çabuk temizlenecek ve gaz kaçırmayacak şekilde yapılmış olacak ve bunların

toz toplayıcıları ve bunlarla ilgili kontrol mekanizması ve filtrelerinin

temizlenmesinde, yangına karşı gerekli tedbirler alınacaktır.

Yüksek fırınların ana gaz boruları üzerinde gazı kesecek vanalar ve gaz

yıkayıcılarının giriş ve çıkışlarında birer valf ve kontrol cihazı bulunacak

ve bunlar darbe ve sarsıntılardan korunmuş olacaktır.

Madde 257 - Yüksek fırınlarda yüklemede, sıcak hava tesislerinde, gaz

ocaklarında ve döküm alınan yerlerde, çalışan işçilerle postabaşı, ustabaşı,

kontrol, bakım ve onarım elamanları arasında, telefon veya konuşma boruları

ile veya buna benzer bir tertibatla haberleşme sağlanacaktır.

Birkaç ocağın birden idare edildiği vantilatör veya körük dairesinde, her

ocak için ayrı bir işaret lambası bulunacaktır.

Madde 258 - Yüksek fırın servisi konur veya servisten çıkarılırken, gerekli tedbirler alınacaktır.

Madde 259 - Kupol ocaklarında döküm alınırken, önce ışıklı ve sesli

uyarma yapılacaktır.

Sürekli dökümlerde kullanılan arabaların (vagonetler) ağırlık merkezleri

yere yakın olacak ve yanları, uygun kapaklarla korunacaktır.

Döküm dereceleri (kalıpları), içindeki maden katılaşıp soğumadan açılmayacaktır.

Döküm potaları sağlam, yeteri kadar kalın ve kuru olacak ve içinde

yabancı madde bulunmayacaktır.

Madde 260 - Siemens - Martin ocaklarında, erimiş maden üzerinde tuğla

parçaları görüldüğü veya ocak tabanının delindiği hallerde, ocaktaki erimiş

maden derhal potaya alınacak veya cüruf çukuruna akıtılacaktır.

Ocak yükleme platformlarının altındaki yerlerde, dinlenme ve soyunma odası

veya benzerleri yapılmayacaktır.

Ocağa atılan malzemede, patlamalara sebep olacak tehlikeli maddeler

bulunmayacak ve cüruf içinde su bulunmayan çukurlara dökülecek ve

soğumadan parçalanmayacaktır.

Madde 261 - Besmer ocağının eğme tertibatı kontrol, onarım ve deneme

anında ocağın beklenmedik hareketine karşı kilitlenecektir.

Besmer ocakları yatırılıp kaldırılırken, çalışanlar uygun şekilde uyarılacaktır.

Besmer ocaklarının yedek tabanları ve yeni gömlekleri iyice kurutulmadan

kullanılmayacaktır.

Hava vantilatörleri, yanıcı gazların karışımına karşı, uygun yerlerde kurulacaktır.

Madde 262 - Pota ocaklarında, üst kısmı tabandan 30 santimetreden yüksekte

olanlarının etrafında bir platform bulunacaktır.

Birden fazla vantilatör veya birden fazla akaryakıt beki bulunan pota ocaklarında;

vantilatörlerin veya beklerin aynı kaynaktan beslenmediği veya hava

basıncı aksadığı veya kesildiği hallerde, ocağa gelen akaryakıtı kesecek otomatik

veya elle çalışır bir valf bulunacaktır.

Potalar kuru ve sıcak bir yerde bulundurulacak ve nemli, çatlak veya

hasarlı olmayacaktır.

Potalar tehlikeli şekilde ve fazla doldurulmayacak, uygun boyutlarda kollu

halkalarla taşınacaktır.

Potalar yeteri kadar işçi ile taşınacak ve işçiler zorlanmayacaktır.

Madde 263 - Elektrik ark ocaklarında, elektrotları otomatik olarak indirip

kaldıran tertibat ve cihazlardan başka, elle kumanda tertibatı bulunacaktır.

Bu ocakların, kapak ve delikleri önüne, ark ışınlarına karşı uygun

paravana kepenk, perde veya siper konacaktır.

Elektrik ark ocaklarında döküm alınmadan önce, oradaki işçiler,

operatörler ve diğer kişiler tehlike alanı dışına çıkarılacaktır.

Madde 264 - Tav ocakları ve tav fırınları, fazla ısıya karşı dıştan izole

edilecek, tav ocak ve fırınlarının ağızlarına uygun paravanalar konacak

veya aşağıdan yukarı bütün ağız genişliğince hava püskürtülerek ısının

azaltılması sağlanacaktır.

Su verme işlemi için kullanılan kapların üstleri, uygun kapakla örtülü olacak

çıkacak buhar ve gazlara karşı davlumbaz yapılacak ve kapaklar mekanik olarak

açılıp kapanacaktır.

Tav ocakları ve fırınlarında, termometreler bulunacak, yakıt olarak gaz,

toz veya akaryakıtın otomatik verildiği tesislerde, sıcaklık derecesine göre,

yakıt miktarını ayarlayabilecek tertibat (termostat) yapılacak ve akaryakıt veya

gaz boruları kontrol edilecektir.

Madde 265 - Tuğla ve çömlek fırınları, işe uygun şekilde yapılmış olacak

ve ocak soğumadıkça fırınların içine girilmeyecektir.

Madde 266 - Çimento, kireç, alçı, dolamit, ağlomerit gibi malzemelerin

üretiminde kullanılan döner fırınların altındaki soğutma yerlerinde, boşaltma

veya temizleme sırasında fışkıran sıcak tozlara veya geri tepen alevlere karşı

gerekli tedbirler alınacaktır.

Döner fırınların arkasından tozların çekildiği veya temizlendiği sırada

ani akışları önlemek için, uygun koruyucular kullanılacaktır.

Döner fırınların içinde meydana gelen büyük klinker kemer külçelerini

parçalamadan önce, fırının yakıtı kesilecektir.

Klinker külçelerini parçalayacak özel araçlar, fırının ağzına sağlam bir

şekilde konacak ve bunların hareketleri sınırlanacak ve ağır makinalı tüfek

kullanıldığında, atılan mermilerin fırın içinde sekerek dışarı fırlamasını önleyecek

tedbirler alınacaktır.

Döner fırınların iç gömlekleri, durdurmalar sırasında kontrol edilecektir.

Madde 267 - Kurutma fırınlarının doldurulmasında ve boşaltmasında,

fırın kapaklarının açık kalmasını sağlayacak tertibat bulunacaktır.

Zincirle idare edilen üstü sürgülü (giyotin) kapakları bulunmayan

kurutma fırınlarının her iki başında, yüksekliği 170 santimetreden az olmayan ve

içerden kolayca açılabilen birer kapı bulunacaktır.

Yanıcı maddelerin kurutulduğu fırınlarda, yangınlara karşı uygun yangın

söndürme tesisatı ve teçhizatı bulunacaktır.

Buharla ısıtılan kurutma fırınlarındaki buhar boruları, uygun paravana ile

örtülecek ve bunların bacalarında, bir kolla çekilip açılan ve bırakılınca

kendi kendine kapanan klepeler bulunacak ve ocak içinde veya açıkta

bulunan vantilatörler, yangına dayanıklı yerlere konacak ve dokunmalara karşı

korunacaktır.

Madde 268 - Yakıt olarak gaz veya akaryakıt kullanılan ekmek fırınlarının

üst tarafında zincirle açılan bir güvenlik kapağı bulunacak, gaz veya akaryakıt

vanaları, sızma ve kaçaklara karşı kontrol edilecektir.

Ekmek fırınlarının üstündeki ve yanındaki yerlere, malzeme stok

edilmeyecektir.

Ekmek fırınlarının içi, bacaları ve diğer kısımları sık sık temizlenecektir.

Madde 269 - Katı yakıtla çalışan emaye, lak, boya, vernik ve benzeri

pişirme fırınlarının ocak kapağı, fırın kapısının ters yönünde bulunacak ve bunlarda

uygun aspirasyon tesisatı yapılacaktır.

Pişirme fırınından çıkan gaz, duman ve buharlar uygun yükseklikteki

bacalarla dışarı atılacaktır.

Gaz veya akaryakıtla çalışan bu pişirme fırınlarında, ana yakıt vanası ile

beklere gelen borular üzerine ayrı ayrı vanalar konacak ve beklere gelen

hava borularında basınç düştüğü veya hava akımı kesildiği hallerde, yakıt

verilmesini durduracak, basınç ve hava akımının normale dönüşünde yakıtı tekrar

verecek bir cihaz bulunacaktır.

Pişirme fırınlarında, sıcaklığı kontrol ve ayar eden bir cihaz bulunacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Elektrik Tesisatında Alınacak Güvenlik Tedbirleri :

Madde 270 - Toprakla portansiyel farkı 230 volt veya daha yukarı olan

alternatif gerilim ile çalışan elektrik motorları, özel motor dairelerinde veya tabandan

en az 3 metre yüksek bir yerde bulunacak veya muhafaza sistemi

içinde olacaktır. Bu durum ve özellikte olmayan motorlar, uygun şekilde

korunacaktır.

Madde 271 - Fazla nem, buhar veya benzerlerinin bulunduğu yerler ile

yağlı yerlerdeki elektrik motorlarının gerilim altındaki kısımlarıyla bağlantıları

uygun şekilde korunmuş olacaktır.

Madde 272 - Parlayıcı gazların veya maddelerin üretildiği, kullanıldığı

veya elden geçirildiği yerlerle çalışmalar sırasında parlayabilen gaz, buhar,

toz veya benzerlerinin çıktığı yerlerde bulunan elektrik motorlarının besleme

kablolarının başlıca kumanda tertibatı ile termik starterleri, akım kesicileri,

komitatörleri, röleleri, dirençleri ve benzeri tertibatı, ateşe dayanıklı ve izole edilmiş oda veya hücreler içine yerleştirecek ve atelye içinde kolay erişilir yerlere, uygun tipte starter düğmeleri ve yardımcı akım kesicileri yapılacaktır.

Madde 273 - Şerare veya kıvılcım çıkaran elektrik motorları; patlayıcı

parlayıcı veya yanıcı gazların bulunduğu yerlerde kullanılmayacaktır.

Madde 274 - Toprak ile potansiyel farkı 42 volttan fazla olan alternatif

gerilimli elektrik tabloları, özel yerlerde bulundurulacak ve bu yerlerin

tabanı,akım geçirmeyen malzemeden yapılmış veya bu cins malzeme ile

kaplanmış olacaktır.

Madde 275 - Gerilimi 250 volttan yukarı olan alternatif veya doğru akım

devrelerinde kullanılan sigortalardan değeri 20 amperin üstünde olanları,

kapalı bir tablo içine monte edilecek ve en az bir şalter veya anahtarla kontrol

altına alınacak, bu şalter veya anahtarla akım kesilmeden, tablo kutusu

kapağı açılmayacak ve tablo kutusunun kapağı kapanmadan akım verilmeyecektir.

Madde 276 - Tevzi tablosu veya benzeri tertibat üzerinde bulunan

sigortalar, şalterler ve anahtarlar, uygun şekilde yapılmış ve korunmuş olacaktır.

Madde 277 - Atelye içinde veya işçilerin erişebileceği yerlerde bulunan

tevzi tabloları, panoları ile kontrol tertibatı ve benzeri tesisat, kilitli

dolap veya hücre içine konulacak veya bunların tabanı, elektrik akımı

geçirmeyen malzeme ile kaplanmış olacaktır.

Bakım ve onarım nedeniyle gerilim altındaki tesisatın tecritlerinin çıkarılması

gerektiğinde, bu kısımlar paravana veya koruyucularla korunacaktır.

Madde 278 - Gerilimi 650 voltu geçmeyen ana dağıtım tabloları, bakımı

veya ayarı gerektiren her kısmı kolayca erişilebilecek, iletkenler kolayca izlenebilecek, şalter veya kumanda cihazları tablonun önünden idare edilebilecek

ve bütün ölçü ve kontrol aletleri ile sinyalizasyon cihazları, tablonun öncephesinden

kolayca görülebilecek şekilde düzenlenecektir.

Madde 279 - Gerilimi 650 volt veya daha fazla olan ana dağıtım tabloları

ve yüksek gerilimle çalışan bütün aletlerin metal koruyucuları topraklanmış

olacak veya bunlar, uygun şekilde izole edilecek ve bütün metal kollar ile diğer

bütün metal bağlantılar topraklanacaktır. Bunların kontrolünde, bakım ve

onarımında akım kesilecek ve kontrol, bakım veya onarımı yapılan tablo veya pano,

diğerlerinden bir paravana veya bir bölme ile ayrılacaktır.

Madde 280 - Beher bölmesinde, hücresinde veya tankında 5000 litreden

fazla yağ bulunan transformatörler ile kondansatörler veya

benzerleri, işyeri binalarının dışına konacak veya herhangi bir hücre, bölme veya

tankın içindeki yağları alabilecek genişlikteki bir sarnıcın, kuyunun veya çukurun

üstüne yerleştirilecektir.

Madde 281 - Transformatörler, kondansatör ve benzerlerinin konulduğu

işyerlerinin yeteri kadar havalandırılması sağlanacak ve duvarları ile kapıları,

yangına dayanıklı olacaktır.

Madde 282 - Transformatörler, kondansatör ve benzerleri, şarj kalıntılarını

önleyecek şekilde bağlanmış ve kontrol edilmiş olacak ve bu techizatın

bulunduğunu bildiren ve bunlara dokunulmadan önce alınması gereken

tedbirleri açıklayan levhalar, uygun yerlere konacaktır.

Madde 283 - İşyerine konacak hava soğutmalı elektrik transformatörleri,

yanabilir malzemeden yeteri kadar uzakta bulunacak veya yanabilir

maddelerden,ısı geçirmeyen ve yanmayan bir bölme ile ayrılmış veya uygun şekilde

kapatılmış olacaktır.

Madde 284 - Transformatör ve kondansatör merkezlerindeki diğer

yüksek gerilim cihazları, parmaklıklı veya kafes telli kapılar ile kapalı özel hücrelere

yerleştirilmiş olacaktır. Yüksek gerilim hücrelerinde yalıtılmış tabure

kauçuk eldivenler, ıstakalar, yangın söndürme cihazları kısa devre ve topraklama

techizatı ve talimatı haiz tabela vb. bulundurulacaktır.

Madde 285 - Sabit akümülatör tesisleri, tabanı aside dayanıklı

malzemeden yapılmış, iyi havalandırılmış ve özel olarak yapılmış odalarda veya

hücrelerde bulundurulacaktır.

Madde 286 - Akümülatör bataryalarının kutuları; cam, sert kauçuk veya

benzeri akım geçirmeyen maddelerden yapılmış olacak ve bunlar, akım

geçirmeyen sağlam ayaklar üzerine oturtulacaktır.

Madde 287 - Akümülatör bataryaları, kullanıldıkları işe uygun şekilde

kapatılacak veya korunacak ve gaz çıkarmalarına karşı gereken otomatik

tertibat alınmış olacaktır.

Madde 288 - Akümülatör odalarına sağlanacak suni ışık yalnız akkor

flamanlı elektrik ampulleri vasıtasiyla yapılacaktır. Bu gibi yerlere açık alevli vasıtalarla girilmesi ve buralarda sigara içilmesi yasaktır.

Madde 289 - Akümülatör bataryaları tesisi gerektiğinde bütün

kutuplarda kesilecek şekilde yapılacaktır.

Madde 290 - Akümülatör bataryalarının asitleri değiştirilirken işçiler gözlük,

önlük, lastik eldiven ve benzeri kişisel koruyucular kullanacaklardır.

Madde 291 - Toprak ile potansiyel farkı 250 volttan yukarı olan alternatif

akım tesisatında, sürekli olarak taşınabilir veya çekme iletkenler

kullanılmayacaktır. Ancak işin gereği olarak yetkili bir eleman tarafından

bunlar, geçici olarak kullanılabilecektir.

Madde 292 - Taşınabilir iletkenlerin kullanılması gereken yerlere, yeteri

sayıda ve uygun şekilde topraklanmış elektrik prizleri konacaktır.

Taşınabilir elektrik kabloları, dayanıklı kauçukla kaplanmış olacak ve

gerektiğinde eğilip bükülebilecek bir metalle dayanıklılığı arttırılacak ve

bunların kaplamaları bozulmayacak, bağlantıları iyi durumda tutulacaktır.

Madde 293 - İletkenler, mekanik ve kimyasal etkilerden korunmuş

olarak yerleştirilecektir.

Madde 294 - Yeraltı kablolarında yapılacak bir işlemde, ceryan kesilmesinden

hemen sonra kapasitif boşalmayı temin için, üzerinde çalışılması gereken

kabloların bütün iletkenleri kısa devre edilecek ve topraklanacaktır.

Kısa devre ve topraklama işlemi, çalışma yerinin en yakın kısımları üzerinde

ve bu yerin her iki ucunda yapılacaktır.

Yeniden gerilim altına girme tehlikesini önlemek için, gerilim vermeye

elverişli bulunan bütün ayırıcılar açık durumda kilitlenmiş olacaktır.

Madde 295 - Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış

olacak ve bağlandığı cihazın izolesinde meydana gelecek en büyük kaçağı (kısa

devreyi) iletecek kapasitede olacak veya devrede, gerektiğinde o cihazı devreden

çıkaracak,uygun bir devre kesme tertibatı bulunacak ve topraklama tesisatı,

uygunbir şekilde korunacaktır.

Madde 296 - Elektrik iletkenlerinin mahfazaları, metal mahfaza boruları,

elektrik teçhizatının metal koruyucuları ve diğer gerilim altında

bulunmayan yalıtılmış kısımları, uygun bir şekilde topraklanacaktır.

Madde 297 - Alternatif veya doğru akım ile çalışan çıplak metal kısımlı

elektrik cihazları, uygun bir şekilde topraklanacaktır.

Madde 298 - Elektrik tesisatı veya teçhizatının bakım ve onarımında,

bunları,devreden çıkaracak bir devre kesme tertibatı bulunacak, devreden

çıkarıldıktan sonra bunların, topraklı olması hali devam edecektir.

Madde 299 - Kofra ve diğer koruma tertibatı ile gerilim altındaki makina,

cihazlar ve iletkenlerin mahfazaları, elektrik çarpmalarına karşı uygun

şekilde korunacaktır.

Madde 300 - Topraklamada, bağlantı hatları açık çekildiği takdirde,

mekanik ve kimyasal etkilerden korunmuş olacaktır.

Madde 301 - Toprak hatları, kolay muayene edilecek şekilde çekilmiş olacaktır.

Madde 302 - Kontrol, bakım ve onarımı yapılacak makina ve elektrik

devrelerinin akımı kesilecek ve akımı kesen şalter veya anahtarlarda kilitleme

tertibatı bulunacak veya bunların açık oldukları, uygun şekilde belirtilecektir.

Madde 303 - Elektrik tesisatının, cihazlarının veya çıplak iletkenlerin,

daima gerilim altında bulunduğu kabul edilecek ve teknik bir zorunluluk

bulunmadıkça gerilim altında elektrik onarımı yapılmayacaktır.

Toprakla potansiyel farkı 250 volt ve daha yukarı olan alternatif veya

doğru akımlı tesisatta, gerilim kaldırılmadan akım kesilmeden hiç bir çalışma

yapılmayacaktır.

Toprakla potansiyel farkı 250 volttan aşağı alternatif veya doğru akımlı

tesisatta yapılacak işlere girişilmeden yine gerilim kesilecek, ancak, zorunluluk

halinde gerekli tedbirler alınacak ve akım geçirmeyen aletler, uygun iş

elbisesi ve eldiven gibi kişisel koruyucular, kauçuk paspaslar ile akım geçirmeyen

paravanalar, tabureler ve platformlar gibi araçlar kullanılacak ve işçiler

yetkili bir elemanın gözetiminde çalıştırılacaklardır.

Üzerinde çalışılan gerilim altındaki çıplak iletkenler, uygun kafes, paravana

veya yalıtkan mahfazalarla korunacaktır.

Madde 304 - Gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı gerilimi 42

volttan yukarı olan alternatif veya doğru akımlı devre ve tesisat parçaları ile

pencere veya duvar boşluklarından erişilebilecek tesisat kısımları, kofra

veya diğer uygun mahfazalar ile korunacaktır.

Madde 305 - Toprakla potansiyel farkı 42 volt veya daha yukarı olan

alternatif akım devrelerinin gerilim altında bulunan kısımları, ana dağıtım

tablolarının arkasında olduğu gibi, sürekli açıkta tutulmaları gereken yerlerde

döşemelere akım geçirmeyen ızgaralar konacaktır.

Madde 306 - Toprakla potansiyel farkı 42 volt veya daha yukarı

alternatif akımlı iletkenler, gerilim değerine uygun olarak yalıtılacak ve bu

iletkenlerle bunların bağlantı ve kontrol tertibatı, dış etkilere karşı uygun şekilde

korunacaktır.

Madde 307 - Vinçlere akım sağlayan hava iletkenleri uygun şekilde

yerleştirilmiş ve korunmuş olacak ve bunların altına veya yakınına malzeme istifi

ve yığını yapılmayacaktır.

Madde 308 - Yukarı doğru açılan bıçaklı elektrik anahtarları ve devre

kesicilerinin kendi ağırlıkları ile kapanmalarını önlemek için, mandal veya sürgü

tertibatı yapılacak, yatay açılan bıçaklı elektrik anahtarlarıyla devre kesicilerinin

kendi kendine kapanmaları önlenecektir.

Madde 309 - Sigortalar, değiştirilmeden önce gerilim dışı bırakılacak ve

gerilim yokluğu kontrol edilecektir.

Sigorta gerilim dışı bırakılamıyorsa, kesicilerle devrenin kesilmesi sağlanacak

ve bu gibi hallerde, elleri ve gözleri koruyacak kişisel koruyucular kullandırılacaktır.

Madde 310 - Priz ve fiş sisteminde topraklama kontakt elemanları, akım

kontakt elemanlarından önce bağlantıyı sağlayacaktır.

Madde 311 - Kazan içinde veya buna benzer dar ve iletken kısımları

bulunan yerlerle ıslak yerlerde, alternatif akımla çalışan lambalar kullanıldığı takdirde,

çalışma yerinin dışında bulunan ve sargıları birbirinden ayrı olan transformatör

yardımı ile elde edilen küçük gerilim (en çok 42 v) kullanılacaktır.

Madde 312 - Elektrik işlerinde kullanılan penseler, kargaburunlar, tornavidalar

ve benzeri el aletleri, uygun şekilde yalıtılmış ve yağdanlıkların, süpürgelerin,

fırçaların ve diğer temizlik araçlarının sapları, akım geçirmeyen malzemeden yapılmış olacaktır.

Elektrik el aletleri iyi bir şekilde muhafaza edilecek ve her an işe hazır

şekilde bakımlı bulundurulacaktır.

Elektrik el aletleri kendi özel gayeleri için, doğru olarak ve kendi kapasiteleri

içinde, aşırı zorlamalara başvurulmadan kullanılacaktır.

Madde 313 - Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları, yeterli cins ve

kalınlıkta akım geçirmeyen bir maddeyle kaplanacak veya bu gibi

malzemeden yapılmış olacak ve bu aletlerin üzerlerinde, devreyi kapalı tutmak için, sürekli olarak basılması gereken yaylı devre kesicileri (enterüptör) bulunacaktır.

Madde 314 - İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde

kullanılan elektrikli el aletleri, küçük gerilim veya 1/1 oranlı ve sargıları birbirinden

ayrı güvenlik transformatöründen (ayırıcı transformatör) elde edilen gerilim ile

çalıştırılacak veya özel olarak imal edilmiş, iki yalıtkanlı olacaktır.

Güvenlik transformatörü kullanılması halinde, çıkış devresine yalnız bir

elektrikli el aleti bağlanacaktır.

Madde 315 - Elektrikli el aletleri üzerinde meydana gelebilecek kaçakların

zararlı bir seviyeye gelmesinden önce, alete gelen elektrik devresini kesen güvenlik

otomatikleri de uygun bir iş güvenliği tedbiri olarak kabul edilecektir.

Topraklamalı aletlerde, topraklama devresindeki kesinti halinde, aletin

elektrik devresini kesen bir kontaktörün bulunması şekli de geçerli sayılacaktır.

Madde 316 - Taşınabilir elektrikli el aletlerinin topraklanması, topraklama

elemanı bulunan özel fiş ve prizlerle yapılacak, yüksek amperajlı prizler

üzerinde ayrıca bir şalter bulundurulacak, bunlara akım sağlayan kablolar

dağınık bulundurulmayacak ve geçitlerde yüksekten geçirilecektir.

Aletler, besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanacaktır.

Madde 317 - Parlayıcı, patlayıcı maddelerin imal edildiği, taşındığı ve depolandığı

yerlerde, elektrikli el aletleri kullanılmayacaktır.

Madde 318 - Kazanlar, tanklar ve benzeri dar yerlerle nemli ve ıslak yerlerde,

elektrikli el lambalarında olduğu gibi alçak gerilim kullanılmayacaktır.

Doğru akım kullanılıyorsa, kullanma gerilimi 100 voltu geçmeyecek ve artı

kutup topraklanmış olacaktır. Alternatif akımda ise ancak en küçük gerilim (ençok

42 V) kullanılacaktır. Buralarda, iyi yalıtılmış esnek kablolar kullanılacak

ve kablolar düzenli ezilmeyecek şekilde bulundurulacaktır.

Madde 319 - Asılı olarak kullanılması gereken taşınabilir elektrikli aletler,

yay veya bir kablo veya bir zincir ucuna asılarak uygun ağırlıklarla dengede

tutulacaktır.

Madde 320 - Taşınabilir ağır elektrikli aletlerin bir yerden diğer bir yere

taşınması, özel sapan veya askılarla yapılacak ve bu sapan askılar,

çalışma sırasında kullanılmayacaktır.

Madde 321 - Taşınabilir elektrikli aletler ile çalışan işçiler, bol ve

etekleri geniş elbiseler giymeyecekler, kauçuktan gayri eldiven

takmayacaklardır.

Madde 322 - Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce, yetkili kimseler tarafından

kontrol edilecek, topraklanması arızalı, motoru fazla kıvılcımlı,

priz, fiş, anahtar ve bağlantı kablosu bozuk olanlar kullandırılmayacaktır.

Taşınır elektrik lambaları, ancak sürekli aydınlatmanın yeterli

yapılamadığı yerlerde kullanılacak, duyları ve gerilim altındaki kısımları, akım

geçirmeyen, sağlam, kanalı koruyucu kafesler içinde olacak ve organik tozlar veya

parlayıcı maddeler bulunan yerlerle nemli yerlerde, lambalar cam koruyucu içinde

bulundurulacaktır.

Madde 323 - Elektrik kaynağı yapılan yerler, başka işçilerin çalıştığı yerlerden

en az 2 metre yükseklikte ve ışık geçirmeyen taşınmaz veya taşınabilir

paravanlarla ayrılmış olacaktır.

Madde 324 - Elektrik kaynağı işlerinde çalışan işçilere, işin özelliğine

uygun kişisel korunma araçları verilecektir.

Madde 325 - Elektrik kaynak makinası bağlantıları ve prizler, yalnız yetkili

elektrikçiler tarafından yapılacak ve değiştirilecek, kaynak işlerinde

ise ehil kaynakçılar çalıştırılacaktır.

Madde 326 - Elektrik kaynak makinalarının kullanılmasında, aşağıdaki

tedbirler alınacaktır.

1 ) Elektrik kaynak makinaları ve teçhizatı yalıtılmış ve topraklanmış

kaynak penseleri kabzalı ve dış yüzleri yalıtılmış olacaktır.

2 ) Elektrik kaynak makinalarının şalteri, makina üzerinde veya çok yakınında

bulunacak, kablolar sağlam şekilde tespit edilmiş olacaktır.

3 ) Otomatik veya yarı otomatik dikiş ve punta kaynağı makinalarında,

operasyon noktasına kapalı koruyucu yapılacak veya çift el kumanda usulü

uygulanacaktır.

4 ) Beslenme ve kaynak kabloları, üzerinden taşıt geçmesi halinde,

zedelenmeyecek ve bozulmayacak şekilde korunacaktır.

5 ) Yanıcı maddeler yakınında elektrik kaynağı yapılmayacaktır.

Madde 327 - Elektrik kaynak makinasının şebeke bağlantısındaki şalter,

bütün kutupları kesecektir.

Madde 328 - Elektrik kaynak makinalarının temizlenmesi tamir ve

bakımı veya çalışma yerinin değiştirilmesi sırasında,makinalar şebekeden ayrılıp elektriği kesilecektir.

Madde 329 - Kazanlar gibi dar ve kapalı hacimlerle aynı zamanda nemli

yerlerdeki kaynak çalışmalarında, yalnız doğru akım kullanılacaktır.

Madde 330 - Elektrik kaynak veya kesme makinalarında kullanılan

elektojen grupları, elektrik redresörleri veya transformatörleri ile bunların gerilim altındakiyalıtılmamış kısımları, dokunmalara karşı korunmuş ve elektrik

kaynak makinalarının metal çerçeveleri uygun şekilde topraklanmış olacaktır.

Madde 331 - Elektrik kaynak ve kesme makinalarının çıkış uçlarının veya

kaynak devrelerinin birer kutbu, kaçak akımlara karşı, iş parçasında

topraklanmış olacaktır.

112

Madde 332 - Akımı sağlayan kablo uçlarının bağlantı noktası ve elektrot

pensleri yalıtılmış ve kaynak ısısına karşı elektrot pensleri, uygun şekilde

korunmuş olacaktır.

Madde 333 - Dirençli kaynak makinalarının punto noktası ile gerilim

altındaki kısımları yalıtılmış olacak, bunların kablolarının makina üzerinde veya

yakınında bir yerde bir anahtarı bulunacak, akım giriş uçları, vida veya saplama

ile iyice tespit edilecek ve buralarda fişler kullanılmayacaktır. Ancak,

kumanda devresinde fişler kullanılacaktır.

Madde 334 - Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu

maddelerin yakınındaki yerlerde, statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine

karşı nemlendirme, topraklama, iyonizasyon, silindirlerin ayarı v.b. gibi uygun tedbirler alınacaktır.

Statik elektriği iletmeyen malzemelerin kullanılmasından mümkün

olduğu kadar kaçınılacaktır.

Madde 335 - Sıvı parlayıcı ve patlayıcı maddelerin çok büyük akma

hızları ile doldurulup boşaltılmasından, sıçramalı ve yüksek basınçla

doldurulmalarından kaçınılacaktır.

Madde 336 - Transmisyon tertibatındaki miller ve yataklar, statik elektiriğe karşı topraklanacak, kayışla kasnak arasına ve kayışın kasnağı terkettiği

kısmın her iki tarafına, topraklanmış metal taraklar uygun şekilde konulacaktır.

Madde 337 - Parlayıcı sıvılar, depolama tanklarından kara veya deniz

tankerlerine aktarıldıklarında, statik elektriğe karşı depolama tankının topraklı

metal kısmı ile aracın metal kısımları arasında bir elektriksel bağlantı yapılacak,

havalı veya dolu lastik tekerlekli ve benzeri araçlar ayrıca topraklanacaktır.

Madde 338 - Öğütülerek toz haline getirilmiş maddelerin, pnömatik

konveyörlerle taşındığı hallerde, statik elektriğe karşı konveyörün ayrıntılı metal

boruları, bütün hat boyunca birbirine iletken bağlantılı olacak ve

topraklanacak ve titan, alüminyum ve mağnezyumun ince tozlarının taşındığı yerlere,

statik elektrik dedektörleri veya benzeri uygun tertibat konulacaktır.

Madde 339 - Statik elektrik birikmelerine karşı, gerekli yerlere statik

elektrik yük gidericileri veya nötralizörler konulacak veya uygun diğer

tedbirler alınacaktır.

Madde 340 - Tabanca boyası yapılan tesislerde boyanacak veya

verniklenecek metal parçalar, boyama hücrelerinin bütün metal kısımları ile

davlumbazlar, kaplar,

emme tertibatı ve boya tabancaları, uygun bir şekilde topraklanmış olacaktır.

Madde 341 - Litreden büyük sentetik akaryakıt kapları, iletken

maddelerle kaplanacaktır. Nemin düşük olmadığı hallerde, karton veya kağıt ile

kaplama yapılacak veya metal boyalarla boyama veya iletken ağ geçirme işlemleri

uygulanacak yahut da bu cins kaplar toprak içine yerleştirilecektir. Sentetik kaplara

iletken yüzeyler kazandırılması halinde, bu yüzeyler doldurma ve

boşaltmadan önce topraklanacaktır.

Madde 342 - Akaryakıt depolama tankları, akaryakıt doldurulduktan

sonra, ilgili standartlara uygun olarak gerekli bir süre dinlendirilecektir.

Madde 343 - İşyerlerindeki parlayıcı,patlayıcı ve yanıcı maddelerin imal

edildiği,işlendiği veya depolandığı yerler,yağ,boya veya diğer parlayıcı

sıvıların bulunduğu binalar,yüksek bacalar,yüksek binalar ile üzerinde direk

veya sivri çıkıntılar yahut su depoları gibi yüksek yerler bulunan binalar,yıldırıma

karşı yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere göre yapılacak yıldırımlık

tesisatı ile,hava hatları ise uygun kapasitedeki parafudrlar ile korunacaktır.

Madde 344 - Maden çatılı veya karkaslı bina,atelye,depo ve benzerleri

ile iletken olmayan tabanlar üzerinde kurulmuş makinalar,havagazı,su ve

kalorifer tesisatı ve bütün madeni kısımlar,usul ve tekniğe uygun olarak etkili bir

şekilde topraklanacaktır.

Madde 345 - Gerilim altındaki elektrik devrelerinin,elektrik makinalarının

veya cihazlarının onarımına girişilmeden önce,onarımı yaptırmakla

görevlendirilenler tarafından ve bunların sorumluluğu altında

onarılacak;devrenin,tesisat, motor veya techizatın her türlü enerji kaynağı ile bağlantıları kesilecek, onarılacak devreyi besleyen şalter veya devre kesicilerinin açık durumda olmaları ve bu şekilde kalmaları sağlanacak ve onarım bitirilmeden devreye

akım verilmeyecektir.Akım onarımın bitiminde,sorumlu görevlinin izniyle

verilecektir.

Madde 346 - Birden fazla kaynaktan beslenen elektrik tesisatında,kablo

veya hava hatları üzerinde onarıma girişilmeden önce,akım her yönden kesilecektir.

Madde 347 - Onarılacak hava hatlarının her iki tarafı devreden

çıkarıldıktan sonra,ayrıca topraklanacak ve onarım işçilerine emniyet kemerleri gibi

uygun kişisel korunma araçları verilecektir.

Madde 348 - Binalarda yapılacak ek inşaat,onarım veya boya işleri ile

benzeri çalışmalara başlamadan önce,gerilim altındaki iletkenlere yaklaşması

gereken kimselerin korunması sağlanacaktır.

Madde 349 - Toprak ile potansiyel farkı 42 volttan fazla olan ve alçak

gerilim ile çalıştırılan her türlü elektrik tesisatı,yetkili kimselerin girebileceği

oda veya kapalı yerlerde bulundurulacak veya tesadüfen dokunulamayacak kadar

yüksek yerlere yerleştirilecektir.

Madde 350 - Üzerinde 650 volt gerilim bulunan şalter veya ona benzer

açık elektrik teçhizatı,en az 215 santimetre yükseklikte ve bakım ve kontrol

çalışmalarına elverişli şekilde yapılmış olacaktır.

Gerilim altındaki kısımların bakım ve kontroluna yarayan uygun geçitler

yapılacak ve bunlar yol olarak kullanılmayacaktır.

Madde 351 - Alçak gerilimli tesisatta servis koridorları en az 60

santimetre genişlikte ve yüksek gerilimli tesislerde ise en az 80 santimetre

genişlikte olacaktır.Hiç bir yerde bu koridorların tavan yüksekliği 2 metreden az

olmayacaktır.

Madde 352 - Binaların dış yüzlerine konulacak transformatör,kondansatör

veya buna benzer diğer elektrik teçhizatı ile bu cihazlara ulaşan iletkenler;

pencere,balkon ve benzeri yerlerden yeteri kadar uzak ve zararsız bir

yerde bulunacaktır.

Madde 353 - Elektrik tesisatı,cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılacak,bakım ve işletmesi sağlanacaktır.

Madde 354 - Nemli ve tozlu yerlerle geçici olarak nemli

olan,ıslak,korozif, yangın tehlikesi arz eden ve yüksek sıcaklığı olan yerlerde yapılmış ve yapılacak

elektrik tesisatı ile bina dışına yapılmış elektrik tesisatı,Elektrik İç Tesisat

Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesine uygun olacaktır.

ALTINCI BÖLÜM

El Aletlerinin Kullanılmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 355 - İşyerlerinde kullanılacak el aletleri,yapılacak işe uygun

malzemeden yapılmış olacak ve yalnız yapımına özgü işlerde kullanılacaktır.

Bunların ahşap sapları budaksız,iyi cins ve elyaflı ağaçtan,uygun biçim ve

boyutta,kenarları yuvarlatılmış kıymıksız ve düzgün yapılmış olacaktır.

Madde 356 - Kıvılcımın tehlikeli olacağı yerlerde kullanılacak el aletleri,

kıvılcım çıkartmayacak malzemeden yapılacak ve bu nitelikte olmayan

aletler,bu yerlerde kullanılmayacaktır.

Madde 357 - Çekiç,balyoz,kalem,keski,zımba ve benzeri

aletler,standartlarına uygun şekilde ve kaliteli çelikten yapılacak ve bunların bozulan veya çapaklanan başları,taşlama veya eğeleme suretiyle düzeltilecektir.

Madde 358 - El aletlerinin su verme veya bilenmesi ile bakım ve onarım

işleri,kalifiye işçiler tarafından yapılacak ve bunların sivri veya keskin uçları,

kullanılmadıkları zaman uygun şekilde korunacaktır.

Madde 359 - El aletleri,yerlerde,merdivenlerde,geçitlerde veya işçilerin

geçit olarak faydalanabileceği herhangi bir yer üzerinde ortada

bulundurulmayacak ve bunlar için uygun dolap,askı tablosu veya en az 2 santimetre

yükseklikte etekliği bulunan raflar yapılacaktır.

Baş üstü yüksekliğinden düşmelere karşı gerekli tedbirler alınmadan,bunlar

elden bırakılmayacaktır.

Madde 360 - Baltalar,keserler,satırlar gibi el aletleri,daima keskin olarak

bulundurulacak,bunların sapları alete sıkı ve sağlam duracak şekilde geçirilecek

ve taşınmalarında uygun kılıf,askı veya mahfaza içinde bulundurulacaktır.

Madde 361 - Kalemler,keskiler (saplı keskiler),zımbalar ve benzeri

aletlerde,

kalem uçları,keski ağızları ve zımba burunları,yapılacak işe uygun

biçimde

ve daima keskin olacak ve bunlar kullanılırken,uygun siper veya

paravanalar

veya benzeri koruyucular bulundurulacaktır.

Madde 362 - Kaldıraçlar ve benzeri aletler kullanılmadıkları sırada,yere

veya tezgah üzerine dayalı ve dik olarak bırakılmayacak,yatık olarak

bırakılacaktır.

Madde 363 - Eğe ve törpülerin metal bileziği bulunan sağlam sapları

veya

başka çeşit bir tutacakları olacak ve bunlar sapsız olarak

kullanılmayacaktır.

Eğe ve törpüler,sandık açma,çivi sökme veya sert bir cisme vurma

işlerinde

kullanılmayacak,bunlara çekiç ve benzeri aletle vurulmayacak ve eski

eğelerden

keski,kalem veya zımba gibi aletler yapılmayacaktır.

117

Madde 364 - Bıçakların sapları üzerine,gerektiğinde elyaf,deri veya

paslanmaz

çelikten yapılmış kabza mahfazaları yapılacak veya parmak

kavramları veya

kalkan konulacaktır.

Kauçuğun kesilmesinde kullanılan bıçakların uçları,uygun şekilde

yuvarlatılacaktır.

Konserve,deri yüzme,deri işleme ve lastik fabrikalarında kullanılacak

bıçakların

taşınmaları için,uygun kılıfları veya kınları bulunacaktır.

Madde 365 - Krikolar,yük kaldırılırken yere sağlam bir şekilde ve dik

olarak

konulacak ve yükler istenilen yüksekliğe kaldırıldıktan sonra,krikolar

dayanıklı

ve uygun takozlarla beslenmedikçe bu yüklerin altında veya üstünde

çalışılmayacak

ve yüklerin kriko ile indirilmesinde gerekli tedbirler alınacaktır.

Madde 366 - Tomruk veya kütük aktarma veya ambarlama işlerinde

kullanılan

kancaların veya süngülerin uçları,daima sivri olacak ve el kancalarının

kolları,

saplarına sağlam ve sıkı bir şekilde geçirilecektir.

Madde 367 - Penseler,tel makasları ve kıskaçları ile gergin tel,yay veya

benzeri teller kesilirken,telin kesilen uçlarından biri uygun şekilde tespit

edilecektir.

Madde 368 - Somun sıkma veya gevşetme için,uygun anahtarlar

kullanılacak,

pense ve benzeri aletler kullanılmayacaktır.Normal kollu anahtarların

ucuna boru

geçirerek veya benzerleri takılarak uzatılmayacak ve anahtarlar,çekiç

olarak

kullanılmayacaktır.

Mandren anahtarları,yuvasına gevşek oturacak ve

bırakıldığında,kendiliğinden

düşebilecek şekilde olacak ve zincir,ip veya benzerleriyle bir yere

bağlanmış

olmayacaktır.

Madde 369 - Pnömatik seyyar cihazların kumanda tetikleri uygun şekilde

118

konulmuş olacak ve operatör elini çektiğinde,hava giriş supabı otomatik

olarak

kapanacaktır.Bunların basınçlı hava hortumları ve hortum

bağlantıları,yapacakları

işe uygun ve dayanıklı olacak ve bunlarla normal onarım dışında bir

parça

değiştirilirken veya benzeri bir iş yapılırken,hava hortumlarının ana valfları

kapatılacaktır.

Madde 370 - Pnömatik çekiçlerin pistonları,çalışırken yerlerinden

çıkmayacak

şekilde yapılmış ve parça fırlamalarına karşı yaylar,güvenlik,kancaları veya

benzerleriyle korunmuş olacaktır.

Pnömatik çekiçlerden parçalar basınçlı hava ile fırlatılarak

çıkarılmayacaktır.

Madde 371 - Pnömatik keskilerle perçin başı kesilirken,kesilen perçin

başlarının

bir tel sepet içine düşmesi sağlanacak ve bu işlerde çalışanlara,baş ve

gözlerin korunması için uygun koruyucu araçlar verilecektir.

Madde 372 - Basınçlı çivi çakma tabancalarının tetiklerinde güvenlik

tertibatı

ve namlularında,parça fırlamalarına karşı,koruyucu bir huni

bulunacaktır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 373 - Normal vinçler ile oklu,raylı,köprülü,ayaklı köprülü,tek raylı,

motorlu seyyar,seyyar atelye vinçleri ve platformlu kaldırıcı

arabalar,maçunalar,

elektrikli,pnömatik,hidrolik zincirli ve halatlı palangalar gibi kaldırma

makinaları ve araçların tamburları,kaldıracağı yüke ve kullanılacak halatın

çap,

nitelik ve sargı sayısına uygun olarak yapılacak ve iki yanı gerekli

yükseklikte

faturalı olacaktır.

Madde 374 - Kaldırma makinalarının çelik halat uçları,tambur içine

sağlam

119

bir şekilde bağlanacak ve halat üzerindeki kaldırma kancaları en aşağı

seviyede

olduklarında,tambur üzerinde en az iki tam devir yapacak boyda halat

sarılı

kalmış bulunacaktır.

Madde 375 - Elektrikle çalışan kaldırma makinalarında,belirtilen üst ve

alt

noktalar geçildiğinde,elektrik akımını otomatik olarak kesecek ve

tamburun

hareketini otomatik şekilde frenleyecek bir tertibat bulunacaktır.

Madde 376 - Kaldırma makinaları,kabul edilen en ağır yükün en az 1,5

katını,

etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak

ve

bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunacaktır.

Madde 377 - Elektrik veya basınçlı hava ile çalışan ve yerden kumanda

edilen kaldırma makinalarının manevra halatlarında,dolaşmaları önleyecek

gerekli

tedbirler alınacaktır.

Madde 378 - Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan

önce,

operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar,zincirler,kancalar,

sapanlar,kasnaklar,frenler ve otomatik durdurucular,yetkili teknik bir

eleman

tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi

düzenlenerek

işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır.

Madde 379 - Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmaları,indirilmeleri

veya taşınmaları,yetiştirilmiş manevracılar tarafından verilecek el ve kol

işaretlerine göre yapılacaktır.

Madde 380 - Bir kaldırma makinasında birden çok işçi görevli bulunduğu

hallerde,kaldırma makinası operatörü,bağlayıcı,sapancı veya diğer

görevlilerden

yalnız birinden işaret alacak ve işaretçi,operatör tarafından kolayca

görülebilecek

yerlerde duracaktır.

Operatör,her kim tarafından verilirse verilsin,her dur işaretini daima

yerine getirecektir.

Madde 381 - Yükler dik olarak kaldırılacaktır.Bunların eğik olarak kaldırıl-

120

ması zorunlu olduğu hallerde manevralar,sorumlu bir elemanın

gözetiminde yapılacak

ve yük sallanmalarına ve yükün kötü durumuna,karşı,gerekli tedbirler

alınacaktır.

Madde 382 - Kaldırma makinalarının operatörleri,özellikle eritilmiş

maden

potaları veya elektrikli mıknatıslarla taşınan parçaları ve benzeri tehlikeli

yükleri,çalışanlar üzerinden geçirmeyeceklerdir.Bu gibi yükler taşınmadan

önce,

operatör tarafından sesli bir sinyal verilecek ve işçiler tehlikeli bölgeden

ayrılıncaya kadar,kaldırma ve taşıma işleri durdurulacaktır.

Madde 383 - İndirilen bir yükün altından sapan halatının çekilmesi için

kumanda vermeden önce işaretçi,işçilerin güvenliğini sağlayacaktır.

Madde 384 - Kaldırma makinalarının yüksüz hareket ettirilmeleri

gerektiğinde,

istifçi veya sapancılar,işaretçiye hareket işaretini vermeden önce,denk

veya

sapan halatlarını kancalara uygun bir şekilde takacaklar ve operatörler de

kancaları,

yeter bir yükseklikte tutacaklardır.

Madde 385 - Operatörler,kaldırma makinalarında bir yük asılı bulunduğu

sürece makinalarının başından ayrılmayacaklardır.

Madde 386 - Elektrikli mıknatıslı vinç,dinlenme halinde iken,mıknatıslar

vinç üzerinde asılı olarak yüksekte bırakılmayacak,bunlar

ya doğrudan doğruya yere değdirilecek veya bu iş için yapılmış platformlar

üzerine indirilecektir.

Mıknatıslar kullanılmadıklarında,vinç üzerinden çıkarılacaktır.

Madde 387 - Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olacak ve

bunların

operatöre en geniş görüş alanını sağlayacak şekilde yukarı kaldırılabilen

sürgülü pencereleri bulunacak ve soğuk havalarda,uygun şekilde

ısıtılacaktır.

Madde 388 - Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları

üzerinde,yalnız görevli kimseler bulunacak ve vinç operatörleri,hiç bir

kimsenin

yük üzerine binmesine veya boş halat veya kancalara asılmasına izin

vermeyecektir.

121

Madde 389 - Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı

(taşıma

gücü),taşıyacakları yükün en az; el ile çalıştırılanlarda 3 katına,mekanik

olarak

çalışanlarda 4 katına ve erimiş maden veya yakıcı veya aşındırıcı

(korozif)

maddeler gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda ise, 5 katına eşit olacaktır.

Madde 390 - Açık havada ray üstünde çalışan vinçlerde,rüzgarın etkisi

hesaplanacak

ve bunlarda takozlama,bağlama yapılacak ve sürgü güvenlikli fren

tertibatı

bulunacaktır.

Madde 391 - Tek raylı askılı vinçlerde askı milinin kopması halinde,yükü

askıya alabilecek bir veya birkaç güvenlik bağlantısı bulunacaktır.

Madde 392 - Ray üstünde çalışan vinçlerde,vincin ve vinç arabasının

üzerinde

gidip geldikleri rayların her iki başında ve en az tekerleklerin yarı çapı yüksekliğinde

takozlar bulunacak,köprülü ve asma vinçlerin,köprü ve vinç

arabası

tekerleklerinde,uygun el,kol ve ayak koruyucuları bulunacaktır.

Madde 393 - Tek raylı vinçlerin geçtikleri yollar,serbest tutulacak ve bu

yollar,çizgilerle açıkça belirtilecektir.

Madde 394 - Ray üstünde çalışan vinçlerde,vinç kabinine ve vinç köprü

geçitlerine

çıkmayı sağlayan sabit merdivenlerle vinç köprülerin her iki

tarafında

ve köprü boyunca en az 45 santimetre genişliğinde geçit veya sahanlıklar

bulunacaktır.

Vinç kabin geçitlerinin köprü üzerinde güvenle geçmeleri sağlanamadığı

hallerde,vinç köprüsünün her iki başına ve köprü geçitlerine dikey

vaziyette en

az 40 santimetre genişliğinde sağlam yapılı,uygun şekilde korunmuş geçit

veya

sahanlıklar yapılacaktır.

Madde 395 - Vinç arabalarının geçit ve sahanlıkları ile bunların

altına ve üstüne rastlayacak sabit tesisler arasında 180 santimetreden az

açıklık

bırakılmayacaktır.

Madde 396 - Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her

iki tarafı sürekli olarak serbest tutulacak ve buralar en az 75 santimetre

122

eninde olacaktır.

Madde 397 - Raylı vinçlerde kumanda tertibatının ve operatörlerin

bulunduğu

kabinler,yanmaz malzemeden ve açık havada çalışanlarınki de ayrıca dış

etkilere

dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır.

Kabinler,operatörün bütün manevra alanını kolaylıkla görmesini

sağlayacak

ve manevra için tehlikesizce dışarıya sarkabileceği şekilde yapılmış

olacaktır.

Kabinlerde,operatörleri yakıcı ve korozif maddelerin sıçramasına karşı

koruyacak tedbirler alınacak ve bunlar,zararlı uçucu maddelerle,zehirli

duman,

gaz ve buharlardan en uygun ve etkili şekilde korunacaktır.

Kabinler,titreşimleri önlemek için,iyi ve sağlam bir şekilde tespit edilmiş

olacaktır.

Arıza halinde vinç operatörünün,kabini güvenlikle terk edebilmesi

için;kabinde

lüzumlu halat,ip merdiven veya diğer uygun bir inme aracı

bulundurulacaktır.

Madde 398 - Raylı vinçlerin kabin kapılarının sahanlık veya geçit

seviyesinden

30 santimetreden daha yüksekte bulunduğu hallerde,bu kapıların

önüne uygun

basamaklar yapılacak ve kabinlerde,kum dolu bir kova veya elektrik akımı

iletmeyen

madde ile doldurulmuş bir yangın söndürme aleti bulundurulacaktır.

Madde 399 - Raylı vinç kabinleri içinde bulunan ana şalterden

başka,kabin

damı üzerine ve geçitten kolay erişilir bir yere veya işyeri tabanının uygun

bir

yerine,yalnız vinçi durduran ikinci bir ana şalter konulacaktır.

Madde 400 - Raylı vinçlerin yükseltmeyi sınırlayıcı tertibatı,doğrudan

doğruya vinçin kasnağı veya kancası tarafından harekete geçirilecek

uygun akım

kesme tertibatlı ve yükün,beklenmedik bir anda inmesini önleyebilecek

şekilde

yapılmış olacaktır.Bu tertibat,vincin,fren tesisatına bağlı olarak çalışacak ve

raylı vinç operatörlerin çalışmaya başlamadan önce ve çalışmanın

bitiminde,bu

tertibatı çalıştırarak kontrol edeceklerdir.

123

Madde 401 - 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde,2

elektrikli

fren veya bir elektrikli ve bir mekanik fren bulundurulacaktır.

Madde 402 - Açık havada çalışan raylı vinçlerde,yük kancasını sürekli

olarak

aydınlatabilecek ve vinç üzerine bağlanmış lambalar bulunacaktır.

Madde 403 - Vinç köprülerinin hareketlerini kontrol için,bu köprülerde

kollu el frenleri veya pedallı ayak frenleri bulunacaktır.

Madde 404 - Asma vinç kaidelerinin tekerleklerinden,tekerlek

koruyucuları

ve bunların yanında vinci tespit için uygun tertibat bulunacaktır.

Madde 405 - Vincin veya kaldırılan yükün hareketi esnasında çalışanları

uyarmak için operatör,sesi açıkca işitilebilen zil,çan ve benzerleriyle işaret

verecek ve bunlar hareket halinde devamlı olarak çalacaktır.

Madde 406 - Raylı vinçlerde ana şalterleri açmadan önce

operatörler,bütün

kumanda kol ve düğmelerinin stop durumunda olduğunu kontrol edecekler

ve elektrik

akımının kesildiği hallerde,bütün kumanda sistemini stop durumuna

getirecekler

ve bu durumu,akım tekrar verilinceye kadar değiştirmeyeceklerdir.

Kabinleri terk etmeden önce,raylı vinç operatörleri,bütün kumanda

tertibatını

stop durumuna ve ana şalterleri de açık duruma getireceklerdir.

Madde 407- Aynı yükü kaldırmak için,iki raylı vincin birlikte çalıştırılması

halinde,her iki vinç operatörüne,yalnız bir işaretci tarafından kumanda

verilecek

ve vinçlerin hareketlerinde ahengi sağlayacak özel tedbirler

alınacaktır.

Madde 408 - Yüklerin,vinçlerle asılı olarak taşınmasında görevlendirilen

işaretçi veya işçiler,yüklerinin önünde gidecek,ray makaslarını kontrol

edecek

ve yüklerin bir kimseye veya herhangi bir engele çarpmayacak bir

yükseklikte

124

taşınmasını sağlayacaklardır.

Madde 409 - Raylı vinçlerin onarımında,bu vinçlerin altına döşemeli bir

iskele kurulacak veya bir ağ çekilecek ve tekerlekleri içten ve dıştan uygun

şekilde takozlanacaktır.

Madde 410 - Vince ait ağır parçaların indirilip kaldırılması için vinç

üzerinde ceraskal veya makaraların takılabileceği çelik kollar,halkalar veya

benzerleri bulunacaktır.

Madde 411 - Raylı vinçler üzerinde herhangi bir onarıma başlamadan

önce,

bütün kumanda tertibatı,stop durumuna getirilecek,iki ana şalter açılacak

ve

bunlardan biri,sıkıca bağlanacaktır.

Vinç üzerine ve uygun yerlere,onarım yapıldığına dair uyarma levhaları

konulacaktır.

Aynı ray şebekesi üzerinde başka vinçler çalıştığında,bunları uygun

uzaklıkta

durduracak takozlar konulacak veya aynı işi görecek başka tedbirler

alınacaktır.

Madde 412 - Halat tamburlarının ve millerinin veya motor bobinlerinin

sökülmesinden evvel kaldırma halatları,tamburlar üzerinden

çıkarılacaktır.

Ancak,bunun sağlanamadığı hallerde,tamburun ani olarak dönmesi

önlenecektir.

Madde 413 - Raylı vinçlerde yapılan onarımın bitiminde,bütün

koruyucuları

yerlerine takılacak ve vinç harekete geçirilmeden önce,onarımda kullanılan

bütün

araç,gereç ve malzeme kaldırılmış olacaktır.

Madde 414 - Motorlu seyyar vinçlerin kaldıracakları en ağır

yükler,kabinlerin

içinde veya dışında yazılı olarak belirtilecek ve kollu vinçlerde ayrıca

yatıklık ve ok mesafelerine göre kaldırılmasına izin verilen en ağır yükler,

aynı şekilde gösterilecek ve bunlardan en ağır yükten fazlası

kaldırıldığında,

durumu bildiren sesli ve ışıklı otomatik bir uyarma tertibatı

bulundurulacaktır.

125

Madde 415 - Vinç operatörlerinin kaymasını önlemek için,motorlu seyyar

vinçlerin platformları,tahtadan veya damarlı metal plakadan yapılmış

olacak ve

buharla çalışan motorlu seyyar vinç kabinlerinin içinde,bir yandan diğerine

rahatça gitmeyi sağlayacak bir geçit bulunacaktır.

Madde 416 - Motorlu vinçlerle yük kaldırılırken veya vinç yer

değiştirirken

sesli ve ışıklı uyarma yapılacak ve bunların gece çalışmalarında farları ve

arkalarında

stop lambaları yakılacak ve kabinler uygun şekilde

aydınlatılacaktır.

Madde 417 - Motorlu vinçler ray üzerinde hareket ettiklerinde, makaslar

görevliler tarafından idare edilecek ve operatörler,vinç şasesini veya vinç

okunu herhangi bir yere değmeyecek şekilde ayarlayacak,çalışmaların

bitiminde

veya geçici duraklamalarda vinci frenleyecek,okları uygun mesnetler

üzerine

yatıracak ve makinaları durduracaklardır.

Madde 418 - Oklu vinçlerde okların yatıklıklarına ve vinç arabasının

durumuna

göre,taşınabilecek en ağır yükler,vinç arabasının veya okun uygun bir

yerinde

gösterilecek ve bunlarda en ağır yükten fazlası kaldırıldığında,durumu

bildiren

sesli ve otomatik bir uyarma tertibatı bulundurulacaktır.

Madde 419 - Seyyar vinçlerin,platformlu kaldırıcı arabaların ve

benzerlerinin

tekerlekleri korunacak,bunlarda el ile çalışan sesli uyarma tertibatı

bulunacak

ve bunların elektrikle çalışanları,uygun ve yeterli şekilde

topraklanacaktır.

Madde 420 - Geçme (teleskopik) platform tipli kaldırıcı

arabalarda,yükselen

üst kısmın birdenbire inmesini engelleyecek otomatik sürgülü veya benzeri

uygun

126

tertibat bulunacak ve bunlar elektrikle çalıştıklarında,platformun

yükselmesini

ve inmesini sınırlayacak bir tertibat yüklerin indirilmesini ayarlayan

elektrikli

veya mekanik bir fren bulunacaktır.

Bunlar yüklü olarak yer değiştirdiklerinde,devrilmelerini önlemek için,

platformlar yere yakın tutulacaktır.

Madde 421 - Kaldırma araç ve makinalarında meydana gelen herhangi

bir aksaklık

halinde,yükleri bulundukları durumda tutabilecek güçte frenler

bulunacaktır.

Madde 422 - Maçuna tamburlarının boy ve çapları,yük halatını tek kat

halinde

sarabilecek durumda olacak ve maçunların kumanda kolları,uygun

kavrama tertibatlı

bulunacaktır.

Madde 423 - Buharla çalışan maçunalarda,işçiler sıcak su veya buharla

yanmaya

karşı korunacak ve eksoz borularından çıkan buharlar,operatörlerin

görüşünü

azaltmayacaktır.

Madde 424 - Elektrikli maçunların durması halinde,yükü askıda

tutabilecek

frenleri olacak ve bunların kumanda kol başlıkları,elektrik akımı

geçirmeyen

maddelerden yapılmış bulunacaktır.

Madde 425 - (Pnömatik) basınçlı hava ile çalışan maçunların kumanda

kutusu

kolları,bırakıldığında otomatik olarak kendiliğinden ölü noktaya gelecek

tertibatlı

olacaktır.

Madde 426 - El maçunları,kaldırılacak en ağır yüke göre,kaldıraç kolu

veya

kolları üzerinde yapılacak baskı,adam başına 10 kiloğramı geçmeyecek

şekilde

127

yapılmış olacak,bunlarda kaldıraç kolu bırakıldığında,yükü askıda

tutabilmek

için,tambur mili üzerine güvenlik mandalının oturacağı dişli bir kasnak veya

aynı işi görebilecek otomatik sonsuz bir vida konulacak ve yüklerinin

indirilmesini

ayar ve kontrol etmek için,bir fren tertibatı bulundurulacaktır.

Madde 427 - En ağır yük için,kaldırma ve bağlama (sapan) zincirlerinin ve

kancalarının güvenlik kat sayısı en az 5 olacaktır.

Zincirler bu özelliklerini yitirdiklerinde ve boyları % 5 den fazla uzadıklarında

ve bakla veya halka kalınlıklarının dörtte birini geçen bir aşınma

meydana

geldiğinde,bunlar kullanılmayacaklardır.

Madde 428 - Tamburlara sarılan veya kasnaklar üzerinden geçen

zincirler,belirli

devrelerde yağlanacaktır.Ancak,dökümhanelerde veya yağ ve greslerin

kuru

veya benzeri maddeleri zincirler üzerinde toplanabileceği

yerlerde,kullanılan

zincirler ve sapan zincirleri yağlanmayacaktır.

Madde 429 - Yüklerin kaldırılmasında kullanılan zincirlerde,düğüm ve

büküm

olmayacak,sert ve kesici köşeli yükler kaldırılırken,köşelerle zincirler arası,

uygun yastıklarla beslenecek ve kırılan bir kaldırma veya bağlama

zinciri,telle

bağlanmayacak veya civatalarla tutturulmayacaktır.

Madde 430 - Kaldırma ve bağlama zincirleri,kullanılmadıkları

zaman,uygun

kancalara asılacak ve bunların paslanması önlenecek,ezilmelere ve korozif

maddelerin

etkilerine karşı korunacaktır.

Madde 431 - Çelik halatların güvenlik kat sayısı 6 dan aşağı olmayacak

ve

halatların ek yerleri,halkaları,başlık ve bağlantıları halatların kaldıracağı

en ağır yüke dayanıklı olacaktır.

Madde 432 - 6 bükümlü çelik halatların 50 santimetre veya özel çelik

halatların

1 metre boyunca dayanımlarını,aşağıda gösterilen miktarlarda

kaybetmiş

olanları kullanılmayacaktır.

128

7 telli çelik halatlarda % 12,

19 telli çelik halatlarda % 20,

37 telli çelik halatlarda % 25,

61 telli çelik halatlarda % 25,

Seal özel çelik halatlarda % 12,

Üçgen bükümlü özel çelik halatlarda % 15,

Nuflese özel çelik halatlarda % 20.

Madde 433 - Çelik halatların bağlantı kısımlarında tellerin

aşınması,kopması

ve bağlantının gevşemesi gibi hallerde,halatın 1-3 metresi,uygun şekilde

kesilecek

ve halatın başları,yeniden uygun şekilde bağlanacaktır.

Madde 434 - Kaldırma veya çekme işlerinde kullanılan ip halatlar,iyi cins

kenevirden veya benzeri elyaftan yapılacak ve bunların kopmaya

karşı,güvenlik

kat sayıları en az 3 olacaktır.

İp halatlar,asitlerin veya bunların buharlarının yahut yıpratıcı diğer

kimyasal

maddelerin bulunduğu yerlerde kullanılmayacak ve saklanmayacaktır.

İp halatlar,ıslak olduklarında kurutulacak,kirli olduklarında yıkanacak ve

kuru olarak saklanacaktır.

Madde 435 - Kaldırma araç ve makinalarının alt kısmında bulunan

makaraların

uygun koruyucuları olacak ve bu makaraların kaymaları önlenecektir.

Madde 436 - Kaldırma araç ve makinalarının yük kancaları;

demir,dövme,çelik

veya benzeri uygun malzemeden yapılmış olacak,yüklerin kurtulup

düşmelerini önlemek

için,bunlardan güvenlik mandalı veya uygun güvenlik tertibatı

bulunacaktır.

Madde 437 - Eşit kollu sapanlarla uygun şekilde taşınamayacak yükler

için,

kolları eşit boyda olmayan sapanlar kullanılacaktır.

Birden fazla kollu sapanlar kullanıldığında,sapan kollarının başları,aynı

halkaya bağlanacak ve sapan kolları uygun açıklıkta olacaktır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Taşıyıcılarda (Transportör) Alınacak Güvenlik Tedbirleri

129

Madde 438 - Merdaneli,ağırlıklı zincirli ve havai zincirli transportörlerle

tomruk transportörü,sonsuz vidalı,pnömatik ve bantlı transportörler ve

benzeri

taşıyıcıların üzerinden geçmek zorunluluğu bulunan hallerde,güvenliği

sağlayan

geçitler yapılacak ve hareket halindeki transportörlerin üstüne çıkmalar

önlenecektir.

Madde 439 - Transportörlerin çukurda veya yer seviyesinde bulunduğu

hallerde,

bunlar ve boşluklar,uygun korkuluk ve eteklerle korunacaktır.

Madde 440 - Çalışanların üstünden geçen transportörlerin altlarına saç

levha

veya tel kafesten koruyucular konulacaktır.

Madde 441 - Transportörlerin yükleme ve boşaltma yerleriyle hareket ve

germe

tertibatının bulunduğu uygun yerlere durdurucu tertibat konulacaktır.

Madde 442 - Yükleri eğik olarak yükselten transportörlerde hareketin

durması

halinde,yüklerin kaymasını ve transportörün geriye doğru boşa çalışmasını

önleyecek

mekanik bir tertibat bulundurulacaktır.

Madde 443 - Transportörlerin eriştikleri yerler,operatörün kumanda

görüş

sahası dışında bulunduğu hallerde,transportör boyunca tehlikeli noktalarda

bulunabilecek

işçilere,operatörün,transportörün harekete geçeceğini

bildirmesini

sağlıyacak sesli veya ışıklı bir tertibat kurulacaktır.

Madde 444 - Merdaneli,ağırlıklı transportörlerin dirsekli kısımları ile

yerden 150 santimetreden fazla yüksekte bulunan taşıma yollarının

yanları,parça

düşmelerine karşı uygun şekilde korunacaktır.

Madde 445 - Bantlı transportörlerden bantların kopmalarına karşı,uygun

koru-

130

yucular yapılacak ve bunlar,silindirin iki başından en az 1 metre

uzatılacaktır.

Madde 446 - Bantlı transportörler ile taşınan malzeme,bir boşaltma

tertibatı

ile alınarak yer altında olan ve ağızları,geçilen yerlerde bulunan silolara

boşaltıldığı hallerde,bu silo ağızlarına malzemeyi geçirecek aralıklı ızgaralar

konacak veya uygun korkuluk ve eteklikler yapılacaktır.

Madde 447 - Bantlı transportörlerin baştaki silindir veya tamburlarına

yapışan

maddeler el ile temizlenmeyecek,bunlar uygun bıçaklar veya döner

fırçalarla

temizlenecektir.

Madde 448 - Şişe,kavanoz ve benzerlerinin devrilme veya düşmelerini

önlemek

için,tablalı transportörlerin taşıma yüzeylerinin her iki

tarafına,uygun yükseklikte koruyucular yapılacaktır.

Madde 449 - Kovalı yatık transportörlerin en az 215 santimetre

yüksekliğinde

ve transportörü tamamen kapatabilen ve kontrolü,temizlenmesi ve onarımı

için,

üzerinde kırılmaz camlı pencereleri veya takma kapakları bulunan ve bina

içinde

geçtikleri her katta,kovaların boşalmasını sağlayan koruyucuları bulunacak

ve

tesisatın kumanda kolları,güvenli ve kolay erişilir bir yerde bulunacaktır.

Madde 450 - Merdaneli transportörlerin merdaneleri arasında 15

santimetreden

fazla bir açıklık bulunduğunda,bunlar metal,ağaç veya diğer bir maddeden

yapılmış

uygun ve dayanıklı kaplarla kapatılacak ve miller ve dirsek

dişlileri,uygun

şekilde korunacaktır.

Madde 451 - Seyyar transportörlerin eğimleri,kriko,sonsuz vida gibi

mekanik

veya otomatik bir tertibatla ayar edilecek ve seyyar transportörlere

elektrik

131

akımı,uygun kablolarla verilecek,gerilim altındaki bütün kısımlar izole

edilecek

ve metal kısımlar topraklanacaktır.

Madde 452 - Sonsuz vidalı transportörler,çelik veya levhalarla döşenmiş

oluklar içine konulacak,bu oluklar en az 3 milimetre kalınlığında ve

kaldırılıp

açılabilen aynı malzemeden yapılmış kapaklarla kapatılacaktır.Bu

kapakların

altına metal ızgaralar yerleştirilecektir.

Kapaklar açılınca transportör otomatik olarak duracaktır.Bunun

sağlanamadığı

hallerde,transportör durdurulmadan ve kumanda tertibatı

kilitlenmeden,tıkanıklıklar

gidirilmeyecek veya onarım yapılmayacak ve bunların motorları,fazla

yüklemede

otomatik olarak duracaktır.

Madde 453 - Pnömatik transportörlerin verici veya emici ağızları,sağlam

kafeslerde korunacak ve vantilatörlerinin yatakları,tozlara karşı tecrit

edilmiş

olacak ve bunların otomatik yağlama tertibatı,uygun yerlere konmuş

bulunacaktır.

Madde 454 - Pnömatik transportörlerin kanalları,bu kanalların çapına

uygun

kalınlıkta çelik veya aynı dayanıklılıkta saçtan yapılacaktır.

Bu kanalların temizlenmesine yarayan menfezlerde,menteşeli veya

kızaklı ve

sağlam sürgülü kapaklar bulunacak,buralarda statik elektriğe

karşı,topraklama

yapılacak veya benzeri tedbirler alınacaktır.

Madde 455 - Pnömatik transportörlere,taşıyacakları,malzemeler el ile

verildiği

ve besleme ağzının çapı 30 santimetre veya daha büyük olduğu

hallerde,bu

ağızlara,kanallardan en az 1 metre uzakta uygun huniler yapılacaktır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Motorlu Arabalarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri:

Madde 456 - Motorlu arabaların gündüz çok loş ve karanlık yerlerde

veya gece

132

kullanıldığında,ön ve arka ışıkları yakılacaktır.

Motorlu arabaların operatör platformlarının üstleri ve kenarları,demir

veya

çelikten yapılmış sağlam boru korkuluklarla korunacaktır.

Madde 457 - Motorlu arabaların güçlü frenleri olacak ve dikiz aynaları

bulunacaktır.

Tekerlekleri veya tırtılları,şase dışında ise bunlar uygun şekilde korunacaklardır.

Madde 458 - Benzin,mazot ve benzeri yakıtla çalışan motorlu

arabalar,patlayıcı

maddelerin,tozların ve parlayıcı buharların bulunduğu yerlerin

yakınında,

binaların içlerinde,vasıtaların akaryakıt depolarının doldurulduğu kapalı

yerlerde

kullanılmayacaktır.

Madde 459 - Motorlu arabaların klakson,çan veya zil sesleri,işyerindeki

diğer sinyal seslerinden farklı,diğer makinaların meydana getirdiği

gürültüleri

bastıracak kadar kuvvetli ve titiz olacak ve aynı işyerinde çalışan çeşitli

motorlu arabalar için aynı ses tonu kullanılacaktır.

Madde 460 - Görevli olmayanların motorlu arabalar ve römorklar üzerine

çıkmaları,operatörler tarafından önlenecek ve bunlar,üzerinde açıkça

gösterilmiş

bulunan en ağır yükten fazla yüklenmeyecek ve yükler,arabanın gabarisi

dışına

taşırılmayacak ve sağlam bir şekilde bağlanacaktır.

Madde 461 - İşyerlerindeki demiryolları şebeke ve tesislerinin

inşa,tertip,

tanzim,yükleme,boşaltma,işletme,bakım ve onarım işleri T.C. Devlet

Demiryolları

mevzuatına göre yapılacaktır.

Madde 462 - İşyerlerindeki tren personeli ve görevlilerinden başkaları,

hareket halinde olan vagon ve lokomotifler üzerinde bulunmayacaklardır.

Madde 463 - İşyerlerindeki demiryollarının,binalara yakın olarak

geçmeleri

133

zorunlu olan hallerde,bu binalara demiryolunun bulunduğu taraftan kapı

açılmayacak

ve buralarda işçiler durmayacak,eşya ve malzeme bırakılmayacak ve

bunları

yasaklayan uyarma levhaları bulundurulacaktır.

Madde 464 - İşyerlerinde,demiryolları seviyesinde bütün geçitler

kapatılacak

ve bunların yerine,yayalar ve araçların geçmesine özgü üst veya alt

geçitler

yapılacaktır.Bunların sağlanamadığı hallerde,geçitlerde gerekli güvenlik

tedbirleri alınacaktır.

Madde 465 - Akaryakıtla çalışan lokomotiflerin yakıt depolarının

doldurulmasına yarayan ağızlar,doldurma dışında kapalı tutulacak ve

doldurma

sırasında motorlar durdurulacaktır.

Madde 466 - Elektrikli lokomotif makinistleri,kumanda kol veya kollarını

çıkarıp almadan veya bunları kilitlemeden yerlerini terk etmeyeceklerdir.

Madde 467 - İşyerlerindeki lokomotiflerin makinistleri,lokomotifler

harekete

geçmeden önce veya yol geçitlerine yaklaşırken veya binalara girerken

veya diğer

tehlikeli yerlerde sesli ve ışıklı uyarma yapacaklardır.

Madde 468 - İşyerlerinde,lokomotife bağlı olmadan bir vagona veya bir

katara

yer değiştirildiğinde,o vagon veya katarı,el freni ile kontrol altında tutmak

için,bir işçi görevlendirilecektir.

Yeri değiştirilecek vagonlar hareket ettirilmeden önce,vagonlar arasında

veya altında veya ray üzerinde hiç bir işçinin kalmadığı kontrol edilecektir.

Madde 469 - Lokomotifler veya vagonlar bir binadan çıkarken veya bir

binaya

girerken tren personelinden bir görevli,uygun aralıkla vagonların önünde

ilerleyecek

ve gerekli uyarmaları yapacaktır.

134

Madde 470 - İşyerlerindeki bakım ve onarım hatlarının

makaslarıyla,parlayıcı,

patlayıcı,korozif veya tehlikeli maddeler taşıyan sarnıçlı vagonların

bulunduğu

hatların makasları kilitlenecek ve parlayıcı sıvılar taşıyan sarnıçlı

vagonların boşaltıldığı hatlar,yalnız bu işte kullanılacaktır.

Madde 471 - Parlayıcı sıvıların veya gazların yüklü bulunduğu vagonlar,

boşaltma veya doldurma rampalarında bulunduklarında,bunlar ve bağlantı

boruları

topraklanacaktır.

Madde 472 - Vagonların yükleme veya boşaltılmasında çalışan

işçiler,vagonlara

bir kalas üzerinden geçmek zorunluluğunda kaldıkları hallerde,bu

kalaslara

uygun basamak çıtaları çakılacak ve kalasın her iki başı sağlamca

bağlanacak ve

bu işçilere,uygun emniyet kemerleri verilecek ve vagonların yanında

yardımcı bir

işçi görevlendirilecektir.

Madde 473 - Kenarları açık vagonlardan mekanik kepçelerle döküm

halindeki

maddeler veya mıknatıslı vinçlerle metal parçalar boşaltılırken,işçiler

vagon

içinde bulundurulmayacaktır.

Madde 474 - Kenarları açık vagonların veya cevher vagonlarının dip

kapaklarının

açılmasında,sap kısmında bir koruyucu bulunan emniyet anahtarları

kullanılacaktır.

Madde 475 - Yük vagonlarından yere boşaltılan malzeme,hat gabarisi

dışında

bulundurulacak ve hatlara doğru kaymayacak veya yıkılmayacak şekilde

istif

edilmiş olacaktır.

Madde 476 - Sıvı,kıvamlı veya yarı katı korozif maddelerle parlayıcı veya

zehirli maddeler ve basınçlı gazların taşınmasında kullanılan sarnıçlı

vagonlar,

135

doldurulma ve boşaltılmalarında sürekli bir gözetim altında bulundurulacak

ve bu

işlerin bitiminde,kullanılan boru ve rekorlar ortadan

kaldırılacaktır.Doldurma

ve boşaltma işlerinin durdurulması gerektiği hallerde,kullanılmakta olan

boru ve

rekorlar,yerinden çıkarılacaktır.

ONUNCU BÖLÜM

Boru Tesisatında Alınacak Güvenlik Tedbirleri:

Madde 477 - Sarnıçlı vagonların doldurulmasında veya boşaltılmasında

kullanılan

boru,vana,supap ve bunlarla ilgili parçalar,taşıyacakları maddelerin

kimyasal

etkilerine ve en yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı malzemeden

yapılacak

ve boru tesisatı,sifon yapmayacak şekilde kaplara bağlanmış olacaktır.

Madde 478 - Boruların uzayıp kısalabilmeleri için,uygun yerlerinde

genişleme

dirsek veya bağlantıları bulunacak ve bunların başları sağlam bir şekilde

tespit

edilecek ve borular,ayarlanabilen ve düzgün şekilde yerleştirilmiş

dayanaklar

üzerine konulacaktır.

Boru şebekesinin en alçak noktasında,kontrol ve boşaltma ağızları

bulunacaktır.

Madde 479 - Yakıcı derecede sıcak maddeler taşıyan borular,binaların

duvar,

bölme,döşeme veya diğer kısımları içinden geçtiklerinde,bunların etrafında

en az

6 milimetrelik bir boşluk bırakılacak 100¼ C den üstün bir sıcaklıkta su

buharı,

gaz veya sıvıların taşındığı borular,ısı geçirmeyecek uygun malzeme ile

kaplanacaktır.

Madde 480 - Parlayıcı sıvıların taşındığı borular,buhar

kazanlarının,motorların,

elektrik akımı kesicilerinin ve çıplak ateş veya alevin bulunduğu

yerler-

136

den geçirilmeyecektir.

Madde 481 - Binaların dışında veya yer altında bulunan borular,dona

karşı

uygun şekilde korunacaktır.

Madde 482 - Boru tesisatındaki borular,vanalar,supaplar ve bunlarla ilgili

parçalar,taşındıkları maddelere göre ayrı renklerde boyanacak ve kolay

görülebilen

yerlere belirti işaretler konulacak ve kollu veya saplı vana ve

muslukların

üzerinde,bunların açık veya kapalı olduklarını gösteren işaret veya tertibat

bulunacaktır.

Otomatik vanaların üzerlerinde,bunları gerektiğinde el ile çalışır duruma

getirecek bir tertibat bulundurulacaktır.

Madde 483 - Asitlerin veya basınçlı sıvıların taşındıkları boruların vanalarının

kol ve kapakları,uygun şekilde korunacaktır.

Madde 484 - Boruların herhangi bir kısmında yoğunlaşan sıvıların veya

biriken

yağların boşaltılması için,bunların gerekli yerlerine seperatör veya

kondansatörler

konulacak ve bunlarda en az bir boşaltma vanası bulunacaktır.

Madde 485 - İşyerlerinde boru tesisatı,periyodik olarak kontrol edilecek

ve

kusurlu bulunan vanalar,kaçak yapan bağlantılar ve aşınmış olan borular

değiştirilecektir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Malzemenin Kaldırılma,Taşınma,İstiflenme ve Depolanmasında Alınacak

Güvenlik

Tedbirleri

Madde 486 - Malzemenin kaldırılması,taşınması,istiflenmesi ve

depolanmasında

genellikle mekanik araçlar kullanılması esastır.

Ağır parçaların ekip halinde kaldırıldığı veya taşındığı hallerde,önceden

belirtilen kumanda hareket ve işaretleri kullanılacaktır.

137

Madde 487 - Fıçı,varil ve benzeri büyük yuvarlak kaplar,eğik

düzlemlerden

indirilirken takozlar,kaldıraçlar,halat ve ipler kullanılacak ve işçiler,eğik

düzlemin alt başında ve indirilen kapların önünde durmayacaklardır.

Madde 488 - Ağır parçaların boru veya çubuk ve benzeri yuvarlak

parçalar

üzerinde yürütülerek taşındığı hallerde,bunlar el ile

itilmeyecek,kaldıraçlarla

veya benzerleri ile hareket ettirilecektir.

Madde 489 - İşyerlerinde malzemeler,aydınlatmayı

engellemeyecek,makina ve

tesisatın çalışmasını güçleştirmeyecek,geçitlerde gidiş ve gelişi

aksatmayacak

ve yangın söndürme tesisatının kullanılma ve çalışmasını engellemeyecek

ve devrilmeyecek

şekilde ve ağırlıklarına dayanacak taban üzerine ve ancak 3

metre

yükseklikte istiflenecektir.

Madde 490 - Ağır çuval ve torbalar,dört köşesi çaprazlama olarak ve en

çok

5 sırada bir,1 torba eksik konularak istif edilecektir.

Madde 491 - Kızışmayı önlemek ve dengeyi sağlamak için,kesilmiş

keresteler,

yerden yüksekte yapılan raflar üzerine yatay olarak veya az eğik sıralar

halinde

istiflenecek ve her sıra arasına,uçları geçitleri kapamayan latalar

atılacaktır.

Madde 492 - Çubuk ve borular,uygun raf veya sehpalar üzerine veya

bunların

sağlanamadığı hallerde,kalaslardan yapılacak bir taban üzerine istiflenecek

ve

istifin her iki tarafı,dayanıklı kazıklarla desteklenecektir.

Madde 493 - Kuru maddelerin döküm halinde bulunduğu ve alttaki

boşaltma

ağzından,bu maddelerin mekanik vasıtalar veya el ile alındığı

üstü açık siloların üst ağızları,uygun ızgaralarla kapatılacaktır.

138

Madde 494 - Kuru maddelerin döküm halinde bulunduğu silolara işçilerin

girmesi

gerektiğinde,her işçiye,ucu sağlam bir yere bağlanmış uygun emniyet

kemeri

verilecek ve silo ağzında sürekli olarak görevli bir işçi bulundurulacaktır.

Madde 495 - Döküm halinde kuru maddelerin depolandığı siloların

sahanlık ve

sabit dik veya yatık merdivenleri bulunacak ve bunlar uygun korkuluklarla

korunacaktır.

Madde 496 - Yanabilen kuru maddelerin döküm halinde depolandığı

silolar,ateşe

dayanıklı maddelerden yapılmış olacak ve bunlarda uygun

havalandırma tertibatı

bulunacaktır.

Madde 497 - Kuru maddelerin yığın halinde depolandığı ve bunların el

aletleri

ile alındığı hallerde,yığınların dip tarafında,bunların dengesini

bozabilecek

nitelikte boşluklar meydana getirilmeyecektir.

Madde 498 - Depoların kuru maddeler,patlayıcı veya zehirleyici

karışımlar

meydana getirebilecek nitelikte olduğu hallerde,yükleme,boşaltma ve

depolama

işlerinde ayrıca gerekli özel tedbirler alınacaktır.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Bakım ve onarım işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri

Madde 499 - İşyerinde çalışanlar; bina veya bina

kısmında,inşaatta,makinada,

tesisatta,alette ve edevatta göreceği noksan veya tehlikeli

durumu,amirine veya

bakım ve onarım işleriyle görevli olanlara hemen bildirecek ve işveren de

bu

kusurları en kısa zamanda ve uygun şekilde giderecektir.

139

Madde 500 - Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için,koruyucu

tertibatın

kaldırılması gerektiği hallerde,bunlar makina durdurulduktan ve onarım

işlerinden

sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra kaldırılacak ve onarım

işlerinden

sorumlu kişi,onarılan makina,cihaz veya tesisatın çalışmasına izin

vermeden önce,

koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup

konulmadığını

kontrol edecektir.

Madde 501 - Bakım ve onarım işlerinde,uygun ve yeterli bir aydınlatma

sağlanacak

ve gerektiğinde özel aydınlatma yapılacak,bakım ve onarım işleriyle

görevli

işçilere,alev geçirmez el lambaları verilecektir.

Madde 502 - Bakım ve onarım işleri ile görevlendirilenlere,yapılacak

işlerin

gerektiği bütün aletleri alabilecek büyüklükte ve işyerindeki platform veya

diğer yüksek yerlere tehlikesizce çekebilecek takım çantaları veya kutuları

verilecek,

bakım ve onarım işlerinde kullanılan büyük aletlerin taşınması

için,özel

el arabaları bulundurulacaktır.

Madde 503 - Bina ve tesisatta yapılacak bakım ve onarım

işlerinde,geçici

olarak uygun ve güvenli sabit merdivenle platformlar,geçit veya iskeleler

yapılacaktır.

Madde 504 - İşyerlerinde bakım ve onarım işleri,bu yerlerdeki çalışmalar

durdurulmadan yapıldığı hallerde,gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

Madde 505 - Kuyu veya diğer yeraltı tesislerinde yapılacak bakım ve

onarım

işlerinde;zararlı,zehirleyici,boğucu veya parlayıcı gaz veya sıvıların tehlikeli

bir şekilde toplanacakları gözönünde bulundurularak gerekli ve yeterli

güvenlik

tedbirleri alınacaktır.

Bu gibi yerlerde,tecrübeli ve usta işçiler çalıştırılacak,bunlara uygun kişisel

koruma teçhizatı verilecek ve tecrübeli bir veya birden fazla gözlemci

140

görevlendirilecektir.

Madde 506 - Hendek,çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı yerlere,uygun

şekilde payandalar ve korkuluklar yapılacak ve buralara,geceleri ışıklı

uyarma

levhaları konulacaktır.

Madde 507 - Sürekli olarak transmisyonla çalışılan işyerlerinde,bakım ve

onarım sırasında boşa alınan kayışlar,sabit kancalara veya uygun diğer

tertibata

takılacaktır.

Madde 508 - Basınçlı kazanlar ve kaplar,basınç altında iken

onarılmayacaktır.

Madde 509 - Betondan yapılmış depolar içinde bakım ve onarım için

çalışılması

ve özellikle betonun kırılması gereken hallerde,beton tarafından emilmiş

bulunan

maddelerin meydana getirebilecekleri tehlikelere karşı,gerekli özel

koruma

tedbirleri alınacaktır.

Madde 510 - Tehlikeli gaz,buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank

veya

depolar içinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde;işçilere

maskeler,solunum

cihazları ile emniyet kemerleri gibi uygun kişisel korunma araçları verilecek

ve

iş süresince tank veya depo ağızlarında bir gözlemci bulundurulacaktır.

Madde 511 - Onarılacak depo veya tanklar,başka depo veya tanklarla

bağlantılı

bulunduklarında,bağlantı borularının vanaları,güvenli bir şekilde

kapatılacak

veya bu borular sökülerek bağlantı ağızları,kör tapa veya kapaklarla

kapanacaktır.

Madde 512 - Onarılacak tank veya depoların içinde mekanik karıştırma

tertibatı

bulunduğu hallerde,bakım ve onarıma başlanmadan önce,karıştırıcı

tertibatın

141

güç kaynağı ile bağlantısı kesilecek ve karıştırıcılar,uygun şekilde

takozlanacak,

desteklenecek veya bağlanacaktır.

Madde 513 - Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar,en geç

yılda bir defa kontrol edilecek ve onarımda bunlar tamamen

boşaltılacak,bağlantı

boruları sökülecek veya uygun kör tapalarla tıkanacak veya vanaları

kapatılacaktır.

Birikinti ve çamurlar,depo dışında duracak işçiler tarafından gelberi veya

diğer uygun aletlerle dışarı çıkarılacak ve depo ağzından içeri

uzatılacak spralli borular veya hortumlarla ve basınçlı su ile yıkanacak ve

gerektiğinde uzun saplı araçlarla kazınarak raspalanacak ve kıvılcım ve

darbe

etkisiyle patlama veya parlama tehlikelerine karşı,özel koruma tedbirleri

alınacaktır.

Dışarıdan temizlenemeyen büyük depolara işçilerin girmesi gerektiği

hallerde,

bu işçilere;çizme,eldiven,gözlük,elbise veya temiz hava maskesi gibi

uygun

kişisel korunma araçları verilecek ve depo ağzında,işin süresince bir

gözlemci

bulundurulacaktır.

İşyerinde buhar bulunduğu ve temizleme işlerinde kullanıldığı

hallerde,deponun

hava ağzı ile buhar verilen ağızdan başkaları kapatılacak ve depo

içine,

basınçlı buhar verilecek ve depodaki sıvının özelliğine göre,buhar verme

süresinin

bitiminden önce,deponun diğer ağızları açılacaktır.

İşyerinde buhar bulunmadığı hallerde depo,su ile tamamen doldurulacak

ve en

az 24 saat kadar su verilmek suretiyle sürekli olarak karıştırılacaktır.

Buhar veya akarsu verildikten sonra,dipte toplanabilecek

birikintiler,uygun

şekilde temizlenecek ve depo,en az 2 saat hava basma veya emme

suretiyle havalandırılacaktır.

Havalandırmanın bitiminde deponun içi,ilgililerce kontrol

edilecek,yapılan

kontrol ve analizler sonucu,deponun uygun şekilde temizlenmediği

anlaşılırsa,su

veya buharla temizleme ve havalandırma tekrarlanacaktır.

142

Madde 514 - İçinde işçilerin çalışmakta olduğu küçük depo veya kapalı

yerlere,

gerektiğinde sürekli olarak ve uygun şekilde temiz hava verilecektir.

Madde 515 - Korozif,parlayıcı,patlayıcı veya zehirli maddelerin taşındığı

boru veya kanalların onarım işlerine başlanmadan önce,vanalar iyice

kapatılıp

kilitlenecek veya uygun sürgü tertibatı ile bağlanacak,boru ve kanallar

tamamen

boşaltılacak ve bu arada çıkacak gaz veya buhar,dağılıp kayboluncuya

kadar beklenecektir.

Oksijenle kaynak veya kesme işleri yapıldığı hallerde,borular yıkanacak

ve

gerektiğinde kaynar su veya buhar geçirilecektir.

Madde 516 - Tehlikeli maddelerin taşındığı boruların manşon ve

flanşlarının

sökülmesi gerektiğinde,manşon ve flanşların etrafı kurşun bir levha ile

korunacak

ve önce flanşların alt kısımlarındaki somunlar,

sızıntı başlayıncaya kadar gevşetilecek,sızıntı kesildikten sonra flanşlar

tamamen açılacaktır.

Birbirine yapışmış veya kaynamış olduğu görülen flanşlar,uygun bir

kalem

veya başka uygun bir aletle açılacaktır.

Madde 517 - Tehlikeli maddelerin taşındığı boru ve kanalların onarım

işleriyle

görevlendirilen işçilere,taşınan maddelerin özelliklerine uygun kişisel

korunma araçları verilecek ve işçiler bunları çalışırken kullanacaklardır.

Madde 518 - Kaynak işleri yapılan işyerlerindeki gaz tüpleri,borular,

elektrik kabloları ve benzeri malzeme;ezilmeyecek,devrilmeyecek veya

düşmeleri

veya çarpmaları önlenecek şekilde yerleştirilmiş olacak ve elektrik kaynağı

yapılan

yerlerde,uygun paravana veya bölmeler bulundurulacaktır.

Madde 519 - Parlayıcı veya patlayıcı maddeler taşınmış olan

kaplara,üzerinde

kaynak veya oksijenle kesme işi yapılmadan önce,bunlar buharla veya

diğer bir

143

usul ile temizlenecek,zararlı veya tehlikeli gazların,kap içinde kalıp

kalmadığı

kontrol edilecek ve kaplar,karbondioksit veya azot veya asal gazlar veya

benzerleri

ile doldurulacak,oksijenle kesme işleri yapıldığı sürece bu gazlardan

biri,

yavaş yavaş verilecektir.

Madde 520 - Gömlekli veya çift cidarlı veya kapalı kaplarda ısı veya

kaynak

işleri yapılmadan önce,bunlar iyice havalandırılacak ve kaynak işlerinin

yapıldığı

sürece hiç bir şekilde oksijen verilmeyecektir.

Madde 521 - Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan

ve 4

metreden fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında,çatılarında ve

benzeri

yüksek yerlerde,bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve

yıkma

işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere,uygun baret,

emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek

ve

işçiler bunları kullanacaklardır.

ALTINCI KISIM

Kişisel Korunma Araçları

Madde 522 - Bu kısımda sözü geçen :

1) Baret; içinde bir ayar kayışı,file veya bantlar bulunan ve başı,ve

darbelere

karşı koruyan sert bir başlık,

2) Koruyucu gözlük; kullanan kimsenin her durumda ve işin özelliğine

göre

gözlerini korumak üzere yapılmış değişik tipteki gözlükler,

3) Yüz siperi;ayarlı bir bantla başa tespit edilebilen,mafsallı şekilde

indirilip kaldırılabilen ve yüzü,kısmen veya tamamen dış etkilere karşı

koruyan

saydam yüz siperi

4) Başlık;işçilerin başlarına giydikleri ve gözlerini,yüzlerini boyunlarını

koruyan araç,

5) Siper;el ile tutulan veya işçinin müdahalesi olmadan lüzumlu bir yere

tespit edilerek gözleri ve yüzü koruyan saydam siper,

144

6) Filtreli toz maskesi;yüze takılan ve kullanan kimseye,çevresindeki

tozlu

havayı,bir filtreden geçirerek veren maske,

7) Süzgeçli gaz maskesi;havanın ihtiva ettiği zararlı gaz ve buharları süzmek

üzere kimyasal maddeler ihtiva eden bir süzgeci bulunan maske,

8) Basınçlı temiz hava maskesi;kullanan kimsenin başına takılan spiralli

bir

hortumla uygun bir sistemden alınan basınçlı temiz havayı veren maske,

9) Hortumlu temiz hava maskesi;kullananın yüzüne takılan ve ucundaki

hortum

vasıtası ile normal atmosfer basıncındaki temiz havanın solunmasını

sağlayan

maske,

10) Basınçlı oksijen solunum cihazı;yüze takılan bir maskeye bağlı,oynak

bir

hortum vasıtasıyla oksijen ihtiva eden uygun bir sistemle bağlantılı cihaz,

11) Basınçlı hava solunum cihazı; yüze takılan bir maske ile oynak bir

hortum

vasıtasıyla basınçlı hava ihtiva eden tüple bağlantılı cihaz,

12) Oksijen üretimli solunum cihazı;yüze takılan bir maske ile kimyasal

bir

yolla üretilen oksijenin solunumunu sağlayan cihaz,

anlamındadır.

Madde 523 - Başlarına bir cismin düşmesi,çarpması veya vurulması

tehlikesi

olan işlerde çalışan işçilere,başın korunması için başa iyi oturan ve yanmaz

veya

ağır yanar malzemeden ve elektrik tehlikesi olan yerler için,iletken

olmayan

malzemeden yapılmış uygun baretler verilecektir.

Kullanılmış baretler,dezenfekte edilmeden başka işçilere

verilmeyecektir.

Makinaların yanındaki işçilerin saçları,bütünüyle uygun keplerle veya

benzeri

bir örtü ile korunacaktır.Kadınların saçlarının korunmasında,önden

bağlanan

başörtüleri kullanılmayacaktır.

Madde 524 - Gözler için tehlikeli olan işlerde çalışan her işçiye,gözün

145

korunması için işe en uygun gözlükler verilecek ve işçiler bu gözlükleri

kullanacaklardır.

Normal görmeleri için sıhhi gözlük kullanmak zorunda bulunan

işçilerin,koruyucu

gözlük takmaları gerektiği hallerde,koruyucu gözlüklerin camları,sıhhi

gözlükteki camların numaralarına uyacak veya koruyucu gözlüklerin,sıhhi

gözlükler

üzerine takılması sağlanacaktır.

Koruyucu gözlükte veya yüz siperinde veya çeşitli maskelerde kullanılan

cam veya saydam plastik malzeme, işe uygun ve dayanıklı olacak ve

normal görmeyi

bozacak duruma gelen gözlük veya siperler kullandırılmayacaktır.

Kesme, zımba, perçin, kalafat, raspa ve kuru taşlama gibi işlerde çalışan

işçilere, parça veya çapak sıçramalarına karşı, kırılmaz saydam plastikten

veya

tel kafesten yapılmış gözlük verilecektir.

Erimiş maden işlerinde çalışan işçilere, ışınlara karşı, uygun renkli ve

ısıya ve sıçrayacak parçalara karşı dayanıklı ve gerektiğinde mafsallı uygun

koruyucu gözlükler ve siperler verilecektir.

Asitlerle veya kostik maddelerle çalışan işçilere, cam etrafındaki

çerçeveleri

yüze kolayca uyacak ve havalandırma delikleri, sıçrayacak sıvının

girmesini

engelleyecek şekilde yapılmış gözlükler verilecektir.

Gözleri rahatsız eden, gaz, duman veya buğuların bulunduğu yerlerde

çalışan

işçilere, havalandırma delikleri bulunmayan, gözleri sıkıca çevreleyen ve

bu

maddelere karşı dayanıklı malzemeden ve buğulanmayı önleyecek şekilde

yapılmış

koruyucu gözlükler verilecektir.

Oksijen kaynağı, elektrik kaynağı, kesme ve ocak işleri veya benzeri

fazla

ışıklı işlerde çalışan işçilere, meydana gelen ışınlardan gözleri koruyacak

nitelikte renkli malzemeden yapılmış uygun koruyucu gözlükler

verilecektir.

Kullanılmayan yüz siperleri ve koruyucu gözlükler, özel yerlerde saklanacaktır.

Madde 525 - Gürültülü yerlerde çalışan işçilere, kulakların korunması için

uygun kulak tıkaçları verilecek ve bu tıkaçlar her gün temizlenecek ve

sterilize

edilmeden diğer bir işçiye verilmeyecektir.

İşin özelliğine göre işçilere; kulakları, alnı, yanakları ve yüzü kıvılcıma,

erimiş metale, fırlayan parçalara ve kıymıklara ve benzerlerine karşı

koruyan uygun başlıklar verilecektir.

Kullanılmayan koruyucu başlıklar, uygun şekilde saklanacaktır.

Madde 526 - İşçilerin kendi elbiselerine zarar verecek veya bunları so-

146

kakta giyilmez bir halde kirletecek işlerde çalışan işçilere, işin gerektirdiği

şekil ve nitelikte koruyucu giyim eşyası olarak birer iş elbisesi veya iş gömleği

giydirilecektir.

Madde 527 - Koruyucu elbiseler; vücuda uygun, çalışmada hareketi

engellemeyecek

nitelikte olacak ve bunların cep kapakları, saçak gibi sarkıntılı kısımları

bulunmayacak ve cepleri az ve küçük olacaktır.

Yanıcı, patlayıcı, parlayıcı ve zehirli tozlarla çalışan işçilerin giydiği

iş elbiselerinde kol kapakları, pantolon paçalarında dubleler ve cep gibi, tozun

birikebileceği kısımlar bulunmayacaktır.

İşbaşında yırtık, sökük, sarkıntılı elbiseler giyilmeyecek, döner veya

diğer hareketli makinalardaki çalışmalarda, boyunbağı, anahtarlık, saat

zinciri

ve başörtüsü gibi sarkan ve yüzük, bilezik ve kol saati gibi metal eşya

kullanılmayacaktır.

Parlama veya yanma tehlikesi bulunan yerlerde; çalışma sırasında kolalı

gömlek, parlayıcı selüloz türevinden yapılmış siper, kasket ve gözlük

çerçevesi

gibi kolay yanabilecek eşya kullanılmayacaktır.

İşbaşında sıvalı kollu gömlek yerine, kısa kollu gömlek giyilecektir.

Keskin veya sivri uçlu eşya ile patlayıcı, parlayıcı maddeler ve yanıcı sıvılar,

cepte taşınmayacaktır.

Çalışma sırasında kullanılacak ayakkabılar, postallar, çizmeler veya her

çeşit ayak kılıflar, işe uygun ve yeterlikte olacak ve ayakkabı bağları, kısa

olacak ve her zaman ayakkabı kenarına sokulacaktır.

Madde 528 - Döner veya hareket halinde bulunan makinalar yanında

veya yakınında

çalışırken, önlük takılmayacaktır. Ancak, işin gereği olarak önlük

giyilmesi

zorunlu olan hallerde, bunların göğüs kısmı, belden ayrı olacak ve her

iki

kısım da işçinin vücuduna gayet ince bağlarla tutturulmuş bulunacaktır.

Açık ateş karşısında, ocak önünde, kızgın veya erimiş madenle çalışan

işçilerin

kullanacağı önlükler, yanmaz veya deri gibi güç yanan maddeden

yapılmış

olacak ve ayrıca göğüslük kısımları da bulunacaktır.

Asitler veya kostiklerle çalışan işçilerin kullanacağı önlükler, kauçuktan

veya bu maddelerin etkisine dayanıklı diğer malzemeden yapılmış olacak

ve ayrıca

göğüslük kısımları da bulunacaktır.

Radyoaktif maddelere maruz bulunan işçilerin kullanacağı önlükler

kauçuk

veya başka su geçirmez malzemeden yapılmış olacak ve ayrıca

göğüslükleri de

147

bulunacaktır.

Röntgen (x) ışınlarından korunmak için kullanılacak kurşun önlükler,

göğüs

kemiği ve köprücük kemiklerini ve önde göğsün tümünü örtecek ve belden

en az

40 santimetre sarkacak şekilde yapılacak ve bunların sağlayacağı güvenlik

en

az 1- milimetre kalınlığında bir kurşun levhanın sağlayacağı güvenliğe eşit

olacaktır.

Madde 529 - Emniyet kemerleri, kromlu kalın kösele kayışlarından veya

keten,

pamuk dokuma veya uygun diğer bir malzemeden yapılmış olacaktır.

Emniyet kemerleri, en az 12 santimetre genişliğinde ve 6 milimetre

kalınlığında

uygun malzemeden yapılacak ve taşıma yükü, en az 1150 kilogram

olacaktır.

Emniyet kemerlerinin ve teçhizatının, kesik veya kusurlu bulunup

bulunmadıkları,

perçin veya dikişlerinin sağlam olup olmadıkları, periyodik olarak

kontrol edilecek ve arızalar giderilmeden ve kusurlar düzeltilmeden

kemerler

kullanılmayacaktır.

Emniyet kemerlerinin bütün teçhizatı, kemerin dayanması gereken 1150

kilogram

yüke dayanacaktır.

Madde 530 - El ve kolların korunması için kullanılacak eldivenler, işçinin

ellerine ve yapacakları işe uygun seçilmiş olacaktır.

Matkap, pres ve benzeri diğer tezgahlarda çalışan işçiler eldiven

kullanmayacaklardır.

Kesici veya aşındırıcı maddelerle çalışan işçilere verilecek eldivenler,

ellik veya el kılıfları, işe dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır.

Aşındırıcı, yıpratıcı, zehirli maddelerle veya sürekli olarak su içinde el

ile yapılan çalışmalarda, işçilere lastik veya benzeri malzemeden yapılmış

uygun

eldivenler verilecektir.

Madde 531 - Elektrik veya telgraf direkleri ile ağaçlara ve benzeri yerlere

tırmanması gereken işçilere, ayak ve bacaklarının korunması için uygun

koruyucu

tozluklar verilecek ve bunlar kolayca çıkarılabilecek şekilde

yapılmış

olacaktır.

Erimiş madenle çalışan işçilere, asbest veya başka yanmaz malzemeden

yapılmış,

diz kapağını örten koruyucu tozluklar verilecektir.

148

Balta, orak veya buna benzer kesici aletlerle çalışan işçilere, sağlam ve

işe dayanıklı bilek tozlukları verilecektir.

Madde 532 - Ağır veya yuvarlanabilen malzemenin kaldırılıp taşındığı

işlerde,

işçilerin pabuçlarının üzerine metal bir koruyucu takılacak veya işçilere,

çelik maskaratalı emniyet ayakkabısı verilecektir.

Asit veya tostiklerle çalışan işçilere, lastik veya benzeri malzemeden yapılmış

ve bu maddelere dayanıklı, çizme veya ayakkabılar verilecektir.

Erimiş maden veya sıcak veya yıpratıcı, aşındırıcı ve kemirici ve benzeri

maddelerle çalışan işçilere, tahta tabanlı uygun ayakkabılar verilecektir.

Emniyet ayakkabılarının burunlarındaki metal bombeler, 100

santimetreden

düşecek 20 kilogram ağırlığa dayanacak şekilde, çelik veya başka bir

maddeden

yapılmış olacaktır.

Elektrik işlerinde çalışan işçilere, çivili veya kabaralı ayakkabılar giydirilmeyecek,

topukları ve tabanı tahta kavilyalı veya dikişli veya lastik

ayakkabılar verilecektir.

Kıvılcımı tehlikeli, olduğu işlerde çalışan işçilerin ayakkabılarında, çelik

veya demir çivi, kabara, burun demiri, nalça gibi metal kısımlar

bulunmayacaktır.

Su veya çamur içinde veya havuzlarda çalışan işçilere, uygun boyda ve

nitelikte

çizmeler verilecektir.

Madde 533 - İşçilerin kullanacağı maske ve solunum cihazları, işçilerin

yüz boyutlarına ve yapacakları işe uygun seçilmiş olacak ve bunların

basınç

ayar valfları bulunacaktır.

Solunumu güçleştiren veya depolama ve kullanma süresi biten filtre

veya

süzgeçler derhal değiştirilecek ve maskeler, filtreler, süzgeçler ve tüpler,

periyodik olarak kontrol edilecektir.

Süzgeçli maskeler, kapalı veya oksijenin kıt bulunduğu yerlerde

kullanılmayacaktır.

Basınçlı temiz hava maskeli ve hortumlu maskeler, ivedili işlerde veya

süzgeçli

maskelerin kullanılmadığı yerlerde kullanılacaktır.

Maske veya solunum cihazına gelen havanın veya oksijenin basıncı her

zaman

kullanan işçiyi rahatsız etmeyecek şekilde ayarlanabilecektir.

Kompresörlerle veya vantilatörlerle verilecek basınçlı hava, süzgeçten

geçirilmeden,

maske veya solunum cihazına verilmeyecektir.

Basınçlı temiz hava maskeleri ile basınçlı havanın sağlandığı kaynak ara-

149

sındaki uzaklık 45 metreyi, hortumlu temiz hava maskelerinin hortumunun

boyu

da 15 metreyi geçmeyecektir.

Hortumlu temiz hava maskeleri için kullanılan hortumların iç çapı en az

2,5 santimetre olacak ve hortum, ezilmeyecek malzemeden yapılacak ve

havanın

girdiği ucunda, bir süzgeci ve bağlantı çengeli veya çubuğu bulunacaktır.

Temiz hava kaynağından 45 metre uzaklıkta ve solunuma zararlı şartlar

altında

çalışmak zorunda kalan işçilere, basınçlı oksijen veya basınçlı hava

solunum

cihazları verilecektir, Ancak, çıplak ateşle çalışılan yangın veya yangın

tehlikesi bulunan yerlerde, basınçlı oksijen solunum cihazı

kullanılmayacaktır.

Basınçlı oksijen veya basınçlı hava ve benzeri solunum cihazları, eğitilmiş

personel tarafından kullanılacaktır.

Oksijen tüpleri, 150 atmosferlik basıncı aşmayacak şekilde doldurulacak

ve

kullanılırken, bunların görülebilen bir yerine manometre takılacaktır.

Sırtta taşınan solunum cihazlarında, fosforesans manometreleri ile birlikte

hava basıncını, belirli bir hadde düştüğünde, harekete geçen sesli bir

uyarma

tertibatı bulunacaktır.

Basınçlı oksijen cihazında, basınç düşürme regülatörü bulunacak ve

regülatör,

dakikada 2 litreden eksik olmayacak şekilde oksijen vermek üzere ayar

edilebilecektir.

Solunum cihazlarının ve maskelerin emniyet supapları, regülatörleri,

bağlantıları

ve oksijen sarfiyeti, en geç ayda bir ve cihazın tümü ile

manometreler,

en geç 6 ayda bir, yetkili bir eleman tarafından kontrol edilecektir.

Arızalı solunum cihazları, bu arızalar giderilmeden ve gerekli kontrolları

yapılmadan kullanılmayacaktır. Her kontrolden sonra, kontrolu yapan

yetkili

eleman tarafından bir rapor düzenlenecek ve bu rapor, dosyasında

saklanacaktır.

Solunum cihazları ve maskeler, her kullanılıştan sonra dezenfekte

edilecek

ve kullanılmadıkları zaman, temiz, serin, kuru ve kolayca erişilebilir bir yerde

düzgün bir şekilde saklanacaktır.

Madde 534 - Sosyal yardım amacıyla verilen giyim eşyası dışında,

işçilere

verilen koruyucu giyim ve kişisel korunma teçhizatı, işverenin malıdır.

Bunlar

yalnız işyerinde ve işbaşında kullanılacak, bakım ve temizliği sağlanacaktır.

150

YEDİNCİ KISIM

Son Hükümler

Madde 535 - Bu Tüzükte yazılı işçi sağlığını koruma ve işyerlerinin sağlık

ve güvenlik şartlarını tamamlamak için, İş Kanununun uygulamasını

sağlamakla

görevli mahalli makamca istenildiğinde; illerdeki sağlık ve bayındırlık teşkilatıyla

belediye, sağlık ve fen memurları veya Devlet, il veya belediyelerle

ilgili müesseselerde görevli teknik yetkisi bulunanlar, bağlı bulundukları

makamların

izni ile bu Tüzük hükümlerine uygunluk bakımından kendilerine

verilecek

konuları inceleyerek sonucunu, anılan makama yazı ile bildirirler ve

gerektiğinde

Tüzük uygulamasının sağlanmasına ilişkin çalışmalara katılırlar.

Geçici Madde 1 - İşçilerin sağlığı ve iş güvenliği bakımından özel şart ve

tedbirleri gerektiren nitelikteki işyerleri için ayrıca özel hükümler getiren

tüzükler çıkarılıncaya kadar bu çeşit işyerlerinde bu Tüzüğün uygulama

kabiliyeti

olan hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2 - 22 Aralık 1969 günlü ve 6/12782 sayılı Kararname ile

yürürlüğe

giren İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 515-520 nci

maddelerini

kapsayan işyerlerinin kurulmasına ve işletilmesine ilişkin hükümleri, 1475

sayılı İş Kanununun ikinci fıkrasına göre, "İşyerlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine

İlişkin Tüzük" çıkarılıncaya kadar yürürlüktedir.(1)

Geçici Madde 3 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan

işyerleri

için Tüzüğün 11 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri

uygulanmaz.

Ancak, makina, motor, aparat ve tezgahların yerinin değiştirilmesini gerektiren

esaslı onarım ve değişikliklerde bu fıkra hükmüne uyulması

zorunludur.

Madde 536 - 25 Ağustos 1971 günlü ve 1475 sayılı İş Kanununun 74

üncü maddesinin

birinci fıkrasına dayanılarak düzenlenen ve Danıştayca incelenen

bu

Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.

Madde 537 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

------------------------

151

(1) Bu maddede 1475 sayılı İş Kanununa göre çıkarılacak "İşyerlerinin

Kurulmasına

ve İşletilmesine İlişkin Tüzük" çıkarılıncaya kadar, 22.12.1969 tarih

ve 6/12782 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Tüzüğünün" 515-520 nci maddeleri ekte yayınlanmıştır.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN

515 - 520 NCİ MADDELERİ

İşyerlerinin kurulmasına ve işletilmesine ilişkin hükümler

Madde 515 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden sonra yeniden bir işyeri

kuracak

ve açacak olan her işveren; o işyerinin ve müştemilatını, yapılacak işin

özelliğine göre işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımlarından bu Tüzükte yazılı

gerek birinci, gerekse ikinci derecedeki şart ve tedbirlere tamamiyle uygun

bir

şekilde tesis ve tertip ile zorunlu olduğu gibi, Tüzüğün yayımından önce

var

olan eski işyerlerinin ve müştemilatının da, işverenlerce aynı şekilde bu

Tüzük

hükümlerine uygun bir hale getirilmesi zorunludur.

Madde 516 - I -Bu Tüzükte yazılı işçi sağlığını koruma ve iş güvenliği ile

ilgili şart ve tedbirlerden önemleri bakımından esasa ilişkin ve birinci derecede

sayılanlar şunlardır:

a) İşyeri olarak kurulmuş veya kurulacak binalarla müştemilatında, inşa

ve

tesise ilişkin bulunan aslı ve sabit nitelikteki şart ve tedbirler,

b) İşyerlerinde buhar kazanı ve makinaları, motorlar, jeneratörler, transmisyon

tertibatı, yüksek gerilim tesisatı, asansör ve elevatörler gibi teknik

tertibat ve cihazlar bulunduğu veya bulunacağı hallerde, bunlara ait inşai

veya

asli ve sabit nitelikteki şart ve tedbirler.

II - Bu Tüzükte yazılı işçi sağlığını koruma ve iş güvenliği şart ve tedbirlerinden,

yukarıda gösterilmiş bulunanlardan gayrısı ikinci derecede

sayılır.

Madde 517 - I - Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden sonra yeniden

kurulacak

işyerlerinden, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 12 nci babında belirtilen gayrı

sıh-

152

hi müesseseler ile Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünde belirtilen işlerde, (10)

ve daha fazla işçi çalıştıracak işyerleri ve bu miktardan daha az işçi çalıştırılsa

dahi, maden ve taş ocakları işyerleri ile parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli

ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde alınacak tedbirler hakkındaki

Tüzük

kapsamına giren işyerleri için, bunların işveren veya işveren vekilleri, o

bölgede İş Kanununun uygulanmasını sağlamakla görevli makama önceden

başvurarak,

kurulacak işyerinin adını ve yerini, yeniden inşa edilecek bir binada

mı?

yoksa var olan herhangi bir binanın tamamında veya bir kısmında mı

kurulacağı

ve her iki halde de binanın cinsini ve müştemilatını, işyeri kurulduktan

sonra

yapılacak işlerin nitelik ve özelliklerini, bu gibi işleri yapmak için işyerinde

ne gibi tesisat ve tertibat meydana getireceğini, yaklaşık olarak günde

kaç

işçi çalıştıracağını, birden fazla posta ile çalışacağı hallerde, her postadaki

işçi sayısını, muharrik kuvvet, makina ve benzeri cihazlar kullanılacaksa,

bunların

niteliklerini ve özelliklerini gösteren ve kurula

cak işyerinin bu Tüzük hükümlerine uygun olup olmayacağının tetkik ve

tespit

edilmesini isteyen bir beyannameyi, iki nüsha olarak, alındı karşılığında verecekler

veya posta ile iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir.

Yapılacak işin niteliğine ve özelliğine göre, kurulacak işyerinin bina

durumuna ve şartlarına ve buradaki asli ve esasi tesisat ve tertibata ait

plan,

kroki, fotoğraf veya model gibi gerekli belgeler dahi ikişer nüsha olarak bu

beyannameye eklenecektir.

Ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ruhsat

alınmasını

gerektiren durumlar bulunduğu hallerde, ilgili makamlardan alacakları

belgeler

veya onanmış örnekleri de bu beyannameye eklenecektir.

II - Bu müracaat üzerinde; İş Kanununun uygulanmasını sağlamakla

görevli

makam, tatil günleri başında en çok (30) iş günü içinde bu beyanname ve

eklerini

inceleyerek bu Tüzük hükümlerine uygunluğunu tespit eyledikten veya

bunlar

üzerinde gereken değişiklik ve düzeltmeleri işveren veya işveren

vekiline

yaptırdıktan sonra, beyannamenin ve buna ekli belgelerin ikinci nüshalarını

onaylayarak, o işyerinin kurulmasına izin verildiğini yazı ile bildirir.

Bu izni aldıktan sonra, o işyerini kurmaya başlayan işveren veya işveren

vekili, tesisatı yaptırıp bitirince, işyerini işletmeye açmak üzere tekrar yazı

ile aynı makama başvurarak, kurulan işyerinin muayene ve kontrol

edilmesini is-

153

teyecekler ve yetkili memurlar, bu isteğin yapılmasından itibaren en çok

(30)

iş günü içinde, yeni kurulan işyerine giderek muayene ve kontrolda

bulunacaklardır.

Bu işlem sonucunda gerekli şartlara uygunluğu anlaşılan işyerine,

açılıp

işletilmesinde bir sakınca görülmediğine dair bir işletme belgesi verilir.

III - İlgili makamlarca beyanname ve ekleri üzerindeki inceleme ve

onaylama

işlemleri, süresi içinde sonuçlandırılmadığı veya değiştirilmeleri ve düzeltilmeleri

gereken durumlar bildirilmediği hallerde, işveren veya işveren

vekili,

kendi beyannamesi ve eklerine göre, işyerini kurmak serbestisini

kazanabileceği

gibi, işyeri kurulduktan sonra yetkili memurlarca yapılacak

muayene

ve kontrolda, süresi içinde yapılıp işletme belgesi verilmez veya işyerindeki

tesisatın kurma iznine esas olan planlara ve diğer belgelere uygunsuzluğu

nedeni

ile hangi yönlerin düzeltilmesi ve tamamlanması gerektiği bildirilmez ise,

işveren artık o işyerini açıp işe başlamakta serbest olur.

IV - Yeni kurulan işyerlerinden, esasa ilişkin ve birinci derecedeki şartları

tamamlamış bulunup da ikinci derecedeki şartları gereğince

tamamlamamış

olanlarının, derhal açılıp işletilmesinde ilgili makamca bir sakınca görülmez

ise, bu eksikler yine (519) uncu maddede yazılı süreler içinde

tamamlanması

şartı ile ve bu süreler içinde eksiklerin tamamlandığı

tespit edilmesi halinde, asıl belge ile değiştirilmek üzere, işyeri için

bir geçici işletme izni verilebilir.

Madde 518 - I - Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak olan

işyerlerinden,

işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından özel şart ve tedbirleri

gerektiren kablo döşemesi, dalgakıran, tünel, kanalizasyon inşaatı gibi

yeraltında

veya sualtında çalışılacak işlerin ve her türlü kara nakliyat ve her türlü

yol onarımı ve bakımı gibi açıkta çalışılan işlerin yapıldığı işyerleri için

önceden müracaatla kurma izni ve işletme belgesi almak zorunlu değildir.

Ancak,

işveren veya işveren vekilleri bu gibi işyerlerinin kurulup işletmeye açıldığının

üçüncü günü akşamına kadar, o bölgede İş Kanununun uygulanmasını

sağlamakla

görevli makama yazı ile baş vuracak, açılan işyerinin adını ve yerini,

çalışmaya

başladığı tarihi, yapılan ve yapılacak işlerin çeşidini, nitelik ve özelliğini,

günde ne kadar işçi çalıştırıldığını yazılı olarak bildirecektir.

154

II - Bu baş vurma üzerine, yetkili makamlar o işyerine giderek muayene

ve

kontrolu yaparlar. Bu muayene ve kontrollar sonucunda eksikler görüldüğü

hallerde,

bunların tamamlanması ve düzeltilmesi için (519) uncu maddeye

göre, ilgili

makamca bir süre verilir ve durum, işveren veya işveren vekiline yazı

ile

bildirilir. Verilen sürelerde eksiklerin tamamlandığı, ikinci bir muayene ile

anlaşılan veya ilk muayenesinde eksikleri görülmeyen işyerlerine, bir

işletme

belgesi verilir.

Madde 519 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak

işyerlerinin,

(517) nci maddenin IV üncü ve (518) inci maddenin II nci bendinde yazılı

olan

hallerde, muayene ve kontrolları sonucunda görülecek eksiklikler

nedeniyle mahalli

ilgili makamlarca verilecek süreler, tamamlanması, düzeltilmesi

istenen

durumların, işçi sağlığını koruma ve iş güvenliği bakımlarından önemlerine

ve

bunlar için gerekli malzeme ve araçların, yurt içinden veya yurt dışından

sağlama

imkanlarına göre, (6) ayı geçmemek üzere tayin ve takdir olunur.

Bundan daha uzun bir süreyi gerektiren hallerde durum, ilgili makamca

gerekçesi

ile birlikte Çalışma Bakanlığına arz edilir ve Bakanlığın onayı ile

bu süre, en çok (6) ay daha uzatılabilir.

Bu baş vurma üzerine, (518) inci maddenin II nci bendine göre işlem

yürütülür.

Madde 520 - İşletme belgesi alındıktan sonra herhangi bir işyerinin tesisat

ve tertibatında veya makina ve cihazlarında eklemeler, yenilemeler

veya

değişiklikler yapılması hallerinde, bunlar o işyerinin özelliklerine göre,

esasa ilişkin ve birinci derecede iseler, bunlar hakkında (517) nci maddenin

(I) ve (II) nci bentleri hükümleri uygulanır. İkinci derecedekiler hakkında

ise, iş durdurulmaksızın, süresi içinde gereği yapılır.

ÿ

155