TMMOB Makina Mühendisleri Odası

V. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı

Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü  Salon Anadolu

22-23 Mayıs 2009

# İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDA VERİ LİNKİ SİSTEMLERİ

Umut ERDEN1, Tarkan UYGUNUÇARLAR2

1, 2Savronik Elektronik A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde, No:10 Eskişehir TÜRKİYE

Tel: 222 236 15 90 E-Posta: 1umut.erden@savronik.com.tr, 2tarkan.uygunucarlar@savronik.com.tr

Özet- Günümüzde, savunma amaçlı hava aracı teknolojisi insansız sistemlere doğru büyük bir eğilim içerisindedir. İnsansız hava araçlarının (İHA) kullanımı farklı alanlarda karşımıza çıkmaktadır. İHA’ların kullanım amaçları genişledikçe ve faydalı yük (E/O, SAR sensörleri ve elektronik sistemler) kapasiteleri arttıkça, Veri Linki Sistemleri çok önemli bir hal almaktadır. Bu ihtiyaç, günümüzde görüş hattı istikametine (LOS) dayalı veya uydu sistemleri ile birlikte kullanılan sayısal tabanlı Veri Linki Sistemleri ile karşılanmaktadır.

Sayısal tabanlı veri link sistemleri, özellikle görüntü ve bilgi içeren verilerin yüksek hızlı ve gerçek zamanlı iletilmesi ihtiyacının olduğu askeri uygulamalarda kullanılan sistemlerdir. Özellikle İnsansız Hava Araçları, Füze ve Uçuş Test uygulamalarında ihtiyaç duyulan hızlı veri iletişimini karşılamak üzere farklı bantlarda görüş hattı istikametinde sayısal veri linki sistemleri kullanılmaktadır.

Ülkemizde Özgün Türk İnsansız Hava Aracı Geliştirme Programı’nda asgari 200 km mesafede Ku-bantta iletişim yapabilen 45 Mbps veri aktarabilen Stanag 7085 uyumlu Veri Linki Sistemi kullanılmaktadır. Bu proje kapsamında geliştirilen Veri Linki Sistemi, İnsansız Hava Aracı ve Yer Sistemlerinde olmak üzere, gelişmiş haberleşme teknolojileri ile ileri anten uygulamaları içermektedir. Kritik olarak değerlendirilen ve milli olarak geliştirilen bu teknolojinin Ülkemizdeki diğer platformlarda da yaygın olarak uygulanması hedeflenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Data Link,  İHA, LOS, Stanag 7085, Veri Linki

- GİRİŞ

İnsansız Hava Araçları, gelişen gözetleme ihtiyacı C3I Sistemlerinin yaygınlaşması ve bu sistemlerden doğan talepler, insan hayatına verilen önemin artması gibi nedenler ile harekât alanında gün geçtikçe daha çok kullanılan sistemler olmaktadır.

İnsansız hava araçlarında kullanılan kamera ve RF Radar teknolojilerindeki gelişime bağlı olarak, hava aracından yere ve yerden hava aracına gönderilen bilgi hızında büyük artışlar olması gereği, gelinen bu noktada, insansız hava araçlarında görüş hattı istikametinde (LOS) veya uydu üzerinden yüksek hızlı sayısal tabanlı veri iletim linkleri kullanılması neredeyse standart hale gelmiştir.

LOS içinde sayısal tabanlı veri linkleri:

- Düşük band genişliği içerisinde yüksek hızlı veri transfer edebilme,

- Görüntü, ses ve verilerin tek bir paket içinde gönderilebilme,

- İletim hızı, iletim protokolü, paket içindeki verilerin çözünürlük, örnekleme hızı gibi parametrelerin kolayca yeniden yapılandırılabilmesi

- Veri güvenirliliğinin sağlanabilmesi ve izlenebilmesi

- gibi belirgin özellikleri ile, askeri uygulamalarda daha çok yer almaya başlamıştır.

Sayısal tabanlı veri iletim linkleri özellikle görüntü ve bilgi içeren yüksek verilerin gerçek zamanlı iletilmesi ihtiyacının olduğu askeri uygulamalarda kullanılan sistemlerdir. Özellikle İnsansız Hava Araçları, Füze ve Uçuş Test uygulamalarında ihtiyaç duyulan hızlı veri iletişimini karşılamak üzere farklı bandlarda görüş hattı istikametinde sayısal veri linkleri kullanılmaktadır.

Ülkemizde Savunma Sanayi Müsteşarlığımız Özgün Türk İnsansız Hava Aracı Geliştirme Projesi (TIHA) kapsamında TUSAŞ Türk Havacılık Sanayi A.Ş yi görevlendirmiştir. Özgün Türk İnsansız Hava Aracı Programının bir alt sözleşmesi olarak Savronik Veri Link Sistemi geliştirmek üzere görevlendirilmiştir.

Bu proje kapsamında geliştirilmekte olan Veri Link Sistemi, İnsansız Hava Aracı üzerinde ve Yer Veri Terminali üzerinde ileri anten uygulamaları içermektedir.

- İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDA VERİ İLETİM LİNKLERİ

İnsansız hava araçlarında kullanılan veri iletim linklerinde taşınan bilgi miktarı yıllara bağlı olarak artmaktadır. Bu artışın nedeni faydalı yükler içindeki görüntü ve bilgi toplayan sensörlerdeki hızlı gelişmelerdir.

Geçmişte kullanılan UHF/VHF, S ve C Bandda kullanılan analog veri iletim linkleri günümüzde istenilen veri iletim hız talebini karşılayacak kapasiteye sahip değildir.

Gelinen bu noktadaki talebi karşılamak üzere insansız hava araçlarında görüş hattı istikametinde (LOS) veya uydu üzerinden yüksek hızlı sayısal tabanlı veri iletim linkleri, kullanılan temel iki veri iletim linkidir. Dünya üzerinde kullanımda olan birçok sivil ve askeri insansız hava aracı üzerinde sayısal tabanlı veri iletim linkleri kullanılmaktadır.

Uydu üzerinden kurulan linklerde genel olarak X ve Ku band kullanılmaktadır. Uydu üzerinden kurulan veri iletişim linklerinin temel avantajları yüksek band genişliği ve çok geniş operasyon mesafesi olarak özetlenebilir. Temel avantajlarının yanında insansız hava aracı üzerinde uydu haberleşme anteninin büyük yer kaplaması, yer istasyonundaki ekipmanın fazlalığı ve uyduya herkes tarafından ulaşılabilmesi dolayısı ile güvenlik sorunu bu sistemin dezavantajıdır. İnsansız Hava Araçları için genel bir gösterim Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1 İHA Sistemleri Örnek Gösterimi

Veri Link Sistemleri için geçerli bir STANAG olan STANAG 7085 (Interoperable Data Links) referans alınmaktadır. Fakat gerek ticari gerekse ülkelere özel koşullar nedeniyle Dünya üzerindeki birçok UAV üreticisi STANAG 7085 de olmayan veya Case 3’e uyumlu olmayan Veri Link Sistemlerini de kullanmaktadır.

İHA da günümüzde en çok kullanılan veri iletim linki ise görüş hattı istikametinde sayısal tabanlı veri iletim linkidir. Bu tip veri linkleri için genel olarak C-Band veya Ku-Band kullanılmaktadır. Yüksek veri iletim kapasitesi, düşük band genişliği, güvenilirlik, kolay operasyon yapılabilme gibi avantajlara sahip olan bu tip linklerin çalışma mesafesi alıcı-verici cihazlarına bağlı olarak 200-2500km civarındadır. Bu mesafe hava veri rölesi denilen üzerinde röle ekipmanları da taşıyan insansız hava araçları ile arttırılabilmektedir.

- TÜRK İNSANSIZ HAVA ARACI VERİ İLETİM LİNK SİSTEMİ

Türk İnsansız Hava Aracı (TIHA) da LOS içinde sayısal tabanlı veri iletim linkleri kullanılmaktadır. İletilmek istenen yüksek çözünürlüklü görüntü bilgilerinin artması yönündeki ihtiyaç veri linklerinin sayısal olmasını da beraberinde getirmiştir. Özellikle TİHA üzerindeki telemetre bilgilerinin gelişen sayısal teknoloji sayesinde görüntü bilgileri ile birlikte aktarılabilmesi sayısal veri linki kullanılmasını artırmaktadır. Şekil 2.’de TİHA sistemi için veri linklerinin gösterimi verilmiştir.

Şekil 2. IHA Sistemi Veri Link Gösterimi

TİHA sistemlerinde kullanılan sayısal veri linki telemetre sisteminde verilen veri linki ile aynı temel özelliklere sahiptir. İki uygulama arasındaki fark yer veri terminalinden hava veri terminaline veri aktarılmasıdır. Yer Veri Terminali içerisindeki otomatik takip anteni üzerinden yapılacak yayının gücünü, alınan sinyalle gönderilen sinyalin karışmasını önlemek üzere kullanılan alt modüller belirlemektedir. Yer Veri Terminali içerisindeki antenden yüksek güçlü yayın yapılamaması nedeniyle TİHA üzerindeki antenin de yöneltimli ve bir otomatik takip sistemine sahip olması gerekmektedir

Hava Aracı ile Yer kontrol Sistemleri arasında gerçek zamanlı veri aktarımını sağlayan TİHA Veri Link Sistemi; Hava Veri Terminali ve Yer Veri Terminali olmak üzere iki ana bölümden oluşur.

Hava Veri Terminali (HVT) Hava Aracında bulunan Aviyonik Sistemlerden ve Faydalı Yüklerden (EO/SAR, vb.) toplanan dijital verileri Yer Veri Terminaline, Yer Veri Terminalinden gelen kontrol sinyallerini ise ilgili Aviyonik Sistemlere ve Faydalı Yüklere gönderen birimdir.

Yer Veri Terminali (YVT) Hava Aracındaki HVT ile iletişimi sağlayan, HVT’ den gelen verileri alarak, Kontrol İstasyonlarına gönderen, Yer Kontrol İstasyonundan gelen kontrol ve kumanda sinyallerini de Hava Aracındaki HVT ye gönderen birimdir.

TİHA da kullanılan Hava Veri Terminali Ku-bantta çalışan, link mesafesi görüş hattı (LOS) içerisinde 200 km. olan, aynı anda yayın alıp verebilen (full-duplex), uçuş öncesi ve uçuş sırasında programlanabilme yeteneğine sahip, veri çoklama özeliğinde bir terminaldir.

TİHA üzerindeki Hava Veri Terminalleri güvenli bir veri linki tesis etmek için genellikle Yer Veri Terminalini otomatik olarak izleyen yöneltimli bir anten bulunur. Hava Veri Terminalleri üzerinde bulunan antenlerin kazancı ve ebatları veri iletim link kapasitesi, link mesafesi, vericilerin gücü, çalışma frekansına bağlı olarak değişmektedir. Hava Veri terminali antenleri kazanç ve büyüklükleri için STANAG 7085 de bir takım sınırlamalar olsa da bu değerler genellikle İHA fiziksel sınırlamalarına bağımlı olarak üreticiler tarafından belirlenmektedir.

TİHA da Hava Veri Terminali üzerinde hem dipol hem de yöneltimli antenler birlikte kullanılır. Dipol antenler TİHA nın yakın alan çalışmasında kullanılan antenlerdir. Genel olarak 3dB veya 4dB kazançlı olarak belirlenen dipol antenler TIHA nın hem yakın alan çalışmasında hem de Uzak Görüntü Terminallerine görüntü bilgisi gönderilmesinde kullanılır.

Hava Veri Terminalindeki yöneltimli antenler ise uzak alan çalışmasında kullanılır. Yönlü anten, Yer Veri Terminalindeki yönlü antenle görüş hattı istikametinde (Line of Sight - LOS) kurarak çalışmaktadır. HVT yönlü anteni IHA koordinat bilgisini kullanarak YVT Anten pozisyon bilgilerine bağlı olarak, YVT antenine yönlenebilmektedir. HVT Yönlü antenlerinin yatayda 360° sürekli, dikeyde ise belirlenen bir hareket yeteneğine sahip olması otomatik takip ve link güvenirliliği açısından önemlidir.

Yer Veri Terminallerinde de genel olarak hem dipol hem de yüksek kazançlı otomatik takip antenleri birilikte kullanılmaktadır.

Yer veri terminallerinde kullanılan otomatik takip antenleri güvenilir bir link tesis etmek için yüksek kazançlı ve dar huzme açısına sahip antenlerdir. Yüksek veri iletim hızlarında bu antenlerin TİHA yı otomatik olarak takip etmesi veri kaybını engellemek için çok önemlidir. Genel olarak otomatik takip TIHA dan gelen pozisyon bilgilerine göre yapılır.TİHA dan gelen pozisyon bilgilerinde sıkıntı olması durumunda takip RF olarak yapılmalıdır. Otomatik takip antenlerinde kullanılan en yaygın takip mekanizması “Konik Tarama” yöntemidir.

TİHA Veri Linki Sisteminde HVT ve YVT de bulunan kontrol birimi temel olarak modülasyon ve demodülasyon işlevlerini yerine getiren, Uplink ve Downlink frekans değerlerini değiştirebilen, RF Switch Ünitelerini kontrol eden,  çalışma modlarını belirleyen, Directional Anteninin kontrolünü yapan bir ünitedir. BPSK, QPSK, O-QPSK gibi Stanag 7085 uyumlu dijital modülasyon tekniklerini kullanarak veriyi modüle eder. Dijital veriler Kontrol Birimi içinde işlenirken yine Stanag 7085 uyumlu Forward Error Correction (FEC) yöntemi ile hata düzeltmesi yapılmasına imkan tanır.

TİHA  Veri İletim Linkinde  STANAG 7085’ e uyumlu, full duplex, point-to- point olan dijital linkin hızı, Hava Veri Terminalinden Yer Veri Terminaline, seçilebilir olmak üzere 200 Kbps, 10.71 Mbps, 21.42 Mbps, 44.73 Mbps, Yer Veri Terminalinden Hava Veri Terminaline olan iletişim hızı ise minimum 200 Kbps’ dır. YVT’ den HVT’ ye olan iletişimin güvenliği Tayf Yayma tekniklerinden ”Doğrudan Dizi (Direct Sequence)” tekniği ile sağlanmaktadır.

- SONUÇ

İnsansız hava araçlarında LOS içinde sayısal tabanlı veri iletim linkleri yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu sayısal tabanlı veri linkleri hem hava aracında hem de yer veri terminalinde gelişmiş anten uygulamaları içermektedir.

İHA veri linklerinde güvenlik sadece bilgi kaybı değil, aynı zamanda İHA nın kontrolünün de kaybedilmesi anlamına gelebilmektedir.

Veri iletim linkini oluşturan alt sistemlerin konfigürasyona hakim olmak ve operasyon şartlarına göre linki oluşturan alt sistemlerin yeniden konfigüre edilebilmesini sağlayabilmek veri iletim linkinde güvenirliliği sağlamak için gerekli ilk adımdır.

Ülkemizde son zamanlarda gerçekleştirilen projeler sayesinde önemli bir birikim sağlanmıştır.

Kritik olarak değerlendirilen bu teknolojinin Ülkemizde kullanılacak olan İHA gibi platformlarda milli olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmelidir.

- REFERANSLAR

[1] IRIG STANDARTS 106–96 Telemetry Standarts

[2] STANAG 7085 Interoperable Data Links For ISR Systems

[3] David R. Oliver_Principal Deputy Under [4] Secretary of Defence ve Arthur L. Moey Assistant Secretary of Defence tarafından yayınlanan UAV Road Map

[5] RTO-ENP–025 AC/323 (SCI–109)TP/41 Research And Technology Organisation RTO Lecture Series 224 Applications, Concepts and Technologies for Future Tactical UAVs

[6] Introduction To UAV Systems Paul G. Fahlstrom ve Thomas J. Gleson Second Edition

- ÖZGEÇMİŞLER -

UMUT ERDEN

1979 Yılında Eskişehir’de doğdu. Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2006 yılında Eskişehir Savronik A.Ş.’de göreve başlamış olup, halen bu firmada Proje Mühendisi olarak görev yapmaktadır.

TARKAN UYGUNUÇARLAR

2001 yılında Erciyes Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Savronik Elektronik ve Sanayi A.Ş’de Sistem Entegrasyon Grubunda Grup Lideri olarak çalışmaktadır.