TMMOB Makina Mühendisleri Odası

IV. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı

Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü  Salon Anadolu

22-23 Mayıs 2009

UYDU SİSTEMİ TASARIM & ÜRETİM ÇALIŞMALARI

Ahmet ÖZKAN1, Emre SEZGİNALP2, Dr. Erhan SOLAKOĞLU3

1TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.Uydu Sistemleri Müdürlüğü

ODTÜ TEKNOKENT Savunma Sanayi Bölgesi TAI B Binası 06531 TÜRKİYE

Tel: 312 811 18 00 (3617)   E-Posta: aozkan@tai.com.tr

2TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.Uydu Sistemleri Müdürlüğü

ODTÜ TEKNOKENT Savunma Sanayi Bölgesi TAI B Binası 06531 TÜRKİYE

Tel: 312 811 18 00 (3617)   E-Posta: esezginalp@tai.com.tr

3TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.Uydu Sistemleri Müdürlüğü

ODTÜ TEKNOKENT Savunma Sanayi Bölgesi TAI B Binası 06531 TÜRKİYE

Tel: 312 811 18 00 (3603)   E-Posta: esolakoglu@tai.com.tr

Özet- Son zamanlarda uzay konusu ülkemizin kısa ve orta vadeli hedefleri arasında öncelikli bir yer almaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak uzay yol haritası oluşturulmuş ve öncelik sırasına göre uydu sistemi teknolojilerinin alt yapısını oluşturmak üzere çeşitli çalışmalar ve projeler planlanmıştır.

Bir uydu sistemi üretim safhasına geçmeden önce, sistem ve alt sistem seviyesinde üzerine etki eden yüklere yönelik analizler ve testler çeşitli standartlar esas alınarak yapılmaktadır. Bahis konusu tasarım, analiz ve test işlemleri için özel alt yapının ve entelektüel sermayenin oluşturulması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Uydu tasarımı uydu çalışma koşullarının benzetiminin zorluğu ve maliyeti nedeniyle daha çok bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Bu sebepten dolayı matematiksel modelleme uydu tasarımı için büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de uydu sistemi ve teknolojisi alanında sanayi lideri konumunda olan TUSAŞ’ta uydu ekipmanlarının ve çevresel faktörlerin matematiksel modellenmesi ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bu bildiride bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir.

- UYDU SİSTEMİ İŞ MİMARİSİ

Uydu sistemi ürün olarak uzay kesimi ve yer kesimi olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır: Bu iki ana unsurun altında alt sistem seviyelerinde ayrı ayrı bileşenler yer almaktadır. Bu iki ana unsuru ürün olarak ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmesi gerekli işlemleri ve üst seviye iş paketlerini gösteren iş mimarisi Şekil 1’de şematik olarak görülmektedir.

Uydu sistemini geliştirmek üzere belli bir görev tanımının ve kullanım amacının ortaya konması gerekmektedir. Görev senaryosu oluşturulan uydu hizmet birimi ve faydalı yük olarak iki bileşen olarak değerlendirilmektedir. Uydu sistemlerinin tanımlanmasında yer alan en önemli unsurlardan olan yörünge bilgileri oluşturulmaktadır. Uydunun uzaydaki görev yapacağı yörüngeye sevkiyatı için fırlatma aracı ihtiyacı bulunmaktadır. Fırlatma aracına yönelik ihtiyaç genelde nakliye hizmeti alımı şeklinde fırlatma aracı işleten firmalardan temin edilmektedir. Günümüzde fırlatma aracı geliştirme faaliyetlerinin uydu sistemi geliştirme uğraşlarından ayrı yürütüldüğü gözlenmektedir.

Uydunun üretim, test, fırlatma ve işletme safhalarında tesis, alt yapı ve benzeri gereksinimleri bulunmaktadır. Görev operasyon sistemleri şeklinde genel olarak tanımlanan söz konusu faaliyetler önemli iş paketleri arasında yer almaktadır. Uydu montaj, tümleme ve test aktivitelerinin gerçekleştirileceği Ulusal Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test tesisi TUSAŞ bünyesinde oluşturulması yönünde bir karar Savunma Sanayi İcra Komitesi tarafından alınmıştır.

Uydu sistemi geliştirilmesine yönelik büyük çaplı bir projede insan kaynaklarının temini, yönetimi, çok disiplinli ve merkezli bir çalışma ortamında eşgüdümün sağlanması önem arz etmektedir.

Şekil 1 Uydu sistemi iş mimarisi bileşenleri

Uydu alt sistem seviyesinde aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

- Hizmet birimi / platform:

- Yapı-mekanizmalar,

- Isıl kontrol,

- Yönelim & yörünge belirleme ve kontrol,

- İtki,

- Güç,

- Veri kotarma,

- Haberleşme.

- Faydalı yük: Görev senaryosuna bağlı olarak faydalı yük tanımlanmaktadır: Elektro-optik kamera, SAR kamera, transponder ve benzerleri.

Uydu tasarımı ve geliştirilmesi alt sistem seviyesindeki dağılımdan görüldüğü üzere tüm mühendislik disiplinlerini içermektedir. Uydu işletmek üzere yeryüzündeki istasyon veya istasyonlar da alt birimlere ayrılmaktadırlar. En genel haliyle bu birimler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

- Uydu operasyonları,

- Veri işleme ve yönetimi,

- Sistem bakım & idamesi.

Uydu sistemine yönelik tüm iş paketlerinde uluslararası standartlar uygulanmaktadır. Bu kapsamda NASA, ESA ve MIL standartlarının gerektirdiği kural ve koşullara uyum amaçlanmaktadır.

- UYDU SİSTEMİ BENZETİMİ

Bir uydunun geliştirilmesi çok miktarda iç etkileşimli kompleks bir sistemin başarılı ve efektif bir tasarım, entegrasyon ve doğrulama faaliyetini gerektirmektedir. Buna ilaveten uydunun işlevsel gereksinimlerinden kaynaklanan yüksek dereceli otonomi ve güvenilirliğinin sağlanması da gereklidir. Diğer taraftan uydunun uzayda içinde bulunacağı çevresel koşulları yerde tam anlamıyla sağlamak çoğu zaman mümkün olmadığı için gerçekçi testler yapılması zorluk içermektedir. Bu durum daha az mühendislik maliyeti ile yüksek kalite standartlı ürünler çıkarılmasını zorunlu kılan ekonomik kısıtlılıklar yüzünden daha da karmaşık bir hal alabilmektedir. [1]

Bu gibi zorlukların üstesinden gelmek ve ilave olarak uyduyu işletebilmek ve acil durumlarda uydunun güvenirliğini sağlamak için üretilen uydu operasyonları prosedürlerinin uydu üzerinde doğrudan doğruya uygulanmadan önce doğrulanması, uçuş yazılımının test edilmesi gibi işlemleri yerine getirebilmek için uydu benzetimlerine, dolayısı ile uydu ve çalışma ortamına dair çeşitli matematiksel modellere ihtiyaç duyulmaktadır. Model, bir sistemin davranışına benzeyen çıktıların yaratılmasına olanak tanıyan denklemler, bağıntılar ve açıklamalar bütünüdür. Modelleme ve benzetim, doğru bir şekilde tasarlanarak yapıldığında, önemli performans ve maliyet parametrelerinin tanımlanmasına ve dolayısı ile problemin daha iyi bir şekilde anlaşılıp ortaya konmasına yardımcı olan tekniklerdir. [2]

Uydu yönelim belirleme ve kontrol alt sistemine yönelik yapılan modelleme çalışması devam eden satırlarda örnek olarak verilmektedir.

- YÖNELİM BELİRLEME & KONTROL ALT SİSTEMİ ALGORİTMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINDA MATEMATİKSEL MODELLEME

Yönelim belirleme ve kontrol alt sistemi hemen hemen tüm uydu görevleri için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Haberleşme uydularının dünya üzerinde belirli bir yere bakıyor olması kaliteli bir haberleşme için gerekliyken, yer gözlem uydularının da yeryüzünde gözlemlemesi gereken noktalara yöneliminin de istenen toleranslar dâhilinde belirlenmesi ve gereken yönelimde tutulması gerekmektedir. [3]

Uydu misyonunun başarısını bağlı olduğu uydu sisteminin en önemli alt birimlerinden olan yönelim belirleme kontrol alt sisteminde kullanılan kontrol ve kestirme algoritmalarının geliştirilmesi sırasında uydu sisteminin (uydu dinamiği ve kinematiği, eyleyiciler, algılayıcılar) ve çevresel faktörlerin modeline ihtiyaç vardır. (Şekil 2)

Uydu kinematik ve dinamiğini temsil eden matematiksel modeller sırası ile Denklem (1) ve Denklem (2)’de verilmiştir. Bu denklemler literatürde sıkça kullanılan denklemlerdir [4, 5].

q0q1q2q3=120−ωx−ωy−ωzωx0ωz−ωyωy−ωz0ωxωzωy−ωx0q0q1q2q3	     (1)

Iω+ω×Iω=N	(2)

Denklem (1)’de q uydunun ataletsel koordinat eksen takımına göre yönelimini, ω uydunun ataletsel koordinat eksen takımına göre açısal dönüş hızını, I ataletsel moment matrisini ve N ise uyduya etki eden torkları temsil etmektedir. Bu torklar kontrol torkları ve bozuntu torklarından oluşmaktadır.

Uydu yönelim belirleme kontrol sisteminin benzetimini yapabilmek için, bahsi geçen çevresel bozuntu torklarının yeterli şekilde modellenmesi gerekmektedir. Örnek olarak bir alçak-yörünge uydusuna (LEO) etki eden başlıca bozuntu torku kaynakları yerçekimi etkileri, dünyanın manyetik alanının etkileri ve solar basınç etkileridir.

Şekil 2 Uydu yönelim belirleme & kontrol modeli

  - Yerçekimi etkileri

Dünyanın yerçekimi alanı, merkezden uzaklığın karesine ters orantılı olarak değişmektedir. Bu nedenle, yerçekimi etkisi, uydunun dünyaya daha yakın kısmına daha büyük bir kuvvet ile etki ederken, uzak kısmına etki eden kuvvet nispeten daha düşüktür. Bu durum uydu üzerinde bir tork oluşturur. Bu tork Denklem (3)’de verilen şekilde modellenebilir. [4]

NGG=3μRs3Rs×(IRs)			(3)

Bu denklemde NGG yerçekimi etkisiyle uydu üzerinde oluşan torku, Rs uydunun geometrik merkezinin yeryüzü merkezine göre pozisyonunu belirten vektörü, I ataletsel moment matrisini, µ ise dünyanın yerçekimi sabitini temsil etmektedir. Verilen matematiksel modelin oluşturulması [4] numaralı referansta ayrıntılı olarak sunulmuştur.

  - Solar Basınç etkileri

Uyduya, güneş ışınımı nedeniyle etki eden kuvvetlerin büyüklüğü yeryüzüne göre yükseklikten bağımsızdır. Solar basınçtan kaynaklanan bozuntu torkları, uydunun geometrik şekline, radyasyonun yoğunluğuna, ışın dağılımına ve güneş vektörünün uyduya göre yönüne bağlıdır. [4]

Tablo 1Tablo 1’de güneş basıncına bağlı olarak, çeşitli geometrik şekillerin üzerinde oluşan kuvvetlerin matematiksel modelleri verilmiştir [4]. Bu kuvvetlerden dolayı oluşan tork, Denklem (4) kullanılarak hesaplanabilir. Error: Reference source not found’de P, güneşin ışınımına dik bir yüzeye etki eden ortalama momentum akısını, Cs yüzeyin düzgün yansıma katsayısını, Cd yüzeyin yayınık yansıtma katsayısını temsil etmektedir.

Nsolar=Ri×Fi				(4)

Denklem (4)’te F kuvvetleri, R ise uydunun kütle merkezinden solar basıncın merkezine çizilen hayali vektörü temsil etmektedir.

  - Manyetik Alan etkileri

Manyetik bozuntu torkları, dünyanın manyetik alanı ile uydunun manyetik alanı arasındaki etkileşimden kaynaklanırlar. Uyduya etki eden manyetik bozuntu torku, Denklem (5)’te verilen şekilde modellenebilir.

Nmag=m×B					(5)

Bu denklemde m uydunun efektif manyetik momentini, B ise dünyanın manyetik akı yoğunluğunu temsil etmektedir. Denklem (5) basit bir denklem olarak gözükmesine karşın, bu modeli kullanabilmek için dünyanın manyetik akı yoğunluğunun modeline ihtiyaç vardır. Bu model için IAGA (International Association of Geomagnetism and Aeronomy)tarafından 5 yılda bir güncellenen uluslararası dünya manyetik referans modeli kullanılabilir. [5, 6]

Tablo 1 Bazı geometrik şekiller için solar basınç kuvveti hesaplamaları [4]

| Geometrik şekil | Kuvvet |
| --- | --- |
| Nvektörü ile normali verilmiş ve A alanına sahip düzlem. Işınların geliş açısı: θ=acos(N.S) | −PAcosθ1−CsS+2Cscosθ+13CdN |
| r yarıçapına sahip küre | −P4πr214+19CdS |
| Dairesel silindir, simetri ekseni Z, yükseklik: h, simetri eksenine göre ölçülen güneş açısı:ψ,A1=2rh, A2=πr2 | −Palignlsinψ1+13Cs+π6CdA1+1−CscosψA2S+ |

  - Ekipmanların modellenmesi

Uyduya etki eden çevresel faktörler dışında, uydu performansına etki eden ekipmanın da (algılayıcılar, eyleyiciler) kontrol ve kestirici algoritmaları geliştirilmesi sırasında kullanılmak üzere modellemelerinin yapılması gerekmektedir[5]. Örnek olarak bir ataletsel ölçüm cihazının yanılgısını (bias), açı rastgele yürüme hatasını, yanılgı kararlılığını, ölçek faktörü hatalarını içeren bir stokastik model, benzetimde kullanılarak, geliştirilen algoritmalar gerçeğe yakın algılayıcı çıktıları ile test edilebilir.

Oluşturulan matematiksel modeller sayesinde, bir benzetim yapılarak tasarlanan algoritmaların, ölçümlerini belirli hatalara sahip algılayıcılardan alan ve bozuntu torkları etkisinde olan uydu sisteminde beklenen şekilde çalışıp çalışmadığı ve performans kriterleri test edilebilir.

- SONUÇ VE YORUMLAR

Ülkemizde uzay faaliyetlerinin öncelikli alan olarak kabul görmesi neticesinde ihtiyaç makamları, sanayi, araştırma kuruluşları ve üniversitelerde yoğun sistem & alt sistem geliştirme faaliyetleri ve alt yapı oluşturma çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle Ar-Ge amaçlı çeşitli uydu sistemi ve alt sistem geliştirme uğraşları sayesinde ülkemizde uydu teknolojileri ve ürünlerinde son zamanlarda önemli atılımlar görülmektedir. Uydu sistemi bilindiği üzere çok disiplinli bir çalışma gerektirmekte, bunun sonucu çeşitli mühendislik alanlarından yetişmiş insan gücüne ihtiyacı gündeme getirmektedir. Uydu sistemi konusunda hem farklı mühendislik disiplinlerinde hem de proje / program yönetimi alanlarında entelektüel sermaye birikiminin kritik kütleye erişmesi çok önem arz etmektedir. Yeni oluşmakta olan uzay / uydu sistemi alt yapısının daha ileri seviyelere taşınması için yurt içindeki uydu sanayinde ana entegratör, alt sistem sorumlusu, yan sanayi gibi sorumluklara sahip her kurum ve kuruluşun yetişmiş insan gücü önem vermesi gerekli bir husustur. TUSAŞ’ta uydu teknolojileri konusunda entelektüel sermaye birikimini oluşturmak üzere dış projeler gerçekleştirilirken, dahili Ar-Ge projeleri gerçekleştirilmektedir. Bu sayede ana sistem çalışmaları desteklenmekte ve personel yetiştirilmektedir.

Yetişmiş insan gücü oluşturulmasının yanı sıra, uydu alt sistemlerinde ihtiyaç duyulan çeşitli ekipman ve teçhizata yönelik yan sanayinin oluşturulmasına gerek görülmektedir. Halihazırda yürütülmekte olan projelerde uydu sisteminin tümlenmesi, hem donanım hem de yazılım olarak bütünlemesi sağlanırken, yurt içinde çeşitli donanım ve yazılımların geliştirilmesine de ağırlık verilmektedir. Ancak, çeşitli konularda yurt dışı bağımlılık bulunmaktadır.

Yurtiçinde geliştirilmekte olan ekipmanlar yeryüzünde uzay ortamını benzeten testlere tabi tutulmaktadırlar. Bu testlerle sınanması başarıyla sonuçlandığında, ekipmanların deneysel yük olarak yörüngede test edilmeleri, işlevselliklerinin görülmesi ayrıca gerekmektedir. Geliştirilen ekipmanların uzayda hedeflenen süre boyunca deneysel yük olarak çalışabilirliği görüldükten sonra tarihçe kazanmaları mümkün olmaktadır. Sonuçta, uzayda başarılı şekilde tarihçe kazanmış ekipmanlar operasyonel amaçlı uydu sistemi projelerinde kullanılabilmektedir.

Uydu sisteminin fonksiyon olarak yeterliliğini görmek üzere modelleme ve benzetim çalışmalarına TUSAŞ’ta yer verilmektedir. Uydu benzetimi geliştirme ve doğrulama süreci uzun ve emek isteyen bir süreçtir. Uydu alt sistemlerinin donanımsal ve yazılımsal parçacıklarının gerçeğe yakın bir şekilde modellenmelerinin yanı sıra çevresel ve yörüngesel modellerin ve ayrıca yer modelinin de geliştirilip hepsinin bir arada uyum içinde ve gerçeğe yakın bir şekilde çalışmalarının sağlanması gerekmektedir. Bu da ancak uydudaki ve yerdeki sistem, ekipman, donanım ve yazılımlarının karakteristiklerinin ve fonksiyonlarının çok iyi derecede kavranması ve kapsamlı doğrulama faaliyetleri ile mümkün olabilir. Takdir edilmelidir ki; bazı modellerin (çevresel model gibi) yer ortamında doğrulamalarının yapılması mümkün değildir. Bu gibi doğrulamalar ancak uzay ortamında yapılabilmektedir. Bu bakımdan bu alanda geniş tecrübe sahibi ülke ve organizasyonların (ESA, NASA) deneyimlerinden faydalanılması ve bu organizasyonların daha önce gerçekleştirmiş olduğu görevler sırasında toplanan uzay ortamına ait verilerin kullanılması son derece önem arz etmektedir.

- REFERANSLAR

[1] Reinhard Hendricks, Jens Eickhoff, “The significant role of simulation in satellite development and verification”, Aerospace Science and Technology 9 (2005) 273-283, Elsevier

[2] Larry B. Rainey, “Space Modeling and Simulation” Roles and Applications through the System Life Cycle, The Aerospace Pres, AIAA, 2004.

[3] Doç. Dr. Ozan Tekinalp, “Uyduların Kontrolü”, TAI’nin Sesi, Sayı:79, 2006

[4] J.R.Wertz, “Spacecraft Attitude Determination and Control”, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Holland, 1988.

[5] Aykut Kutlu, “Design of Kalman Filter Based Attitude Determination Algorithms for a LEO Satellite and for a Satellite Attitude Control Test Setup”, Yük.Lisans Tezi, ODTÜ

[6] http://www.ngdc.noaa.gov/IAGA/vmod/igrf.html

- ÖZGEÇMİŞLER -

AHMET ÖZKAN

1981 yılında Uşak’ta doğdu. 2004 yılında ODTÜ Havacılık Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2003- 2004 yılları arasında, MONDİAL Ticaret ve Muhasebe Bürosu’nda teknik çevirmenlik görevinde bulundu. 2005-2006 yılları arasında TUSAŞ Üretim Bütünlüğü Bölümünde asistan tasarım mühendisi olarak görev almıştır. 2006 yılından bu yana TUSAŞ Uzay Sistemleri Müdürlüğü’nde tasarım mühendisi olarak görev yapmaktadır. Odamızın (63243) sicil nolu üyesidir.

Dr. ERHAN SOLAKOĞLU

1961 yılında İzmir’de doğdu. 1984 yılında ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1987 yılında deneysel aerodinamik konusunda yüksek lisans diplomalarını aldı. 1984-1988 yılları arasında ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nde aerodinamik, akışkanlar mekaniği, termodinamik ve ısı transferi konularında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1989 yılında Toulouse’daki Ulusal Havacılık ve Uzay Yüksek Okulu Sup’Aero’da, tepki-tahrik konusunda Havacılık ve Uzay Teknikleri Uzmanlık Diplomasını, 1990 yılında sayısal türbülans modelleme konusunda Akışkanlar Mekaniği İleri Çalışmalar Diplomasını almıştır. 1994 yılında Rouen Üniversitesi’nden sıkıştırılabilir akımlarda türbülans modellemesi konusunda doktora diplomasını almıştır. 1992-1993 arasında Rouen Ulusal Uygulamalı Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma ve Öğretim Asistanı olarak çalışmıştır. 1996 yılında Tusaş Havacılık ve Uzay San.A.Ş.(TAI)’de göreve başlamış olup, halen Uydu Teknolojileri Şefi olarak görev yapmaktadır.

EMRE SEZGİNALP

1981 yılında Ankara’da doğdu. 2004 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2007 yılında yüksek lisansını tamamladı. Halen ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünde Doktora çalışmasını sürdürmektedir.2004-2008 yılları arasında Başkent Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2006-2008 yılları arasında ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nde bilimsel araştırma uzmanı olarak çalışmıştır. 2008 yılından bu yana Tusaş Motor San.A.Ş.(TAI)’de Uzay Sistemleri Müdürlüğü’nde görev yapmaktadır.